- 建设项目环境影响登记表

（适用于环境影响报告表简化为环境影响登记表的项目）

填报日期：

| 项目名称 | 新增年产7000吨装饰复合板及3000吨汽车地板智能制造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇塘康路268号 |  | 占地（建筑、营业）面积（m2） |  | 1298.36 |
| 建设单位 | 浙江华江科技股份有限公司 |  | 法定代表人或者 主要负责人 |  | 周明海 |
| 联系人 | 江美英 |  | 联系电话 |  | 13989457021 |
| 项目投资(万元) | 170 |  | 环保投资(万元) |  | 10 |
| 拟投入生产运营日期 | 2024年12月 |  |  |  |  |
| 项目性质 | □新建 □改建 ☑扩建 |  |  |  |  |
| 承诺备案依据 | ☑“区域环评+环境标准”改革区域内，环境影响报告表简化为环境影响登记表的建设项目 |  |  |  |  |
| 建设内容及规模 | ☑工业生产类项目□生态影响类项目□畜禽养殖类项目□核工业类项目（核设施的非放射性和非安全重要建设项目）□核技术利用类项目□电磁辐射类项目 |  |  |  |  |
| 主要环境影响 | ☑废气 ☑废水 ☑生活污水 □生产废水 ☑固废 ☑噪声 □生态影响 □辐射环境影响 | 采取的环保措 施及排放去向 |  | □无环保措施： 直接通过 排放至 。 ☑有环保措施： ☑ 新增产品装饰复合板生产时，部分产品采用包覆机将无纺布用PUR胶贴在板材表面，同时将布的两个边包裹到反面一部分；部分产品采用平贴机将无纺布用PUR胶仅平贴在板材表面，包覆、平贴工序产生的挥发性有机废气采取独立密闭隔间微负压收集与淋胶、静置挥发性有机废气汇总，经过同一套活性炭吸附装置处理措施达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值后通过一根不低于15m高的排气筒〔DA001〕排放至高空 ☑ 新增产品汽车地板生产时，用全自动淋胶机在外购的PET泡沫板淋上聚氨酯胶水后，进行表面蒙皮，然后将半成品放在静置间内静置约8小时，等待胶水完全固化。淋胶工序操作时间较短，聚氨酯胶水中的有机物基本未挥发，则淋胶工序挥发性有机废气产生量较少，本环评不做定量分析。静置工序产生的挥发性有机废气采取独立密闭静置间微负压收集后与包覆、平贴挥发性有机废气汇总，经过同一套活性炭吸附装置处理 措施达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值后通过一根不低于15m高的排气筒〔DA001〕排放至高空 。 ☑ 新增的汽车地板生产线上雕刻机对产品进行雕刻形状、花纹等加工时产生的雕刻废气采取集气罩收集+布袋除尘装置处理 措施后通过一根不低于15m高的排气筒〔DA002〕排放至高空。 ☑ 生活污水经过化粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准要求（氨氮、总磷达《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中要求）后纳入市政污水管网。 ☑其他措施：高噪声设备安装时设置消声器等降噪措施；设备均放置在厂房内，尽可能利用建筑进行隔声，生产时关闭门窗 。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类噪声排放标准（昼间≤65，夜间≤55） ☑其他措施：废边角料及不合格产品、一般废包装材料、废布袋等一般工业固废按要求进行分类收集和处置，出售给物资公司进行综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运；废胶桶、废机油、废油桶及吸油物、废活性炭等危险废物存放在危险废物贮存间，委托有资质的单位定期处理 。 |  |
| 总量控制指标 | 本项目实施后企业涉及总量控制污染物指标及排放量为：废水128t/a，化学需氧量（CODCr）0.005t/a、氨氮（NH3-N）0.001t/a、VOCS 0.834t/a、烟粉尘0.395t/a；其中废水全部为生活污水，化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）无需进行总量替代削减，烟粉尘根据管理要求不进行总量替代削减；VOCs需申请总量替代削减，替代削减比例为1:2，对应需替代削减量： VOCs1.668t/a，替代来源具体以当地环境主管部门出具的新增主要污染物总量准入和削减替代平衡方案为准。 |  |  |  |  |
| 承诺：浙江华江科技股份有限公司周明海承诺所填写各项内容真实、准确、完整。建设项目符合“ 区域环评+环境标准 ”改革相关条件，是环境影响报告表简化为环境影响登记表项目。涉及总量控制的项目，投产前取得污染物排放总量指标，并落实区域削减平衡方案。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由浙江华江科技股份有限公司周明海承担全部责任。 法定代表人或者主要负责人签字： |  |  |  |  |  |
| 备案回执 该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号： 杭环临平改备〔2024〕 号 。 |  |  |  |  |  |

填 表 说 明

1.建设项目符合《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57号）的规定。

2.建设单位自觉接受环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门的日常监督管理。

3.总量控制指标：填写地方生态环境管理部门核定的总量控制指标。没有总量控制指标的，填写无。