- 建设项目环境影响登记表

（适用于环境影响报告表简化为环境影响登记表的项目）

填报日期：

| 项目名称 | 杭州正冠电器有限公司年产五万套配电开关控制设备技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业类别 | C3829其他输配电及控制设备制造 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道胜义路6号、宇达路9-2号、宇达路12号 |  | 占地（建筑、营业）面积（m2） |  | 15710.2 |
| 建设单位 | 杭州正冠电器有限公司 |  | 法定代表人或者 主要负责人 |  | 何旭东 |
| 联系人 | 邵军军 |  | 联系电话 |  | 138 67119522 |
| 项目投资(万元) | 346.83 |  | 环保投资(万元) |  | 15 |
| 拟投入生产运营日期 | 2024年8月 |  |  |  |  |
| 项目性质 | □新建 □改建 ☑扩建 |  |  |  |  |
| 承诺备案依据 | ☑“区域环评+环境标准”改革区域内，环境影响报告表简化为环境影响登记表的建设项目 |  |  |  |  |
| 建设内容及规模 | ☑工业生产类项目□生态影响类项目□畜禽养殖类项目□核工业类项目（核设施的非放射性和非安全重要建设项目）□核技术利用类项目□电磁辐射类项目 杭州正冠电器有限公司成立于2008年9月27日，主要从事配电开关控制设备、智能仪器仪表等制造，企业现有生产厂区位于浙江省杭州市余杭区余杭街道胜义路6号，已审批产能为年产塑料仪表配件7000万套，金属仪表配件6000万套、弹簧6000万只。 由于市场需求等原因，企业拟在余杭街道胜义路6号的现有生产厂区及现有厂区南侧紧邻的自有闲置厂房（厂区1#）、租赁杭州翔升实业有限公司位于宇达路9-2号2幢的闲置厂房（厂区2#）实施扩建，购置注塑机、四柱液压机、数控折弯机、冲床、模温机等设备，采用注塑、压铸、成型等工艺，项目建成后新增产能为年产五万套配电开关控制设备。 |  |  |  |  |
| 主要环境影响 | ☑废气 ☑废水 ☑生活污水 ☑生产废水 ☑固废 ☑噪声 □生态影响 □辐射环境影响 | 采取的环保措 施及排放去向 |  | ☑无环保措施： 厂区2#焊接烟尘直接通过 无组织 排放至 车间 。 ☑有环保措施： ☑ 厂区1#注塑车间1注塑废气 采取集气罩收集 措施后通过活性炭吸附装置1处理后通过排气筒DA001排放至高空 。 ☑ 厂区1#注塑车间2注塑废气 采取集气罩收集 措施后通过活性炭吸附装置2处理后通过排气筒DA002排放至高空 ☑ 厂区1#注塑车间3、4注塑废气 采取集气罩收集 措施后通过活性炭吸附装置3处理后通过排气筒DA003排放至高空 ☑ 厂区2#压铸车间压铸成型废气 采取车间整体收集 措施后通过活性炭吸附装置4处理后通过排气筒DA004排放至高空 ☑ 生活污水 采取 化粪池处理 措施后通过市政污水管网排放至余杭污水处理厂 。 ☑ 厂区1#注塑直接冷却水 采取 冷却水池沉淀措施后回用，不排放。定期打捞池底沉渣。 ☑其他措施：高噪声设备（如风机）安装时设置消声器等降噪措施；设备均放置在厂房内，尽可能利用建筑进行隔声，生产时关闭门窗 。 ☑其他措施：金属边角料、塑料边角料、不合格产品、一般废包装材料、水池沉渣等一般工业固废按要求进行分类收集和处置，出售给物资公司进行综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运；废机械润滑油、废液压油、废油桶、废含油抹布、含油金属屑、废活性炭等危险废物存放在危险废物贮存间，委托有资质的单位定期处理 。 |  |
| 总量控制指标 | 本项目实施后企业涉及总量控制污染物指标及排放量为：化学需氧量（COD）0.278t/a、氨氮（NH3-N）0.014t/a、VOCs0.436t/a、工业烟粉尘0.003t/a；其中新增量为化学需氧量（COD）0.010t/a、氨氮（NH3-N）0.0005t/a、VOCs0.436t/a、工业烟粉尘0.003t/a。废水仅为生活污水，无需替代削减；颗粒物无需替代削减；对应需替代削减量：VOCs0.436t/a；项目VOCs替代削减源来自杭州金盛印铁涂料有限公司，具体以当地环境主管部门出具的新增主要污染物总量准入和削减替代平衡方案为准。 |  |  |  |  |
| 承诺：杭州正冠电器有限公司何旭东承诺所填写各项内容真实、准确、完整。建设项目符合“ 区域环评+环境标准 ”改革相关条件，是环境影响报告表简化为环境影响登记表项目。涉及总量控制的项目，投产前取得污染物排放总量指标，并落实区域削减平衡方案。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由杭州正冠电器有限公司何旭东承担全部责任。 法定代表人或者主要负责人签字： |  |  |  |  |  |
| 备案回执 该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号： 。 |  |  |  |  |  |

填 表 说 明

1.建设项目符合《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57号）的规定。

2.建设单位自觉接受环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门的日常监督管理。

3.总量控制指标：填写地方生态环境管理部门核定的总量控制指标。没有总量控制指标的，填写无。