- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产压缩机4万台、空气泵2万台，修理压缩机4万台技改项目

建设单位：杭州雪涛制冷设备有限公司

编制日期：           2025.1

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	3

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34

四、主要环境影响和保护措施	53

五、环境保护措施监督检查清单	92

六、结论	96

附表	97

建设项目污染物排放量汇总表	97

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境概况及大气环境保护目标分布示意图（厂界外500m范围内）

附图3 项目厂区平面布置示意图

附图4 项目所在地生态环境分区管控单元图

附图5 项目所在地声环境功能区划图

附图6 项目所在地水环境功能区划图

附图7 余杭区三区三线图

附图8 余杭区产业集聚点分布图

附图9 项目所在地规划图

附件

附件1不动产权证

附件2租赁合同

附件3 营业执照

附件4城镇污水排入排水管网许可证

附件5浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

附件6 二合一皮膜剂MSDS

附件7 表面活性剂MSDS

附件8 现企业排污登记回执

附件9 原环评批复及验收意见

附件10 噪声检测报告

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产压缩机4万台、空气泵2万台，修理压缩机4万台技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-330110-07-02-437354 |  |  |
| 建设单位联系人 | 胡佳敏 | 联系方式 | 15168205183 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道仙宅村狄家头6-2号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119 度 53 分 51.227 秒， 30 度 17 分 24.806 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 气体压缩机械制造（3442） | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 余杭区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2409-330110-07-02-437354 |
| 总投资（万元） | 249.45 | 环保投资（万元） | 12 |
| 环保投资占比（%） | 4.81 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3886 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《杭州市余杭区南苕溪单元详细规划》 审批机关：杭州市人民政府 审批文件名称：杭州市人民政府关于杭州城西科创大走廊14个单元详细规划的批复 审批文号：杭政函〔2023〕87号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 规划符合性分析：本项目选址位于浙江省杭州市余杭区余杭街道仙宅村狄家头6-2号，根据杭州市余杭区南苕溪单元详细规划，项目厂区所在地规划为工业用地，详见附图9。根据企业提供不动产权证，本项目所在地用地性质为工业用地，因此项目符合所在区域规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、建设项目环保审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》的有关要求，对本项目的建设进行环评审批原则符合性分析如下： 1、生态环境分区管控动态更新方案符合性分析 （1）生态保护红线 本项目拟建地位于浙江省杭州市余杭区余杭街道仙宅村狄家头6-2号，对照余杭区三区三线图，本项目所在地不属于生态环境保护红线内，详见附图7。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。 根据杭州市生态环境局发布的《2023年杭州市余杭区生态环境状况公报》，项目所在区域为大气环境质量达标区。本项目附近河道为南苕溪（苕溪59，汪家埠——石门桥），水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值。根据《2023年杭州市余杭区生态环境状况公报》，从流域分布看，苕溪流域全部达到Ⅲ类及以上水质，运河流域二分之一达到Ⅲ类及以上水质。因此本项目附近水体能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 项目废水经处理达标后纳入市政污水管网，由余杭污水处理厂处理达标后排放，水环境功能能维持现状。噪声能达标排放，周边声环境功能能维持现状，各类固废均能得到妥善处理。综上，本项目的实施不会触及环境质量底线，项目区域环境质量能维持现状。 （3）资源利用上线 本项目不新增用地，水、电等消耗不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上限，不触及资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地位于余杭区一般管控单元，环境管控单元编码：ZH33011030001，对照《杭州市生态环境管控动态更新方案》（杭环发〔2024〕49号），管控要求符合性分析详见表1-1。 表1-1 余杭区一般管控单元管控要求符合性分析表 序号; 类别; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 空间布局引导; 原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加管控单元污染物排放总量。; 本项目主要从事通用设备制造，属于二类工业项目，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放，项目位于产业集聚点内（详见附图8），为迁建项目，项目实施后全厂污染物排放总量在原审批范围内; 符合. 2; 污染物排放管控; 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理。; 本项目生产废水经自建废水处理设施处理，生活污水经化粪池、隔油池预处理达标后纳管排放，属于间接排放，对生产过程产生的废气采取有效处理措施，对设备使用产生的噪声采取有效降噪措施，实现对污染物排放总量的削减与控制。; 符合. 3; 环境风险防控; 加强对农田土壤、灌溉水的监测及评价，对环境风险源进行评估。; 本项目无重金属、含有毒有害物质的污水和污泥排放，项目风险仅做简单评价，不会对周边区域生态环境造成影响。; 符合. 4; 资源开发效率要求; 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目生产废水经自建废水处理设施处理，生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放，属于间接排放，降低了水资源消耗总量和强度。; 符合. 综上所述，本项目符合《杭州市生态环境管控动态更新方案》中余杭区一般管控单元的管控要求。 2、饮用水水源准保护区符合性分析 项目拟建地附近地表水体为东侧约1.2km处五里塘港，属于南苕溪支流，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015），项目段为南苕溪（苕溪59，汪家埠——石门桥），水功能区属于南苕溪余杭饮用、农业用水区，水环境功能区划为饮用水水源准保护区，保护范围为陆域：两岸沿岸纵深1000米以内范围（11.6km2），目标水质为Ⅲ类。项目所在地距南苕溪（苕溪59，汪家埠——石门桥）约4.5km，因此项目所在地不在饮用水水源准保护区陆域保护范围内。 3、《太湖流域管理条例》符合性分析 根据国家环保部公告2008年第30号《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值行政区域范围的公告》，余杭区全市辖区都属于太湖流域。 表1-2《太湖流域管理条例》符合性分析表 相关法规; 内容; 项目情况; 符合性分析. 第二十八条; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 项目产生的生活污水经化粪池、隔油池预处理，生产废水经自建废水处理设施处理达标后纳管排放。本项目租赁厂区内设有规范的废水排放口。本项目主要从事通用设备制造，项目建设符合国家和地方产业政策，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等生产项目。; 符合. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的主要入太湖河道，自河口1 万米上溯至5 万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。; 本项目主要从事通用设备制造，不属于化工、医药生产项目，未新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口，不涉及水产养殖。; 符合. 第三十条; 第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000 米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000 米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000 米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。; 本项目不涉及第二十九条、三十条禁止的行为。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《太湖流域管理条例》的相关要求。 4、《国家发展改革委等部门关于印发太湖流域水环境综合治理总体方案的通知》（发改地区[2022] 959号）符合性分析 表1-3 《太湖流域水环境综合治理整体方案》符合性分析 条款; 有关要求; 项目情况; 备注. 第二章第四节治理分区; 浙江上游地区主要是湖州市、杭州市的临安区和余杭区，通过加强种植业、养殖业和农村生活污染防控，减少面源污染，强化城市生活污染治理，实施以水源涵养为重点的生态保护修复工程，提高水源涵养能力，实现清水入湖。; 项目产生的生活污水经化粪池、隔油池预处理，生产废水经自建废水处理设施处理达标后纳入市政污水管网。; 符合. 第三章第一节深化工业污染治理; 督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化，推动工业废水资源化利用。积极推进清洁生产，引导工业园区、开发区尤其是耗水量大的企业新建中水回用设施和环保循环设施，推行尾水循环再生利用。开展造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范，率先在纺织印染、化工材料等工业园区探索建设“污水零直排区”，实施环境信息依法披露、生态环境损害赔偿、环境污染责任保险等制度。; 本项目实施后，企业将及时变更排污许可登记内容；项目产生的生活污水经化粪池、隔油池预处理，生产废水经自建废水处理设施处理达标后纳入市政污水管网；项目属于通用设备制造业，不属于高耗水行业。; 符合. 第六章第一节引导产业合理布局; 严禁落地国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目，依法推动污染企业退出。继续推进城市建成区内造纸、印染、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭，推动环太湖生态环境敏感区内不符合产业发展政策、存在重大安全隐患且不具备整治条件的企业依法关闭或搬迁至合规工业园。推进太湖流域等重要饮用水水源地300米范围内重点排污企业逐步退出。除战略性新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。环太湖地区重点布局总部经济、研发设计、高端制造、销售等产业链环节，大力发展创新经济、服务经济、绿色经济，打造具有全球竞争力的产业创新高地。全面拓展沿太湖科技研发创新带，高水平规划建设太湖科学城、“两湖”创新区。引进产业应符合“三 线一单”管控要求、相关规划和环境影响评价要求，符合区域主导生态功能，鼓励工业企业项目采用国际国内行业先进的生产工艺与装备，提高污染物排放控制水平。; 项目主要从事通用设备制造，不属于国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类项目，不使用限制类、淘汰类工艺、装备，不生产制类、淘汰类产品；符合“三线一单”管控要求、相关规划和环境影响评价要求；项目不涉及生产性氮磷污染物排放。; 符合. 第六章第二节加快制造业绿色化改造; 深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式。大力发展智能制造，推动企业实施技改、“上云”行动，加快传统制造业数字化、网络化、智能化建设步伐。推广共性适用的新技术、新工艺、新材料、新标准，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，构建新型制造体系，推动相关产业绿色发展和绿色改造。强化绿色制造关键核心技术攻关，组织实施绿色技术研发重大项目和示范工程，创建一批绿色设计产品、绿色工厂和绿色供应链企业，推动制造业高端化、智能化、绿色化。 强化能耗、水耗、环保、安全和技术等标准约束，加强清洁生产评价认证，加快传统产业的绿色化清洁生产技术改造和转型升级，推动一批重点企业达到国际清洁生产领先水平，推进太湖流域印染、有色金属等传统产业绿色转型。对生产、使用、排放优先控制化学品名录内化学物质的企业依法实施强制性清洁生产审核和清洁生产改造。全面推进工业类园区专业化发展和循环化改造，推进分质供水和再生水利用，进一步提升沿河、环湖地区重点工业企业清洁生产水平，实现同行业领先。; 项目不涉及《优先控制化学品名录》范围内的化学品使用。; 符合. 综上所述，项目的实施符合《太湖流域水环境综合治理整体方案》管理要求。 5、《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》符合性分析 建设项目与《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》(环环评[2016]190号)有关要求符合性分析详见表1-4。 - 表1-4建设项目与环环评[2016]190号有关内容符合性分析表 序号; 有关要求; 项目情况; 符合性. 1; 对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。; 本项目生活污水经预处理，生产废水经自建废水处理设施处理达标后纳入市政污水管网，根据企业提供资料，项目原辅材料中二合一皮膜剂、表面活性剂不含氮、磷成分，因此项目不涉及生产性氮磷污染物排放。; 符合. 综上，本项目符合《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》有关要求。 6、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年）》浙江省实施细则符合性分析 为深入贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话和指示批示精神，认真落实长江保护法，进一步完善长江经济带负面清单管理制度体系，推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，自印发之日起施行。由于目前杭州市、余杭区暂未发布相关实施细则文件，故本次环评仅对照浙江省实施细则进行分析。具体符合性分析详见表1-5。 表1-5《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年）》浙江省实施细则符合性分析表 序号; 有关要求; 项目情况; 符合性. 1; 第五条、禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。; 项目不属于浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）内禁止或限制准入的项目。; 符合. 2; 第六条、禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。; 项目不在饮用水水源保护区保护范围内。; 符合. 3; 第十二条、禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 第十三条、禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 第十四条、禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改 建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 项目未新设、改设或扩大排污口，不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。; 符合. 4; 第十五条、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目位于工业聚集区内，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 5; 第十六条、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 第十七条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。 第十九条、禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，不属于不符合要求的高耗能高排放项目，不属于严重产能过剩项目。项目符合产业政策，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目。; 符合. 综上所述，本项目不在长江经济带发展负面清单范围内。 7、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)“四性五不批”符合性分析 对照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）中的第九条“环境保护行政主管部门审批环境影响报告书、环境影响报告表，应当重点审查建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等”及第十一条“建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定”，本项目与“四性五不批”相符性分析如下。 表1-6 “四性五不批”符合性分析表 审批要求; 符合性分析; 是否符合要求. 建设项目的环境可行性; 本项目生态环境分区管控动态更新方案的要求，不触及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，不在负面清单内，因此符合建设项目的环境可行性。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 环境影响分析章节均依据国家相关规范及建设项目的设计资料进行影响分析，符合环境影响分析预测评估的可靠性。; 符合. 环境保护措施的有效性; 废气污染物经收集处理后达标排放；生活污水经化粪池预处理，生产废水经自建废水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管，送余杭污水处理厂处理；厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求；固体废物资源化、无害化。在此基础上，本项目符合环境保护措施的有效性。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目选址合理，采取的环境保护措施合理可行，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，因此本项目符合环境影响评价结论的科学性。; 符合. 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目属于二类工业项目，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合审批要求. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 1、根据杭州市生态环境局发布的《2023年杭州市余杭区生态环境状况公报》，项目所在地属于环境空气质量达标区，本项目废气排放量较小，经处理后均能达标排放，不会改变周边环境空气质量等级，满足区域环境质量改善目标管理要求。 2、本项目附近河道为南苕溪（苕溪59，汪家埠——石门桥），水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值。根据《2023年杭州市余杭区生态环境状况公报》，从流域分布看，苕溪流域全部达到Ⅲ类及以上水质，运河流域二分之一达到Ⅲ类及以上水质。因此本项目附近水体能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。; 符合审批要求. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准要求，符合环境保护措施的有效性。; 符合审批要求. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为迁建项目，原有生产厂区内设备已拆除并不再生产; 符合审批要求. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本环境影响报告表基于建设方提供资料数据编制，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理; 符合审批要求. 综上所述，本项目符合《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)“四性五不批”要求。 8、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 对照《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省经济和信息化厅 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省交通运输厅 浙江省市场监督管理局 国家税务总局浙江省税务局关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），本项目符合性分析如下。 表1-7《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 序号; 方案要求; 符合性分析. 1; 优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目; 项目主要从事通用设备制造，采用环保型塑粉进行喷塑，属于工业涂装行业，位于工业聚集区内；不属于高VOCs排放化工类建设项目，采用环保型塑粉，不使用油墨、胶粘剂。. 2; 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒; 本项目含VOCs的原辅材料暂存于原材料仓库，固化废气经集气罩、排风管道收集后经冷却器（风冷）和活性炭吸附装置处理后通过一根不低于15m高的排气筒排放。集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置风速不低于0.3米/秒. 3; 建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上; 本项目产生的VOCs主要为固化废气，固化废气收集后经活性炭吸附装置处理，综合去除效率约74.2%。符合工业涂装行业VOCs综合去除效率达到60%以上的要求。. 4; 加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施; 本项目拟严格按照要求落实设备管理。. 综上所述，本项目符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》的管理要求。 9、《浙江省金属表面处理（电镀除外）污染整治提升技术规范》（浙环发[2018]19号）的符合性分析 《浙江省金属表面处理（电镀除外）污染整治提升技术规范》（浙环发[2018]19号）符合性分析具体如下： 表1-8 《浙江省金属表面处理（电镀除外）污染整治提升技术规范》（浙环发[2018]19号）符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 政策法规; 生产合法性; 1; 严格执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度; 企业历年项目已完成验收; 符合. 2; 依法申领排污许可证，严格落实企业排污主体责任; 现企业已进行排污登记管理，登记回执详见附件9; 符合. 工艺装备/生产现场; 工艺装备水平; 3; 淘汰产业结构调整指导目录中明确的落后工艺与设备; 不涉及; 符合. 4; 鼓励使用先进的或环保的表面处理工艺技术和新设备，减少酸、碱等原料用量; 项目采用表面活性剂、二合一皮膜剂进行表面处理，不使用酸、碱原料; 符合. 5; 鼓励酸洗设备采用自动化、封闭性较强的设计; 不涉及; 符合. 清洁生产; 6; 酸洗磷化鼓励采取多级回收、逆流漂洗等节水型清洗工艺; 不涉及酸洗磷化; 符合. 7; 禁止采用单级漂洗或直接冲洗等落后工艺; 项目采用逆流漂洗工艺; 符合. 8; 鼓励采取工业污水回用、多级回收、逆流漂洗等节水型清洁生产工艺; 项目采用逆流漂洗工艺，水洗槽2的水回用到水洗槽1; 符合. 9; 完成强制性清洁生产审核; 项目实施后将按要求进行清洁生产审核; 符合. 生产现场; 10; 生产现场环境清洁、整洁、管理有序；危险品有明显标识; 严格按照要求落实; 符合. 11; 生产过程中无跑冒滴漏现象; 严格按照要求落实; 符合. 12; 车间应优化布局，严格落实防腐、防渗、防混措施; 严格按照要求落实; 符合. 13; 车间实施干湿区分离，湿区地面应敷设网格板，湿件加工作业必须在湿区进行; 严格按照要求落实; 符合. 14; 建筑物和构筑物进出水管应有防腐蚀、防沉降、防折断措施; 严格按照要求落实; 符合. 15; 酸洗槽必须设置在地面上，新建、搬迁、整体改造企业须执行酸洗槽架空改造; 项目不涉及; 符合. 16; 酸洗等处理槽须采取有效的防腐防渗措施; 项目不涉及; 符合. 17; 废水管线采取明管套明沟（渠）或架空敷设，废水管道（沟、渠）应满足防腐、防渗漏要求；废水收集池附近设立观测井; 严格按照要求落实; 符合. 18; 废水收集和排放系统等各类废水管网设置清晰，有流向、污染物种类等标示; 严格按照要求落实; 符合. 污染治理; 废水处理; 19; 雨污分流、清污分流、污水分质分流，建有与生产能力配套的废水处理设施; 租赁厂区内已实现雨污分流，项目项目实施后设一套废水处理设施; 符合. 20; 含第一类污染物的废水须单独处理达标后方可并入其他废水处理; 不涉及第一类废水污染物; 符合. 21; 污水处理设施排放口及污水回用管道需安装流量计; 严格按照要求落实; 符合. 22; 设置标准化、规范化排污口; 严格按照要求落实; 符合. 23; 污水处理设施运行正常，实现稳定达标排放; 严格按照要求落实; 符合. 废气处理; 24; 酸雾工段有专门的收集系统和处理设施，设施运行正常，实现稳定达标排放; 项目实施后不涉及; 符合. 25; 废气处理设施安装独立电表，定期维护，正常稳定运行; 项目实施后不涉及; 符合. 26; 锅炉按照要求进行清洁化改造，污染物排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求; 项目实施后不涉及; 符合. 固废处理; 27; 危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）要求，一般工业固废暂存处置分别满足《一般工业废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）要求。危险废物贮存场所必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中的规定设置警示标志，危险废物运输应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）技术要求; 严格按照要求落实; 符合. 环境监管水平; 环境应急管理; 31; 切实落实雨、污排放口设置应急阀门; 严格按照要求落实; 符合. 32; 建有规模合适的事故应急池，应急事故水池的容积应符合相关要求且能确保事故废水能自流导入; 严格按照要求落实; 符合. 33; 制定环境污染事故应急预案，具备可操作性并及时更新完善; 严格按照要求落实; 符合. 34; 配备相应的应急物资与设备; 严格按照要求落实; 符合. 35; 定期进行环境事故应急演练; 严格按照要求落实; 符合. 环境监测; 36; 制定监测计划并开展排污口、雨水排放口及周边环境的自行监测; 严格按照要求落实; 符合. 内部管理档案; 37; 配备专职、专业人员负责日常环境管理和“三废”处理; 严格按照要求落实; 符合. 38; 建立完善的环保组织体系、健全的环保规章制度; 严格按照要求落实; 符合. 39; 完善相关台帐制度，记录每天的废水、废气处理设施运行、加药、电耗、维修情况；污染物监测台帐规范完备；制定危险废物管理计划，如实记录危险废物的产生、贮存及处置情况; 严格按照要求落实; 符合. 因此，项目符合《浙江省金属表面处理（电镀除外）污染整治提升技术规范》（浙环发[2018]19号）要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、工程概况 1、本次项目建设计划 杭州雪涛制冷设备有限公司成立于2013年6月，现企业位于杭州市余杭区余杭街道宇达路9-2号，主要从事气体压缩机械制造、泵及真空设备制造、通用设备修理等，已审批生产规模为年生产冷冻机组（包括冷凝器、蒸发器、钣金外壳等）1万套、压缩机4万台，修理压缩机4万台。 企业拟将现有生产内容搬迁至浙江省杭州市余杭区余杭街道仙宅村狄家头6-2号，租赁杭州乾峰科技有限公司闲置厂房实施生产，仍采用焊接、抛丸、打磨、硅烷化、清洗、喷塑、固化等工艺，对设备进行提升改造，将原有的脱脂硅烷化线改为除油防锈硅烷化线，对部分工艺及产品做出调整。迁建项目实施后，全厂产能为年产压缩机4万台、空气泵2万台，修理压缩机4万台。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需进行环境影响评价。受杭州雪涛制冷设备有限公司委托，浙江省工业环保设计研究院有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。本项目主要从事通用设备制造，采用抛丸、喷塑、脱脂清洗、硅烷化等工艺，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“三十一、通用设备制造业 34”中第69项“泵、阀门、压缩机及类似机械制造344”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，故根据名录规定应编制报告表。 另根据《浙江省环境保护厅关于加快推进工业企业“零土地”技术改造项目环评审批方式改革的通知》（浙环发〔2016〕4号），本项目为编制报告表的项目，主要污染物排放量未超出原有项目污染物排放量，且已在余杭区经济和信息化局备案（浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书），备案代码为2409-330110-07-02-437354，因此，本项目可以实行环评承诺备案管理。 我公司接受委托后，在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》及其它有关文件，结合建设单位目前已建成设施及相关环保管理要求，编制了本项目的环境影响报告表。 2、项目实施后各厂区主要工程组成情况详见下表。 - 表2-1项目主要工程组成情况表 - 工程类别; - 名称; - 建设性质; - 建设内容. - 主体工程; - 生产车间; - 新增; - 项目将租赁厂区内东北侧厂房作为生产车间，布置焊接机、抛丸机、硅烷化线、喷塑台、烘箱等设备等生产设备。. - 储运工程; - 危险废物贮存间; 新增; - 项目在租赁厂区内北侧布置一个约10m2的危险废物贮存间。. - 原材料及产品仓库; 新增; - 项目在租赁厂区内南侧厂房布置原材料及产品仓库。. - 危化品仓库; 新增; - 项目在租赁厂区内南侧厂房布置一个危化品仓库，储存液压油、皮膜剂、液化石油气液压钢瓶等。. - 公用工程; - 供水系统; - 依托; - 项目依托租赁厂区内已建给水系统。. - 排水系统; 依托; - 项目依托租赁厂区内已建排水系统，厂区内雨污分流，雨水就近排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理达标后送余杭污水处理厂处理。. 新增; - 项目在租赁厂房内新建废水处理设施，生产废水经自建废水处理设施处理达标后纳管排放，送余杭污水处理厂处理。. - 供电系统; 依托; - 项目依托租赁厂区内已建供电系统。. - 供热系统; 新增; - 项目在租赁厂房内新增液化石油气加热炉，用于喷塑后固化加热。. - 环保工程; - 废气治理; - 新增; - 项目在租赁厂区内新增排气筒、集气罩、布袋除尘器、冷却器（风冷）及活性炭吸附装置等废气治理设备。. - 废水治理; - 新增; - 项目在租赁厂区内新增废水处理设施，用于处理生产过程中产生的生产废水。. - 噪声治理; 新增; - 项目在租赁厂区内新增隔声、降噪措施. - 固废治理; 新增; - 项目在租赁厂区内新增一般固废暂存间及危险废物储存库，对生产过程产生的固体废物进行暂存. - 辅助工程; - 办公室; - 新增; - 项目在租赁厂区内西侧厂房布置办公室. 二、主要产品及产能 本项目实施后，主要产品及产能变化情况详见表2-2。 表2-2 项目主要产品及产能变化情况表 序号; 产品名称; 单位; 原审批生产规模; 本项目实施后生产规模. 1; 冷冻机组（包括冷凝器、蒸发器、钣金外壳等）; 万套/年; 1; 0. 2; 压缩机（生产）; 万台/年; 4; 4. 3; 压缩机（修理）; 万台/年; 4; 4. 4; 空气泵; 万台/年; 0; 2. 三、项目主要生产设备 本项目实施后，项目主要生产设备情况详见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 原审批数量; 本项目实施后数量; 对比原审批; 备注. 1; 抛丸机; Q376; 2; 2; +0; 用于打磨. 2; 滚筒流水线; /; 4; 4; +0; 抛丸工序配套流水线. 3; 峰焊机; H01-6; 5; 5; +0; 用于焊接. 4; 二保焊机; KRⅡ350; 6; 6; +0; 用于焊接. 5; 手动磨光机; 2816-5; 20; 20; +0; 用于手动打磨. 6; 碰焊机; HB001; 3; 4; +1; 用于焊接. 7; 打包机; /; 2; 2; +0; 用于产品打包. 8; 电烘箱; 101; 1; 1; +0; 备用固化烘箱. 9; 固化烘箱; WGH-Q800-T4; 2; 2; +0; 用于塑粉固化. 10; 挂链输送带; /; 2; 2; +0; 用于输送工件. 11; 测试台; /; 8; 8; +0; 用于测试. 12; 耐压仪; LK2670AX; 4; 4; +0; 用于测试. 13; 产品性能测试台; /; 2; 2; +0; 用于测试. 14; 冲床; /; 8; 8; +0; 用于打孔. 15; 台钻; ZS4112; 5; 5; +0; 用于钻孔. 16; 摇臂钻; Z3040; 2; 2; +0; 用于钻孔. 17; 铣床; ZX-32HC; 4; 4; +0; 用于金属外壳加工. 18; 螺杆空压机; L11-8; 2; 2; +0; 用于提供动力. 19; 油压机; /; 4; 4; +0; 用于提供动力. 20; 自动焊台; /; 5; 5; +0; 用于焊接. 21; 喷塑台; /; 3; 3; +0; 用于喷塑. 22; 胀管机; FB-SZ-S; 3; 0; -3; 冷冻机组生产设备，淘汰. 23; 自动弯管机; DW38NC; 2; 0; -2. 24; 激光切割机; HRD; 2; 0; -2. 25; 翅片弯曲机; GW50; 2; 0; -2. 26; 转塔冲床; 30t; 1; 0; -1. 27; 激光雕刻机; 1390; 1; 0; -1. 28; 折弯机; 35T; 2; 0; -2. 29; 车床; CD6140; 3; 3; +0; 用于外壳加工. JJG-05; 0; 1; +1. 30; 开壳机; /; 3; 3; +0; 用于金属外壳开壳. 31; 加油机（冷冻机油）; /; 3; 3; +0; 用于冷冻机油添加. 32; 自动环焊机; XD-20W; 3; 3; +0; 用于环形缝隙焊接. 33; 脱脂硅烷化线; 1.2*1.2*1m槽四个; 1; 0; -1; 用于脱脂清洗和硅烷化处理，淘汰. 35; 除油防锈硅烷化线; 1.2*1.2*1m槽三个; 0; 2; +2; 用于除油、防锈、硅烷化二合一处理，新增设备，一套为备用. 36; 超声波清洗机; HTA-2502; 1; 1; +0; 用于除油防锈硅烷化线. 37; 燃烧器; /; 1; 1; +0; 用于固化加热. 38; 高频焊; XCS-35KW; 0; 2; +2; 新增设备，用于焊接. 四、主要原辅材料 迁建项目建成后，项目主要原辅材料消耗见表2-4。 - 表2-4项目主要原辅材料消耗清单 序号; 原料名称; 单位; 原审批消耗量; 本项目消耗量; 包装形式; 储存位置; 最大储存量; 备注. 1; 压缩机半成品; 台/a; 40000; 40000; 箱装; 原材料仓库; 4000; 碳钢材质机组，无外壳，用于压缩机生产. 2; 零配件; t/a; 600; 600; 箱装; 50; 压缩机生产. 3; 塑粉; t/a; 10; 10; 箱装; 1; 喷塑. 4; 冷冻机油; t/a; 10; 10; 桶装; 1; 压缩机修理. 5; 焊条; t/a; 1.2; 1.2; 盒装; 0.2; 用于焊接，不含铅、锡成分. 6; 砂轮片; t/a; 0.04; 0.04; 盒装; 0.04; 用于打磨. 7; 切割片; 片/a; 2400; 2400; 盒装; 200; 用于切割. 8; 脱脂剂; t/a; 2.4; 0; 桶装; 0; 用于脱脂和硅烷化处理，本项目实施后替换为二合一皮膜剂. 9; 硅烷处理剂; t/a; 2.4; 0; 桶装; 0. 10; 铝箔; t/a; 40; 0; 箱装; 0; 冷冻机组生产原料，本项目不再使用. 11; 铜管; t/a; 80; 0; 箱装; 0. 12; 铁板; t/a; 160; 160; 箱装; 16; 压缩机生产. 13; 机械润滑油; t/a; 4; 4; 桶装; 1; 机械设备润滑、油压机介质. 14; 液压油; t/a; 3.2; 0; 桶装; 危化品仓库; 0; 冷冻机组生产时胀管机原料，本项目不再使用. 15; 液化石油气; t/a; 6; 6; 液压钢瓶（0.5t）; 0.5; 固化烘箱供热. 16; 二合一皮膜剂; t/a; 0; 0.4; 桶装; 0.4; 用于喷塑前防锈、硅烷化处理，代替原有硅烷处理剂. 17; 表面活性剂; t/a; 0; 0.4; 桶装; 0.4; 用于金属表面脱脂处理，代替原有脱脂剂. 18; PAC（聚合氯化铝）; t/a; 0; 0.05; 袋装; 原材料仓库; 0.05; 废水处理用絮凝剂. 19; 铜接头; 万件/年; 0; 4; 箱装; 2; 空气泵生产所需外购零部件. 20; 塑料罩壳; 万件/年; 0; 2; 箱装; 2. 21; 船型开关; 万件/年; 0; 2; 箱装; 2. 22; 油箱; 万件/年; 0; 2; 箱装; 4. 23; 油镜; 万件/年; 0; 2; 箱装; 2. 24; 空气泵机芯; 万件/年; 0; 2; 箱装; 2. 25; 螺丝螺栓; 万件/年; 0; 2; 箱装; 2. 26; 接线柱组件; 万件/年; 0; 2; 箱装; 2. 27; 电源线; 万件/年; 0; 2; 箱装; 2. 28; 安全阀; 万件/年; 0; 4; 箱装; 2. 29; 电容盒; 万件/年; 0; 2; 箱装; 2. 30; 手柄; 万件/年; 0; 2; 箱装; 4. 31; 珍珠棉; 万件/年; 0; 2; 箱装; 2. 32; 纸箱; 万件/年; 0; 2; 箱装; 2. 表2-5 项目主要原辅材料理化性质 原料名称; 主要成分; 用途. 二合一皮膜剂; 六氟锆酸（1~10%）、有机硅烷（1~10%）、水（80%~98%）; 金属表面防锈、硅烷化二合一处理，不含氮、磷. 表面活性剂; 表面活性剂（50~75%）、水（25%~50%）; 金属表面脱脂，不含氮、磷. 五、公用工程 项目供水系统、排水系统、供电系统、供热系统等情况详见表2-1。项目水平衡情况详见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 单位：t/a 六、劳动组织 现企业劳动定员35人，实行单班制，生产时间为8:00~17:00，年生产300天，本项目实施后劳动定员及生产班制不变，设员工食堂，不设员工宿舍。 七、项目平面布置 本项目租赁杭州乾峰科技有限公司闲置厂区实施生产。主体建筑情况详见表2-1，具体平面布置情况详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 本项目实施后，主要产品为空气泵、压缩机，以及对压缩机的返厂修理，项目产品采用的电机等配件为外购成品，项目不涉及线圈绝缘浸漆等工艺。空气泵生产工艺详见图2-2，压缩机生产工艺详见图2-3，压缩机修理工艺详见图2-4。表面联合前处理线具体工艺详见图2-5。 （1）空气泵 图2-2 空气泵生产工艺流程图 工艺说明：外购的铜接头、塑料壳罩、床型开关等组件组装后送入喷房，采用静电喷塑工艺进行喷塑，然后送入固化烘箱加热固化。喷塑固化完成后的工件组装上底座、阀口、空气泵主体后，经通电等产品性能检测合格后，安装上电源线、安全阀，采用珍珠棉、纸箱包装后即为成品。 （2）压缩机生产 图2-3 压缩机生产工艺流程图 工艺说明：外购的压缩件半成品和零配件经焊接工艺组装后，用抛丸机对外表面进行抛光处理，然后送表面联合前处理线，经脱脂、硅烷化二合一处理后清洗，然后送入喷房，采用静电喷塑工艺进行喷塑，然后送入固化烘箱加热固化。喷塑固化完成后的工件经耐压仪等进行产品性能检测合格后即为成品。 （3）压缩机修理 图2-4 压缩机修理工艺流程图 工艺说明：将待修的压缩机拆卸后通过各种测试，确定待修部位，然后进行车、铣、冲、钻、磨、切割等维修工作，维修好后重新将拆卸下来的各部件安装好，所有待修压缩机都需送入抛丸机打磨掉表面原有的旧喷塑涂层，然后送入表面联合前处理线，经脱脂、硅烷化二合一处理后清洗，然后送入喷房，采用静电喷塑工艺喷涂，再送入固化烘箱180℃左右加热固化，在修理后的压缩机表面形成一层新的喷塑涂层。完成后的压缩机添加冷冻机油，进行检测合格后即为成品。 由于压缩机、空气泵中部分零部件接触乳化液容易导致性能受损，因此原材料机加工过程未使用乳化液。当车床、磨床、铣床等高速运转、大量发热的机加工设备因未使用乳化液出现刀具磨损问题时，采用更换砂轮片、切割片等方式确保加工精度不受影响。 （4）表面联合前处理 图2-5 表面联合前处理线工艺流程图 工艺说明：项目表面联合前处理线采用PLC控制，全自动悬挂上件，依次经除油防锈硅烷化、一道水洗、二道水洗。除油防锈硅烷化槽内安装超声波清洗机，提高清洗效率。采用逆流漂洗，水洗槽2的清洗用水回用至水洗槽1。水洗槽1排放清洗废水，水洗槽2不排放。根据建设单位提供信息，表面联合前处理线设计参数等情况详见下表。 表2-6 表面联合前处理线设计参数 生产工序; 设备情况; 工艺参数; 工艺说明; 排水情况; 清洗废水量. （t/d）; （t/a）. 除油防锈硅烷化; 除油防锈硅烷化槽 1.2*1.2*1m （1个）; 室温; 浸洗2min; 排放周期：槽液定期补充，循环使用；槽内沉渣与浮油每周清理一次； 槽内沉渣与浮油量：0.15t/ a; --; --. 水洗1; 水洗槽 1.2*1.2*1m （1个）; 室温; 漂洗2min; 排放周期：每天更换1次槽内用水。 水源：水洗槽2用水; 0.8; 240. 水洗2; 水洗槽 1.2*1.2*1m （1个）; 室温; 漂洗2min; 排放周期：槽内用水逆流至水洗槽1，不排放。 水源：自来水; --; --. 二、主要污染因素分析 根据上述工艺流程分析，本项目主要污染因素有以下几点： 1、本项目废气包括：焊接烟尘（颗粒物）、手工打磨金属粉尘（颗粒物）、抛丸粉尘（颗粒物）、喷塑粉尘（颗粒物）、固化废气（以非甲烷总烃计）、液化石油气燃烧废气（SO2、NOx、颗粒物）、食堂油烟废气、污水处理站恶臭。 2、本项目排放的废水为生活污水、生产废水（表面联合前处理清洗废水），生产废水中污染物主要为CODCr、SS、BOD5、石油类、氟化物、LAS等；生活污水中污染物主要为CODCr、NH3-N等。 3、本项目噪声主要为各类生产设备运行过程中产生的噪声。 4、本项目固废主要为金属边角料、废砂轮片、废切割片、废机械润滑油、收集的金属粉尘、一般包装废物、不合格产品、废油桶、二合一皮膜剂、表面活性剂包装、槽渣、废水处理污泥、废活性炭、塑粉废滤芯、废布袋、生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现企业环评审批及环保验收情况 杭州雪涛制冷设备有限公司成立于2013年6月，现企业位于杭州市余杭区余杭街道宇达路9-2号，主要从事气体压缩机械制造、泵及真空设备制造、通用设备修理等。企业2022年新建年产冷冻机组（包括蒸发器、冷凝器、钣金外壳等）1万套、压缩机4万台、修理压缩机4万台项目，取得杭州市生态环境局备案意见（编号：杭环余改备2022-37号），并于2023年7月通过自主验收。 企业审批及验收情况详见表2-7。 表2-7企业审批及验收情况 项目名称; 环保审批情况; 竣工验收情况; 生产内容及规模. 年产冷冻机组（包括蒸发器、冷凝器、钣金外壳等）1万套、压缩机4万台，修理压缩机4万台技改项目; 编号：杭环余改备2022-37号; 已通过自主验收; 年产冷冻机组（包括蒸发器、冷凝器、钣金外壳等）1万套、压缩机4万台、修理压缩机4万台. - 排污许可证申报情况 根据企业提供资料，现企业已进行排污登记管理，登记回执详见附件9。 三、现有工程污染物实际排放总量 根据企业提供资料，企业原审批生产规模为年产冷冻机组（包括蒸发器、冷凝器、钣金外壳等）1万套、压缩机4万台、修理压缩机4万台。根据核查，现企业2023年已达产。目前企业现有厂区已全部拆除，不再生产，本项目根据企业提供相关资料、竣工验收报告、相关监测数据等对现企业污染物排放总量进行核算。 （1）主要生产设备 表2-8 现企业主要生产设备 序号; 名称; 单位; 审批数量; 实际数量; 增减量; 备注. 1; 抛丸机; 台; 2; 2; 0; 用于打磨. 2; 滚筒流水线; 套; 4; 4; 0; 抛丸工序配套流水线. 3; 峰焊机; 台; 5; 5; 0; 用于焊接. 4; 二保焊机; 台; 6; 6; 0; 用于焊接. 5; 手动磨光机; 台; 20; 20; 0; 用于手动打磨. 6; 碰焊机; 台; 3; 3; 0; 用于焊接. 7; 打包机; 台; 2; 2; 0; 用于产品打包. 8; 电烘箱; 台; 1; 1; 0; 备用固化烘箱. 9; 固化烘箱; 台; 2; 2; 0; 用于塑粉固化. 10; 挂链输送带; 台; 2; 2; 0; 用于输送工件. 11; 测试台; 台; 8; 8; 0; 用于测试. 12; 耐压仪; 台; 4; 4; 0; 用于测试. 13; 产品性能测试台; 台; 2; 2; 0; 用于测试. 14; 冲床; 台; 8; 8; 0; 用于打孔. 15; 台钻; 台; 5; 5; 0; 用于钻孔. 16; 摇臂钻; 台; 2; 2; 0; 用于钻孔. 17; 铣床; 台; 4; 4; 0; 用于金属外壳加工. 18; 螺杆空压机; 台; 2; 2; 0; 用于提供动力. 19; 油压机; 台; 4; 4; 0; 用于提供动力. 20; 自动焊台; 台; 5; 5; 0; 用于焊接. 21; 喷塑台; 台; 3; 3; 0; 用于喷塑. 22; 胀管机; 台; 3; 3; 0; 用于管板胀紧连接. 23; 自动弯管机; 台; 2; 2; 0; 用于金属管折弯. 24; 激光切割机; 台; 2; 2; 0; 用于原料切割. 25; 翅片弯曲机; 台; 2; 2; 0; 用于翅片管弯曲. 26; 转塔冲床; 台; 1; 1; 0; 用于打孔. 27; 激光雕刻机; 台; 1; 1; 0; 用于金属外壳表面雕刻. 28; 折弯机; 台; 2; 2; 0; 用于管板折弯. 29; 车床; 台; 3; 3; 0; 用于外壳加工. 30; 开壳机; 台; 3; 3; 0; 用于金属外壳开壳. 31; 加油机（冷冻机油）; 台; 3; 3; 0; 用于冷冻机油添加. 32; 自动环焊机; 台; 3; 3; 0; 用于环形缝隙焊接. 33; 脱脂硅烷化线; 台; 1; 1; 0; /. 35; 超声波清洗机; 台; 1; 1; 0; 用于脱脂槽. 36; 燃烧器; 台; 1; 1; 0; 用于固化加热. （2）主要原辅材料 表2-9 现企业主要原辅材料 序号; 材料名称; 规格; 审批年消耗量; 实际年消耗量; 增减量. 1; 压缩机半成品; 台/a; 40000; 40000; 0. 2; 零配件; t/a; 600; 600; 0. 3; 塑粉; t/a; 10; 10; 0. 4; 冷冻机油; t/a; 10; 10; 0. 5; 焊条; t/a; 1.2; 1.2; 0. 6; 砂轮片; t/a; 0.04; 0.04; 0. 7; 切割片; 片/a; 2400; 2400; 0. 8; 脱脂剂; t/a; 2.4; 2.4; 0. 9; 硅烷处理剂; t/a; 2.4; 2.4; 0. 10; 铝箔; t/a; 40; 40; 0. 11; 铜管; t/a; 80; 80; 0. 12; 铁板; t/a; 160; 160; 0. 13; 机械润滑油; t/a; 4; 4; 0. 14; 液压油; t/a; 3.2; 3.2; 0. 15; 液化石油气; t/a; 6; 6; 0. （3）生产工艺流程 现企业产品为冷冻机组（包括蒸发器、冷凝器、钣金外壳等）、压缩机，并对生产的压缩机进行修理，工艺流程详见下图。 1）冷冻机组（包括蒸发器、冷凝器、钣金外壳等） 图2-5 冷冻机组工艺流程图 2）压缩机生产 图2-6 压缩机工艺流程图 3）压缩机修理 图2-7 压缩机修理工艺流程图 4）表面联合前处理 图2-8 表面联合前处理工艺流程图 工艺说明：现企业表面联合前处理线采用全自动控制，依次经脱脂、一道水洗、硅烷化处理、一道水洗处理。 ①脱脂：本项目设1.2m×1.2m×1m脱脂槽一个，槽液深约0.8m。工件经传送装置传送到槽上方后浸入槽液中清洗2min，脱脂槽沉渣与浮油每周清理一次，约0.2t/a；约半年更换一次槽内部分槽液，剩余槽液经补充自来水和脱脂剂调配成合适浓度，每次更换的槽液约1.2t，脱脂槽液产生量约2.4t/a，脱脂槽沉渣与浮油、槽液委托杭州立佳环境服务有限公司处理。脱脂槽内安装超声波清洗机，提高清洗效率。 ②水洗：由于脱脂槽内安装超声波清洗机，清洗后表面残留的脱脂剂和油污较少。因此本项目脱脂后只设一道水洗工序，就能达到硅烷化工序对工件表面的清洁程度要求。水洗槽尺寸为1.2m×1.2m×1m，槽内布置高压水枪对工件进行冲洗2min，高压水枪补充自来水。槽内废水溢流排放，排放速率约0.25t/h，约一个月进行一次整体倒槽处理，清空槽内废水。 ③硅烷化：脱脂、水洗后工件表面较为清洁，送入硅烷化槽（尺寸为1.2m×1.2m×1m），浸入槽液中清洗1.5min，每周清理一次硅烷化沉渣，约0.08t/a；约半年更换一次槽内部分槽液，剩余槽液经补充自来水和硅烷化剂调配成合适浓度，每次更换的槽液约1.2t，则硅烷化槽液产生量约2.4t/a，硅烷化槽沉渣与槽液委托杭州立佳环境服务有限公司处理。 ④水洗：硅烷化后设尺寸为1.2m×1.2m×1m的水洗槽一个，槽内布置高压水枪对工件进行冲洗2min，去除工件表面残留的硅烷化剂，高压水枪补充自来水。槽内废水溢流排放，排放速率约0.25t/h，约一个月进行一次整体倒槽处理，清空槽内废水。 （4）污染源强核查 1）废水 现企业废水主要为员工的生活污水、生产废水（表面联合前处理清洗废水）。企业已实施雨污分流，截污纳管。生活污水经化粪池预处理，表面联合前处理清洗废水经自建废水处理设施处理达标后纳入市政污水管网。根据企业提供资料，2023年企业实际废水总排放量为1800t，其中员工生活污水420t/a，生产废水1380t/a。杭州中环检测有限公司2023年3月24日、3月25日对企业废水总排口的水质监测结果详见下表2-10。 表2-10现企业废水检测结果表 样品来源; 总排口; 限值; 达标情况. 采样时间; 2023.03.24 11:38; 2023.03.24 13:03; 2023.03.24 14:03; 2023.03.24 15:03; 2023.03.25 11:34; 2023.03.25 12:34; 2023.03.25 13:34; 2023.03.25 14:34. 样品性状; 微黄微浑; 微黄微浑; 微黄微浑; 微黄微浑; 微黄微浑; 微黄微浑; 微黄微浑; 微黄微浑. 悬浮物; 56; 61; 54; 58; 55; 63; 57; 52; 400; 达标. 五日生化需氧量; 115; 126; 122; 119; 124; 126; 129; 120; 300; 达标. 总磷; 1.10; 1.04; 1.08; 1.14; 1.14; 1.16; 1.13; 1.19; 8; 达标. pH值; 7.1; 7.2; 7.3; 7.2; 7.2; 7.3; 7.4; 7.3; 6-9; 达标. 化学需氧量; 404; 440; 428; 416; 436; 444; 452; 422; 500; 达标. 氨氮; 4.14; 4.23; 3.90; 3.99; 3.90; 3.63; 3.78; 4.02; 35; 达标. 石油类; 3.46; 3.66; 3.31; 3.53; 3.69; 3.83; 3.69; 3.73; 20; 达标. 总氮; 19.8; 19.1; 18.2; 19.0; 19.7; 19.0; 18.1; 18.9; 70; 达标. 由表2-9可得，监测日工况条件下，废水总排口的pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、五日生化需氧量浓度均符合GB 8978-1996《污水综合排放标准》中表4三级标准；氨氮、总磷浓度均符合DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》，总氮浓度符合GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》要求。 2）废气 现企业废气主要有焊接烟尘、抛丸粉尘、喷塑粉尘、固化废气、液化石油气燃烧废气、手工打磨金属粉尘。 ①焊接烟尘 现企业在租赁厂房一楼布置峰焊机、碰焊机、二保焊机等焊接设备。根据企业提供资料，2023年焊条用量为1.2t/a，不含铅、锡成分。根据《环境保护实用技术手册》（胡名操主编）中不同焊接方式发尘量，取焊接材料发尘量为8g/kg，焊接烟尘产生量为0.010t/a，在车间内无组织排放。 ②抛丸粉尘 现企业设有抛丸机2台，抛丸机运行过程密闭，抛丸粉尘经自带的布袋除尘器处理后通过排气筒DA001排放。杭州中环检测有限公司2023年3月24日、3月25日对抛丸粉尘排气筒DA001废气检测结果详见下表。 表2-11现企业抛丸粉尘排气筒DA001监测结果 工艺设备名称及型号; 抛丸废气排气筒. 净化器名称及型号; 自带布袋除尘. 测试断面; 废气出口. 采样日期; 2023.03.24; 2023.3.25. 排气筒高度（m）; 20; 20. 测点烟气温度 (℃); 14; 15; 15; 54; 55; 56. 烟气含湿量 (％); 2.7; 2.7; 2.7; 2.7; 2.7; 2.7. 测点烟气流速 (m/s); 11.0; 11.2; 11.2; 12.0; 11.9; 11.8. 实测烟气量 (m3/h); 1.25×103; 1.26×103; 1.26×103; 1.35×103; 1.35×103; 1.34×103. 标态干烟气量（m3/h）; 1.17×103; 1.17×103; 1.17×103; 1.11×103; 1.10×103; 1.09×103. 管道截面积（m2）; 0.031; 0.031; 0.031; 0.031; 0.031; 0.031. 颗粒物; 污染物浓度(mg/m3); 26.3; 24.3; 22.8; 27.6; 25.6; 23.8. 污染物排放速率(kg/h); 3.08×10-2; 2.84×10-2; 2.67×10-2; 3.06×10-2; 2.82×10-2; 2.59×10-2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 评价标准：DB 33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》，即颗粒物限值30mg/m3。. 由表2-11可得，抛丸粉尘排气筒DA001有组织排放的颗粒物浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）的限值要求。 经核算，抛丸粉尘有组织排放平均速率约0.028kg/h，年工作时间约2700h，则抛丸粉尘有组织排放量约0.076t/a。 ③喷塑粉尘 现企业设有喷房，喷房设有配套的滤芯装置，喷塑粉尘经集气装置收集后经滤芯处理，然后通过排气筒DA002排放，滤芯收集的塑粉回收利用。杭州中环检测有限公司2023年3月24日、3月25日对喷塑粉尘排气筒DA002废气检测结果详见下表。 表2-12现企业喷塑粉尘排气筒DA002监测结果 工艺设备名称及型号; 喷塑废气排气筒. 净化器名称及型号; 滤芯. 测试断面; 废气出口. 采样日期; 2023.03.24; 2023.03.25. 排气筒高度（m）; 20; 20. 测点烟气温度 (℃); 17; 17; 17; 16; 17; 16. 烟气含湿量 (％); 2.8; 2.8; 2.8; 2.6; 2.6; 2.6. 测点烟气流速 (m/s); 5.4; 5.4; 5.4; 5.3; 5.4; 5.4. 实测烟气量 (m3/h); 1.38×103; 1.38×103; 1.38×103; 1.34×103; 1.37×103; 1.37×103. 标态干烟气量（m3/h）; 1.27×103; 1.27×103; 1.27×103; 1.25×103; 1.27×103; 1.27×103. 管道截面积（m2）; 0.071; 0.071; 0.071; 0.071; 0.071; 0.071. 颗粒物; 污染物浓度(mg/m3); 25.4; 26.6; 23.7; 28.8; 25.2; 27.2. 污染物排放速率(kg/h); 3.23×10-2; 3.46×10-2; 3.18×10-2; 3.60×10-2; 3.20×10-2; 3.45×10-2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 评价标准：DB 33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》，即颗粒物限值30mg/m3。. 由表2-12可得，喷塑粉尘排气筒DA002有组织排放的颗粒物浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）的限值要求。 经核算，喷塑粉尘有组织排放平均速率约0.034kg/h，年工作时间约2700h，则喷塑粉尘有组织排放量约0.091t/a。喷塑粉尘收集效率以98%计，处理效率以95%计，则喷塑粉尘无组织排放量约0.037t/a。 ④固化废气、液化石油气燃烧废气 现企业设两个固化烘箱，用于喷塑后烘干固化，采用液化石油气直接加热，液化石油气燃烧废气与固化废气混合经烘箱顶部离心风机及排气管道收集后经风冷降温，然后经活性炭吸附装置处理后，通过排气筒DA003排放。杭州中环检测有限公司2023年3月24日、3月25日对排气筒DA003废气检测结果详见下表。 |

表2-13现企业排气筒DA003监测结果

| 工艺设备名称及型号 |  | 固化废气排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化器名称及型号 |  | / |  |  | 活性炭 |  |  | / |  |  | 活性炭 |  |  |  |
| 测试断面 |  | 废气进口 |  |  | 废气出口 |  |  | 废气进口 |  |  | 废气出口 |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2023.03.24 |  |  | 2023.03.24 |  |  | 2023.03.25 |  |  | 2023.03.25 |  |  |  |
| 排气筒高度（m） |  | / |  |  | 20 |  |  | / |  |  | 20 |  |  |  |
| 测点烟气温度 (℃) |  | 52 | 53 | 52 | 50 | 51 | 50 | 53 | 52 | 50 | 51 | 52 | 53 |  |
| 烟气含湿量 (％) |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |
| 测点烟气流速 (m/s) |  | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 |  |
| 实测烟气量 (m3/h) |  | 609 | 597 | 610 | 536 | 522 | 521 | 598 | 623 | 608 | 521 | 537 | 567 |  |
| 标态干烟气量（m3/h） |  | 501 | 488 | 500 | 445 | 432 | 432 | 488 | 510 | 501 | 432 | 444 | 467 |  |
| 管道截面积（m2） |  | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |  |
| 含氧量 (％) |  | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |  |
| 非甲烷总烃 | 污染物浓度(mg/m3) | 9.83 | 9.79 | 9.85 | 2.07 | 2.08 | 2.08 | 9.88 | 9.93 | 9.89 | 2.08 | 2.10 | 2.09 |  |
|  | 污染物排放速率(kg/h) | 4.92×10-3 | 4.78×10-3 | 5.02×10-3 | 9.21×10-4 | 8.99×10-4 | 8.99×10-4 | 4.82×10-3 | 5.06×10-3 | 4.95×10-3 | 8.99×10-4 | 9.32×10-4 | 9.76×10-4 |  |
|  | 达标情况 | — | — | — | 达标 | 达标 | 达标 | — | — | — | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 烟尘 | 污染物浓度(mg/m3) | 23.1 | 23.2 | 22.2 | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 23.9 | 21.4 | 22.5 | 6.6 | 6.3 | 6.2 |  |
|  | a折算后浓度(mg/m3) | 61.1 | 62.8 | 58.8 | 16.2 | 17.3 | 18.5 | 66.1 | 61.7 | 63.5 | 17.1 | 16.3 | 16.0 |  |
|  | 污染物排放速率(kg/h) | 1.16×10-2 | 1.13×10-2 | 1.11×10-2 | 2.67×10-3 | 2.76×10-3 | 2.89×10-3 | 1.17×10-2 | 1.09×10-2 | 1.13×10-2 | 2.85×10-3 | 2.80×10-3 | 2.90×10-3 |  |
|  | 达标情况 | — | — | — | 达标 | 达标 | 达标 | — | — | — | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 氮氧化物 | 污染物浓度(mg/m3) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |  |
|  | a折算后浓度(mg/m3) | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <9 | <8 | <8 | <8 | <8 |  |
|  | 污染物排放速率(kg/h) | <1.50×10-3 | <1.46×10-3 | <1.50×10-3 | <1.34×10-3 | <1.30×10-3 | <1.30×10-3 | <1.46×10-3 | <1.53×10-3 | <1.50×10-3 | <1.30×10-3 | <1.33×10-3 | <1.40×10-3 |  |
|  | 达标情况 | — | — | — | 达标 | 达标 | 达标 | — | — | — | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 二氧化硫 | 污染物浓度(mg/m3) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |  |
|  | a折算后浓度(mg/m3) | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <9 | <8 | <8 | <8 | <8 |  |
|  | 污染物排放速率(kg/h) | <1.50×10-3 | <1.46×10-3 | <1.50×10-3 | <1.34×10-3 | <1.30×10-3 | <1.30×10-3 | <1.46×10-3 | <1.53×10-3 | <1.50×10-3 | <1.30×10-3 | <1.33×10-3 | <1.40×10-3 |  |
|  | 达标情况 | — | — | — | 达标 | 达标 | 达标 | — | — | — | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 臭气浓度（无量纲） |  | 724 | 724 | 977 | 131 | 131 | 173 | 977 | 724 | 724 | 173 | 131 | 131 |  |
| 臭气浓度最大值（无量纲） |  | 977 |  |  | 173 |  |  | 977 |  |  | 173 |  |  |  |
| 达标情况 |  | — |  |  | 达标 |  |  | — |  |  | 达标 |  |  |  |
| 评价标准：DB 33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》，即非甲烷总烃限值80mg/m3，臭气浓度限值1000（无量纲）。 《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环涵[2019]315号）中排放限值，即烟尘排放限值30mg/m3，二氧化硫排放限值200mg/m3，氮氧化物排放限值300mg/m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 由表2-13可得，固化及液化石油燃烧废气排气筒DA003有组织排放的非甲烷总烃浓度、臭气浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）的限值要求。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环涵[2019]315号）中排放限值要求，即烟尘排放限值30mg/m3，二氧化硫排放限值200mg/m3，氮氧化物排放限值300mg/m3。 经核算，固化废气中非甲烷总烃有组织排放平均速率约0.0009kg/h，年工作时间约2700h，则非甲烷总烃有组织排放量约0.002t/a。固化废气收集效率以98%计，处理效率经计算平均约81.3%，则非甲烷总烃无组织排放量约0.0002t/a。 液化石油燃烧废气中颗粒物有组织排放平均速率约0.003kg/h，年工作时间约2700h，则颗粒物有组织排放量约0.008t/a。废气收集效率以98%计，处理效率经计算平均约32.9%，则颗粒物无组织排放量约0.0002t/a。 氮氧化物有组织排放平均速率约为＜0.0013kg/h，按照检出限的50%计算，年工作时间约2700h，则氮氧化物有组织排放量约0.002t/a，废气收集效率以98%计，处理效率经计算平均约13.3%，无组织排放量极少，不做定量分析。二氧化硫有组织排放平均速率约＜0.0013kg/h，按照检出限的50%计算，年工作时间约2700h，则二氧化硫有组织排放量约0.004t/a。废气收集效率以98%计，处理效率经计算平均约18.8%，无组织排放量极少，不做定量分析 ④手工打磨金属粉尘 本现企业设由手动磨光机，主要用于对工件表面焊疤的打磨。由于打磨部位面积较小，且金属粉尘颗粒较大，大部分沉降于车间地面，打扫后收集出售给废品回收公司，未沉降的少量打磨粉尘在车间内无组织排放，不做定量分析 ⑤无组织废气 杭州中环检测有限公司2023年3月24日、3月25日对现企业厂界无组织废气检测结果详见下表。 表2-14现企业厂界无组织废气监测结果 单位：mg/m3， 臭气浓度：无量纲 采样 地点; 采样期间气象条件; 检测项目; 检测结果; 达标 情况. 采样时间; 风向; 风速（m/s）; 气温(℃); 气压（kPa）; 天气情况. 1# 厂界东; 2023.03.24 10:03-11:03; 北; 3.1; 8.6; 102.3; 阴; 颗粒物; 0.237; 达标. 2023.03.24 10:05; 非甲烷总烃; 1.60; 达标. 2023.03.24 10:07; 北; 3.1; 8.6; 102.3; 阴; 臭气浓度; 16; 达标. 2023.03.24 11:08-12:08; 北; 3.3; 9.3; 102.2; 阴; 颗粒物; 0.271; 达标. 2023.03.24 11:10; 非甲烷总烃; 1.46; 达标. 2023.03.24 12:07; 北; 3.3; 9.3; 102.2; 阴; 臭气浓度; 19; 达标. 2023.03.24 12:13-13:13; 北; 2.9; 10.1; 102.1; 阴; 颗粒物; 0.259; 达标. 2023.03.24 12:15; 非甲烷总烃; 1.39; 达标. 2023.03.24 14:07; 北; 2.8; 10.6; 102.1; 阴; 臭气浓度; 16; 达标. 2023.03.25 10:33-11:33; 北; 2.3; 9.1; 102.2; 阴; 颗粒物; 0.288; 达标. 2023.03.25 10:35; 非甲烷总烃; 1.54; 达标. 2023.03.25 10:37; 北; 2.3; 9.1; 102.2; 阴; 臭气浓度; 17; 达标. 2023.03.25 11:38-12:38; 北; 2.6; 9.3; 102.2; 阴; 颗粒物; 0.254; 达标. 2023.03.25 11:40; 非甲烷总烃; 1.40; 达标. 2023.03.25 12:37; 北; 2.6; 9.3; 102.2; 阴; 臭气浓度; 17; 达标. 2023.03.25 12:43-13:43; 北; 2.8; 10.3; 102.1; 阴; 颗粒物; 0.241; 达标. 2023.03.25 12:45; 非甲烷总烃; 1.46; 达标. 2023.03.25 14:37; 北; 2.3; 11.1; 102.0; 阴; 臭气浓度; 19; 达标. 2# 厂界南; 2023.03.24 10:08-11:08; 北; 3.1; 8.6; 102.3; 阴; 颗粒物; 0.475; 达标. 2023.03.24 10:10; 非甲烷总烃; 1.44; 达标. 2023.03.24 10:12; 北; 3.1; 8.6; 102.3; 阴; 臭气浓度; 18; 达标. 2023.03.24 11:13-12:13; 北; 3.3; 9.3; 102.2; 阴; 颗粒物; 0.424; 达标. 2023.03.24 11:15; 非甲烷总烃; 1.48; 达标. 2023.03.24 12:12; 北; 3.3; 9.3; 102.2; 阴; 臭气浓度; 18; 达标. 2023.03.24 12:18-13:18; 北; 2.9; 10.1; 102.1; 阴; 颗粒物; 0.466; 达标. 2023.03.24 12:20; 非甲烷总烃; 1.44; 达标. 2023.03.24 14:12; 北; 2.8; 10.6; 102.1; 阴; 臭气浓度; 18; 达标. 2023.03.25 10:38-11:38; 北; 2.3; 9.1; 102.2; 阴; 颗粒物; 0.458; 达标. 2023.03.25 10:40; 非甲烷总烃; 1.50; 达标. 2023.03.25 10:42; 北; 2.3; 9.1; 102.2; 阴; 臭气浓度; 16; 达标. 2023.03.25 11:43-12:43; 北; 2.6; 9.3; 102.2; 阴; 颗粒物; 0.407; 达标. 2023.03.25 11:45; 非甲烷总烃; 1.46; 达标. 2023.03.25 12:42; 北; 2.6; 9.3; 102.2; 阴; 臭气浓度; 16; 达标. 2023.03.25 12:48-13:48; 北; 2.8; 10.3; 102.1; 阴; 颗粒物; 0.448; 达标. 2023.03.25 12:50; 非甲烷总烃; 1.39; 达标. 2023.03.25 14:42; 北; 2.3; 11.1; 102.0; 阴; 臭气浓度; 17; 达标. 3# 厂界西; 2023.03.24 10:13-11:13; 北; 3.1; 8.6; 102.3; 阴; 颗粒物; 0.288; 达标. 2023.03.24 10:15; 非甲烷总烃; 1.42; 达标. 2023.03.24 10:17; 北; 3.1; 8.6; 102.3; 阴; 臭气浓度; 18; 达标. 2023.03.24 11:18-12:18; 北; 3.3; 9.3; 102.2; 阴; 颗粒物; 0.271; 达标. 2023.03.24 11:20; 非甲烷总烃; 1.44; 达标. 2023.03.24 12:17; 北; 3.3; 9.3; 102.2; 阴; 臭气浓度; 18; 达标. 2023.03.24 12:23-13:23; 北; 2.9; 10.1; 102.1; 阴; 颗粒物; 0.259; 达标. 2023.03.24 12:25; 非甲烷总烃; 1.51; 达标. 2023.03.24 14:17; 北; 2.8; 10.6; 102.1; 阴; 臭气浓度; 18; 达标. 2023.03.25 10:43-11:43; 北; 2.3; 9.1; 102.2; 阴; 颗粒物; 0.237; 达标. 2023.03.25 10:45; 非甲烷总烃; 1.43; 达标. 2023.03.25 10:47; 北; 2.3; 9.1; 102.2; 阴; 臭气浓度; 18; 达标. 2023.03.25 11:48-12:48; 北; 2.6; 9.3; 102.2; 阴; 颗粒物; 0.271; 达标. 2023.03.25 11:50; 非甲烷总烃; 1.41; 达标. 2023.03.25 12:47; 北; 2.6; 9.3; 102.2; 阴; 臭气浓度; 18; 达标. 2023.03.25 12:53-13:53; 北; 2.8; 10.3; 102.1; 阴; 颗粒物; 0.259; 达标. 2023.03.25 12:58; 非甲烷总烃; 1.52; 达标. 2023.03.25 14:47; 北; 2.3; 11.1; 102.0; 阴; 臭气浓度; 19; 达标. 4# 厂界北; 2023.03.24 10:18-11:18; 北; 3.1; 8.6; 102.3; 阴; 颗粒物; 0.169; 达标. 2023.03.24 10:20; 非甲烷总烃; 1.50; 达标. 2023.03.24 10:22; 北; 3.1; 8.6; 102.3; 阴; 臭气浓度; 18; 达标. 2023.03.24 11:23-12:23; 北; 3.3; 9.3; 102.2; 阴; 颗粒物; 0.186; 达标. 2023.03.24 11:25; 非甲烷总烃; 1.52; 达标. 2023.03.24 12:22; 北; 3.3; 9.3; 102.2; 阴; 臭气浓度; 16; 达标. 2023.03.24 12:28-13:28; 北; 2.9; 10.1; 102.1; 阴; 颗粒物; 0.155; 达标. 2023.03.24 12:30; 非甲烷总烃; 1.50; 达标. 2023.03.24 14:22; 北; 2.8; 10.6; 102.1; 阴; 臭气浓度; 18; 达标. 2023.03.25 10:48-11:48; 北; 2.3; 9.1; 102.2; 阴; 颗粒物; 0.186; 达标. 2023.03.25 10:50; 非甲烷总烃; 1.43; 达标. 2023.03.25 10:52; 北; 2.3; 9.1; 102.2; 阴; 臭气浓度; 18; 达标. 2023.03.25 11:53-12:53; 北; 2.6; 9.3; 102.2; 阴; 颗粒物; 0.169; 达标. 2023.03.25 11:55; 非甲烷总烃; 1.49; 达标. 2023.03.25 12:52; 北; 2.6; 9.3; 102.2; 阴; 臭气浓度; 18; 达标. 2023.03.25 12:58-13:58; 北; 2.8; 10.3; 102.1; 阴; 颗粒物; 0.190; 达标. 2023.03.25 13:00; 非甲烷总烃; 1.46; 达标. 2023.03.25 14:52; 北; 2.3; 11.1; 102.0; 阴; 臭气浓度; 17; 达标. 5# 车间门口; 2023.03.24 10:25; 北; 3.1; 8.6; 102.3; 阴; 非甲烷总烃; 1.77; 达标. 2023.03.24 11:30; 北; 3.3; 9.3; 102.2; 阴; 非甲烷总烃; 1.78; 达标. 2023.03.24 12:35; 北; 2.9; 10.1; 102.1; 阴; 非甲烷总烃; 1.78; 达标. 2023.03.25 10:55; 北; 2.3; 9.1; 102.2; 阴; 非甲烷总烃; 1.75; 达标. 2023.03.25 12:00; 北; 2.6; 9.3; 102.2; 阴; 非甲烷总烃; 1.73; 达标. 2023.03.25 13:05; 北; 2.8; 10.3; 102.1; 阴; 非甲烷总烃; 1.73; 达标. 评价标准：GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，即颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。 DB 33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》；即臭气浓度限值20（无量纲），非甲烷总烃浓度限值4.0mg/m3。 GB 37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，即非甲烷总烃浓度限值6mg/m3。. 由表2-14可得，现企业厂界无组织排放的颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放限值”二级标准限值要求，非甲烷总烃、臭气浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》表6企业边界大气污染物浓度限值标准限值要求。 3）噪声 杭州中环检测有限公司2023年3月24日、3月25日对现企业厂界噪声检测结果详见下表。 表2-15现企业噪声监测结果表 检测点位; 对应 位置; 主要声源; 昼间Leq dB(A); 排放限值 dB(A); 达标情况. 测量时间; 测量值. 1#; 厂界东; 设备运转; 2023.03.24 10:40; 61; 65; 达标. 2#; 厂界南; 设备运转; 2023.03.24 10:46; 60; 65; 达标. 3#; 厂界西; 设备运转; 2023.03.24 10:53; 61; 65; 达标. 4#; 厂界北; 设备运转; 2023.03.24 10:59; 58; 65; 达标. 1#; 厂界东; 设备运转; 2023.03.24 12:40; 60; 65; 达标. 2#; 厂界南; 设备运转; 2023.03.24 12:45; 57; 65; 达标. 3#; 厂界西; 设备运转; 2023.03.24 12:51; 59; 65; 达标. 4#; 厂界北; 设备运转; 2023.03.24 12:57; 59; 65; 达标. 1#; 厂界东; 设备运转; 2023.03.25 11:02; 57; 65; 达标. 2#; 厂界南; 设备运转; 2023.03.25 11:09; 60; 65; 达标. 3#; 厂界西; 设备运转; 2023.03.25 11:16; 59; 65; 达标. 4#; 厂界北; 设备运转; 2023.03.25 11:21; 61; 65; 达标. 1#; 厂界东; 设备运转; 2023.03.25 13:09; 60; 65; 达标. 2#; 厂界南; 设备运转; 2023.03.25 13:14; 61; 65; 达标. 3#; 厂界西; 设备运转; 2023.03.25 13:21; 64; 65; 达标. 4#; 厂界北; 设备运转; 2023.03.25 13:24; 59; 65; 达标. 评价标准：GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类功能区标准。. 由表2-15可得，监测日工况条件下，厂界东、南、西、北昼间噪声均符合GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类功能区标准。 4）固废 根据核查，现企业固废主要有金属边角料、废砂轮片、废切割片、收集的金属粉尘、一般包装废物、不合格产品、塑粉废滤芯、废机械润滑油、废液压油、废油桶、脱脂剂硅烷化剂包装、脱脂槽槽渣槽液、硅烷化槽槽渣槽液、废水处理污泥、废活性炭、生活垃圾。 金属边角料、废砂轮片、废切割片、收集的金属粉尘、一般包装废物、不合格产品、塑粉废滤芯分类收集后，出售给物资公司进行综合利用；生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门清运处理；废机械润滑油、废液压油、废油桶、脱脂剂硅烷化剂包装、脱脂槽槽渣槽液、硅烷化槽槽渣槽液、废水处理污泥、废活性炭暂存于危废仓库。定期交由杭州大地海洋环保股份有限公司处置 各类固废产生及处置情况详见下表。 表2-16现企业固废产生及处置情况表 序号; 固废名称; 属性; 危废代码; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 处置情况. 1; - 金属边角料; 一般固废; /; - 2.8; 0; 收集后出售给物资公司进行综合利用. 2; - 废砂轮片; 一般固废; /; - 0.08; 0. 3; - 废切割片; 一般固废; /; - 0.08; 0. 4; - 收集的金属粉尘; 一般固废; /; - 8.322; 0. 5; - 一般包装废物; 一般固废; /; - 0.6; 0. 6; - 不合格产品; 一般固废; /; - 1; 0. - 7; 塑粉废滤芯; 一般固废; /; 0.04; 0. - 8; - 废机械润滑油; 危险废物; - 900-217-08; - 0.4; 0; 收集后委托杭州大地海洋环保股份有限公司处理. - 9; - 废液压油; 危险废物; - 900-218-08; - 2.88; 0. - 10; - 废油桶; 危险废物; - 900-249-08; - 0.48; 0. - 11; - 脱脂剂硅烷化剂包装; 危险废物; - 900-041-49; - 0.32; 0. - 12; - 脱脂槽槽渣槽液; 危险废物; - 336-064-17; - 2.6; 0. - 13; - 硅烷化槽槽渣槽液; 危险废物; - 336-064-17; - 2.48; 0. - 14; - 废水处理污泥; 危险废物; - 900-210-08; - 2.4; 0. - 15; - 废活性炭; 危险废物; - 900-039-49; - 0.729; 0. - 16; 生活垃圾; 一般固废; /; 10.5; 0; 收集后委托环卫部门统一清运. （5）现企业污染物排放情况汇总 表2-17现企业排放情况汇总 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废水; 废水量; 1800; 0; 1800. CODcr; /; /; 0.063. NH3-N; /; /; 0.003. 废气; 颗粒物; /; /; 0.222. VOCs; /; /; 0.002. SO2; /; /; 0.002. NOx; /; /; 0.002. 固废; - 金属边角料; - 2.8; - 2.8; 0. - 废砂轮片; - 0.08; - 0.08; 0. - 废切割片; - 0.08; - 0.08; 0. - 收集的金属粉尘; - 8.322; - 8.322; 0. - 一般包装废物; - 0.6; - 0.6; 0. - 不合格产品; - 1; - 1; 0. 塑粉废滤芯; 0.04; 0.04; 0. - 废机械润滑油; - 0.4; - 0.4; 0. - 废液压油; - 2.88; - 2.88; 0. - 废油桶; - 0.48; - 0.48; 0. - 脱脂剂硅烷化剂包装; - 0.32; - 0.32; 0. - 脱脂槽槽渣槽液; - 2.6; - 2.6; 0. - 硅烷化槽槽渣槽液; - 2.48; - 2.48; 0. - 废水处理污泥; - 2.4; - 2.4; 0. - 废活性炭; - 0.729; - 0.729; 0. 生活垃圾; 10.5; 10.5; 0. 噪声; 本项目主要噪声源为设备运行噪声。. 注：CODCr、NH3-N排放计算，根据杭州市生态环境局余杭分局相关文件要求，分别取CODCr35mg/L、NH3-N1.75mg/L. （6）现企业总量控制情况 表2-18现企业各项目污染物总量控制情况表 序号; 污染物; 现企业全厂污染物排放量（t/a）; 原环评审批量（t/a）; 是否符合原核准量. 1; 废水量; 1800; 1827; 符合. 2; CODCr①; 0.063; 0.064; 符合. 3; 氨氮①; 0.003; 0.003; 符合. 4; VOCs; 0.002; 0.031; 符合. 5; 颗粒物; 0.222; 0.539; 符合. 6; SO2; 0.002; 0.002; 符合. 7; NOx; 0.002; 0.022; 符合. 注：CODCr、NH3-N排放计算， 为根据杭州市生态环境局余杭分局相关文件要求，分别取CODCr35mg/L、NH3-N1.75mg/L. 四、现企业主要环境问题及整改措施 问题：现企业液化石油气燃烧废气与固化废气混合经烘箱顶部离心风机及排气管道收集后经风冷降温，然后经活性炭吸附装置处理后，通过排气筒DA003排放，根据监测数据，废气进入活性炭吸附装置时温度高于40℃，易发生火灾爆炸，影响吸附效率。 整改措施：本项目实施后，企业将对风冷设备进行升级改造，确保废气进入活性炭吸附装置的温度在40℃以下。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 1、基本污染物环境质量现状 根据杭州市生态环境局余杭分局发布的《2023年杭州市余杭区生态环境状况公报》，2023年，余杭区环境空气优良率88.5%，同比上升4.0个百分点；PM2.5平均浓度30.3μg/m3，同比下降0.1μg/m³，降幅0.3%；PM10平均浓度51.0μg/m3，同比下降3.1μg/m³，降幅5.7%；O3-90per浓度为157μg/m3，同比下降4μg/m3，降幅2.5%。 2023年，余杭区SO2和NO2年平均浓度达到一级标准，PM2.5、PM10年平均浓度达到二级标准。与上年相比，SO2、NO2、O3-90per、PM2.5、PM10年平均浓度均有下降。主要污染因子为O3、PM2.5、PM10。 2023年全区12个镇街，环境空气质量优良率算术均值为85.2%，各镇街优良率为77.5%~90.9%。PM2.5浓度算术均值为30.9µg/m3，各镇街PM2.5年均值为26.9µg/m3~35.0µg/m3，所有镇街均达到环境空气质量二级标准。与上年同期相比，优良率下降1.6个百分点，PM2.5同比上升6.6%。 综上所述，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 - 2、其他污染物环境质量现状 为了解建设项目周围环境空气现状，本环评引用杭州锦川高分子材料有限公司委托浙江华标检测技术有限公司于2022年11月21日-11月27日在本项目东北侧约350m处TSP监测数据，监测结果详见下表。 表3-1特征污染因子环境空气监测结果表 采样点位; 相对项目方位; 相对项目距离; 检测内容; 浓度范围（mg/m3）; 最大占标率（%）; 超标率（%）. 杭州锦川高分子材料有限公司所在厂区; 东北; 350; TSP（日均值）; 0.145~0.168; 56.0; 0. 由表3-1可见，监测期间，项目周边监测点的其他污染物TSP监测浓度范围为0.145~0.168mg/m3，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相关标准限值要求。 二、地表水环境质量现状 项目拟建地附近地表水体为东侧约1.2km处五里塘港，属于南苕溪支流，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015），项目段为南苕溪（苕溪59，汪家埠——石门桥），水功能区属于南苕溪余杭饮用、农业用水区，水环境功能区划为饮用水水源准保护区，保护范围为陆域：两岸沿岸纵深1000米以内范围（11.6km2），目标水质为Ⅲ类。项目所在地距南苕溪（苕溪59，汪家埠——石门桥）约4.5km，因此项目所在地不在饮用水水源准保护区陆域保护范围内。 表3-2 项目附近水环境功能区划 编号; 县名; 水功能区; 水环境功能区; 流域; 水系; 河流; 范围; 目标 水质. 编号; 名称; 编号; 名称; 起始断面; 终止断面. 苕溪59; 余杭; F1201200203071; 南苕溪余杭饮用、农业用水区; 330110FM210202010820; 饮用水水源准保护区; 太湖; 苕溪; 南苕溪; 汪家埠 东经119°51'46.88"， 北纬30°15'25.34"; 石门桥 东经119°54'24.77"，北纬30°16'35.31"; Ⅲ. 根据《2023年杭州市余杭区生态环境状况公报》，2023年，余杭区两大流域苕溪、运河总体水质分别为II类、Ⅲ类，均达到功能区要求。区控及以上12个断面水质Ⅰ-Ⅲ类比例为100%，断面达到功能区要求为100%，保持稳定。 2023 年，全区41条（1条未监测）乡镇交接断面河流水质为Ⅲ类及以上的有26条（占比65.0％），Ⅳ类有7条（占比17.5％），Ⅴ类有5条（占比12.5％），劣Ⅴ类有2条（占比5.0％）。 本项目附近河道为南苕溪（苕溪59，汪家埠——石门桥），水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值。根据《2023年杭州市余杭区生态环境状况公报》，从流域分布看，苕溪流域全部达到Ⅲ类及以上水质，运河流域二分之一达到Ⅲ类及以上水质。因此本项目附近水体能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 三、声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内声环境保护目标为西侧仙宅村民居，杭州中环检测有限公司2024年10月28日对项目所在地西侧仙宅村民居噪声情况进行检测，检测结果详见下表。 - 表3-3声环境保护目标噪声检测结果表 单位：dB（A） 检测点位; 测点名称; 主要声源; 检测时间; Leq; 限值; 达标性. 1#; 西侧民居; 社会生活; 2024.10.28; 67; 70; 达标. 由上表3-3可得，项目声环境保护目标噪声能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准要求。 四、生态环境质量现状 本项目利用已建厂房，不新增建设用地，无需进行生态现状调查。 五、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 六、地下水、土壤环境质量现状 本项目厂区内排水实行雨污分流制，雨水经厂区雨水收集系统收集后纳入周边市政雨水管排放；生活污水经化粪池预处理，生产废水经自建废水处理设施处理达标后纳入周边市政污水管网；化粪池、废水处理设施、除油防锈硅烷化线及相应排水管道、危险废物贮存间均做好防渗措施，建设项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径，故不开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境保护目标 项目所在地厂界外500m范围内大气环境保护目标情况详见表3-4。 - 表3-4大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对项目距离/m. 经度/E; 纬度/N. 仙宅村; 119.890278; 30.310460; 居住区; 约215户; 二类大气环境功能区; 西; 20. 汪塘组; 119.890415; 30.306613; 居住区; 约74户; 南; 360. 长岗家园; 119.891045; 30.314293; 居住区; 约445户; 北; 400. 仙宅村村委会; 119.890933; 30.308960; 行政机关; 约20人; 南; 90. 二、声环境 本项目厂界外周边50m范围内声环境保护目标情况详见表3-7。 - 表3-5 声环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对项目距离/m. 经度/E; 纬度/N. 仙宅村; 西侧民居; 119.890278; 30.310460; 居住区; 约5户; 4a类声环境功能区; 西; 20. 三、地下水环境 本项目所在地厂界外500m范围内均不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 四、生态环境 本项目不在产业园区外新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、污染物排放标准 1、废气 项目打磨、抛丸、喷塑工序产生的颗粒物、固化工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度有组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中“表1大气污染物排放限值”，详见表3-6；颗粒物厂界排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放限值”二级标准，详见表3-7；固化产生的非甲烷总烃、臭气浓度厂界排放限值执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》表6企业边界大气污染物浓度限值标准，详见表3-8。 - 表3-6《工业涂装工序大气污染物排放标准》-“表1大气污染物排放限值” 污染物项目; 适用条件; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 所有; 30; 车间或生产设施排气筒. 臭气浓度; 1000*. 非甲烷总烃; 80. *臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。. - 表3-7《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h; 无组织排放监控浓度限值 mg/m3. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; /; /; /; 周界外浓度最高点; 1.0. - 表3-8 《工业涂装工序大气污染物排放标准》-表6企业边界大气污染物浓度限值 污染物项目; 适用条件; 限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 所有; 4.0. 臭气浓度; 20. 注：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。. 项目固化烘道采用液化石油气加热炉直接加热，液化石油气加热炉燃烧废气根据《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》，原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3实施改造，详见表3-9。 表3-9液化石油气加热炉燃烧废气排放限值 炉窑类型; 颗粒物 （mg/m3）; 二氧化硫（mg/m3）; 氮氧化物（mg/m3）. 液化石油气加热炉; 30; 200; 300. 项目实施后设员工食堂，食堂基准灶头数2个，食堂油烟废气经油烟净化装置处理后引至高空排放，排放浓度参照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）所规定的小型规模标准，详见表3-10。 表3-10《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108j/h）; 1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（平方米）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度/（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2、废水 项目生活污水经化粪池、隔油池预处理，生产废水经自建废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准(氨氮、总磷纳管排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）)后纳入市政污水管网，经余杭污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准（其中CODCr、NH3-N、总氮、总磷排放标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1现有城镇污水处理厂主要污染物排放限值）后排放。详见表3-13。 表3-13废水排放标准单位：mg/L（除pH外） 指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 总氮; 总磷; LAS; 氟化物. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 35; 20; 8; 70; 20; 20. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6~9; --; 10; 10; --; 1; --; --; 0.5; --. 《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准; --; 40; --; --; 2（4）①; --; 0.3; 12（15）①; --; --. 注：①括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行. 3、噪声 根据《杭州市余杭区声环境功能区划分方案（2021年修订版）》，本项目所在地暂未划定声环境功能区，应按乡村要求管理。项目所在地周边有良辰机械、浙江波达塑料科技股份有限公司、杭州锦川高分子材料有限公司等企业，属于工业活动较多的村庄，可执行2类声环境功能要求。项目仅昼间生产，厂界东、南、北侧噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类声环境功能区厂界噪声排放限值（昼间≤60dB（A））。厂界西侧紧邻彭凤线，周边35m范围内为4a类声环境功能区，因此厂界西侧噪声排放执行4a类排放限值（昼间≤70dB（A））。项目声环境保护目标为西侧民居，位于彭凤线西侧，紧邻彭凤线，对照余杭区声环境功能区划图，该段道路应执行4a类排放限值（昼间≤70dB（A）），详见附图5。 4、固体废物 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据余杭区现行的环保管理要求，主要污染物总量控制指标为：化学需氧量（CODCr）、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、五类重点重金属（铬、镉、铅、汞、砷）。 本项目实施后企业纳入总量控制的指标为化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、挥发性有机物（VOCs）、烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物。 本项目实施后，全厂污染物排放情况汇总如下表所示。 表3-12项目污染物排放情况汇总表单位：t/a 项目; 污染物 名称; 现有项目; 本项目; 以新带老削减量; 本项目实施后总厂排放量; 总量增减量②. 审批量; 实际排放量; 产生量; 削减量; 预测 排放总量. 废水; 废水量; 1827; 1800; 812; 0; 812; 1800; 812; -1015. CODCr; 0.064; 0.063; 0.298; 0.270; 0.028; 0.063; 0.028; -0.036. NH3-N; 0.003; 0.003; 0.020; 0.019; 0.001; 0.003; 0.001; -0.002. 废气; VOCs; 0.031; 0.002; 0.12; 0.089; 0.031; 0.002; 0.031; +0. 工业烟粉尘; 0.539; 0.222; 5.202; 4.873; 0.329; 0.222; 0.329; -0.210. SO2; 0.002; 0.002; 0.002; 0; 0.002; 0.002; 0.002; +0. NOx; 0.022; 0.002; 0.022; 0; 0.022; 0.002; 0.022; +0. 注：①CODCr、NH3-N排放计算， 为根据杭州市生态环境局余杭分局管理要求，分别取CODCr35mg/L、NH3-N1.75mg/L ②本项目实施后总厂排放量-现有项目审批量. 由上表可得，本项目实施后全厂污染物总排放量（排环境量）为：废水排放量812t/a，CODCr0.028t/a、NH3-N0.001t/a、工业烟粉尘0.329t/a、VOCs0.031t/a、SO20.002t/a、NOx0.022t/a。 本项目实施后全厂污染物排放量在原环评核定量以内，无需申请总量替代削减。企业需购买总量为CODCr0.028t/a、NH3-N0.001t/a、SO20.002t/a、NOx0.022t/a，根据《浙江省排污权有偿使用和交易管理办法》，及时在浙江省排污权平台进行指标交易后方可投入生产。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目选址位于浙江省杭州市余杭区余杭街道仙宅村狄家头6-2号，租用杭州乾峰科技有限公司闲置厂房，无需新征用地和新建厂房。施工过程主要是生产设施的安装、调试，产生噪声、烟尘、生产生活垃圾、工人生活污水等污染，采取以下保护措施。 1、生产、生活垃圾统一管理 设备运输、安装过程中，包装材料等生产垃圾需堆放整齐。 2、扬尘污染管理 车辆运输道路指定专人定期洒水清理，防止道路扬尘；定期对车辆进行人工清理，清扫车轮、车帮；设备安装时，在安装前对安装场地进行清扫，擦拭清洁设备，减少扬尘。 3、施工及运输噪声管理 施工过程中安装设备时轻拿轻放，在中午及夜间休息时间内尽量不进行施工，如因工期需要夜间施工应提前向周围居民及其他可能受影响的人员、单位发出通知，告知具体施工时间，对施工噪声、光源可能造成的环境污染程度予以说明，并请求谅解。 4、工人生活污水管理 设备安装调试过程中，打扫用污水、冲洗水经排水明沟流入化粪池；利用厂区内已建厕所，厕所水流入化粪池处理。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目生产过程中的废气主要为焊接烟尘、抛丸粉尘、喷塑粉尘、固化废气、液化石油气燃烧废气、手工打磨金属粉尘、食堂油烟废气、污水处理站恶臭。 1、废气源强分析 （1）焊接烟尘 本项目实施后，在厂区内南侧厂房布置峰焊机、碰焊机、二保焊机等焊接设备。根据企业提供资料，焊条用量为1.2t/a，不含铅、锡成分。根据《环境保护实用技术手册》（胡名操主编）中不同焊接方式发尘量，取焊接材料发尘量为8g/kg，焊接烟尘产生量为0.010t/a，在车间内无组织排放，排放速率为0.004kg/h。 （2）抛丸粉尘 本项目实施后，在生产车间内布置抛丸机，对工件表面进行抛丸处理，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环保部发布版）中34通用设备制造业行业系数手册，抛丸工艺颗粒物产污系数为2.19千克/吨原料，根据企业提供资料，本项目需要进行抛丸处理的工件重量约1000t/a，则抛丸粉尘产生量约2.19t/a。抛丸机运行过程密闭，抛丸粉尘经自带的布袋除尘器处理后通过一根不低于15m高的排气筒DA001排放，风机风量为3000m3/h，年工作时间2700h。根据行业系数手册，布袋除尘器处理效率共约95%。则抛丸粉尘有组织排放量约0.110t/a，排放速率为0.041kg/h，排放浓度为13.58mg/m3。 （3）喷塑粉尘 本项目实施后，塑粉用量为10t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环保部发布版）中34通用设备制造业行业系数手册，喷塑工艺颗粒物产污系数为300千克/吨原料，则颗粒物产生量约3.0t/a。喷房设有配套的滤芯装置，喷塑粉尘经集气装置收集后经滤芯处理，然后通过一根不低于15m高的排气筒DA002排放，滤芯收集的塑粉回收利用。根据企业提供资料，风机风量约2000m3/h，喷房工作时密闭，总收集效率约98%，二级滤芯除尘过滤效率约95%，则喷塑粉尘有组织排放产生量为2.94t/a，排放量为0.147t/a，排放速率为0.054kg/h，排放浓度为27.22mg/m3；无组织排放量约0.06t/a，排放速率约0.022kg/h。 （4）固化废气 本项目实施后设两个固化烘箱，塑粉用量为10t/a，固化温度约200℃，塑粉中的树脂受热挥发，产生固化废气（VOCs）。根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》，粉末涂料VOCs含量按其树脂含量的2%计，参照塑粉生产企业环评报告中物料配方，塑粉中树脂含量约为55%~60%，则喷塑固化废气VOCs产生量约占塑粉用量的11‰~12‰，本环评以12‰计，则VOCs产生量为0.12t/a，以非甲烷总烃计。烘箱工作时密闭，顶部设抽风装置，固化废气收集后经冷却器（风冷）冷却至常温后通过活性炭吸附装置处理，处理后的固化废气通过一根不低于15m高的排气筒DA003排放。烘箱仅开关门时有少量废气逸散，收集效率以98%计，处理效率约75%，风机风量1000m3/h。则非甲烷总烃有组织排放产生量为0.118t/a，排放量为0.029t/a，排放速率为0.011kg/h，排放浓度为10.89mg/m3。无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.0007kg/h。 （5）液化石油气燃烧废气 本项目实施后，固化烘箱采用液化石油气直接加热，液化石油气用量为6t/a，约7500~8340m3/a，本环评以最不利情况8340m3/a计。液化石油气燃烧废气中主要污染物为颗粒物、SO2、NOx，污染物产生量根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中4.2.2.3许可排放量的绩效值法进行计算。 核算方法： 式中：Mi——第i个主要排放口污染物年许可排放量，t； R——第i个主要排放口对应工业炉窑前三年实际产量最大值（若不足一年或前三年实际产量最大值超过设计产能，则以设计产能为准）或前三年实际燃料消耗量最大值（若不足一年或前三年实际燃料消耗量最大值超过设计消耗量，则以设计消耗量为准），万t或万m3； G——绩效值，kg/t产品，kg/t燃料或kg/m3燃料； E年许可——污染物年许可排放量，t。 根据《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020），液化石油气低位发热量为50.242MJ/kg，折算约36.14~40.19MJ/m3。加热炉排放口绩效值参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》中表6选取，本项目拟选取低位热值37.68MJ/m3。则颗粒物绩效值为0.180g/m3燃料，SO2绩效值为0.180g/m3燃料，NOx绩效值为2.694g/m3燃料。烟气量产污系数参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》表5 基准烟气量取值表，Vgy=0.285Qnet+0.343（Vgy，基准烟气量（Nm3/kg或Nm3/m3）。Qnet，气体燃料低位发热量（MJ/m3）），则基准烟气量产污系数约11.082 Nm3/m3。 液化石油气燃烧废气与固化废气混合经固化烘箱顶部离心风机及排气管道收集后经风冷降温，活性炭吸附装置处理后，通过一根不低于15m高的排气筒DA003排放，风机风量1000m3/h。则污染物产生情况详见下表。 表4-1 液化石油气燃烧废气产排污情况汇总表 污染物指标; 消耗量（m3/a）; 基准烟气量（m3/h）; 有组织; 无组织. 产生量t/a; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. SO2; 8340; 34.23; 1.47×10-3; 1.47×10-3; 0.0005; 15.91; 3×10-5; 1×10-5. NOx; 0.022; 0.022; 0.008; 267.80; 0.0004; 0.0002. 颗粒物; 1.47×10-3; 1.47×10-3; 0.0005; 15.91; 3×10-5; 1×10-5. （6）手工打磨金属粉尘 本项目实施后在生产车间内布置手动磨光机，主要用于对工件表面焊疤的打磨。由于打磨部位面积较小，打磨点分散，且金属粉尘颗粒较大，大部分沉降于车间地面，打扫后收集出售给废品回收公司，未沉降的少量打磨粉尘在车间内无组织排放，本环评不做定量分析。 （7）食堂油烟废气 本项目实施后全厂劳动定员35人，年生产天数300天，参考同类型企业生产情况，本项目实施后设食堂提供中餐，设两个标准灶，人均耗油量约为30g/人•餐，所排油烟气中油烟含量取2.8%，则项目实施后全厂油烟废气产生量约0.029kg/d、8.82kg/a，项目实施后吸排油烟机风量约3500m3/h，废气收集后再经净化效率约60%的油烟净化装置净化达标后由油烟烟道引至楼顶高空排放，年排放油烟量为3.528kg/a，食堂日高峰操作时间约2h，油烟排放速率为0.006kg/h，排放浓度为1.68mg/m3。 （8）污水处理站恶臭 项目生产废水采用中和、气浮、絮凝沉淀处理，处理能力3t/d，该过程中会产生少量恶臭废气，由于处理量不大，恶臭废气产生量较少，本环评不定量分析。 综上所述，本项目实施后，废气污染源强核算情况详见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 产生量t/a; 工艺; 效率/%; 废气排放/（m3/h）; 排放浓度/（mg/m3）; 排放量/ t/a. 焊接; 峰焊机、碰焊机、二保焊机; 无组织; 颗粒物; 0.010; --; --; --; --; 0.010; 2700. 抛丸; 抛丸机; 排气筒DA001; 颗粒物; 2.19; 抛丸机运行过程密闭，抛丸粉尘经自带的布袋除尘器处理后通过一根不低于15m高的排气筒DA001排放; 收集效率100%，处理效率95%; 3000; 13.58; 0.110. 喷塑; 喷房; 排气筒DA002; 颗粒物; 2.94; 喷房设有配套的滤芯装置，喷塑粉尘经集气装置收集后经滤芯处理，然后通过一根不低于15m高的排气筒DA002排放，滤芯收集的塑粉回收利用; 收集效率98%，处理效率95%; 2000; 27.22; 0.147. 无组织; 0.06; --; --; --; --; 0.06. 固化; 烘箱; 排气筒DA003; 非甲烷总烃; 0.118; 烘箱工作时密闭，顶部设抽风装置，固化废气收集后经冷却器（风冷）冷却后通过活性炭吸附装置处理，然后通过一根不低于15m高的排气筒DA003排放。; 收集效率98%，处理效率75%; 1000（汇总风量）; 10.89（汇总浓度）; 0.029. 无组织; 0.002; --; --; --; --; 0.002. 液化石油气燃烧; 固化炉; 排气筒DA003; SO2; 1.47×10-3; 与固化废气混合后经固化烘箱顶部离心风机及排气管道收集后，经冷却器（风冷）冷却后通过活性炭吸附装置处理，然后通过一根不低于15m高的排气筒DA003排放; 收集效率98%，无处理效率; 1000（汇总风量）; 15.91（汇总浓度）; 1.47×10-3. NOx; 0.022; 267.80（汇总浓度）; 0.022. 颗粒物; 1.47×10-3; 15.91（汇总浓度）; 1.47×10-3. 无组织; SO2; 3×10-5; --; --; --; --; 3×10-5. NOx; 0.0004; --; --; --; --; 0.0004. 颗粒物; 3×10-5; --; --; --; --; 3×10-5. 表4-3 项目废气点源参数一览表 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 风量 m3/h; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率kg/h. X; Y; 非甲烷总烃; NOx; SO2; 颗粒物. DA001; 119.891405; 30.310549; 6.16; 15; 0.24; 3000; 20; 2700; 正常; /; /; /; 0.041. DA002; 119.891244; 30.310600; 6.37; 15; 0.28; 2000; 20; 2700; 正常; /; /; /; 0.054. DA003; 119.891198; 30.310590; 6.43; 15; 0.2; 1000; 20; 2700; 正常; 0.011; 0.008; 0.0005; 0.0005. 表4-4 项目废气面源参数一览表 名称; 面源中心点坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. X; Y; 非甲烷总烃; 颗粒物; SO2; NOx. 抛丸、喷塑、固化生产车间; 119.891279; 30.310528; 6.32; 29; 12; 3.6; 1; 2700; 正常; /; 0.004; /; /. 焊接、手工打磨车间; 119.891339; 30.310284; 6.26; 16; 24; 3.1; 1; 2700; 正常; 0.0007; 0.023; 1.11×10-5; 0.00015. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、措施可行性分析 本项目采取的废气污染治理设施有布袋除尘器、二级滤芯除尘、活性炭吸附装置等。 采用布袋除尘器处理抛丸粉尘，二级滤芯除尘处理喷塑粉尘，均属于《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》中的可行技术。 拟采用活性炭颗粒一次性吸附去除有机废气，当排气浓度不满足排放要求时更换装置内的吸附活性炭，拟采用的颗粒活性炭性能参数参考《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）及同类型企业采用活性炭资料，吸附器入口颗粒物浓度不超过1mg/m3，活性炭颗粒吸附床气体流速不大于0.6m/s，活性炭颗粒比表面积不低于350m2/g，活性炭碘值不低于800mg/g。 项目采用的活性炭吸附装置对应风机风量为2000m3/h，VOCs初始浓度为21.85mg/m3，参考《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》，活性炭吸附容量可按每克活性炭吸附VOCs量为0.15克进行估算确定。根据计算，被活性炭装置吸附的有机废气量为0.089t/a，至少需要0.593t/a的活性炭。根据《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知》（杭环便函[2022]192号），原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月。因此项目活性炭吸附装置拟采用一次装填量为0.5t，更换频率为3个月更换一次。 3、大气环境影响分析 正常工况下，项目废气排放对周边环境影响可接受。本项目非正常工况主要是废气处理装置异常运行，因此废气非正常工况下污染源强如表4-5所示。 表4-5 项目废气非正常排放源强一览表 污染源名称; 污染物名称; 非正常排放原因; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 排气筒DA001; 颗粒物; 布袋长时间未更换，处理效率降低至30%; 189.25; 0.568; 1; 1; 定期检修，故障时停止生产，及时维修、更换. 排气筒DA002; 颗粒物; 滤芯未及时更换清理，导致堵塞等，处理效率降低至50%; 544.44; 0.544; 1; 1. 排气筒DA003; 非甲烷总烃; 活性炭饱和，处理效率降至30%; 30.59; 0.031; 1; 1. 企业还需采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责废气处理环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、记录情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换活性炭、布袋、滤芯等，确保处理效率；活性炭吸附器入口颗粒物浓度不超过1mg/m3，活性炭颗粒吸附床气体流速不大于0.6m/s，活性炭颗粒比表面积不低于350m2/g，活性炭碘值不低于800毫克/克，并按照设计要求及时更换； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； 4、废气监测计划 表4-6 废气监测计划 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织废气; DA001排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）. DA002排气筒; 颗粒物. DA003排气筒; 非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物、臭气浓度; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）、《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）. 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放限值”二级标准、《工业涂装工序大气污染物排放标准》表6企业边界大气污染物浓度限值标准. 二、废水 1、废水污染源强分析 本项目实施后，排放的废水主要为生活污水、表面联合前处理清洗废水。 （1）生活污水 本项目实施后，企业劳动定员为28人，年生产300天，厂区内新设食堂，员工平均生活用水量以80L/p•d计，则生活用水为672t/a，生活污水排放量以用水量的85%计，预计生活污水产生量为572t/a，经化粪池、隔油池预处理达标后纳入市政污水管网，送余杭污水处理厂处理。 生活污水水质参考一般城市污水水质，CODCr200~400mg/L、NH3-N 25~35mg/L，CODCr、NH3-N等排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1标准。选取CODCr浓度400mg/L、NH3-N浓度35mg/L。产生量为CODCr0.229t/a、NH3-N0.020t/a。 （2）表面联合前处理清洗废水 本项目实施后在租赁厂房内设一条表面联合前处理线，采用PLC控制，全自动悬挂上件，依次经过除油防锈硅烷化、一道水洗、二道水洗。除油防锈硅烷化槽内安装超声波清洗机，提高清洗效率。采用逆流漂洗，水洗槽2的清洗用水回用至水洗槽1。水洗槽1排放清洗废水，水洗槽2不排放。，根据企业提供资料，水洗槽1每天更换1次槽内用水，清洗废水产生量为0.8t/d，240t/a。经自建废水处理设施处理达标后通过废水排放口纳入市政污水管网，送余杭污水处理厂处理。 清洗废水水质拟参考同样使用氟锆酸、有机硅烷、表面活性剂进行表面处理且清洗废水连续排放的杭州斯诺康技术有限公司的清洗废水水质，CODCr浓度按286mg/L考虑，氟化物按5.30mg/L计，石油类按1.59mg/L计，LAS按5.771mg/L考虑。根据二合一皮膜剂MSDS、表面活性剂MSDS可知，清洗废水中不涉及生产性氮磷污染物排放。 CODCr、NH3-N排放计算，根据杭州市生态环境局余杭分局管理要求，分别取CODCr35mg/L、NH3-N1.75mg/L；石油类、LAS以《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准限值计算，排放浓度按1mg/L、0.5mg/L计。本项目实施后自建废水处理设施对氟化物的预计处理效率约80%，则氟化物排放浓度以1.06mg/L计。本项目实施后全厂废水污染源强核算详见表4-7。 - 表4-7项目废水源强核算表 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生产废水（表面联合前处理清洗废水）; 废水量; --; 240; --; 240. CODCr; 286; 0.069; 35; 0.008. 氨氮; --; --; 1.75; 0.0004. 石油类; 1.59; 0.0004; 1; 0.0002. 氟化物; 5.30; 0.001; 1.06; 0.0003. LAS; 5.771; 0.001; 0.5; 0.0001. 生活污水; 废水量; --; 572; --; 572. CODCr; 400; 0.229; 35; 0.020. NH3-N; 35; 0.020; 1.75; 0.001. 合计; 废水量; --; 812; --; 812. CODCr; --; 0.298; 35; 0.028. 氟化物; --; 0.001; --; 0.0003. 石油类; --; 0.0004; --; 0.0002. NH3-N; --; 0.020; 1.75; 0.001. LAS; --; 0.001; --; 0.0003. 注：CODCr、NH3-N排放计算，根据杭州市生态环境局余杭分局管理要求，分别取CODCr35mg/L、NH3-N1.75mg/L。. 项目废水总排口情况详见表4-8。 表4-8废水间接排放口基本情况 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). DW001; 119.891424; 30.310731; 0.0812; 余杭污水处理厂; 连续排放，流量稳定; 余杭污水处理厂; CODCr、 NH3-N; CODCr≤35，NH3-N≤1.75. 2、废水污染治理设施可行性分析 本项目实施后，在厂区内设一套废水处理设施，设计规模为3t/d，项目需经废水处理设施处理的废水日最大产生量约0.8t，在废水处理站的设计处理能力之内，具体设计工艺流程详见图4-1。 图4-1 自建废水处理设施工艺流程图 工艺说明：废水经中和调节pH后，流入气浮池，将水中悬浮物（主要为乳化油、微小悬浮颗粒等）随气泡一起浮升到水面，形成泡沫浮渣，分离水中的悬浮物；然后废水流入絮凝沉淀池，投加混凝剂沉淀后纳管排放。混凝沉淀池底部污泥经压滤脱水后，滤液回流至混凝沉淀池，泥饼作为危废委托有资质的单位处理。废水中氟化物的去除主要通过添加加入PAC等混凝剂实现，使其与氟离子形成胶体和难溶物质，然后通过沉淀和泥水分离去除氟化物。气浮、沉淀、过滤均属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》中的废水处理可行技术。 项目废水停留时间能够达到1h沉淀要求，项目各污水处理池均应严格按照国家产业政策和设计规范要求找有相关设计资质的单位进行设计，并严格按照设计进行建设，杜绝跑、冒、滴、漏，落实防渗措施及配套建设防渗工程，避免污水渗入地下对地下水环境造成不利影响。 企业废水经上述废水污染治理设施处理后，废水处理站去除效率及处理情况详见表4-9。 表4-9 废水处理站设计进出水水质及去除效率 单位：mg/L 污染物; 初始浓度; 气浮; 混凝; 过滤; 出水水质; 限值. CODCr; 286; ≥80%; ≥70%; ≥20%; 14; 500. 石油类; 1.59; ≥50%; ≥20%; ≥20%; 0.51; 20. 氟化物; 5.30; ≥20%; ≥80%; ≥20%; 0.68; 20. LAS; 5.771; ≥90%; ≥70%; --; 0.17; 20. 由上表可得，项目废水经上述废水污染治理设施处理后，预计出水水质能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求限值(氨氮、总磷纳管排放达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）限值)，则项目废水处理依托上述废水污染治理设施可行。 3、依托集中污水处理厂可行性分析 本项目废水纳管量为812t/a，纳管后送余杭污水处理厂处理。余杭污水处理厂总规模为13.5万m3/d（其中一期工程规模为3万m3/d、二期工程规模为1.5万m3/d、三期工程规模为1.5万m3/d，四期工程规模为7.5万m3/d。）尾水排入北侧余杭塘河，排放标准执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。目前余杭区污水处理厂四期工程已正式运行，总处理能力为13.5万m3/d。污水厂服务范围为余杭组团各街道，即余杭、闲林、仓前、五常、中泰等五个街道，及西部四镇（径山、黄湖、百丈、鸬鸟）。 - （1）设计进出水水质 根据调查，余杭污水处理厂设计进出水水质情况见下表。 表4-10 余杭污水处理厂现有工程设计进出水水质 （单位：mg/L，除色度外） 项目; 指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 色度（稀释倍数）. 一期工程; 进水指标; 6~9; ≤400; ≤200; ≤300; ≤40; /; ≤3.0; /. 余杭污水处理厂总规模为13.5万m3/d（其中一期工程规模为3万m3/d、二期工程规模为1.5万m3/d、三期工程规模为1.5万m3/d，四期工程规模为7.5万m3/d。）尾水排入北侧余杭塘河，排放标准执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准（其中CODCr、NH3-N、总氮、总磷排放标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1现有城镇污水处理厂主要污染物排放限值）。目前余杭区污水处理厂四期工程已正式运行。余杭污水处理厂服务范围为余杭组团各街道，即余杭、闲林、仓前、五常、中泰等五个街道，及西部四镇（径山、黄湖、百丈、鸬鸟）。 - （1）设计进出水水质 根据调查，余杭污水处理厂设计进出水水质情况见下表。 表4-11 余杭污水处理厂现有工程设计进出水水质（单位：mg/L，除色度外） 项目; 指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 色度（稀释倍数）. 一期工程; 进水指标; 6~9; ≤400; ≤200; ≤300; ≤40; /; ≤3.0; /. 一级B排放标准; 6~9; ≤60; ≤20; ≤20; ≤15; /; ≤1.8; /. 二期工程; 进水指标; 6~9; ≤360; ≤170; ≤280; ≤25; /; ≤4; ≤30. 一级A排放标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; /; ≤0.5; ≤30. 三期工程; 进水指标; 6~9; ≤360; ≤170; ≤280; ≤25; ≤40; ≤4; ≤30. 一级A排放标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5; ≤30. 表4-12 余杭污水处理厂四期工程设计进出水水质（单位：mg/L，PH除外） 处理设施; 进出水; BOD5; COD; SS; 总氮; NH3-N; 总磷. --; 进水浓度（mg/L）; 150; 350; 250; 45; 35; 4. 曝气 沉砂池; 去除率（%）; 30; 20; 85; 10; 20; 20. 出水浓度（mg/L）; 105; 280; 37.5; 40.5; 28; 3.2. A2O池; 进水浓度（mg/L）; 105; 280; 37.5; 40.5; 28; 3.2. 去除率（%）; 93; 90; 30; 65; 95; 90. 出水浓度（mg/L）; 7.4; 28.0; 26.3; 14.2; 1.4; 0.32. 膜池; 进水浓度（mg/L）; 7.4; 28.0; 26.3; 14.2; 1.4; 0.32. 去除率（%）; 30; 20; 70; 20; 30; 20. 出水浓度（mg/L）; 5.1; 22.4; 7.9; 11.3; 1.0; 0.26. 加氯 接触池; 进水浓度（mg/L）; 5.1; 22.4; 7.9; 11.3; 1.0; 0.26. 去除率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 出水浓度（mg/L）; 5.1; 22.4; 7.9; 11.3; 1.0; 0.26. 1级A+排放标准（mg/L）; 6; 30; 10; 15; 1.5; 0.3. （2）尾水排放口位置 余杭污水处理厂共有两个尾水排放口，均排入污水厂北侧余杭塘河；其中一期、二期、三期共用一个排放口，四期单独一个排放口。 - （3）污水处理工艺 - 图4-2余杭污水处理厂一、二、三期处理工艺流程 - 图4-3余杭污水处理厂四期工程审批污水处理工艺流程图 根据浙江省生态环境厅公布的浙江省污水处理厂信息公开数据，余杭污水处理厂一、二、三期出水水质监测数据尚未公开，2024年4月该厂一、二、三期废水处理达标情况监测结果见表4-13。2024年该厂四期废水处理达标情况监测结果见表4-14。 表4-13余杭污水处理厂一、二、三期出水水质情况（单位：mg/L，除 pH 外） 监测时间; 监测项目; 出口浓度; 标准限值; 单位; 达标情况. 2024.4.7; PH值; 7.4; 6~9; 无量纲; 是. 氨氮（NH3-N）; 0.152; 2（4）; mg/L; 是. 动植物油; ＜0.06; 1; mg/L; 是. 粪大肠菌群数; 92; 1000; 个/L; 是. 化学需氧量; ＜15; 40; mg/L; 是. 六价铬; ＜0.004; 0.05; mg/L; 是. 色度; 2; 30; 倍; 是. 石油类; ＜0.06; 1; mg/L; 是. 五日生化需氧量; 0.4; 10; mg/L; 是. 悬浮物; 5; 10; mg/L; 是. 阴离子表面活性剂（LAS）; ＜0.05; 0.5; mg/L; 是. 总氮（以N计）; 10.1; 12（15）; mg/L; 是. 总镉; ＜0.005; 0.01; mg/L; 是. 总铬; ＜0.03; 0.1; mg/L; 是. 总汞; ＜0.00004; 0.001; mg/L; 是. 总磷（以P计）; 0.12; 0.3; mg/L; 是. 总铅; ＜0.07; 0.1; mg/L; 是. 总砷; 0.00042; 0.1; mg/L; 是. 表4-14 余杭污水处理厂四期出水水质情况（单位：mg/L，除 pH 外） 监测时间; 监测项目; 出口浓度; 标准限值; 单位; 达标情况. 2024.4.7; PH值; 6.8; 6~9; 无量纲; 是. 氨氮（NH3-N）; 0.084; 1.5（3）; mg/L; 是. 总磷; 0.06; 0.3; mg/L; 是. 总氮; 5.97; 10（12）; mg/L; 是. 化学需氧量; ＜15; 35; mg/L; 是. 色度; 2; 30; 倍; 是. 石油类; ＜0.06; 1; mg/L; 是. 悬浮物; 5; 10; mg/L; 是. 五日生化需氧量; ＜0.5; 10; mg/L; 是. 阴离子表面活性剂（LAS）; ＜0.05; 0.5; mg/L; 是. 动植物油; ＜0.06; 1; mg/L; 是. 粪大肠菌群数; ＜20; 1000; 个/L; 是. （4）废水达标可行性分析 ①水质接管可行性 根据企业提供的城市污水纳入排水管网许可证可知，项目所在地已铺设市政污水管网，污水可纳管排放。本项目废水中各污染物经处理后能达到纳管要求，因此水质接管可行。 ②项目废水水量接管可行性 余杭污水处理厂目前运行的设计日处理量为13.5万m3/d（一、二、三期共6万m3/d，四期7.5万m3/d），根据浙江省生态环境厅——监督性监测信息公开平台数据显示，余杭污水处理厂（一、二、三期）运行中，废水水质监测数据详见表4-13；余杭污水处理厂四期工程现已运行，废水水质监测数据详见表4-14。企业原审批废水纳管后送余杭污水处理厂处理，本项目实施后，全厂废水排放量在原审批范围之内，则余杭污水处理厂现有余量能够处理本项目废水，且本项目水质不会对现有的污水处理厂处理设施造成水质水量的冲击负荷。因此本项目废水排放依托余杭污水处理厂可行。 4、废水监测计划 表4-15 废水监测计划 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 废水治理设施进口、出口; pH、COD、氨氮、总磷、SS、BOD5、石油类、总氮、氟化物、LAS; 1次/半年; 执行《污水综合排放标准》（GB978-1996）三级标准(其中氨氮、总磷纳管排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）). 废水总排口. 三、噪声 本项目噪声主要来自于机械设备运转，本项目实施后，企业应采取以下噪声防治措施：①对设备进行提升改造，优先选用低噪设备；②高噪声设备如风机安装消声器等降噪装置；③调整平面布局，合理布置设备，高噪设备布置在车间中部，与厂界保持一定距离；④企业在生产中加强设备的维护保养和生产管理，减少非正常噪声的产生。 为更好地预测本项目噪声对厂界及环境保护目标的影响，采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中的工业噪声预测计算模式进行计算与分析。项目流水线、测试台、加油机等设备基本无噪声，其余主要噪声源采取隔声措施后各预测点噪声预测结果汇总详见表4-16~4-17，声环境保护目标情况详见表4-18。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-18 项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 风机; 3000 m3/h; 92.65; 82.85; 1; 80/1; --; 消声器（-20dB）; 昼间. 2; 风机; 2000 m3/h; 75.23; 84.06; 1; 80/1; --; 消声器（-20dB）; 昼间. 3; 风机; 1000 m3/h; 70.62; 84.32; 1; 80/1; --; 消声器（-20dB）; 昼间. 4; 污水站水泵; /; 84.25; 83.68; 1; 80/1; --; 减振器、隔声罩（-20dB）; 昼间. 注：定义厂房西侧办公楼西南角为坐标XYZ（0，0，0）点 表4-19项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 抛丸、喷塑、固化生产车间; 抛丸机; Q376; 75/1; 室内隔声（墙体隔声量20dB）; 90.4; 75.49; 1; 5.42; 67.90; 昼间; 20; 41.9; 1m. 2; Q376; 75/1; 90.48; 78.99; 1; 3.65; 67.97; 20; 41.97·; 1m. 3; 固化烘箱（含燃烧器）; WGH-Q800-T4; 60/1; 71.79; 77.2; 1; 3.69; 52.97; 20; 26.97; 1m. 4; WGH-Q800-T4; 60/1; 71.88; 80.18; 1; 3.55; 52.98; 20; 26.98; 1m. 5; 喷塑台; /; 60/1; 77.17; 77.11; 1; 6.31; 52.88; 20; 26.88; 1m. 6; /; 60/1; 77.08; 73.61; 1; 4.64; 52.92; 20; 26.92; 1m. 7; /; 60/1; 77.34; 80.27; 1; 3.15; 53.01; 20; 27.01; 1m. 8; 螺杆空压机; L11-8; 75/1; 73.64; 74.15; 1; 5.05; 67.91; 20; 41.91; 1m. 9; L11-8; 75/1; 79.15; 55.19; 1; 4.83; 49.95; 20; 23.95; 1m. 10; 除油防锈硅烷化线（含超声波清洗）; 1.2*1.2*1m槽三个; 60/1; 83.74; 77.2; 1; 5.84; 52.89; 20; 26.89; 1m. 11; 焊接、手工打磨车间; 峰焊机; H01-6; 60/1; 91.55; 55.01; 1; 1.84; 54.78; 20; 28.78; 1m. 12; H01-6; 60/1; 92.72; 44.59; 1; 3.73; 54.51; 20; 28.51; 1m. 13; H01-6; 60/1; 77.36; 57.42; 1; 2.72; 50.26; 20; 24.26; 1m. 14; H01-6; 60/1; 79.37; 57.28; 1; 2.73; 50.26; 20; 24.26; 1m. 15; H01-6; 60/1; 75.42; 57.55; 1; 2.73; 50.26; 20; 24.26; 1m. 16; 二保焊机; KRⅡ350; 60/1; 79.15; 55.19; 1; 4.83; 49.95; 20; 23.95; 1m. 17; KRⅡ350; 60/1; 77.14; 55.78; 1; 4.37; 49.99; 20; 23.99; 1m. 18; KRⅡ350; 60/1; 74.88; 55.61; 1; 4.70; 49.96; 20; 23.96; 1m. 19; KRⅡ350; 60/1; 72.37; 55.95; 1; 4.53; 49.97; 20; 23.97; 1m. 20; KRⅡ350; 60/1; 91.6; 52.73; 1; 3.45; 54.52; 20; 28.52; 1m. 21; KRⅡ350; 60/1; 89.18; 47.55; 1; 1.30; 55.10; 20; 29.10; 1m. 22; 手动磨光机; 2816-5; 60/1; 91.23; 50.17; 1; 3.21; 54.54; 20; 28.54; 1m. 23; 2816-5; 60/1; 89.07; 43.12; 1; 1.43; 54.99; 20; 28.99; 1m. 24; 2816-5; 60/1; 91.04; 47.84; 1; 3.15; 54.55; 20; 28.55; 1m. 25; 2816-5; 60/1; 90.86; 43.51; 1; 3.19; 54.54; 20; 28.54; 1m. 26; 2816-5; 60/1; 90.65; 45.61; 1; 2.87; 54.57; 20; 28.57; 1m. 27; 2816-5; 60/1; 88.97; 45.06; 1; 1.22; 55.19; 20; 29.19; 1m. 28; 2816-5; 60/1; 78.65; 52.38; 1; 6.02; 49.90; 20; 23.90; 1m. 29; 2816-5; 60/1; 76.81; 52.87; 1; 6.35; 49.89; 20; 23.89; 1m. 30; 2816-5; 60/1; 74.58; 53.06; 1; 6.35; 49.89; 20; 23.89; 1m. 31; 2816-5; 60/1; 78.56; 50.44; 1; 4.08; 50.01; 20; 24.01; 1m. 32; 2816-5; 60/1; 76.42; 50.73; 1; 4.19; 50.00; 20; 24.00; 1m. 33; 2816-5; 60/1; 74.38; 50.73; 1; 4.01; 50.02; 20; 24.02; 1m. 34; 2816-5; 60/1; 78.46; 47.82; 1; 1.46; 51.23; 20; 25.23; 1m. 35; 2816-5; 60/1; 76.32; 48.21; 1; 1.67; 50.94; 20; 24.94; 1m. 36; 2816-5; 60/1; 74.29; 48.3; 1; 1.58; 51.05; 20; 25.05; 1m. 37; 2816-5; 60/1; 72.83; 53.16; 1; 6.30; 49.89; 20; 23.89; 1m. 38; 2816-5; 60/1; 72.34; 51.02; 1; 4.13; 50.01; 20; 24.01; 1m. 39; 2816-5; 60/1; 72.15; 48.21; 1; 1.31; 51.52; 20; 25.52; 1m. 40; 2816-5; 60/1; 70.11; 53.74; 1; 6.65; 49.88; 20; 23.88; 1m. 41; 2816-5; 60/1; 69.72; 50.92; 1; 3.81; 50.04; 20; 24.04; 1m. 42; 碰焊机; HB001; 60/1; 89.43; 53.25; 1; 1.26; 55.14; 20; 29.14; 1m. 43; HB001; 60/1; 89.33; 51.02; 1; 1.27; 55.13; 20; 29.13; 1m. 44; HB001; 60/1; 89.24; 49.27; 1; 1.27; 55.13; 20; 29.13; 1m. 45; HB001; 60/1; 89.53; 55; 1; 1.26; 55.14; 20; 29.14; 1m. 46; 打包机; /; 50/1; 30.17; 55.12; 1; 4.64; 39.96; 20; 13.96; 1m. 47; /; 50/1; 30.62; 59.59; 1; 3.75; 40.05; 20; 14.05; 1m. 48; 冲床; /; 75/1; 65; 50.32; 1; 2.81; 65.24; 20; 39.24; 1m. 49; /; 75/1; 68.18; 55.46; 1; 5.30; 64.93; 20; 38.93; 1m. 50; /; 75/1; 67.82; 53.14; 1; 5.86; 64.90; 20; 38.90; 1m. 51; /; 75/1; 67.7; 50.32; 1; 3.04; 65.17; 20; 39.17; 1m. 52; /; 75/1; 65.86; 58.15; 1; 2.78; 65.24; 20; 39.24; 1m. 53; /; 75/1; 65.62; 55.7; 1; 5.24; 64.93; 20; 38.93; 1m. 54; /; 75/1; 65.37; 53.5; 1; 6.01; 64.90; 20; 38.90; 1m. 55; /; 75/1; 68.18; 57.91; 1; 2.86; 65.22; 20; 39.22; 1m. 56; 台钻; ZS4112; 75/1; 83.23; 55.21; 1; 4.13; 65.01; 20; 39.01; 1m. 57; ZS4112; 75/1; 82.98; 52.88; 1; 4.26; 64.99; 20; 38.99; 1m. 58; ZS4112; 75/1; 82.98; 50.44; 1; 4.13; 65.01; 20; 39.01; 1m. 59; ZS4112; 75/1; 82.99; 48.72; 1; 2.74; 65.26; 20; 39.26; 1m. 60; ZS4112; 75/1; 83.23; 57.29; 1; 2.45; 65.36; 20; 39.36; 1m. 61; 摇臂钻; Z3040; 75/1; 59.19; 56.91; 1; 4.47; 64.98; 20; 38.98; 1m. 62; Z3040; 75/1; 59.31; 58.74; 1; 2.64; 65.29; 20; 39.29; 1m. 63; 铣床; ZX-32HC; 70/1; 82.97; 47.13; 1; 1.15; 66.92; 20; 40.92; 1m. 64; ZX-32HC; 70/1; 58.82; 52.75; 1; 4.71; 64.96; 20; 38.96; 1m. 65; ZX-32HC; 70/1; 58.44; 50.92; 1; 2.85; 65.22; 20; 39.22; 1m. 66; ZX-32HC; 70/1; 58.94; 55.07; 1; 6.32; 64.89; 20; 38.89; 1m. 67; 油压机; /; 75/1; 60.63; 48.95; 1; 1.07; 67.17; 20; 41.17; 1m. 68; /; 75/1; 62.92; 55.89; 1; 5.23; 64.93; 20; 38.93; 1m. 69; /; 75/1; 60.67; 54.23; 1; 6.34; 64.89; 20; 38.89; 1m. 70; /; 75/1; 93.54; 53.12; 1; 3.10; 69.55; 20; 43.55; 1m. 71; 自动焊台; /; 60/1; 73.21; 58.28; 1; 2.15; 50.52; 20; 24.52; 1m. 72; /; 60/1; 93.22; 50.52; 1; 3.36; 54.53; 20; 28.53; 1m. 73; /; 60/1; 93.02; 48.65; 1; 3.52; 54.52; 20; 28.52; 1m. 74; /; 60/1; 92.81; 46.06; 1; 3.68; 54.51; 20; 28.51; 1m. 75; /; 60/1; 93.54; 55.2; 1; 1.55; 54.91; 20; 28.91; 1m. 76; 车床; CD6140; 75/1; 60.98; 56.52; 1; 4.74; 64.96; 20; 38.96; 1m. 77; CD6140; 75/1; 60.58; 52.42; 1; 4.53; 64.97; 20; 38.97; 1m. 78; CD6140; 75/1; 60.32; 50.82; 1; 2.91; 65.21; 20; 39.21; 1m. 79; JJG-05; 75/1; 61.19; 58.6; 1; 2.65; 65.29; 20; 39.29; 1m. 80; 开壳机; /; 75/1; 64.87; 48.86; 1; 1.34; 66.46; 20; 40.46; 1m. 81; /; 75/1; 67.84; 48.56; 1; 1.30; 66.54; 20; 40.54; 1m. 82; /; 75/1; 62.57; 48.85; 1; 1.14; 66.95; 20; 40.95; 1m. 83; 自动环焊机; /; 60/1; 70.48; 58.2; 1; 2.41; 50.38; 20; 24.38; 1m. 84; /; 60/1; 70.14; 55.45; 1; 5.18; 49.93; 20; 23.93; 1m. 85; /; 60/1; 63.03; 58.4; 1; 2.72; 50.26; 20; 24.26; 1m. 86; 高频焊; XCS-35KW; 60/1; 62.63; 50.75; 1; 3.04; 50.17; 20; 24.17; 1m. 87; XCS-35KW; 60/1; 62.7; 53.64; 1; 5.92; 49.90; 20; 23.90; 1m. 表4-10声环境保护目标调查表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 1; 西侧民居; -22.09; 63.30; 1; 20; 西; 执行4a类声环境标准/位于4a类声环境功能区; 2层砖混结构民居，南侧、北侧、西侧为仙宅村其他民居，东侧为彭凤线道路. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目主要噪声源采取隔声措施后各厂界噪声预测结果汇总详见表4-17，声环境保护目标噪声预测结果详见表4-18。 表4-17采取措施后项目厂界噪声预测结果表 单位：dB - 预测点位; - 厂界东; - 厂界西; - 厂界南; - 厂界北. - 预测值; 昼间; - 58.6; - 42.5; - 29.6; - 50.9. - 标准值; 昼间; - 60; 70; 60; 60. - 达标性; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标. - 注：项目生产区域主要位于东北侧厂房，厂界南侧、西侧由于仓库、办公楼等建筑阻挡，噪声预测值较低. 表4-18项目声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 西侧民居; 67; --; 70; --; 39.7; --; 67.0; --; +0; --; 达标; --. 由表4-17、4-18可得，采取环评提出的合理措施后，项目生产噪声对南侧、东侧、北侧厂界的预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，对西侧厂界的预测值符合4a类标准要求，对声环境保护目标的预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。 3、噪声监测计划 表4-19噪声监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 声环境; 厂界东、南、北; LAeq; 1次/季; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 厂界西; 1次/季; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4a类标准. 声环境保护目标; LAeq; 1次/季; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准. 四、固废 本项目固体废物主要有金属边角料、废砂轮片、废切割片、废机械润滑油、收集的金属粉尘、一般包装废物、不合格产品、废油桶、二合一皮膜剂、表面活性剂包装、槽渣、废水处理污泥、废活性炭、塑粉废滤芯、废布袋、生活垃圾等。 （1）金属边角料 项目机加工过程中产生一定量的金属边角料，参照现企业生产情况，边角料产生按原料用量的1%计，本项目金属原料用量为160t/a，则产生边角料为1.6t/a，经收集后出售给废品回收公司。 （2）废砂轮片 项目打磨过程中产生一定量的废砂轮片，参考现企业生产情况，本项目废砂轮片产生量约0.04t/a。 （3）废切割片 项目切割过程中产生一定量的废切割片，参考同类型企业生产情况，本项目废切割片产生量约0.08t/a。 （4）废机械润滑油 项目机械设备维修、油压机介质采用机械润滑油，产生废机械润滑油，本项目机械润滑油用量为4t/a，参考现企业生产情况，废机械润滑油产生量约0.4t/a，收集后委托有资质的单位处置。 （5）收集的金属粉尘 项目抛丸机等设备使用时产生粉尘，由布袋除尘器收集，根据核算，项目收集的金属粉尘约2.08t/a。 （6）一般包装废物 项目生产过程中会产生一定量的一般包装废物，如塑料袋、纸板等，参考现企业生产情况，产生量约0.6t/a，收集后外售处理。 （7）不合格产品 项目检测过程产生不合格产品，产生量约1t/a，收集后外售处理。 （8）废油桶 项目采用200kg桶装机械润滑油、冷冻机油，本项目实施后机械润滑油、冷冻机油用量共为14t/a，则废油桶产生量约为28只/年，单只桶重约15kg，则折合重量共约0.42t/a。 （9）二合一皮膜剂、表面活性剂包装 项目二合一皮膜剂、表面活性剂原料拆包过程产生废包装材料，根据企业提供资料，项目皮膜剂、表面活性剂用量共约0.8t/a，废包装材料产生量约0.2t/a，收集后委托有资质的单位处置。 （10）槽渣 项目表面联合前处理工艺中，除油防锈硅烷化槽的槽液需定期补充，循环使用，沉渣与浮油每周清理一次。根据企业提供资料，槽渣产生量共约0.15t/a，收集后委托有资质的单位处置。 （11）废水处理污泥 项目清洗废水经废水处理站处理时产生污泥，参考同样产生表面联合前处理清洗废水的同类型企业情况，项目废水处理污泥产生量约0.3t/a。 （12）废活性炭 根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》，活性炭吸附容量可按每克活性炭吸附VOCs量为0.15克进行估算确定。本项目实施后厂区内设1套活性炭吸附装置，被活性炭吸附的有机废气量为0.089t/a（风量1000m3/h），至少需要0.59t/a的活性炭。根据《杭州市生态环境局关于加快VOCs治理活性炭吸附设施升级改造工作的通知》（杭环函〔2023〕53号），项目活性炭吸附装置拟采用一次装填量为0.5t，更换频率为3个月更换一次。废活性炭产生量是指被吸附的有机气体量与活性炭本身用量之和，则全厂废活性炭产生量为2.089t/a。 （13）塑粉废滤芯 本项目实施后，采用二级滤芯收集处理喷塑粉尘，滤芯每天清理，定期更换，废滤芯产生量约0.04t/a，收集后外售处理。 （14）废布袋 项目采用布袋除尘处理抛丸废气，布袋需定期更换，根据企业提供资料，废布袋产生量约0.02t/a，收集后外售处理。 （15）生活垃圾 本项目实施后企业劳动定员为35人，年生产天数300天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·天）计算，则产生量为5.25t/a。收集后由环卫部门统一清运。 综上所述，项目金属边角料等产生情况详见下表。 表4-20 项目金属边角料等产生情况一览表 - 序号; - 名称; - 产生工序; - 形态; - 主要成分; - 估算产生量. - 1; - 金属边角料; - 机加工; - 固; - 金属; - 1.6. - 2; - 废砂轮片; - 打磨; - 固; - 砂轮片; - 0.04. - 3; - 废切割片; - 切割; - 固; - 切割片; - 0.08. - 4; - 废机械润滑油; - 机械运转; - 液; - 机械润滑油; - 0.4. - 5; - 收集的金属粉尘; - 废气处理; - 固; - 金属粉尘; - 2.08. - 6; - 一般包装废物; - 原料使用; - 固; - 塑料袋、纸板; - 0.6. - 7; - 不合格产品; - 产品检验; - 固; - 压缩机、空气泵等产品; - 1. - 8; - 废油桶; - 原料使用; - 固; - 机械润滑油、冷冻机油、铁桶; - 0.42. - 9; - 二合一皮膜剂、表面活性剂包装; - 原料使用; - 固; - 皮膜剂、表面活性剂塑料桶; - 0.2. - 10; - 槽渣; - 表面处理; - 液; - 槽渣、水; - 0.15. - 11; - 废水处理污泥; - 废水处理; - 固; - 污泥; - 0.3. - 12; - 废活性炭; - 废气吸收; - 固; - 活性炭、有机废气; - 2.089. - 13; - 塑粉废滤芯; - 废气处理; - 固; - 滤芯、塑粉; - 0.04. - 14; - 废布袋; - 废气处理; - 固; - 布袋、金属粉尘; - 0.02. - 15; - 生活垃圾; - 员工生活; - 固; - 果皮纸屑等; - 5.25. - 合计; - 14.269. 根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)，项目金属边角料等属性判定情况见表4-21。 - 表4-21项目金属边角料等属性判定 - 序号; - 名称; - 产生工序; - 形态; - 主要成分; - 是否属固体废物; - 判定依据. - 1; - 金属边角料; - 机加工; - 固; - 金属; - 是; - 4.2（a）. - 2; - 废砂轮片; - 打磨; - 固; - 砂轮片; - 是; - 4.2（a）. - 3; - 废切割片; - 切割; - 固; - 切割片; - 是; - 4.2（a）. - 4; - 废机械润滑油; - 机械运转; - 液; - 机械润滑油; - 是; - 4.1（h）. - 5; - 收集的金属粉尘; - 废气处理; - 固; - 金属粉尘; 是; - 4.2（a）. - 6; - 一般包装废物; - 原料使用; - 固; - 塑料袋、纸板; 是; - 4.1（h）. - 7; - 不合格产品; - 产品检验; - 固; - 压缩机、空气泵等产品; 是; - 4.1（a）. - 8; - 废油桶; - 原料使用; - 固; - 机械润滑油、冷冻机油、铁桶; 是; - 4.1（c）. - 9; - 二合一皮膜剂、表面活性剂包装; - 原料使用; - 固; - 皮膜剂、表面活性剂塑料桶; 是; - 4.1（c）. - 10; - 槽渣; - 表面处理; - 液; - 槽渣、水; 是; - 4.3（e）. - 11; - 废水处理污泥; - 废水处理; - 固; - 污泥; - 是; - 4.3（e）. - 12; - 废活性炭; - 废气吸收; - 固; - 活性炭、有机废气; - 是; - 4.1（c）. - 13; - 塑粉废滤芯; - 废气处理; - 固; - 滤芯、塑粉; - 是; - 4.1（h）. - 14; - 废布袋; - 废气处理; - 固; - 布袋、金属粉尘; - 是; - 4.1（h）. - 15; - 生活垃圾; - 员工生活; - 固; - 果皮纸屑等; - 是; - 4.1（h）. 根据《国家危险废物名录(2021版)》、GB5085.7-2007《危险废物鉴别标准通则》、《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）对各类固废进行属性判定，详见表4-22。 - 表4-22项目危废属性判定一览表 - 序号; - 名称; - 产生工序; - 主要成分; - 是否属危险废物; - 废物代码. - 1; - 金属边角料; - 机加工; - 金属; - 否; - 344-002-09. - 2; - 废砂轮片; - 打磨; - 砂轮片; - 否; - 344-002-09. - 3; - 废切割片; - 切割; - 切割片; - 否; - 344-002-09. - 4; - 废机械润滑油; - 机械运转; - 机械润滑油; - 是; - 900-217-08. - 5; - 收集的金属粉尘; - 废气处理; - 金属粉尘; 否; - 344-002-66. - 6; - 一般包装废物; - 原料使用; - 塑料袋、纸板; 否; - 344-002-07. - 7; - 不合格产品; - 产品检验; - 压缩机、空气泵等产品; 否; - 344-002-11. - 8; - 废油桶; - 原料使用; - 机械润滑油、冷冻机油、铁桶; 是; - 900-249-08. - 9; - 二合一皮膜剂、表面活性剂包装; - 原料使用; - 皮膜剂、表面活性剂塑料桶; 是; - 900-041-49. - 10; - 槽渣; - 表面处理; - 槽渣、水; 是; - 336-064-17. - 11; - 废水处理污泥; - 废水处理; - 污泥; 是; - 900-210-08. - 12; - 废活性炭; - 废气吸收; - 活性炭、有机废气; 是; - 900-039-49. - 13; - 塑粉废滤芯; - 废气处理; - 滤芯、塑粉; 否; - 900-999-99. - 14; - 废布袋; - 废气处理; - 布袋、金属粉尘; 否; - 900-999-99. - 15; - 生活垃圾; - 员工生活; - 果皮纸屑等; 否; - /. 危险废物污染源强汇总见表4-22。 - 表4-22危险废物污染源强汇总情况 - 危险废物名称; 危险废物类别; - 危险废物代码; - 产生量（t/a）; - 产生工序及装置; - 形态; 主要成分; - 有害成分; - 产废周期; - 危险特性; - 污染防治措施. - 废机械润滑油; HW08; - 900-217-08; - 0.4; - 机械运转; - 液; - 机械润滑油; - 机械润滑油; - 1个月; - T，I; - 暂存于危险废物贮存间，委托有资质的单位处置. - 废油桶; HW08; - 900-249-08; - 0.42; - 原料使用; - 固; - 机械润滑油、冷冻机油、铁桶; - 机械润滑油、冷冻机油; - 半年; - T，I. - 二合一皮膜剂、表面活性剂包装; HW49; - 900-041-49; - 0.2; - 原料使用; - 固; - 皮膜剂、表面活性剂塑料桶; - 皮膜剂、表面活性剂; - 半年; T/In. - 槽渣; HW17; - 336-064-17; - 0.15; - 表面处理; - 液; - 槽渣、水; - 皮膜剂、表面活性剂; - 半年; - T/C. - 废水处理污泥; HW08; - 336-064-17; - 0.3; - 废水处理; - 固; - 污泥; - 污泥; - 1个月; - T/C. - 废活性炭; HW49; - 900-039-49; - 2.089; - 废气吸收; - 固; - 活性炭、有机废气; - 有机废气; - 3个月; - T. 项目固体废物分析结果汇总详见下表。 表4-23项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 属性; 处置去向. - 1; - 金属边角料; - 机加工; - 固; - 金属; - 1.6; 一般固废; 收集后外售. - 2; - 废砂轮片; - 打磨; - 固; - 砂轮片; - 0.04. - 3; - 废切割片; - 切割; - 固; - 切割片; - 0.08. - 4; - 收集的金属粉尘; - 金属粉尘; - 固; - 金属粉尘; - 2.08. - 5; - 一般包装废物; - 塑料袋、纸板; - 固; - 塑料袋、纸板; - 0.6. - 6; - 不合格产品; - 压缩机、冷冻机组等产品; - 固; - 压缩机、冷冻机组等产品; - 1. - 7; - 塑粉废滤芯; - 废气处理; - 固; - 滤芯、塑粉; - 0.04. - 8; - 废布袋; - 废气处理; - 固; - 布袋、金属粉尘; - 0.02. - 9; - 废机械润滑油; - 机械运转; - 液; - 机械润滑油; - 0.4; 危险废物; 暂存于危险废物贮存间，委托有资质的单位处理. - 10; - 废油桶; - 原料使用; - 固; - 机械润滑油、冷冻机油、铁桶; - 0.42. - 11; - 二合一皮膜剂、表面活性剂包装; - 原料使用; - 固; - 皮膜剂、表面活性剂塑料桶; - 0.2. - 12; - 槽渣; - 表面处理; - 液; - 槽渣、水; - 0.15. - 13; - 废水处理污泥; - 废水处理; - 固; - 污泥; - 0.3. - 14; - 废活性炭; - 废气吸收; - 固; - 活性炭、有机废气; - 2.089. - 15; - 生活垃圾; - 员工生活; - 固; - 果皮纸屑等; - 5.25; 一般固废; 环卫部门统一清运. - 一般固废; - 10.71; /. - 危险废物; - 3.559. - 合计; - 14.269. - 一般固废管理要求 综上可得，项目一般工业固废主要有金属边角料、废砂轮片、废切割片、收集的金属粉尘、一般包装废物、不合格产品、塑粉废滤芯、废布袋等，一般工业固废按要求进行分类收集和处置，出售给物资公司进行综合利用。企业生活垃圾委托当地环卫部门统一清运。一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行。项目一般工业固废按要求收集、处置后，不会对周围环境造成不良影响。本项目实施后，在租赁厂区内新设一个一般固废暂存间。 2、危险废物管理要求 项目危险废物主要为废机械润滑油、废液压油、废油桶、皮膜剂包装、槽渣槽液、废水处理污泥、废活性炭。本项目实施后，在租赁厂区内新建一个约10m2的危险废物贮存间，暂存产生的危险废物。 危险废物贮存间的建设与管理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求： ①危险废物贮存间的设计原则：要求地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建筑的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ②管理要求：衬里材料必须与危险废物相容；总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔，不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容；危险废物产生单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等；必须定期对所贮存的危险废物包装容器贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③要求安排专人做好危险固废的管理、贮存、交接、外运等登记工作，对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，严格执行转移联单制，根据《危险废物转移管理办法》，需做到： 1）加强信息化监管，全面运行危险废物电子转移联单。通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单。因特殊原因无法运行电子联单的，可先使用纸质联单，于转移活动完成后十个工作日内在信息系统补录。 2）危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 3）实行危险废物转移联单全国统一编号，危险废物转移联单编号由国家危险废物信息管理系统统一发放。 4）优化转移联单运行规则，允许同一份危险废物转移联单转移一个或多个类别危险废物，增加了不通过车（船或者其他运输工具）且无法按次对危险废物计量的其他转移方式的联单运行要求。 危险废物运输过程中严格执行相关安全要求，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，危险废物贮存期限原则上不得超过一年；同时制定相应的检查维护制度、管理人员岗位制度等，进一步加强管理。 ④安全防护：危险废物贮存间都必须设置警示标志；周围应设置围墙或其他防护栅栏；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；危险废物贮存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；按国家污染源管理要求对危险废物贮存间进行监测。 3、生活垃圾管理要求 本项目拟于厂区内设置若干个垃圾收集箱，可满足本项目生活垃圾的存储需求，且生活垃圾及时清运，不会对外环境产生污染影响。 综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效的收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。 五、地下水及土壤环境 （1）地下水环境 本项目生活污水经化粪池、隔油池预处理达标后纳管排放，生产废水经自建废水处理设施处理回达标后排放。化粪池隔油池、污水处理站、危险废物贮存间等均做好分区防渗措施。项目分区防渗工作技术要求详见下表。 表4-24项目分区防渗技术要求表 防渗级别; 工作区; 防渗技术要求. 一般防渗区; 危险废物贮存间; 等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB 16889执行. 除油防锈硅烷化线. 废水处理设施. 危化品仓库. 污水管道. 简单防渗区; 一般固废暂存间; 一般地面硬化. 仓库. 化粪池、隔油池. 厂区道路. 综上所述，正常运行情况下，项目不会对地下水造成影响。在非正常状况下，只要落实好以上防治措施，可有效避免和及时控制，不会对地下水环境产生不利影响。 （2）土壤环境 本项目主要从事压缩机、空气泵生产，企业拟落实以下措施：二合一皮膜剂、机械润滑油等存放于原材料仓库，并做好防渗防漏措施，日常严格管理，严禁“跑、冒、滴、漏”。固体废物分类收集，不得露天堆放，在厂区内设置专门的危险废物贮存间，采取防风、防雨、防渗、防漏等措施，防止渗漏污染土壤。废水收集管道等均采取严格的防渗措施，水处理设施做好防渗措施。 综上所述，正常运行情况下，项目不会对土壤造成影响。在非正常状况下，只要落实好以上防治措施，可有效避免和及时控制，不会对土壤环境产生不利影响。 六、生态 本项目不在产业园区外新增用地，故不对生态环境影响进行分析。 七、环境风险 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B（重点关注的危险物质及临界量），项目主要风险物质为冷冻机油、机械润滑油、液化石油气、二合一皮膜剂等原辅材料及废机械润滑油、废油桶、二合一皮膜剂包装、槽渣槽液、废水处理污泥、废活性炭等危险废物。 项目涉及的危险化学品理化性质详见下表。 表4-25危险化学品理化性质表 序号; 名称; CAS号; 危险性类别. 1; 机械润滑油、冷冻机油等油类物质; --; 易燃液体,类别3. 2; 二合一皮膜剂; --; 皮肤腐蚀/刺激 类别1B 金属腐蚀物 类别1 水生环境危害-长期水生危害 类别3. 3; 液化石油气; 68476-85-7; 易燃气体,类别1 加压气体. 4; 表面活性剂; --; 吸入:会造成鼻子、喉咙不适,引起咳嗽、窒息。 食入:会引起反胃、呕吐、腹痛。 刺激性:眼睛强度刺激。 皮肤腐蚀性:轻度皮肤发炎。. 2、风险潜势初判及评价等级 当同一厂区内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当存在多种危险物质为时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100根据项目所用危险化学品在厂内的最大贮存量，与风险导则附录B中的临界量进行计算，项目Q值计算结果如下： - 表4-26临界量、实际储存量及Q值计算结果 序号; 危险化学品名称; CAS号; 临界量(t); 实际储存量(t); q/Q. 1; 二合一皮膜剂; --; 5; 0.4; 0.08. 2; 表面活性剂; --; 5; 0.4; 0.08. 3; 冷冻机油、机械润滑油、液压油等油类物质; --; 2500; 2; 0.0008. 4; 危险废物; --; 50; 3.559; 0.07118. 5; 液化石油气; 68476-85-7; 10; 0.5; 0.05. Q值; 0.282. 注：危险废物实际储存量以一年产生量计算。 二合一皮膜剂、表面活性剂参考健康危险急性毒性物质（类别1）进行计算. 由上计算可知，项目Q＜1，根据导则附录C，项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价仅作简单分析。 3、环境风险识别 本项目主要危险物质为冷冻机油、机械润滑油、液化石油气、二合一皮膜剂、表面活性剂等原辅材料及废机械润滑油、废油桶、二合一皮膜剂、表面活性剂包装、槽渣、废水处理污泥、废活性炭等危险废物，根据生产情况，对生产过程中释放风险物质的扩散途径及环境影响情况见下表。 - 表4-27危险物质的扩散途径及环境影响一览表 序号; 环境风险单元; 涉及物质; 扩散途径及环境影响. 1; 原料仓库、危化品仓库; 冷冻机油、机械润滑油、二合一皮膜剂、表面活性剂; 物料泄漏或发生火灾事故，燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水. 2; 危险废物贮存间; 废机械润滑油、废油桶、二合一皮膜剂、表面活性剂包装、槽渣、废水处理污泥、废活性炭等危险废物; 废机械润滑油、槽槽渣槽液等所在密封塑料桶发生泄漏导致废液进入雨水系统，污染附近水体；废活性炭、废油桶等因保存不当而发热自燃，燃烧产物将造成二次污染，引发其他事故. 3; 表面联合前处理生产线; 除油防锈硅烷化槽槽液; 槽液泄漏进入雨水管网污染下游水体，或渗入地下污染地下水. 4; 废水处理设施; 生产废水; 废水突发性事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响. 5; 液化石油气液压钢瓶; 液化石油气; 液压容器受热或受剧烈震动、撞击等导致容器爆炸引起火灾事故. 6; 废气处理设施事故; 废气、滤芯、布袋、活性炭; 废气处理设施故障，未有效处理废气中的污染物，排放的废气将对区域大气环境质量产生一定的影响。. 4、环境风险分析 据前述环境风险识别，从地表水、地下水、土壤、大气、人口至社会等方面考虑，给出企业突发环境事件对环境风险受体的影响程度和范围，具体见下表。 - 表4-28企业突发环境事件可能发生的危害后果分析 序号; 突发环境事件类型; 各类突发环境事件对环境风险受体的影响程度及范围. 1; 废机械润滑油、槽渣等危险物泄漏、表面处理线槽液泄漏、废水处理单元事故排放; 物料泄漏或发生火灾事故，燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水，密封废液桶、表面处理线槽液泄漏，废水突发性事故经排放管道排放进入雨水系统污染地下水. 2; 液压钢瓶引发爆炸、火灾; 液压容器受热或受剧烈震动、撞击等导致容器爆炸引起火灾事故，燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水. 3; 安全隐患导致次生事件; 火灾及灭火过程中对大气及水环境造成影响. 5、环境风险防范措施及应急要求 针对企业可能产生的环境风险隐患，采取一系列方法措施。为进一步减少环境风险可能产生的环境影响，在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施： （1）总图布置安全措施 在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，结合厂地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。根据规范要求满足建构筑物间的防火间距，确保消防车道畅通。 （2）运输、输送过程的风险控制措施 1）合理地规划运输路线及时间，运输时必须谨慎驾驶，以免事故发生。 2）危险物品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险物品的车辆、具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，不得用来盛装其他物品，更不允许盛装食品。而车辆必须是各类专用货车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 3）被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险货物包装标志》（GB190-85）规定的危险物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固。同时具有有毒等多种危险特性时，则应根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几种包装标志，以便一旦发生问题时，可以进行多种防护。 4）在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。 （3）储存、使用过程的风险控制措施 贮存过程事故风险主要是因保存不当而造成的火灾爆炸和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。 贮存过程事故风险主要是因设备泄漏而造成的火灾爆炸和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。 1）危险化学品贮存管理措施 ①危险化学品储存区周围设置消防车道，装卸物料在外围进行，使运输车辆不进入贮存区域，便于管理及增加安全性。 ②危险化学品贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险化学品库房，必须符合防火防爆要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。并遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ③危化品原料桶不得露天堆放，须存放于原料存储区，并应严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ④贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ⑤贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量。 ⑥贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ⑦危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 ⑧危险品贮存场所应设置导流槽，以确保事故情况下的泄漏污染物、消防水可以纳入事故池，待事故结束后妥善处置。 ⑨各类危险废物实行出入库登记制度，严格参照相关物料特性进行搬运、装卸，危废暂存库内采取必要的隔离分区，严禁不同属性混装或混放，可能产生渗滤液的危险废物暂存点需进行地面防腐、防渗处理，并配备渗滤液收集设施，必要时设置围堰等，以防危险废物及其渗滤液外溢。 ⑩压力容器（液压钢瓶）应定位放置，设置防倾倒装置；相关仪表、标识及时更换、检测；配备安全阀、爆破片、紧急切断装置、压力表、液面计等相关安全附件，并定期进行检验（外部检查、内部检查、全面检查）；气瓶的管理应符合GB34525-2017《气瓶搬运装卸储存使用安全规定》相关要求。 2）危废暂存场所管理 危废暂存场地必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，应建在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，在常温、常压下易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存；不相容的危险废物不能堆放在一起。危险废物贮存设施都必须按规定设置警示标志。 （4）风险防范措施 ①原料间进行“三防”处理，配备截流设施（拟设置托盘，托盘可收集物料容积至少约200L），同时厂区配备相应吸附材料、应急泵和灭火器等消防设施。 ②机加工车间地面及裙脚进行防渗防漏处理，配备相应吸附材料。 ③抛丸喷塑固化车间地面及裙脚进行防渗防漏处理，配备相应吸附材料。 ③危险废物贮存间要求见上述。 ④隔油池和化粪池进行防腐防渗防漏处理；厂区雨水和污水排放口规范阀门等切断设施设置，配套建设满足应急要求的事故应急设施（建议设置事故应急池，事故应急池实际容积应在后续编制突发环境事件应急预案，根据企业实际情况进行统筹考虑并落实），确保事故废水收集，同时需做好事故废水的处理（如外运委托处理），确保废水不流入附近地表水体，另购置相应应急物资，事故状态下落实好事故水质检测工作。 ⑤活性炭处理设施严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》 （HJ 2026-2013）、《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》进行设计、建设与运行管理（具体要求详见4.2.2章节），落实好风冷降温预处理措施，以防火灾等发生。各类废气处理设施安排专人负责管理，定期进行维护保养，若非正常运行，立即停止生产； ⑥编制应急预案，内部建立和培训一支应急救援队伍，开展应急演练和培训，应对应急事故，根据事故严重程度判断，通过广播、电话等方式及时通知附近村民、学校等，并引导疏散。 ⑦根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》、《应急管理部关于印发<化工园区安全风险排查治理导则（试行）>和<危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则>的通知》（应急[2019]78号）等国家有关法律法规，要求项目建成后对厂区环保设备设施及危险废物贮存间进行安全评估，判断工程系统发生事故的可能性及其严重程度，并有针对性地制订防范措施和控制危险的对策。 （4）环保设备风险防范 根据《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号）文件，企业应当委托有相应资质的设计单位对项目环保设施进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。 企业应把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。 八、环境管理及环境监测 1、环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和杭州市的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 2、环境监测计划 企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立企业监测制度，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。环境监测计划应包括两部分：一为竣工验收监测，二为营运期的污染源和环境质量监测。 ①竣工验收监测 建设单位必须根据相关法律、法规的要求以及国家、省、市以及地方的环保要求，自主开展验收工作。 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： （1）各种资料手续是否完整。 （2）各处理装置的实际处理能力是否具备竣工验收条件。 （3）按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 （4）现场监测：包括对废气、废水、噪声等处理情况的测试，进而分析各种环保设施的处理效果；通过对污染物的实际排放浓度和排放速率与相应的标准的对比，判断污染物是否达标排放；通过污染物的实际排放浓度和烟气流量测算出各污染物的排放总量，分析判断其是否满足总量控制的要求；对周围环境敏感目标环境质量进行验证；厂界无组织最大落地浓度的监测等。各监测布点按相关标准要求执行，监测因子应覆盖项目所有污染因子。 （5）环境管理的检查：包括对各种环境管理制度、固体废物的处置情况是否有完善的风险应急措施和应急计划、各排污口是否规范化等其它非测试性管理制度的落实情况。 （6）对环境敏感目标环境质量的验证，大气保护距离的落实等。 （7）现场检查：检查各种设施是否按“三同时”要求落实到位，各项环保设施的施工质量是否满足要求，各项环保设施是否满足正常运转条等。 （8）是否有完善的风险应急措施和应急计划。 （9）竣工验收结论与建议。 ②营运期的污染源和环境质量监测 表4-29 项目营运期污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织废气; DA001排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）. DA002排气筒; 颗粒物. DA003; 非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物、臭气浓度; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）、《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）. 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准、《工业涂装工序大气污染物排放标准》表6企业边界大气污染物浓度限值标准. 废水; 废水治理设施进口、出口; pH、COD、氨氮、总磷、SS、BOD5、石油类、总氮、氟化物、LAS; 1次/半年; 执行《污水综合排放标准》（GB978-1996）三级标准(其中氨氮、总磷纳管排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）). 废水总排口. 声环境; 厂界东、南、北; LAeq; 1次/季; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 厂界西; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4a类标准. 声环境保护目标; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准. 九、排污许可 本项目主要从事通用设备制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，属于“二十九、通用设备制造业34”——“83泵、阀门、压缩机及类似机械制造344”——“其他”，应执行排污登记管理。项目实施后企业应及时在全国排污许可证管理信息平台上完成登记信息变更。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 抛丸粉尘（颗粒物） | 抛丸机运行过程密闭，抛丸粉尘经自带的布袋除尘器处理后通过一根不低于15m高的排气筒DA001排放。 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） |
|  | DA002 | 喷塑粉尘（颗粒物） | 喷房设有配套的滤芯装置，喷塑粉尘经集气装置收集后经滤芯处理，然后通过一根不低于15m高的排气筒DA002排放，滤芯收集的塑粉回收利用。 |  |
|  | DA003 | 固化废气（非甲烷总烃）、液化石油气燃烧废气（SO2、NOx、颗粒物） | 烘箱工作时密闭，顶部设抽风装置，固化废气与液化石油气燃烧废气混合，经烘箱顶部排风管收集后经冷却器（风冷）冷却后通过活性炭吸附装置处理，然后通过一根不低于15m高的排气筒DA003排放。 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）、《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3） |
|  | 无组织排放 | 焊接烟尘（颗粒物）、未收集的喷塑粉尘（颗粒物）、固化废气（非甲烷总烃）、液化石油气燃烧废气（SO2、NOx、颗粒物） | 焊接烟尘、未收集的喷塑粉尘、固化废气、液化石油气燃烧废气在车间内无组织排放 | 颗粒物厂界排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放限值”二级标准；非甲烷总烃、臭气浓度厂界排放限值执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》表6企业边界大气污染物浓度限值标准 |
| 地表水环境 | 废水总排口DW001 | pH、COD、氨氮、总磷、SS、石油类、BOD5、总氮、LAS | 生活污水经化粪池预处理，表面联合前处理清洗废水经自建废水处理设施处理达标后纳入市政污水管网。 | 执行《污水综合排放标准》（GB978-1996）三级标准(其中氨氮、总磷纳管排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）) |
| 声环境 | 厂界东、南、北 | 等效A声级 | 选用高效低噪声设备、安装消声器等 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
|  | 厂界西 |  |  | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4a类标准 |
|  | 声环境保护目标 |  |  | 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 金属边角料、废砂轮片、废切割片、收集的金属粉尘、一般包装废物、不合格产品、塑粉废滤芯、废布袋等一般工业固废按要求进行分类收集和处置，出售给物资公司进行综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运；废机械润滑油、废油桶、二合一皮膜剂、表面活性剂包装、槽渣、废水处理污泥、废活性炭等危险废物存放在危险废物贮存间，委托杭州立佳环境服务有限公司定期处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 化粪池、废水处理设施、危险废物贮存间及相应管道做好防渗措施，确保废气、废水处理装置正常运转，废水、废气达标排放，做好环境保护日常管理与运营。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）总图布置安全措施 在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，结合厂地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。根据规范要求满足建构筑物间的防火间距，确保消防车道畅通。 （2）运输、输送过程的风险控制措施 1）合理地规划运输路线及时间，运输时必须谨慎驾驶，以免事故发生。 2）危险物品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险物品的车辆、具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，不得用来盛装其他物品，更不允许盛装食品。而车辆必须是各类专用货车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 3）被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险货物包装标志》（GB190-85）规定的危险物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固。同时具有有毒等多种危险特性时，则应根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几种包装标志，以便一旦发生问题时，可以进行多种防护。 4）在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。 （3）储存、使用过程的风险控制措施 贮存过程事故风险主要是因保存不当而造成的火灾爆炸和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。 贮存过程事故风险主要是因设备泄漏而造成的火灾爆炸和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。 1）危险化学品贮存管理措施 ①危险化学品储存区周围设置消防车道，装卸物料在外围进行，使运输车辆不进入贮存区域，便于管理及增加安全性。 ②危险化学品贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险化学品库房，必须符合防火防爆要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。并遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ③危化品原料桶不得露天堆放，须存放于原料存储区，并应严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ④贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ⑤贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量。 ⑥贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ⑦危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 ⑧危险品贮存场所应设置导流槽，以确保事故情况下的泄漏污染物、消防水可以纳入事故池，待事故结束后妥善处置。 ⑨各类危险废物实行出入库登记制度，严格参照相关物料特性进行搬运、装卸，危废暂存库内采取必要的隔离分区，严禁不同属性混装或混放，可能产生渗滤液的危险废物暂存点需进行地面防腐、防渗处理，并配备渗滤液收集设施，必要时设置围堰等，以防危险废物及其渗滤液外溢。 ⑩压力容器（液压钢瓶）应定位放置，设置防倾倒装置；相关仪表、标识及时更换、检测；配备安全阀、爆破片、紧急切断装置、压力表、液面计等相关安全附件，并定期进行检验（外部检查、内部检查、全面检查）；气瓶的管理应符合GB34525-2017《气瓶搬运装卸储存使用安全规定》相关要求。 2）危废暂存场所管理 危废暂存场地必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，应建在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，在常温、常压下易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存；不相容的危险废物不能堆放在一起。危险废物贮存设施都必须按规定设置警示标志。 （4）风险防范措施 ①原料间进行“三防”处理，配备截流设施（拟设置托盘，托盘可收集物料容积至少约200L），同时厂区配备相应吸附材料、应急泵和灭火器等消防设施。 ②机加工车间地面及裙脚进行防渗防漏处理，配备相应吸附材料。 ③抛丸喷塑固化车间地面及裙脚进行防渗防漏处理，配备相应吸附材料。 ③危险废物贮存间要求见上述。 ④隔油池和化粪池进行防腐防渗防漏处理；厂区雨水和污水排放口规范阀门等切断设施设置，配套建设满足应急要求的事故应急设施（建议设置事故应急池，事故应急池实际容积应在后续编制突发环境事件应急预案，根据企业实际情况进行统筹考虑并落实），确保事故废水收集，同时需做好事故废水的处理（如外运委托处理），确保废水不流入附近地表水体，另购置相应应急物资，事故状态下落实好事故水质检测工作。 ⑤活性炭处理设施严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》 （HJ 2026-2013）、《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》进行设计、建设与运行管理（具体要求详见4.2.2章节），落实好风冷降温预处理措施，以防火灾等发生。各类废气处理设施安排专人负责管理，定期进行维护保养，若非正常运行，立即停止生产； ⑥编制应急预案，内部建立和培训一支应急救援队伍，开展应急演练和培训，应对应急事故，根据事故严重程度判断，通过广播、电话等方式及时通知附近村民、学校等，并引导疏散。 ⑦根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》、《应急管理部关于印发<化工园区安全风险排查治理导则（试行）>和<危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则>的通知》（应急[2019]78号）等国家有关法律法规，要求项目建成后对厂区环保设备设施及危险废物贮存间进行安全评估，判断工程系统发生事故的可能性及其严重程度，并有针对性地制订防范措施和控制危险的对策。 （4）环保设备风险防范 根据《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号）文件，企业应当委托有相应资质的设计单位对项目环保设施进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。 企业应把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污登记管理要求：本项目实施后，企业应执行排污登记管理，项目实施后企业应及时在全国排污许可证管理信息平台上完成登记信息变更。 2、总量控制要求：项目实施后，企业主要污染物总量控制建议值为(排环境量)：废水排放量812t/a，CODCr0.028t/a、NH3-N0.001t/a、工业烟粉尘0.329t/a、VOCs0.031t/a、SO20.002t/a、NOx0.022t/a。 |  |  |  |

- 六、结论

杭州雪涛制冷设备有限公司拟将现有生产内容搬迁至浙江省杭州市余杭区余杭街道仙宅村狄家头6-2号，租赁杭州乾峰科技有限公司闲置厂房实施生产，仍采用焊接、抛丸、打磨、硅烷化、清洗、喷塑、固化等工艺，对设备进行提升改造，对部分工艺及产品做出调整。迁建项目实施后，全厂产能为年产压缩机4万台、空气泵2万台，修理压缩机4万台。 该项目的建设符合国家和地方产业政策等要求，符合总量控制的要求，符合杭州市余杭区南苕溪单元详细规划要求，符合杭州市生态环境分区管控的要求，项目投产后区域环境质量能够维持现状。项目采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。经预测分析，在保证污染防治措施的前提下，该项目的建设符合建设项目环保审批原则。只要建设单位在项目建设和日常运转管理中，切实加强对“三废”的治理，认真落实本评价报告所提出的环保要求和各项污染防治措施，则该项目从环保角度论证是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表 单位:t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | +0 |
|  | NOx | 0.002 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.002 | 0.022 | +0 |
|  | 工业烟粉尘 | 0.222 | 0.539 | 0 | 0.329 | 0.222 | 0.329 | +0.107 |
|  | 非甲烷总烃（VOCs） | 0.002 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0.002 | 0.031 | +0 |
| 废水 | CODCr | 0.063 | 0.064 | 0 | 0.028 | 0.063 | 0.028 | -0.035 |
|  | NH3-N | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | -0.002 |
| 一般工业 固体废物 | - 金属边角料 | - 2.8 | 0 | 0 | - 1.6 | - 2.8 | - 1.6 | - -1.2 |
|  | - 废砂轮片 | - 0.08 | 0 | 0 | - 0.04 | - 0.08 | - 0.04 | - -0.04 |
|  | - 废切割片 | - 0.08 | 0 | 0 | - 0.08 | - 0.08 | - 0.08 | - +0 |
|  | - 收集的金属粉尘 | - 8.322 | 0 | 0 | - 2.08 | - 8.322 | - 2.08 | - -6.242 |
|  | - 一般包装废物 | - 0.6 | 0 | 0 | - 0.6 | - 0.6 | - 0.6 | - +0 |
|  | - 不合格产品 | - 1 | 0 | 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - +0 |
|  | - 塑粉废滤芯 | 0.04 | 0 | 0 | - 0.04 | 0.04 | - 0.04 | - +0 |
|  | - 废布袋 | 0 | 0 | 0 | - 0.02 | 0 | - 0.02 | - +0.02 |
| 危险废物 | - 废机械润滑油 | - 0.4 | 0 | 0 | - 0.4 | - 0.4 | - 0.4 | - +0 |
|  | - 废油桶 | - 0.48 | 0 | 0 | - 0.42 | - 0.42 | - 0.42 | - -0.06 |
|  | - 二合一皮膜、表面活性剂剂包装 | - 0.32 | 0 | 0 | - 0.2 | - 0.32 | - 0.2 | - -0.12 |
|  | - 槽渣 | - 5.08 | 0 | 0 | - 0.15 | - 5.08 | - 0.15 | - -4.93 |
|  | - 废水处理污泥 | - 2.4 | 0 | 0 | - 0.4 | - 2.4 | - 0.4 | - -2.0 |
|  | - 废活性炭 | - 0.729 | 0 | 0 | - 2.089 | - 0.729 | - 2.089 | - +1.36 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①