建设项目环境影响报告表

（污 染 影 响 类）

| 项目名称： | 年产51200套医疗仪器设备部件建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 荣顺医疗设备（浙江）有限公司 |
| 编制日期： | 2025年2月 |

浙江省工业环保设计研究院有限公司

目录

1. 建设项目基本情况	1

2. 建设项目工程分析	31

3. 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	55

4. 主要环境影响和保护措施	66

5. 环境保护措施监督检查清单	124

6. 结论	126

| 附表 |  |
| --- | --- |
| 附表1： | 建设项目污染物排放量汇总表 |
| 附图： |  |
| 附图1 | 建设项目地理位置图 |
| 附图2 | 建设项目周边环境概况图 |
| 附图3 | 建设项目厂区平面布置图 |
| 附图4 | 水环境功能区划图 |
| 附图5 | 环境空气功能区划图 |
| 附图6 | 环境管控单元图 |
| 附图7 | 平湖市生态保护红线图 |
| 附图8 | 平湖市三区三线成果图 |
| 附图9 | 平湖市国土空间总体规划图 |
| 附件： |  |
| 附件1 | 备案通知书 |
| 附件2 | 营业执照 |
| 附件3 | 不动产权证 |
| 附件4 | 声明 |
| 附件5 | 总量平衡意见 |

| 建设项目名称 | 年产51200套医疗仪器设备部件建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2407-330482-04-01-938380 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邱炜萍 | 联系方式 | 13914147172 |
| 建设地点 | 平湖市经济开发区福善公路东侧，新群路北侧 |  |  |
| 地理坐标 | 121°1′16.533″E,30°44′36.467″N |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3584 医疗、外科及兽医用器械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35-70医疗仪器设备及器械制造358 |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 平湖市发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2407-330482-04-01-938380 |
| 总投资 （万元） | 17440 | 环保投资 （万元） | 300 |
| 环保投资占比（%） | 1.72 | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是：项目在建 | 用地面积（㎡） | 13364.8 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价类别; 设置原则; 对照分析; 设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目涉及有毒有害污染物甲醛，但厂界外500m范围内无环境空气保护目标。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水纳管排放。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，Q＜1。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目全部用水均由平湖市自来水厂提供，不设置取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及直接向海洋排放污染物。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 规划名称：《平湖经济开发区（钟埭街道）总体规划》 审批机关：平湖市城市规划委员会 审批文件名称及文号：平规委[2006]2号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：平湖经济开发区（钟埭街道）总体规划环境影响跟踪评价报告书 召集审查机关：浙江省生态环境厅 审查文件名称及文号：浙环函[2017]426号 |  |  |

- 建设项目基本情况

  - 《平湖经济开发区（钟埭街道）总体规划》规划符合性分析

1总体布局

规划为“一心三轴六组团五区”的结构形式：

①一心：即开发区行政中心。是规划区的核心，设于新华北路与独黎路交叉口西南地块，重点设置开发区（钟埭街道）行政管理设施，并设置科研、技术培训机构设施和公建服务设施。

②三轴：即沿平湖大道、新华北路、独黎路三条道路轴向发展轴。平湖大道、新华北路是两条南北向的发展轴，独黎路是东西向的发展轴。

③六组团：即综合工业组团、光机电产业组团、传统产业组团、三个产业发展组团共六个工业产业组团。

④五区：即城西、红建、花园、福臻、钟埭五个居住社区。

2工业用地布局

（1）综合工业组团：位于宏建路以南，是已建成的工业区，主要以光机电为主，包括服装、箱包、汽车配件、塑料、工艺制品等各类工业产业。规划进一步完善组团基础设施和服务设施，同时优化用地功能结构，整治对环境构成污染的企业。

（2）光机电产业组团

位于宏建路以北，平湖大道两侧地段。是以光机电为主的产业组团。组团除重点发展光机电产业外，同时发展纺织产业，积极扶持新兴产业的发展。

另外结合新开挖的北市河，在平湖大道和北市河交叉处规划一处大型综合仓储区。

（3）传统产业组团

位于兴工路两侧、钟埭集镇南部。现状为原钟埭工业区，具备一定的发展基础。组团在现有基础上机械发展，以服装箱包为重点产业，带动其他加工制造业的一类工业发展。

（4）产业发展组团

分为东、西、南三个组团，分别位于独黎路以北、新华北路东部，新华北路东侧、平兴公路以南，以及嘉善塘以西到平钟公路以南地段。现状以农业生产用地为主。组团作为开发区的弹性发展空间，结合开发区产业发展走向，根据发展需要，逐步建立新型的产业区。在上海塘和乍林公路之间作为远景预留用地，控制村庄建设规模。

强化工业配套服务设施，在每个工业组团设置一至二个综合服务点，主要包括餐厅、小超市、加油站、停车场、公厕、垃圾站等。为工业组团职工生活提供方便服务。

另外，利用上海塘的水运优势，在独黎路北侧、上海塘沿线预留一仓储区。

（2）规划符合性分析

本项目主要进行医疗仪器部件的生产，属于专用设备制造业。项目拟建址位于平湖经济技术开发区福善公路东侧，新群路北侧，属于综合工业组团。根据《平湖市域总体规划（2006~2020年）》及《平湖经济开发区总体规划（2006~2020年）》，本项目的实施能符合平湖经济技术开发区产业定位，同时项目用地为工业用地。因此，项目建设符合平湖市域总体规划和平湖经济开发区总体规划等相关规划要求。

  - 规划环境影响评价符合性分析

《平湖经济开发区（钟埭街道）总体规划环境影响跟踪环境影响跟踪评价报告书》于2017年8月由浙江省工业环保设计研究院有限公司编制完成，并于2017年11月16日通过浙江省环保厅审查，审查文号为：浙环函[2017]426号。规划环评主要内容包括平湖经济开发区区域生态空间清单、问题整改清单、总量管控限值清单、环境标准清单、规划优化调整建议清单、环境准入负面清单。对照《平湖经济开发区（钟埭街道）总体规划环境影响跟踪环境影响跟踪评价报告书》，建设项目位于规划环评中确定的平湖经济技术开发区 4-2 区域，区域开发空间管制具体见表 1-1~1-6。

        - 平湖经济开发区重点保护的生态空间清单（仅罗列涉及区块）

| 生态空间名称及编号 | 位置及面积 | 现状 | 保护对象 | 生态空间范围示意图 | 准入要求和管控措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平湖经济技术开发区环境重点准入区4-2 | 面积16.20平方公里东至上海塘路，西靠兴平一路-北市河南岸15米-平湖大道，南至北环路，北临钟埭河南岸15米； | 以工业企业用地为主 | 地表水III类 环境空气二级 声环境居住区2类、工业区3类 | 项目位置 | 1、禁止发展工业项目类型：27、煤炭洗选配煤；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；58、水泥制造；59、水泥粉磨站；68耐火材料及其制品中的石棉制品；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其它石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；染料、颜料、油墨及其类似产品制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造。（除单纯混合和分装外的）；87焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造（制剂产品配套除外）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）等。 |

        - 平湖经济开发区现有环保问题整改清单

| 序号 | 项目 | 存在的问题 | 整改建议/解决方案 | 整改计划 及完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业结构与布局 | 1．工业、居住用地混杂布局 现状开发区南部区域（三友新村、东小港小区、名都佳苑附近）、中部区域（新群新村、尚锦花园附近）、北部钟埭集镇等工业居住用地混杂布局。且居住用地与工业用地之间缺乏足够的隔离带，其中涉及印染企业、橡塑企业、机械（喷漆类）等易产生无组织废气的企业；开发区建成区内宏建路以南、永兴路以北区域内沿河地带分布较多紧邻企业的民房。呈现居住小区被工业企业包围，环保信访事件多发的现象。 2．用地布局不合理 开发过程未按原规划的组团式发展（综合工业组团、光机电产业组团、传统产业组团），各类企业混杂交错布局。 | 1.对邻近居住区的工业企业用地，开展技术改造、退二进三等措施，加快园区内企业的转型升级，优化产业结构。 2.按照传统产业转型升级要求对污染较重企业实施生态化改造或搬迁，完善用地布局。 3.对距园区内敏感点较近的工业企业强化污染防治措施，并鼓励企业实施产业转型升级。 | 1.严格按照规划环评负面清单进行项目准入。 2.对信访问题集中的福莱斯乐摩擦材料（平湖）有限公司在2017年落实搬迁，对浙江荣晟环保纸业股份有限公司和浙江上方生物科技有限公司督查恶臭防治措施的整改。 |
| 2 | 基础设施建设 | 建成区拆迁不到位； 农村生活污水的管网和污水处理设施不足； 城镇人均公共绿地面积不达标。 | 对建成区边角地内零乱存在的农居房进行拆迁安置。 加快区域内农村生活污水的管网和污水处理设施的建设。 受区域水环境质量制约，建议将钟东社区、大力社区的农村生活污水改为纳管排放。 推进公共绿地的建设。 | 1.“十三五”期间推进撤村建居工作，完成区域内零乱农居房的拆迁安置。 2.根据“五水共治”工业安排，完成域内农村生活污水管理的污水处理设施的建设。 |
| 4 | 污染控制 | 园区内现有部分小锅炉未进行烟气治理，不符合达标排放要求。 | 开发区管委会应汇同相关部门取缔园区内未经审批的锅炉，并结合燃气规划，推进合法锅炉实施清洁能源改造。 | 2016年底已关停所有高污染燃料自备锅炉 |
|  |  | 园区内固废实施分类管理，但部分企业危险废物暂存场所不符合环保要求。 | 园区内产生危险废物的企业须在厂内建设规范的危险废物临时贮存设施，做好防渗、防漏等措施。 | 结合涉危险废物企业清洁生产工作，于2016年底完成。 |
| 5 | 环境质量 | 平湖经济开发区环境空气中SO2含量相对稳定，一直在0.021～0.027mg/m3区间波动，且年均值都满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；NO2指标仅在2011年略有超标，之后总体呈下降趋势；而PM10年均值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，且近年来逐渐增高。 | 开发区PM10的超标与整个嘉兴市域范围多地PM10年均值超标现象一致，受内源污染物和外源污染物的综合影响所致。对于内部污染源汽车尾气排放、部分施工工地及道路扬尘排放、平湖经济开发区内企业粉尘颗粒物排放等问题要引起重视，在平湖市“五气共治”的框架下，落实各项治理措施，促进大气环境特别是细颗粒超标现象的改善。 | 十三五期间推进 |
|  |  | 目前平湖塘水质超过GB3838-2002中的Ⅲ类水体标准， NH3-N和TP指标超标严重，水体呈富营养化。2011~2015年间水体中的氮磷污染因子总体上呈现改善的特征，相对而言2013年水质最佳。 根据与原规划环评现状监测值的比较分析可知，除CODCr指标外，其余水质因子均有所降低，说明规划实施后，水质总体有所变好；但CODMn、NH3-N、TP和CODCr等指标仍无法满足相应水质标准要求，水体呈富营养化特征。 | （1）在全省“五水共治”的大背景下，积极推进未纳管乡村的截污纳管工作。推进无法纳管村镇的农村生活污水处理设施工程。推进住宅区的阳台废水纳管工作。 （2）在现有工业废水100%纳管的基础上，对开发区建成区所有企业开展回头看，切实监管落实雨污分流制度，建议对重点企业雨水排放口加强监督监测。 （3）根据劣Ⅴ类水剿灭行动方案计划，对区域内60个小微水体通过清淤、截污纳管、雨污分流等措施在2017年9月前完成。 | 2017年完成 |
|  |  | 开发区建成区地下水水质一般，不能满足Ⅲ类水质功能要求，其中多个监测点位出现的氨氮、亚硝酸盐、高锰酸盐指数超标，可能与开发区早期开发过程中企业污水跑冒滴漏后的下渗造成污染以及地表水污染物逐步迁移有关。 | 从减少地下水污染负荷角度出下，建议改善措施如下： （1）重点对各工业企业的污水收集管路、污水处理设施的防渗漏措施开展排查整治，杜绝废水下渗进入地下水环境。 （2）对印染、电镀、表面处理进行整治的同时，严格落实雨污分流，建议对雨水排放口安排在线监控，对生产车间按一般防渗区要求进行整治。 | 2017年完成 |
|  |  | 开发区内日本电产科宝监测点20~30cm深土样砷超标0.01倍；其它测点和指标均能符合三级标准要求。联祥电镀监测点0~20 cm土壤样铜、镍、铬，30~60cm深土样镍；平湖城北大桥电镀制版厂原址监测点30~60cm深土样镍；平湖人民电镀塑料制品厂原址监测点0~20 cm土壤样铜、镍，20~30cm深土样铜、镍等总体比未开发区域的土壤监测值偏高，因此判断特征因子偏高是由于企业排放的污染物造成的。 | 强化电镀企业的雨污分流措施、防渗漏措施的监督管理。 | 2017年完成 |
|  |  | 华鼎日用品雨水排放口附近监测点附近底泥中镍、铬超标，超标倍数分别为0.035倍、1.42倍；联祥电镀雨水排放口附近监测点底泥中镉超标0.49倍；其余各项指标能达到GB15618-1995《土壤环境质量标准》三级标准。 日本电产科宝雨水排放口附近监测点底泥中锌、铜、镍、铬；瑞星金属雨水排放口附近监测点底泥中锌、铜、镍相对较高。 总体来看，电镀企业雨水排放口附近河道底泥环境已受到一定的污染，分析其原因，可能是由于日本电产科宝、瑞星金属、华鼎日用品、联祥电镀等企业未完全落实好雨污分流措施或跑冒滴漏工艺废水进入雨水管道，重金属污染物经雨水排放口进入内河水体后，逐步在河道中沉积，造成底泥中部分重金属超标或偏高。 | （1）强化电镀企业的雨污分流措施，建议对重点企业雨水排放口加强监督监测。 （2）在推进河道疏浚工程中，进一步对超标范围进行调查，并对超标底泥按环保规范处置。 | 十三五期间完成 |
| 6 | 环境管理 | 园区内现有企业并未完全执行环境影响评价制度和“三同时”制度。 | 落实环评制度及“三同时”制度，严禁未经环保审批的项目入园；不符合条件的企业应进行关停；对于未进行竣工环保验收的企业，应摸清原因，根据其具体情况敦促企业加快完成竣工环保验收。 | 未批先建项目和2014年12月31日前的已批未验项目已于2016年底前清理完成。2015年1月1日后审批项目280项，完成验收59项。 |
|  |  | 整个园区尚未编制环境事件应急预案，无应急防范体系。 | 开发区管委会应按照最新要求编制环境事件应急预案，组织应急处置演习，建立防范体系。 | 2017年12月前完成开发区应急预案编制和演习。 |
|  |  | 水环境、声环境质量超标 | 深入推进五水共治，特别是农村生活污水和住宅阳台水的纳管工作，改善水环境。 加强道路交通管理，改善声环境。 | 结合全市五水共治计划推进。 |
|  |  | 土壤、河道底泥超标 | 建议对电镀、印染、造纸、酸洗企业严格跑冒滴漏、雨污分流系统的管理，加强对雨水口监督监测。 | 对6家电镀企业及印染、造纸、酸洗企业于2017完成排查整治 |
| 7 | 资源利用 | 土地利用效率不高，个别企业厂区内存在部分闲置土地和厂房，部分工业用地配置在产能过剩、经济效益差、科技含量低的项目上。 单位工业增加值的资源、能耗消耗过大；开展中水回用的企业少。 | 积极鼓励企业对现有工业项目加大投资力度，开展技术改造，促进传统产业转型升级。充分提高园区的土地利用率，有效缓解用地紧张的局面。 建议有关部门就产业结构上予以优化配置，并对区域内企业进行生态化改造，采用清洁能源，提高园区内企业的资源能源利用效率，降低废水、废气的排放。 | “十三五”期间依据平湖市绩效排名开展低效企业的关停或转产改造。 加大现有闲置土地和厂房的招商力度。 |
| 8 | 环境风险应急体系建设 | 环境风险应急能力薄弱 | 建议加强突发性事故特性及实例的研究，设立环境管理与监控室，定期进行风险排查。加强与平湖市环境保护监测站的合作，加大监控力度，建立年度例行监测机制，购置一定的监测设备，提升自身监察能力。 开展区域环境风险预警体系研究，降低园区内危险化学品使用企业对园区内外居民的环境风险影响。 | “十三五”期间重点推进 |
| 9 | 其它 | 平湖河道滨岸带-公路防护绿带生态保障区内现有三类工业项目（平湖市金象纺织品公司（印染）、平湖联祥电镀科技有限公司（电镀）、浙江荣晟环保纸业股份有限公司（造纸）3家企业） | 厂区局部在生态保障区内，对位于保障区内的平面布局进行优化改造 | “十三五”期间完成 |

        - 平湖经济开发区环境标准清单（仅罗列涉及区块内容）

| 序号 | 类别 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空间准入标准 | 1、区块（4-2）执行《平湖市环境功能区划》平湖经济技术开发区环境优化准入区的管控措施； |
| 2 | 污染物排放标准 | 国家和地方各类污染物排放标准 |
| 3 | 环境质量管控标准 | 1、环境空气：GB3095-2012《环境空气质量标准》二级、TJ36-79《工业企业设计卫生标准》“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”及CH245-71前苏联《工业企业设计卫生标准》居住区空气环境中极限允许浓度值； 2、地表水环境：根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》（浙政函[2015]71号）确定； 3、地下水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 4、噪声环境：工业用地为3类声环境功能区，商业居住用地执行2类声环境功能，而区内交通干线两侧区域则执行4a类声环境功能。敏感保护目标处执行2类声环境功能。 5、土壤及河道底泥环境：工业用地执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准，农业生产用地及居住、商业用地、河道底泥执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准； |
| 4 | 行业准入标准 | 行业清单否定性指标： - 项目万元工业增加值综合能耗低于本市“十三五”末控制指标，或低于嘉兴市行业平均水平10%以上； - COD亩均排放量低于全市平均水平，投资排污强度低于全市前两年平均水平； 不能符合以上两个条件不能准入。 区块4-2：执行《平湖市环境功能区划》平湖经济技术开发区环境优化准入区中禁止的行业类别。 - 禁止发展：《产业结构调整指导目录(2011本)》(2013年修改)、《外商投资产业指导目录(2015年修订)》、《浙江省制造业产业发展导向目录》、《浙江省淘汰落后生产能力目录》、《浙江省产业环境准入指导意见》、《平湖市工业投资项目准入评价实施办法》等文件限制和禁止的工艺。 |

        - 平湖经济开发区规划优化调整建议清单

| 类型 | 具体优化方案 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 用地布局 | 1、环北二路以南工业用地调整为居住、商业用地。 2、永兴路以北，兴平四路以西，禾兴路以南，西至边界，工业用地调整为居住商业用地。 3、永兴路以北，平湖大路以东、独黎路以南，平湖塘以西，工业用地调整为居住商业用地。 4、新兴二路西侧、平全公路北侧的钟埭集镇片区居住用地布设50米以上的绿化、河道隔离带。 | 居住用地和工业用地布局混杂。 |
| 产业结构 | 1、独黎路以南传统光机电产业区布局无污染、低污染项目。现有三类工业实施减排技改或整体搬迁。 2、新兴二路东侧、平全公路南侧100米区域内布局无污染、低污染项目。现有三类工业和产生废气污染物的二类工业实施减排技改或整体搬迁。 | 紧邻平湖市规划居住区 |
| 基础设施 | 加强中水回用，推进分质供水。 | 区域水资源水质型缺水。 |
|  | 加快推进东片污水处理厂扩容工程和嘉兴联合污水处理厂扩建工程。 | 因嘉兴联合污水处理厂扩建工程的不确定因素较多，平湖经济开发区废水东排做为应急方案，需及时扩建东片污水处理厂。 |

        - 平湖经济开发区环境准入负面清单（仅罗列涉及区块内容）

| 类别 | 执行区域 | 环境准入负面清单 | 制定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行业清单 | 4-2 | 禁止发展工业项目类型：27、煤炭洗选配煤；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；58、水泥制造；59、水泥粉磨站；68耐火材料及其制品中的石棉制品；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其它石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；染料、颜料、油墨及其类似产品制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造。（除单纯混合和分装外的）；87焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造（制剂产品配套除外）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）等。禁止新、扩建印染、制浆造纸、电镀等高水耗项目，技改项目在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量国家和地方产业政策中规定的禁止类项目。 | 平湖市环境功能区划及区域环境制约因素 |
| 行业清单否定性指标 | 平湖经济开发区全域 | ①项目万元工业增加值综合能耗低于本市“十三五”末控制指标，或低于嘉兴市行业平均水平10%以上； ②COD亩均排放量低于全市平均水平，投资排污强度低于全市前两年平均水平；不能符合以上两个条件不能准入。 | 平湖市工业投资项目准入评价实施办法（平政发2016〕160号） |
| 工艺清单 | 平湖经济开发区全域 | 印染产业禁止工艺： 间歇式染色设备：浴比高于1：8。 | 浙江省印染产业环境准入指导意见（修订） |
|  |  | 化纤产业禁止工艺： - 间歇法聚合聚酯生产工艺。 ②常规聚酯（PET）连续聚合生产装置单线产能不得小于20万吨/年。 | 浙江省涤纶产业环境准入指导意见（修订） |
|  |  | 电镀产业禁止工艺： 禁止采用单级漂洗或直接冲洗工艺 | 浙江省电镀产业环境准入指导意见（修订） |
|  |  | 《产业结构调整指导目录(2011本)》(2013年修改)、《外商投资产业指导目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《浙江省制造业产业发展导向目录》、《浙江省淘汰落后生产能力目录》 等文件限制和禁止的工艺。 | / |
| 工艺装备及产品清单 | 平湖经济开发区全域 | 化纤产业禁止设备： 常规化纤长丝用锭使用轴长1200毫米及以下的半自动卷绕设备 | 浙江省涤纶产业环境准入指导意见（修订） |
|  |  | 全行业： 燃煤锅炉窑炉《产业结构调整指导目录(2011本)》(2013年修改)、《外商投资产业指导目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《浙江省制造业产业发展导向目录》、《浙江省淘汰落后生产能力目录》等文件限制和禁止的产品。 | 平湖市工业投资项目准入评价实施办法 |

建设项目拟建地位于本次规划环评中确定的平湖经济技术开发区4-2区域，本项目为医疗设备部件的生产，不属于该区域的环境准入负面清单项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制类和淘汰类产业，对照《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，本项目属于“十八、专用设备制造业”中“215.医用成像设备（高场强超导型磁共振成像设备、X线计算机断层成像设备、数字化彩色超声诊断设备等）、医疗影像智能辅助诊断系统及关键部件的制造”。综上，本项目建设能符合产业政策、产业发展等相关要求，满足入园准入条件，同时项目各类污染物经妥善治理后能够做到达标排放，能符合规划环评中的各项治理要求，因此项目实施能符合规划环评要求。

（1）生态空间管控清单符合性

本项目为医疗设备部件的生产，行业类别为“C3584 医疗、外科及兽医用器械制造”，项目新增总量可平衡替代，符合总量控制要求，同时项目各类污染物经妥善治理后能够做到达标排放，符合该环境管控单元的要求。

（2）现有问题整改措施清单

对照规划环评现有问题清单，针对本项目所在地及建设内容，本环评要求企业做好污染物防治工作，确保新增污染物能达标排放。

（3）污染物排放总量管控限值清单

本项目新增总量平衡替代方案平湖市人民政府钟埭街道办事处，符合污染物排放总量控制要求。

（4）规划优化调整建议清单

本项目建设地址不在规划优化调整区域内。

（5）环境准入负面清单

对照平湖经济开发区环境准入负面清单，本项目不属于区域禁止准入类产业。

（6）环境标准清单

综合上述清单符合性分析，本项目建设符合环境标准清单要求。

  - 审批原则符合性分析

    - 生态环境分区管控方案符合性分析

根据平湖市人民政府文件《平湖市人民政府关于印发<平湖市生态环境分区管控动态更新方案>的通知》（平政发〔2024〕23号），平湖市（包含嘉兴港区）共划定环境管控单元22个，其中优先保护单元6个，重点管控单元15个（产业集聚类7个，城镇生活类8个），一般管控区1个。

根据项目地理位置，本项目属于平湖市钟埭街道产业集聚重点管控单元（ZH33048220006）。

        - 本项目地理位置点位

| 项目地理位置 | 北纬 | 东经 |
| --- | --- | --- |
| 厂界点1 | 121.02287073 | 30.73906691 |
| 厂界点2 | 121.02293529 | 30.73866000 |
| 厂界点3 | 121.02241042 | 30.73859851 |
| 厂界点4 | 121.02238083 | 30.73883138 |

本项目与管控措施的对照分析如表1-7所示。

        - 生态环境分区管控动态更新方案符合性对照表

| 内容 | 准入清单 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件 | 本项目已通过平湖市经信局备案，项目代码为2407-330482-04-01-938380，项目选址在平湖市经济开发区福善公路东侧，新群路北侧。 | 符合 |
|  | 2.合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，对不符合平湖市重点支持产业导向的三类工业项目禁止准入，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升 | 本项目行业类别为“C3584 医疗、外科及兽医用器械制造”，属于二类工业项目 | 符合 |
|  | 3.提高电力、医药、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量 | 本项目不属于上述重点行业 | 符合 |
|  | 4.合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带 | 根据相关规划，项目拟建地周边均为工业用地，距本项目厂界最近的居住区为南侧的中南花园（约510m），企业与居住区间有足够的防护绿地、生态绿地等隔离带 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 | 本项目新增总量控制污染物经区域平衡削减后能够符合总量控制要求 | 符合 |
|  | 2.新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平，推动企业绿色低碳技术改造。 | 本项目污染物排放水平可达到同行业国内先进水平。 | 符合 |
|  | 3.新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，强化“两高”行业排污许可证管理，推进减污降碳协同控制。 | 本项目不属于高耗能、高排放项目 | 符合 |
|  | 4.深化工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。 | 企业已实现雨污分流 | 符合 |
|  | 5.加强土壤和地下水污染防治与修复 | 企业需按照本评价要求落实土壤和地下水污染防治措施 |  |
|  | 6.重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价 | 本项目不属于重点行业 |  |
| 环境风险防控 | 1.定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。 | 企业应做好日常管理，建立完善的职业卫生体系、风险管控体系和自查监管机制，按职能部门要求编制应急预案并上报备案，定期进行隐患排查和应急演练。 | 符合 |
|  | 2.强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 |  |  |
| 资源开发效率要求 | 1、推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率 | 企业选用国际先进生产设备，优先选择能效比高的生产设备。项目实施，企业将积极配合各项建设、改造，进一步提高水资源和能源利用率 | 符合 |

本项目行业类别为“C3584 医疗、外科及兽医用器械制造”，主要为医疗仪器设备的生产；根据项目所在地规划及我单位现场踏查，本项目在平湖市经济技术开发区内，规划为工业用地，居住区与工业区规划较合理。经对照，本项目符合空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控、资源开发效率要求。因此，项目建设符合平湖市钟埭街道产业集聚重点管控单元（ZH33048220006）相关要求。

    - 污染物达标性分析

根据环境影响分析，生活污水经化粪池处理后纳管排放；本项目生产废水（初期雨水）经调节+混凝沉淀+气浮+生物处理后同生活污水一并纳管排放；纯水制备产生的浓水直接纳管排放。纳管水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准(其中NH3-N、TP参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）：35mg/L、8mg/L)。

本项目涂装工序产生的颗粒物、非甲烷总烃、苯系物、乙酸丁酯、总挥发性有机物、甲醛、臭气浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1规定的大气污染物排放限值；天然气燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）中相关标准限值；林格曼黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表2二级标准。

厂区内挥发性有机物无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值要求（该标准中厂区内挥发性有机物无组织排放限值要求比《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中要求更高，从严执行）。企业边界非甲烷浓度、苯系物、甲醛、臭气浓度、乙酸丁酯限值执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表6标准；企业边界甲苯、二甲苯浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准中相关限值。企业边界颗粒物、氟化物、硫酸雾浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准中相关限值。

一般固体废物的贮存、处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关要求。各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类排放标准要求。

因此，只要建设单位加强管理，可确保本项目废气、废水和噪声达标排放。

    - 总量控制符合性分析

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）及项目工程分析，新增排污指标为颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫、CODcr、氨氮。项目新增总量可平衡替代，符合总量控制要求。

    - 环境功能符合性分析

根据空气、水和声环境质量影响分析，本项目建成后，项目周边空气环境质量、水环境和声环境质量基本可维持环境质量等级现状。

  - 其他符合性分析

（1）“三线一单”符合性分析

①生态保护红线：

本项目拟建地位于浙江省嘉兴市平湖市平湖市经济开发区福善公路东侧，新群路北侧，根据《平湖市生态保护红线图》，项目不在生态保护红线范围内。因此项目建设符合空间生态管控与布局要求。

②环境质量底线：

根据政府公开环境质量数据，2023年平湖市区域环境空气质量总体良好，SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3均能符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）相关标准要求。

2023年项目附近地表水（大齐塘断面）断面水质各个指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。区域地表水水质良好。

根据环境影响分析，采取相应的措施后，建设项目污染物排放对周围环境影响不大，基本不改变环境功能区要求，能维持环境功能区现状，不会明显改变区域环境质量现状。因此，项目建设不会突破环境质量底线。

③资源利用上线：

建设项目用水、用电量均在区域水、电资源量范围内，不会超出资源利用上线。

④环境准入负面清单：

本项目位于《平湖经济开发区（钟埭街道）总体规划环境影响跟踪评价报告书》中确定的平湖经济技术开发区4-2区域，主要从事医疗仪器设备部件的生产，不属于平湖经济开发区环境准入负面清单中的部分三类工业项目以及国家和地方产业政策中规定的禁止类项目。

综上，项目符合“三线一单”相关要求。

（2）产业政策符合性分析

本项目为医疗仪器设备生产，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的相关规定，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制类和淘汰类产业，对照《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，本项目属于“十八、专用设备制造业”中“215.医用成像设备（高场强超导型磁共振成像设备、X线计算机断层成像设备、数字化彩色超声诊断设备等）、医疗影像智能辅助诊断系统及关键部件的制造”。根据浙淘汰办〔2012〕20号《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》，项目不属于淘汰和禁止发展类。综上所述，项目符合国家及浙江省产业政策。

- （3）《嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市大气环境质量限期达标规划的通知》符合性分析

该规划中要求“全面推广低（无）VOCS含量、低反应活性的原辅材料和产品，汽车原厂涂料、木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的VOCs含量限值分别不高于580、600、550、650克/升。有机原料、中间产品与成品全部密闭储存，有效控制产品储存VOCs逸散；产生VOCs的工序须密闭操作，并对相关废气进行收集和处理。”

本项目属于专用设备制造业，塑粉属于粉末涂料，不含溶剂，挥发性有机物含量低于50g/L；依据企业提供的检测报告，本项目使用的水性漆、调和后油漆均符合《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）限值要求符合该规划中的相关要求；涂装过程产生的VOCs能做到有效密闭收集和高效处理。

因此，本项目符合该规划中的相关要求。

- （4）《关于印发<浙江省全面推进工业园区（工业集聚区）“污水零直排区”建设实施方案（2020-2022年）>及配套技术要点的通知》符合性分析

根据《浙江省生态环境厅浙江省经济和信息化厅省美丽浙江建设领导小组“五水共治”（河长制）办公室关于印发〈浙江省全面推进工业园区（工业集聚区）“污水零直排区”建设实施方案（2020~2022）〉及配套技术要点的通知》中《园区工业企业“污水零直排区”建设技术要点（试行）》中工业企业一般性要点进行符合性分析，具体见表1-8。

        - 工业企业一般性要求符合性分析

| 内容 |  | 要点 | 项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、排查要点 |  | 1、各工序、环节产生的生活污水、生产废水、雨水、清净下水去向和管网基本情况，包括管网材质、铺设方式、排水能力、标识等。 | 企业应配合排查工作，建立管网系统排查档案，便于后期监察工作开展。 日常生产严格执行雨污分流，完善各类排放口设置，明确各类废水去向，并做好流向标识。企业规划建设初期雨水收集系统，位于厂区东北侧。 | 符合 |
|  |  | 2、管网及辅助设施缺陷，参照《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJI81)执行，可委托专业机构排查；需形成管网系统排查成果，包括管网系统建设平面图（带问题节点）、检测与评估报告（含缺陷清单） |  |  |
|  |  | 3、涉水排放口（包括涉及一类污染物的车间或车间处理设施排放口、企业总排口、雨水排放口、清净下水排放口、溢排水排放口等）设置情况，包括排口类型、规范化建设、标识等情况 |  |  |
|  |  | 4、雨水收集处理情况，包括初期雨水收集区域、收集池容量及雨水切换控制（切换方式、控制要求）等情况。 |  |  |
| 二、重点问题整改要点 | （一）”一厂一策“治理 | 1、应制定“一厂一策 “治理方案， 按照“四张清单＂（问题清单、任务清单、项目清单、责任清单）实施整改，清单和整改进展需及时报送园区”污水零直排区”建设管理部门。 | 企业应制定“一厂一策”治理方案，按照“四张清单”（问题清单、任务清单、项目清单、责任清单）实施整改，清单和整改进展需及时报送园区“污水零直排区”建设管理部门。 | 符合 |
|  | （二）管网系统 | 2、企业按规范建设独立的清污分流、雨污分流系统，管网及辅助设施应有明确的标识。 | 根据企业设计，项目清污分流、管网系统走向明确，生活污水管网采用地下埋管，最终排入市政管网；雨水管网接入市政雨水管网。 | 符合 |
|  |  | 3、针对排查发现的管网及其辅助设施缺陷进行整改修复，可参照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268)《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》 (CJJT 210)实施。 | 企业及园区应积极配合“污水零直排”工作，对排查问题落实整改修复工作，若园区负责整改修复，企业应做好督促工作。 | 符合 |
|  |  | 4、生活污水和工业废水宜采用明管化方式输送，确需采用地下管网输送的，应合理设置观察井，方便日常巡检。重污染行业废水推荐采用管廊架空方式输送。 | 建议企业新建管网采用明沟明管或架空管方式，并设置防腐防渗。已建成地下管网定期排查并合理设置观察井。 | 符合 |
|  |  | 5、废水管网应根据废水性质选择适用、耐用的优质管材，应符合相关标准手册规范和设计要求，可采用玻璃钢夹砂管、金属防腐管（不锈钢、铸铁管和钢管）、塑料管(HDPE管、U-PVC)等。 | 企业废水管网按照废水性质选择适用、耐用的优质管材，符合相关标准手册规范和设计要求。 | 符合 |
|  |  | 6、推荐使用地面明沟方式收集雨水，采用可视盖板；无降雨情况下，雨水沟一般应保持干燥。确需采用管网输送雨水的，可采用HOPE管(DN600mm以下）。 | 建议企业地面采用明沟式收集雨水，明沟设置盖板，定期运维，保持晴天无积水。 | 符合 |
|  |  | 7、雨水收集沟内不得敷设与雨水收集无关的管网，雨水收集沟与生产车间保持一定距离，严禁污水混入雨水沟渠。 | 要求企业合理设置雨水收集沟，沟内不得敷设与雨水无关的管网，禁止雨污混流 | 符合 |
|  |  | 8、隔油池根据食堂就餐人数确定容积，残渣和废油须定期清理；化粪池满足三格式化粪池设计、建设要求，粪皮和粪渣定期清理。参照《建筑给水排水设计标准》(GB50015)、《饮食业环境保护技术规范》(HJ554)等技术规范。 | 要求企业化粪池设置三格式化粪池，粪皮和粪渣定期清理。 | 符合 |
|  |  | 9、厂区内拖把清洗池、员工洗手槽等散装龙头区域的废水应纳入相应的污水管网。 | 企业厂区内员工洗手槽等散装龙头区域的废水均纳入相应污水管网。 | 符合 |
|  | （三）初期雨水 | 10、企业物料储罐区、风险物质装卸区等可能受污染区块应建立初期雨水收集系统，初期雨水应排入污水处理设施进行处理。 | 企业规划建设初期雨水收集系统，位于厂区东北侧。 | 符合 |
|  |  | 11、初期雨水收集池容量应满足收集要求，重污染行业按降 雨深度10—30mm收集，一般行业按10mm收集，推荐安装阀门自动切换系统。具体可参照《石油化工污水处理设计规范》(GB50747)《化学工业污水处理与回用设计规范》(GB50684)等。 | 企业初期雨水按照规范设计建设。 | 符合 |
|  |  | 12、统计初期雨水等水量变化情况，报送园区管理机构。 | 企业不涉及。 | 符合 |
|  | （四）排污（水）口 | 13、每个企业一般只允许设置1个排污口，废水纳入园区污 水收集管网，按要求安装废水在线监测设施并联网。 | 企业仅设置一个排污口纳入市政管网。投产后，若有相应要求，企业应配合当地主管部门工作，设置废水在线监测设备并联网。 | 符合 |
|  |  | 14、原则上只设置1个雨水排放口，根据排水条件确需设置多个的，需向园区管理机构备案。 | 企业雨水排放依托园区已建雨水管网。根据设计，企业所在园区共设置1个雨水排放口。 | 符合 |
|  |  | 15、不得设置清净下水排放口。 | 企业无清净下水排放口。 | 符合 |
| 三、长效管理要点 |  | 1、建立企业内部管网系统、初期雨水收集系统、污水处理设施及排污（水）口等定期检查制度，落实专人管理。 | 企业已建立内部管网系统、污水处理设施及排污（水）口等定期检查制度，落实专人管理。 | 符合 |
|  |  | 2、有条件的企业配备相关的管网排查设施，提升管网运行维护能力。 | 企业根据自身情况配备。 | 符合 |
|  |  | 3、自觉执行排水许可制度、排污许可制度 | 企业应按要求落实排污许可制度，应办理完排污许可后投产，落实排水许可制度，项目厂房建设完成并验收通过后可进行办理。 | 符合 |
|  |  | 4、按园区要求实施初期雨水分时段输送。 | 企业按照要求进行建设。 | 符合 |

- （5）《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

根据《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发(2021)10号），对本项目的符合性分析如下：

        - 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

| 序号 | 整治要求 | 项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、优化产业结构 | 引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。 | 本项目符合《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020） | 符合 |
| 2、严格环境准入 | 严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。 | 本项目符合《平湖市生态环境分区管控动态更新方案》，本项目符合总量控制要求。 | 符合 |
| 3、全面提升生产工艺绿色化水平 | 石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。 | 本项目采用空气辅助无气喷涂，属于推广工艺。 | 符合 |
| 4、全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料 | 严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。 | 本项目所生产的产品为医疗仪器设备，本项目属于专用设备制造业中的医疗仪器设备及器械制造，《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》未对该行业规定VOCs含量限值要求，且所使用的涂料均符合《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）限值要求。 | 符合 |
| 5、严格控制无组织排放 | 在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。 | 涂装工序在密闭设备或密闭空间内进行，并配有负压废气收集系统，可有效控制无组织废气排放。粉末固化、油漆流平、油漆烘干工序均在密闭间内操作，废气经换风收集后由高效治理设施处理。 | 符合 |

- （6）《《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析

根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则，对本项目的符合性分析如下：

        - 长江经济带负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析

| 序号 | 环境管控单元 | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。 | 不涉及。 | 符合 |
| 2 | 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。 经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。 | 不涉及。 | 符合 |
| 3 | 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单(试行)》的项目。 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。 禁止在Ⅰ级林地、一级国家级公益林内建设项目。 自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。 | 不涉及非自然保护区、森林公园、地质公园、Ⅰ级林地、一级国家级公益林。 | 符合 |
| 4 | 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。 饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。 | 不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 5 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。 水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。 | 不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 6 | 在国家湿地公园的岸线和河段范围内： (一）禁止挖沙、采矿； (二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目； (三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地； (四）禁止截断湿地水源； (五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾； (六)禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类徊游通道，禁止滥采滥捕野生动植物； (七）禁止引入外来物种； (八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生； （九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。 国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。 | 不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 7 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。 | 不涉及长江流域河湖岸线。 | 符合 |
| 8 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。 | 不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区。 | 符合 |
| 9 | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区范围内。 | 符合 |
| 10 | 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 不涉及。 | 符合 |
| 11 | 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 不在长江重要支流岸线一公里范围内，也不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 | 符合 |
| 12 | 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。 |  |  |
| 13 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。 | 不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 符合 |
| 14 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 不涉及。 | 符合 |
| 15 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。 | 不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目以及《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的项目，也不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。 | 符合 |
| 16 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地(海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。 | 不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 符合 |
| 17 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 不属于高耗能高排放项目。 | 符合 |
| 18 | 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。 | 不涉及。 | 符合 |

项目不属于港口码头项目；不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目；不属于新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；不属于新建的露天矿山建设项目；不属于法律法规和相关产业政策明令禁止的落后产能项目；不属于严重过剩产能行业；不属于电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目。项目拟建地不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围；不属于海洋特别保护区；不属于饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内；不属于水产质资源保护区的岸线和河段范围内；不属于国家湿地公园的岸线和河段范围内；不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区；不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区；不在生态保护红线和永久基本农田范围内。由此可见，本项目的实施能够符合实施细则要求。

- （7）《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》符合性分析

根据《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》（浙美丽办[2022]26号）附件4工业企业废气治理技术要点，对本项目的符合性分析如下：

        - 工业企业废气治理技术要点对比分析

| 工业企业废气治理技术要点 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、低效治理设施改造升级相关要求： （一）对于采用低效 VOCs 治理设施的企业，应对照《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治技术指南》排查废气处理技术是否符合指南要求，不符合要求的应按照指南和相关标准规范要求实施升级改造。 （二）典型的除臭情形主要包括：废水站废气处理（高浓度有机废水调节池除外），橡胶制品企业生产废气处理（溶剂浸胶除外），废塑料造粒、加工成型废气处理，使用 ABS 及其他有异味塑料原料的加工成型废气处理，使用 UV 涂料、含不饱和键且异味明显 VOCs 成分（如低浓度的苯乙烯）的涂料等涂装废气处理，低浓度沥青烟气的除臭单元，生物发酵、农副食品加工、垃圾中转站恶臭异味处理等。 （三）采用吸附技术的企业，应按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026—2013）、《浙江省分散吸附—集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》进行设计、建设与运行管理。 颗粒状吸附剂的气体流速不超过 0.6 米/秒，纤维状吸附剂的气体流速不超过 0.15 米/秒，废气在吸附层中的停留时间一般不低于 0.75 秒。有机聚合物加工或其他生产工序的进口 VOCs浓度很低时可适当降低相关参数要求。 采用活性炭作为吸附剂的企业，宜选用颗粒状活性炭。颗粒状活性炭的碘值不宜低于 800mg/g。活性炭分散吸附技术一般适用于 VOCs 产生量不大的企业，活性炭的动态吸附容量宜按 10—15%计算。 吸附装置应做好除颗粒物、降温、除湿等预处理工作，吸附前的颗粒物或油烟浓度不宜超过 1mg/m3，废气温度不应超过40℃，采用活性炭吸附的相对湿度不宜超过 80%。对于含有较多漆雾的喷涂废气，不宜采用单一水喷淋预处理，应采用多级干式过滤措施，末道过滤材料的过滤等级不应低于 F9，并根据压差监测或其他监测方式，及时更换过滤材料。 （四）采用单一或组合燃烧技术的企业，催化燃烧装置应按照《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027—2013）进行设计、建设与运行管理，蓄热燃烧装置应按照《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 1093—2020）进行设计、建设与运行管理。相关温度、开关参数应自动记录存储，保存时间不少于 5 年。 （五）新建、改建和扩建涉 VOCs 项目不使用低温等离子、光氧化、光催化等低效治理设施（恶臭异味治理除外）。 | 1、本项目涂装有机废气采用“喷淋+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧”治理设施处理达标后排放，不属于低效设施。 2、不涉及上述典型除臭情形。 3、本项目按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026—2013）进行设计、建设与运行管理。 4、本项目按照《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027—2013）进行设计、建设与运行管理。 5、本项目不涉及低效设施。 | 符合 |
| 二、源头替代相关要求： （一）低 VOCs 含量的涂料，是指粉末涂料和施工状态下VOCs 含量符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597—2020）的水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料，GB/T 38597—2020 中未做规定的，VOCs 含量符合《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409—2020）、《工业防护涂料中有害物质限值》（GB 30981—2020）等相关规定的非溶剂型涂料。其中，水性涂料的 VOCs 含量需要扣除水分。 低 VOCs 含量的油墨，是指出厂状态下 VOCs 含量符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507—2020）的水性油墨、胶印油墨、能量固化油墨、雕刻凹印油墨。 低 VOCs 含量的胶粘剂，是指出厂状态下 VOCs 含量符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372—2020）的水基型胶粘剂、本体型胶粘剂，不适用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛胶粘剂。 低 VOCs 含量的清洗剂，是指施工状态下 VOCs 含量符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508—2020 ）的水基清洗剂、半水基清洗剂。 （二）使用上述低 VOCs 原辅材料，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设 VOCs末端治理设施。对于现有项目，实施低 VOCs 原辅材料替代后，如简化或拆除 VOCs 末端治理设施，替代后的 VOCs 排放量不得大于替代前的 VOCs 排放量。 使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）低于 10%的工序，无组织排放浓度达标的，可不要求采取 VOCs 无组织排放收集措施。对于现有项目，实施 VOCs 含量低于 10%的原辅材料替代后，可不采取 VOCs 无组织排放收集措施，简化或拆除 VOCs收集治理设施的，替代后的 VOCs 排放量不得大于替代前的VOCs 排放量。 （三）建议使用低 VOCs 原辅材料的生产设施与使用溶剂型原辅材料的生产设施相互分开。 （四）重点行业低 VOCs 原辅材料源头替代要求。 | 本项目所生产的产品为医疗仪器设备，本项目属于专用设备制造业中的医疗仪器设备及器械制造，不在重点行业低VOCS原辅材料替代范围内。 | 符合 |
| 三、VOCs 无组织排放控制相关要求： （一）优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集废气的方式，并保持微负压运行。密闭空间或全密闭集气罩常开开口面（进出通道、窗户、补风口等）的控制风速参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089—2020）附录D执行，即与车间外大气连通的开口面控制风速不小于1.2米/秒；其他开口面控制风速不小于0.4米/秒。当密闭空间或全密闭集气罩内需要补送新风时，净抽风量应满足控制风速要求，否则应在外层设置双层整体密闭收集空间，收集后进行处理。 （二）开放环境中采用局部集气罩方式收集废气的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3米/秒。 （三）根据行业排放标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）要求，做好工艺过程和公用工程的VOCs无组织排放控制。完善非正常工况VOCs管控，不得进行敞开式退料、清洗、吹扫等作业。火炬燃烧装置原则上只用于应急处置，应安装温度、废气流量、助燃气体流量等监控装置，并逐步安装热值检测仪。 | 严格按照《浙江省工业涂装挥发性有机物污染防治可行技术指南》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求做好VOCs无组织排放控制措施。 | 符合 |
| 四、数字化监管相关要求： （一）完善无组织排放控制的数字化监管。针对采用密闭空间、全密闭集气罩收集废气的企业，建议现场安装视频监控，有条件的在开口面安装开关监控、微负压传感器等装置，确保实现微负压收集。 （二）安装废气治理设施用电监管模块，采集末端治理设施的用电设备运行电流、开关等信号，用以判断监控末端治理设施是否正常开启、是否规范运行。可结合工作需要采集仪器仪表的必要运行参数。 （三）活性炭分散吸附设施应配套安装运行状态监控装置，通过计算累计运行时间，对照排污许可证或其他许可、设计文件确定的更换周期，提前预警活性炭失效情况。活性炭分散吸附设施排放口应设置规范化标识，便于监督管理人员及时掌握活性炭使用情况。 | 1、根据相关要求完善无组织排放控制的数字化监管。 2、安装废气治理设施用电监管模块，采集末端治理设施的用电设备运行电流、开关等信号，用以判断监控末端治理设施是否正常开启、是否规范运行。 3、本项目活性炭分散吸附设施配套安装运行状态监控装置。 | 符合 |

- （8）《浙江省环境保护厅关于印发浙江省金属表面处理（电镀除外）、有色金属、农副食品加工、砂洗、氮肥、废塑料行业污染整治提升技术规范的通知》符合性分析

根据《浙江省环境保护厅关于印发浙江省金属表面处理（电镀除外）、有色金属、农副食品加工、砂洗、氮肥、废塑料行业污染整治提升技术规范的通知》（浙环发[2018]19号）附表1：浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范，对本项目的符合性分析如下：

        - 浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范符合性分析

| 类别 | 内容 | 序号 | 判断依据 | 是否符合要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策法规 | 生产合法性 | 1 | 严格执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度 | 项目正在进行环境影响评价，严格执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度。 | 符合 |
|  |  | 2 | 依法申领排污许可证，严格落实企业排污主体责任 | 项目实施后按要求申领排污许可证 | 符合 |
| 工艺装备/生产现场 | 工艺装备水平 | 3 | 淘汰产业结构调整指导目录中明确的落后工艺与设备 | 项目使用的工艺、设备不属于产业结构调整指导目录中明确的落后工艺与设备 | 符合 |
|  |  | 4 | 鼓励使用先进的或环保的表面处理工艺技术和新设备，减少酸、碱等原料用量 | 项目主生产线采用全自动前处理线 | 符合 |
|  |  | 5 | 鼓励酸洗设备采用自动化、封闭性较强的设计 | 项目不涉及高浓度酸洗 | 符合 |
|  | 清洁生产 | 6 | 酸洗磷化鼓励采取多级回收、逆流漂洗等节水型清洗工艺 | 项目清洗水循环使用定期更换 | 符合 |
|  |  | 7 | 禁止采用单级漂洗或直接冲洗等落后工艺 | 项目清洗水循环使用定期更换 | 符合 |
|  |  | 8 | 鼓励采取工业污水回用、多级回收、逆流漂洗等节水型清洁生产工艺 | 项目清洗水循环使用定期更换 | 符合 |
|  |  | 9 | 完成强制性清洁生产审核 | 项目实施后按要求进行清洁生产审核 | 符合 |
|  | 生产现场 | 10 | 生产现场环境清洁、整洁、管理有序；危险品有明显标识 | 项目实施后按要求加强现场管理，使生产现场环境清洁、整洁、管理有序；危险品有明显标识 | 符合 |
|  |  | 11 | 生产过程中无跑冒滴漏现象 | 项目实施后按要求加强现场管理，杜绝跑冒滴漏现象 | 符合 |
|  |  | 12 | 车间应优化布局，严格落实防腐、防渗、防混措施 | 项目实施过程车间按要求采取防腐、防渗、防混措施 | 符合 |
|  |  | 13 | 车间实施干湿区分离，湿区地面应敷设网格板，湿件加工作业必须在湿区进行 | 项目实施过程车间按要求实施，干湿区分离，湿区地面应敷设网格板，湿件加工作业在湿区进行 | 符合 |
|  |  | 14 | 建筑物和构筑物进出水管应有防腐蚀、防沉降、防折断措施 | 项目实施过程建筑物和构筑物进出水管按要求采取防腐蚀、防沉降、防折断措施 | 符合 |
|  |  | 15 | 酸洗槽必须设置在地面上，新建、搬迁、整体改造企业须执行酸洗槽架空改造 | 项目处理槽均架空布置 | 符合 |
|  |  | 16 | 酸洗等处理槽须采取有效的防腐防渗措施 | 项目处理槽能有效防腐防渗 | 符合 |
|  |  | 17 | 废水管线采取明管套明沟（渠）或架空敷设，废水管道（沟、埠）应满足防腐、防渗漏要求；废水收集池附近设立观测井 | 项目生产废水的转移与输送尽可能采用架空管道，不能架空的地方需采用明管套明沟方式，并做好管道、明沟的防腐、防渗处理。项目污水站周边已设观测井。 | 符合 |
|  |  | 18 | 废水收集和排放系统等各类废水管网设置清晰、有流向、污染物种类等标示 | 项目废水收集和排放系统等各类废水管网按要求设置清晰，并对流向、污染物种类等进行标示 | 符合 |
| 污染治理 | 废水处理 | 19 | 雨污分流、清污分流、污水分质分流，建有与生产能力配套的废水处理设施 | 项目厂区实行雨污分流，项目生产废水处理设施设计处理能力与生产能力配套 | 符合 |
|  |  | 20 | 含第一类污染物的废水须单独处理达标后方可并入其他废水处理 | 项目不涉及第一类污染物。 | 符合 |
|  |  | 21 | 污水处理设施排放口及污水回用管道需安装流量计 | 废水排放口安装有流量计 | 符合 |
|  |  | 22 | 设置标准化、规范化排污口 | 项目按要求设标准化、规范化排放口 | 符合 |
|  |  | 23 | 污水处理设施运行正常，实现稳定达标排放 | 项目实施后加强管理，保证污水处理设施运行正常 | 符合 |
|  | 废气处理 | 24 | 酸雾工段有专门的收集系统和处理设施，设施运行正常，实现稳定达标排放 | 根据设计，项目产生酸雾可忽略不计 | 符合 |
|  |  | 25 | 废气处理设施安装独立电表，定期维护，正常稳定运行 | 项目前处理工序不涉及废气处理设施 | 符合 |
|  |  | 26 | 锅炉按照要求进行清洁化改造，污染物排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求 | 前处理烘干使用天然气加热炉，配套低氮燃烧装置，污染物排放符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）和（环大气[2019]56号）的要求。 | 符合 |
|  | 固废处理 | 27 | 危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，一般工业固废暂存处置分别满足《一般工业废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）要求。危险废物贮存场所必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）中的规定设置警示标志，危险废物运输应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)技术要求 | 项目厂区设有危废暂存库，暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求设置；危险废物运输按《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)技术要求执行。 | 符合 |
|  |  | 28 | 建立危险废物、一般工业固体废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况 | 按要求建立台账，后期运行过程按要求进行记录 | 符合 |
|  |  | 29 | 进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料 | 项目实施后按要求进行危险废物申报 | 符合 |
|  |  | 30 | 危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移联单制度 | 项目实施后危险废物委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置 | 符合 |
| 环境监管水平 | 环境应急管理 | 31 | 切实落实前、污排放口设置应急阀门 | 项目按要求在雨、污排放口设置应急阀门 | 符合 |
|  |  | 32 | 建有规模合适的事故应急池，应急事故水池的容积应符合相关要求且能确保事故废水能自流导入 | 项目厂区按要求建有事故应急池，应急池容积符合相关要求，事故应急池设在地下，能确保事故废水自流导入 | 符合 |
|  |  | 33 | 制定环境污染事故应急预案，具备可操作性并及时更新完善 | 项目实施后按要求制定环境污染事故应急预案 | 符合 |
|  |  | 34 | 配备相应的应急物资与设备 | 项目实施后按要求配备相应的应急物资与设备 | 符合 |
|  |  | 35 | 定期进行环境事故应急演练 | 项目运营过程按要求定期进行环境事故应急演练 | 符合 |
|  | 环境监测 | 36 | 制定监测计划并开展排污口、雨水排放口及周边环境的自行监测 | 项目实施后按要求制定监测计划并开展自行监测 | 符合 |
|  | 内部管理 | 37 | 配备专职、专业人员负责日常环境管理和“三废”处理 | 项目实施后按要求配备职、专业人员负责日常环境管理和“三废处理” | 符合 |
|  |  | 38 | 建立完善的环保组织体系、健全的环保规章制度 | 项目实施后按要求建立完善的环保组织体系、健全的环保规章制度 | 符合 |
|  |  | 39 | 完善相关台账制度，记录每天的废水、废气处理设施运行、加药、电耗、维修情况；污染物监测台账规范完备；制定危险废物管理计划，如实记录危险废物的产生、贮存及处置情况 | 项目运营过程按要求建立相应的台账并按规范记录 | 符合 |

- 建设项目工程分析

  - 建设内容

    - 项目由来及概况

荣顺医疗设备（浙江）有限公司位于平湖市经济开发区福善公路东侧，新群路北侧，自建厂房106424.99平米进行生产。本项目总投资17440万元，主要购置购置激光切割机、数控冲床、焊接设备、机加工设备、去毛刺设备、涂装设备等生产设备，形成年产51200套医疗仪器设备部件的生产能力。项目建设达产后，预计实现年产值16840万元，上缴税收1600万元。

本公司生产的零部件主要用于高端医疗影像装备，其中部分零部件是外观件，装配在设备的操作部分和人员防护部分。这些外观零部件在使用过程中会长期与病人或医护人员直接接触，需要经常性的清洁维护与消毒，因此对表面涂层有较高的要求，需要有很好的耐磨性，抗腐蚀性等要求，所以这些外观零部件在生产过程中需要进行表面的涂装处理，才能达到使用性能的要求。此部分零部件需要用油性漆进行喷涂覆盖，油性漆的附着性和耐磨性相对来水性油漆更强，硬度也较高；水性涂料和喷塑处理表面硬度不够，耐磨性差，很容易出现划痕，且不易修补，出现划痕时，会使底材暴露，因使用场景的要求，每天需进行清洗和消毒会加速料件腐蚀，造成料件损坏以及腐蚀后产生的粉尘破坏医疗环境，容易造成外观零部件的整体报废。因此，为保证产品质量，本项目需使用溶剂型涂料对部分零部件进行喷涂处理。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》的有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目必须进行环境影响评价，使经济建设与环境保护能够协调发展。为此，企业委托我单位进行项目的环境影响评价工作。本项目主要生产医疗设备部件，年使用溶剂型油漆（调配好）7.15t（溶剂型油漆4.83t/a，稀释剂2.32t/a），水性涂料11.2t/a，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号），本项目属于“三十二、专用设备制造业 35-医疗仪器设备及器械制造358-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类项目，本项目需在建设开工前编制环境影响报告表。依据浙江省生态环境厅关于发布《省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2023年本）》的通知（浙环发[2023]33号）以及嘉兴市生态环境局关于发布《环境影响评价文件审批等行政权力事项分级办理规定》的通知（嘉环发[2023]61号）等相关文件内容确定本项目的审批权限在嘉兴市生态环境局平湖分局。我单位通过对项目实施地周围实地踏勘、工程分析、收集相关资料的基础上，通过对相关资料的分析、研究，依据环境影响评价技术导则的要求，编制了本项目的环境影响报告表，现报请审查。

    - 项目组成

        - 项目组成表

| 工程类别 |  | 主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 位于厂区中央，约4701.96 m2，共4层，一层为机加工车间；2层为仓储区域；3层为组装室；4层为焊接及涂装车间。 | 新建 |
|  | 液氧间 | 位于厂区西北侧，约11 m2，存放液氧。 | 新建 |
|  | 化学品库 | 位于厂区东北侧，约66 m2，主要用于存放生产使用的各类化学品。 | 新建 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 位于厂区东侧，882.36m2，3层。 | 新建 |
|  | 门卫 | 位于厂区南侧，40m2，1层。 | 新建 |
|  | 初期雨水池 | 位于化学品仓库南侧，不小于49.65m3。 | 新建 |
|  | 事故水池 | 位于化学品仓库南侧，200m3。 | 新建 |
| 公用工程 | 给水 | 新建给水设施，项目用水由平湖自来水公司供应。 | 新建 |
|  | 排水 | 企业新建排水系统，雨污分流制。雨水排入雨水管；生产废水经处理后排入嘉兴市联合污水处理厂，生产废水输送采用明管明沟或架空管；纯水制备浓水纳管排放；生活污水经化粪池处理达标后纳管排放。 | 新建 |
|  | 供电 | 项目用电由当地供电部门供电，厂区内电力线路由企业自行建设。 | 新建 |
|  | 供热 | 本项目油漆烘干由天然气燃烧机供热，烘干炉能源为天然气；天然气由开发区燃气管网供给；催化燃烧设施采用电加热工艺。 | 新建 |
| 环保工程 | 废水处理 | 新建化粪池，生活污水经化粪池预处理后纳入污水管网。 纯水制备产生的浓水纳入污水管网。 生产废水经废水处理设备（调节+混凝沉淀+气浮+一体化生物反应器）处理后纳入市政污水管网。 | 新建 |
|  | 废气处理 | 1、本项目所用激光切割机、电焊机、打磨机均带有吸尘功能，粉尘会被收集经除尘设备处理后在车间内无组织排放。 2、涂装废气、擦拭废气、粘合废气（溶剂型胶粘剂）经收集后经喷淋+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后通过一根不低于15m高排气筒排放（DA001）。 3、喷塑粉尘负压密闭收集，经旋风+滤筒除尘后通过一根不低于15m高排气筒排放（DA002）。 4、天然气燃烧废气（烘干炉）经收集后通过一根不低于15m高排气筒排放（DA003）。 | 新建 |
|  | 降噪措施 | 设备的减振、隔声降噪 | 新建 |
|  | 固废处理 | 危废暂存库布置于厂区东北侧，面积约25m2。 | 新建 |
|  |  | 一般固废暂存库布置于生产车间1层，面积约90m2。 | 新建 |
|  |  | 分类储存、管理及委托处置 | 新建 |

    - 项目产品方案

本项目建成后可形成年产51200套医疗仪器设备部件的生产能力，具体产品产能见表2-2。

        - 建设项目产品方案项目组成表

| 序号 | 产品名称 | 规模（套/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制电柜/机箱（CT&MR) | 5000 | CT：电子计算机断层扫描；MR：核磁共振设备。 |
| 2 | MR控制柜 | 1000 |  |
| 3 | MR ROLLING FRAME | 1200 | 无需涂装 |
| 4 | 散热/加热系统组件 | 4000 | 无需涂装 |
| 5 | 超声用旋转手臂组件 | 20000 | / |
| 6 | 脚踏控制器 | 20000 | / |
| 合计 |  | 51200 | / |

产品主要用于超声领域、X射线/核磁共振设备机箱以及其使用的壳体、框架用零部件和耗材零件。项目产品部分外观零部件，需使用溶剂型涂料进行喷涂；部分框架用零部件仅需使用塑粉或水性漆进行涂装；不锈钢零部件和部分产品无需涂装。涂装件产品生产方案详见下表。

        - 建设项目涂装件产品生产方案

| 项目 | 控制电柜/机箱（CT&MR) | MR控制柜 | MR ROLLING FRAME | 散热/加热系统组件 | 超声用旋转手臂组件 | 脚踏控制器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模（套/年） | 5000 | 1000 | 1200 | 4000 | 20000 | 20000 |
| 溶剂型涂料涂装面积（m2/套） | 1.8 | 1.5 | 无需涂装 | 无需涂装 | 0.55 | 0.4 |
| 水性涂料涂装面积（m2/套） | 2.9 | 3.8 |  |  | 1.3 | 1.8 |
| 塑粉涂装面积（m2/套） | 3.9 | 4.4 |  |  | 0.9 | 1.2 |

    - 主要生产设备

本项目主要生产设备见表2-4。

        - 项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设施名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光切割机 | 2 | 台 | 工厂1F |
| 2 | 数控冲床 | 4 | 台 | 工厂1F |
| 3 | 数控折弯机 | 12 | 台 | 工厂1F |
| 4 | 冲床 | 3 | 台 | 工厂1F |
| 5 | 数控机床(CNC) | 6 | 台 | 工厂1F |
| 6 | 钻床，攻丝机，铆接机 | 6 | 台 | 工厂1F |
| 7 | 去毛刺机 | 2 | 台 | 工厂1F |
| 8 | 检测设备 | 1 | 套 | 工厂1F |
| 9 | 模具 | 1 | 套 | 工厂1F |
| 10 | 变压器 | 2 | 台 | 工厂1F |
| 11 | 氩弧焊机 | 5 | 台 | 工厂4F |
| 12 | 二氧化碳保护焊机 | 5 | 台 | 工厂4F |
| 13 | 激光焊接机 | 2 | 台 | 工厂4F |
| 14 | 平板，普通点焊机 | 6 | 台 | 工厂4F |
| 15 | 焊接机器人 | 3 | 台 | 工厂4F |
| 16 | 焊接平台 | 3 | 套 | 工厂4F |
| 18 | 前处理流水线 | 1 | 套 | 工厂4F |
| 19 | 打磨作业台 | 2 | 套 | 工厂4F |
| 20 | 调漆室 | 1 | 间 | 工厂4F |
| 21 | 喷漆室 | 2 | 间 | 工厂4F |
| 22 | 喷粉室 | 1 | 间 | 工厂4F |
| 23 | 喷枪 | 4 | 台 | 工厂4F |
| 24 | 流平室 | 2 | 间 | 工厂4F |
| 25 | 烘干室 | 4 | 间 | 工厂4F |
| 26 | 燃烧机 | 5 | 台 | 工厂4F |
| 27 | 纯水机 | 1 | 台 | 工厂4F |
| 28 | 废气处理设备 | 1 | 套 | 环保工程 |
| 29 | 高效废水处理设备 | 1 | 套 |  |
| 30 | 粉尘处理设备 | 1 | 套 |  |

    - 原辅材料消耗

本项目原辅料及消耗量见表2-5。

        - 建设项目主要原辅材料一览表

| 序号 | 材料名称 | 年用量 | 单位 | 厂区最大储存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | 2400 | 吨 | 200 | 零部件 |
| 2 | 不锈钢板 | 240 | 吨 | 20 |  |
| 3 | 铝板 | 180 | 吨 | 15 |  |
| 4 | 铸件 | 90 | 千件 | 6 |  |
| 5 | 塑料件 | 144 | 千件 | 12 |  |
| 6 | 电器部件 | 180 | 千件 | 30 |  |
| 7 | 其它部件 | 200 | 千件 | 20 |  |
| 8 | 五金件 | 720 | 千件 | 90 |  |
| 9 | 硅烷处理剂 | 1.8 | 吨 | 0.15 | 前处理药剂 |
| 10 | PV-18S封闭剂 | 6.48 | 吨 | 0.1 |  |
| 11 | 无磷碱性脱脂剂 | 1.44 | 吨 | 0.2 |  |
| 12 | PST-50G铝清洗剂 | 1.44 | 吨 | 0.2 |  |
| 13 | 140N WW SH-10696-1 | 1.15 | 吨 | 0.5 | 底漆 （溶剂型） |
| 14 | 140N WWSH-10503 | 0.83 | 吨 | 0.2 |  |
| 15 | TERRA SH-10695 | 0.53 | 吨 | 0.2 | 面漆 （溶剂型） |
| 16 | 140N SH-9403 | 0.07 | 吨 | 0.04 |  |
| 17 | 140N SH-9402 | 1.07 | 吨 | 0.4 |  |
| 18 | VF SH-10449-1 | 0.53 | 吨 | 0.2 |  |
| 19 | TERRA SILVER SH-10610 | 0.65 | 吨 | 0.2 |  |
| 20 | 稀释剂2350 | 2.32 | 吨 | 0.5 | 油漆稀释剂 |
| 21 | 单一组分水性漆 | 11.2 | 吨 | 3 | 水性漆 |
| 22 | 原子灰 | 0.2 | 吨 | 0.1 | 修补漆 |
| 23 | 塑粉 | 15 | 吨 | 3 | 粉末型涂料 |
| 24 | 液氧 | 20 | 吨 | 2 | 液氧间保存 |
| 25 | 液氮 | 50 | 吨 | 2.5 |  |
| 26 | 氩气 | 650 | 瓶 | 25 | 焊接气体库保存 |
| 27 | 二氧化碳气体 | 650 | 瓶 | 25 |  |
| 28 | 纸箱 | 48 | 千件 | 5 | 包装材料 |
| 29 | 塑料袋 | 120 | 千件 | 20 |  |
| 30 | 木托盘 | 200 | 千件 | 20 |  |
| 31 | 擦拭剂 | 300 | 升 | 80 | 乙醇、无水乙醇 |
| 32 | 密封胶 | 650 | 升 | 30 | / |
| 33 | 黏着剂 | 25 | 升 | 5 | / |
| 34 | 螺纹紧固胶 | 30 | 升 | 3 | / |
| 35 | 切削液 | 400 | 升 | 200 | / |
| 36 | 油脂 | 0.02 | 吨 | 0.005 | / |
| 37 | 焊锡 | 0.02 | 吨 | 0.005 | / |
| 38 | 环氧胶 | 0.09 | 吨 | 0.005 | / |
| 39 | 磨具 | 0.8 | 吨 | 0.2 | / |
| 40 | 矿物油 | 1.0 | 吨 | 0.5 | 设备维护 |
| 41 | 氢氧化钠 | 1.5 | 吨 | 0.2 | 水处理药剂 |
| 42 | 天然气 | 5 | 万/m3 | 1.47 | 供热 |

根据企业提供的化学品技术说明书（MSDS），项目所用化学品主要理化性质及成分组成见下表。

        - 项目使用化学品理化性质和主要成分（MSDS）

| 140N WW SH-10696-1底漆 |  |
| --- | --- |
| 主要成分 | 醇酸树脂24.34% 氨基树脂3.75% 钛白粉33.16% 混合二甲苯12.26% 乙基苯11.81% 硅胶4.23% 正丁醇2.58% 乙二醇丁醚2.48% 氢氧化铝1.41% 醋酸丁酯1.23% 环己酮0.88% 石英粉0.71% 甲醛0.56% 异丁醇0.34% 硅油0.15% 其他成分0.1% 石油系烃0.01% |
| 理化性质 | 性状：液体；沸点：约136℃；闪点：15℃；爆炸上限：7.8%；爆炸下限：1%；蒸气压：约933pa；自燃温度432℃；水溶性：不溶；VOC含量：305.27g/L。 |
| 140N WWSH-10503底漆 |  |
| 主要成分 | 醇酸树脂24.00% 氨基树脂3.92% 特殊聚酯树脂0.60% 钛白粉32.68% 混合二甲苯12.45% 乙基苯12.02% 硅胶3.38% 正丁醇2.71% 乙二醇丁醚2.53% 氢氧化铝1.39% 醋酸丁酯1.37% 环己酮0.87% 石英粉0.70% 甲醛0.56% 异丁醇0.34% 硅油0.12% 其他成分0.09% 石油系烃0.01% 4-甲基-2-戊酮0.08% C.I.颜料黄110 0.06% 双酚 A 型环氧树脂 0.06% 三氧化二铁 0.03% 炭黑0.03% |
| 理化性质 | 性状：液体；沸点：约137℃；闪点：15℃；蒸气压：约933pa；自燃温度432℃；VOC含量：312.84g/L。 |
| TERRA SH-10695面漆 |  |
| 主要成分 | 醇酸树脂22.5% 氨基树脂3.62% 特殊聚酯树脂0.42% 钛白粉30.64% 混合二甲苯12.12% 乙基苯11.57% 硅胶2.57% 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-乙二醇酯与2-甲基-2-丙烯酸丁酯的聚合物2.55% 正丁醇2.51% 乙二醇丁醚2.35% 氢氧化铝1.30% 醋酸丁酯1.25% 环己酮0.81% 石英粉0.65% 甲醛0.52% 异丁醇0.32% 硅油0.09% 其他成分0.19% 石油系烃0.01% 4-甲基-2-戊酮3.89% C.I.颜料黄110 0.03% 双酚 A 型环氧树脂 0.04% 炭黑0.02% C.I颜料红48:4 0.02% 甲基丙烯酸丁酯0.01% |
| 理化性质 | 性状：液体；沸点：约137℃；闪点：15℃；蒸气压：约933pa；自然温度：432℃；水溶性：不溶；VOC含量：335.81g/L。 |
| 140N SH-9403面漆 |  |
| 主要成分 | 醇酸树脂18.64% 氨基树脂4.86% 特殊聚酯树脂5.39% 苯酚甲醛树脂1.47 钛白粉25.39% 混合二甲苯12.73% 乙基苯12.28% 硅胶0.18% 正丁醇3.63% 2-丁酮3.45% 乙二醇丁醚3.19% 氢氧化铝1.08% 醋酸丁酯1.60% 石英粉1.13% 甲醛0.52% 异丁醇0.32% 硅油0.09% 其他成分0.10% 石油系烃0.01% 4-甲基-2-戊酮1.11% 甲苯0.85% 环己酮0.67 C.I.颜料黄110 0.04% 双酚 A 型环氧树脂 0.54% 甲醛0.49% 炭黑0.41% 异丁醇0.34% 脲醛树脂0.30% 颜料红177 0.02% 甲基丙烯酸丁酯0.01% 聚乙烯0.02% 水0.01% |
| 理化性质 | 性状：液体；沸点：约137℃；闪点：15℃；蒸气压：约933pa；自然温度：432℃；水溶性：不溶；VOC含量：383.12g/L。 |
| 140N SH-9402面漆 |  |
| 主要成分 | 醇酸树脂25.12% 氨基树脂3.87% 钛白粉34.23% 混合二甲苯12.66% 乙基苯12.19% 硅胶0.18% 正丁醇2.66% 乙二醇丁醚2.56% 氢氧化铝1.46% 醋酸丁酯1.27% 石英粉1.38% 异丁醇0.35% 其他成分0.30% 石油系烃0.01% 环己酮0.91% 甲醛0.58% 脲醛树脂0.33% 聚乙烯0.02% 水0.01% |
| 理化性质 | 性状：液体；沸点：约137℃；闪点：15℃；蒸气压：约933pa；自然温度：432℃；水溶性：不溶；VOC含量：315.01g/L。 |
| VF SH-10499-1面漆 |  |
| 主要成分 | 醇酸树脂20.57% 氨基树脂3.55% 特殊聚酯树脂1.02 钛白粉28.02% 混合二甲苯11.56% 乙基苯11.04% 4-甲基-2-戊酮10.74% 硅胶2.71% 正丁醇2.46% 乙二醇丁醚2.25% 氢氧化铝1.19% 醋酸丁酯1.32% 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-亚乙基酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物0.81% 环己酮0.74% 石英粉0.60% 甲醛0.48% 异丁醇0.30% 其他成分0.19% 三氧化二铁0.12% 双酚 A 型环氧树脂0.10% 硅油0.10% C.I.颜料黄110 0.09% 石油系烃0.01% 炭黑0.03% |
| 理化性质 | 性状：液体；沸点：约117-137℃；闪点：15℃；蒸气压：约933pa；自燃温度：432℃；水溶性：不溶；VOC含量：396.14g/L。 |
| TERRA SILVER SH-10610面漆 |  |
| 主要成分 | 醇酸树脂19.66% 氨基树脂8.67% 特殊聚酯树脂6.44% 混合二甲苯16.36% 乙基苯16.47% 4-甲基-2-戊酮8.24% 正丁醇6.45% 铝5.13% 乙二醇丁醚2.39% 双酚A型环氧树脂2.26% 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-亚乙基酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物2.20% 石油精1.73% 硅胶1.12% 甲醛0.63% 醋酸丁酯0.55% 炭黑0.51% 异丁醇0.37% 三甲苯0.19% 对-甲乙苯0.16% C.I.颜料黄110 0.10% 其他成分0.09% 油酸0.06% C10 以上芳香烃0.06% 硅油0.04% 石油系烃0.04% 异丙苯0.03% C.I.顔料藍 15:2 0.03% 甲基丙烯酸丁酯0.01% C9 芳香族0.01% |
| 理化性质 | 性状：液体；沸点：约117-137℃；闪点：15℃；蒸气压：约933pa；自燃温度：432℃；水溶性：不溶；VOC含量：507.51g/L。 |
| 2350稀释剂 |  |
| 主要成分 | 乙基苯20-30% 混合二甲苯20-30% 丙二醇单甲醚10-20% 轻芳烃溶剂油10-20% 4-甲基-2-戊酮5-10% 正丁醇0-5% 均三甲苯0-5% |
| 理化性质 | 性状：液体；沸点：约117-137℃；闪点：151℃；爆炸上限：13.8%；爆炸下限：0.6%；蒸气压：约2425.15pa；密度：约0.869g/cm3；自燃温度432℃；VOC含量：947.2g/L。 |
| 水性单组份烤漆 |  |
| 主要成分 | 水性氨基树脂 10-15 水性丙烯酸树脂 35-40 颜填料 10-15 去离子水 15-25助剂 5-10 |
| 理化性质 | 性状：液体；沸点：约100℃，无刺激性气味。 |
| 原子灰 |  |
| 主要成分 | 不饱和聚酯50% 颜料45% 助剂5% |
| 理化性质 | 外观与性状：浅黄色液体；临界压力（MPa）：3.81； 沸点（℃）：145.2；相对密度（水=1） 1.3 熔点/凝固点 (℃) -30.63 |
| PST-50铝清洗剂 |  |
| 主要成分 | 由多种物质混合而成的混合物。其中，有害组分描述如下：硫酸 15%~50% 氟化氢4~10% |
| 理化性质 | 无色液体，刺激性味，pH值0.5±0.3。 |
| PSi-52 硅烷处理剂 |  |
| 主要成分 | 本品由多种物质混合而成的混合物。其中，有害组分描述如下： 改性有机硅 3-4 wt% 氟锆酸 8-10 wt% 乙醇 0.2-0.5 wt% |
| 理化性质 | 无色或微白色液体，轻微醇香，pH值4.0±5.5。 |
| POH-28 脱脂剂（不锈钢、铁） |  |
| 主要成分 | 本品由多种物质混合而成的混合物。其中，有害组分描述如下： 碳酸钠 25-50% 偏硅酸钠 10-25% 氢氧化钠 10-25% 非离子表面活性剂 2.5-10% |
| 理化性质 | 白色粉末，无味，pH值13±1.0。 |
| PV18S封闭剂 |  |
| 主要成分 | 本品由多种物质混合而成的混合物。其中，有害组分描述如下： 混合胺10~40% |
| 理化性质 | 浅黄色液体、轻微氨味、pH值10±1.0、沸点＞100℃、易溶于水。 |

塑粉用量符合性分析：

        - 塑粉用量核算

| 名称 | 产品 | 涂装面积(m2) | 漆膜厚(um) | 涂装面积 | 干膜密度 (t/m3) | 漆膜量(t/a) | 漆膜附着率 | 塑粉用量理论值（t/a） | 项目年用量（t/a） | 是否匹配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑粉 | 控制电柜/机箱（CT&MR) | 3.9 | 100 | 19500 | 1.5 | 2.93 | 70% | 4.18 | 4.50 | 是 |
|  | MR控制柜 | 4.4 | 100 | 4400 | 1.5 | 0.66 | 70% | 0.94 | 1.20 | 是 |
|  | 脚踏控制器 | 1.2 | 100 | 24000 | 1.5 | 3.60 | 70% | 5.14 | 5.30 | 是 |
|  | 超声用旋转手臂组件 | 0.9 | 100 | 18000 | 1.5 | 2.70 | 70% | 3.86 | 4 | 是 |

- 由上表可知，本项目塑粉理论使用量为14.12t/a，实际使用量与为15t/a，与理论计算所需消耗量基本匹配。

- 水性漆用量符合性分析：

        - 水性涂料用量核算

| 名称 | 产品 | 涂装面积(m2) | 漆膜厚(um) | 涂装面积 | 干膜密度 (t/m3) | 漆膜量(t/a) | 漆膜附着率 | 油漆固份(t/a) | 固份含量比例 | 油漆用量理论值（t/a） | 油漆用量理论值合计（t/a） | 项目年用量（t/a） | 是否匹配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水性漆 | 控制电柜/机箱（CT&MR) | 2.9 | 25 | 14500 | 1.1 | 0.40 | 60% | 0.66 | 0.75 | 0.89 | 0.89 | 0.95 | 是 |
|  | MR控制柜 | 3.8 | 25 | 3800 | 1.1 | 0.10 | 60% | 0.17 | 0.75 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 是 |
|  | 脚踏控制器 | 1.8 | 25 | 36000 | 1.1 | 0.99 | 60% | 1.65 | 0.75 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 是 |
|  | 超声用旋转手臂组件 | 1.3 | 25 | 26000 | 1.1 | 0.72 | 50% | 1.43 | 0.75 | 1.91 | 1.91 | 2.1 | 是 |

- 本项目水性漆喷涂次数为2次，由上表可知，水性漆喷涂一次理论使用量为5.23t/a，则本项目水性漆理论使用量为10.46t/a，实际使用量与为11.20t/a，与理论计算所需消耗量基本匹配。

- 溶剂型油漆用量符合性分析：

        - 溶剂型油漆用量核算

| 名称 | 产品 | 涂装面积(m2) | 漆膜厚(um) | 涂装面积 | 干膜密度 (t/m3) | 漆膜量(t/a) | 漆膜附着率 | 油漆固份(t/a) | 固份含量比例 | 油漆用量理论值（t/a） | 油漆用量理论值合计（t/a） | 项目年用量（t/a） | 是否匹配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油漆(调配好) | 控制电柜/机箱（CT&MR)（底漆140N WW SH-10696-1） | 1.8 | 20 | 9000 | 1.25 | 0.23 | 60% | 0.38 | 0.4473 | 0.84 | 1.72 | 1.73 | 是 |
|  | MR控制柜（底漆140N WW SH-10696-1） | 1.5 | 20 | 1500 | 1.25 | 0.04 | 60% | 0.06 | 0.4473 | 0.14 |  |  |  |
|  | 脚踏控制器（底漆140N WW SH-10696-1） | 0.4 | 20 | 8000 | 1.25 | 0.20 | 60% | 0.33 | 0.4473 | 0.75 |  |  |  |
|  | 超声用旋转手臂组件（底漆140NWWSH-10503） | 0.55 | 20 | 11000 | 1.25 | 0.28 | 50% | 0.55 | 0.4463 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 是 |
|  | MR控制柜（TERRA SILVER SH-10610） | 0.8 | 25 | 800 | 1.25 | 0.025 | 60% | 0.04 | 0.3385 | 0.12 | 0.82 | 0.85 | 是 |
|  | 控制电柜/机箱（CT&MR)（TERRA SILVER SH-10610） | 0.5 | 25 | 2500 | 1.25 | 0.078 | 60% | 0.13 | 0.3385 | 0.38 |  |  |  |
|  | 脚踏控制器（TERRA SILVER SH-10610） | 0.1 | 25 | 2000 | 1.25 | 0.063 | 60% | 0.10 | 0.3385 | 0.31 |  |  |  |
|  | 超声用旋转手臂组件（面漆140N SH-9402） | 0.55 | 25 | 11000 | 1.25 | 0.34 | 50% | 0.69 | 0.4386 | 1.57 | 1.57 | 1.61 | 是 |
|  | MR控制柜（面漆140N SH-9403） | 0.7 | 25 | 700 | 1.25 | 0.02 | 60% | 0.04 | 0.4003 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 是 |
|  | 脚踏控制器（面漆 VF SH-10449-1） | 0.3 | 25 | 6000 | 1.25 | 0.19 | 60% | 0.31 | 0.3885 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 是 |
|  | 控制电柜/机箱（CT&MR)（面漆TERRA SH-10695） | 1.3 | 25 | 6500 | 1.25 | 0.20 | 60% | 0.34 | 0.4303 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 是 |

由上表可知，本项目溶剂型油漆（调配好）理论使用量为7.02t/a。实际使用量为7.15t/a（溶剂型油漆4.83t/a，稀释剂 2.32t/a），与理论计算所需消耗量基本匹配。

挥发性有机物含量相符性分析：

《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）标准仅对工程机械、农业机械、港口机械、化工机械涂料做限值要求。本项目所生产的产品为医疗器械，不属于上述四类。因此，现阶段本项目使用的涂料仅需符合《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）即可，待相关部门发布并实施新标准或对相关标准进行修订，再从严执行。

根据上表（表2-6，表2-7）计算，本项目即用状态下各油漆挥发性有机物含量如下表所示。

        - 涂料中挥发性有机物含量

| 底漆 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 法斯泰 白色底漆140N WW SH-10696-1 |  | 稀释剂TIINNER.NO 2350 |  |  |
| 调配比例 |  | 100 |  | 50 |  |  |
| 密度（t/m3） |  | 1.25 |  | 0.869 |  |  |
| MSDSvoc（g/L） |  | 305.27 |  | 947.2 |  |  |
| 使用量（t） |  | 1.15 |  | 0.58 |  |  |
| 密度（即用，t/m3） |  | 1.09 |  |  |  |  |
| VOC（即用，g/L） |  | 573.82 |  |  |  |  |
| 名称 |  | 法斯泰 灰色底涂140N WW SH-10503 |  | 稀释剂TIINNER.NO 2350 |  |  |
| 调配比例 |  | 100 |  | 50 |  |  |
| 密度（t/m3） |  | 1.25 |  | 0.869 |  |  |
| MSDSvoc（g/L） |  | 312.84 |  | 947.2 |  |  |
| 使用量（t） |  | 0.83 |  | 0.42 |  |  |
| 密度（即用，t/m3） |  | 1.09 |  |  |  |  |
| VOC（即用，g/L） |  | 578.22 |  |  |  |  |
| 面漆 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 莱沙坦 白色F TERRA SH-10695 |  | 稀释剂TIINNER.NO 2350 |  |
| 调配比例 |  |  | 100 |  | 50 |  |
| 密度（t/m3） |  |  | 1.25 |  | 0.869 |  |
| MSDSvoc（g/L） |  |  | 335.81 |  | 947.2 |  |
| 使用量（t） |  |  | 0.53 |  | 0.27 |  |
| 密度（即用，t/m3） |  |  | 1.09 |  |  |  |
| VOC（即用，g/L） |  |  | 591.58 |  |  |  |
| 名称 |  |  | 半光灰色面漆140N SH-9403 |  | 稀释剂TIINNER.NO 2350 |  |
| 调配比例 |  |  | 100 |  | 50 |  |
| 密度（t/m3） |  |  | 1.25 |  | 0.869 |  |
| MSDSvoc（g/L） |  |  | 383.12 |  | 947.2 |  |
| 使用量（t） |  |  | 0.07 |  | 0.04 |  |
| 密度（即用，t/m3） |  |  | 1.09 |  |  |  |
| VOC（即用，g/L） |  |  | 619.10 |  |  |  |
| 名称 |  |  | 半光白色面漆140N SH-9402 |  | 稀释剂TIINNER.NO 2350 |  |
| 调配比例 |  |  | 100 |  | 50 |  |
| 密度（t/m3） |  |  | 1.25 |  | 0.869 |  |
| MSDSvoc（g/L） |  |  | 383.12 |  | 947.2 |  |
| 使用量（t） |  |  | 1.07 |  | 0.54 |  |
| 密度（即用，t/m3） |  |  | 1.09 |  |  |  |
| VOC（即用，g/L） |  |  | 619.10 |  |  |  |
| 名称 |  |  | 莱沙坦 灰色 VF SH-10449-1 |  | 稀释剂TIINNER.NO 2350 |  |
| 调配比例 |  |  | 100 |  | 50 |  |
| 密度(t/m3） |  |  | 1.25 |  | 0.869 |  |
| MSDSvoc（g/L） |  |  | 396.14 |  | 947.2 |  |
| 使用量（t） |  |  | 0.53 |  | 0.27 |  |
| 密度（即用，t/m3） |  |  | 1.09 |  |  |  |
| VOC（即用，g/L） |  |  | 626.67 |  |  |  |
| 名称 |  |  | F(AL) TERRA SILVER SH-10610 |  | 稀释剂TIINNER.NO 2350 |  |
| 调配比例 |  |  | 100 |  | 30 |  |
| 密度(t/m3） |  |  | 1.25 |  | 0.869 |  |
| MSDSvoc（g/L） |  |  | 507.51 |  | 947.2 |  |
| 使用量（t） |  |  | 0.65 |  | 0.20 |  |
| 密度（即用，t/m3） |  |  | 1.14 |  |  |  |
| VOC（即用，g/L） |  |  | 640.05 |  |  |  |
| 修补漆 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 原子灰 |  |  |  | 稀释剂TIINNER.NO 2350 |  |
| 调配比例 | 100 |  |  |  | 5 |  |
| 密度(t/m3） | 1.3 |  |  |  | 0.869 |  |
| MSDSvoc（g/L） | 250 |  |  |  | 947.2 |  |
| 使用量（t） | 0.2 |  |  |  | 0.01 |  |
| 密度（即用，t/m3） | 1.27 |  |  |  |  |  |
| VOC（即用，g/L） | 298.52 |  |  |  |  |  |

根据企业提供的脱脂剂MSDS，POH-28 脱脂剂成分为碳酸钠 25-50%、偏硅酸钠 10-25%、氢氧化钠 10-25%、非离子表面活性剂 2.5-10%；PST-50铝清洗剂有害组分描述如下：硫酸 15%~50% 氟化氢4~10%。均不含与水不互溶的二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯等有机物质，其含量均可符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1中水基清洗剂的限值要求。

本项目使用塑粉属于环保型涂料；项目产品符合《工业防护涂料中有害物质限值》（GB30981—2020）中的电子电器定义：依靠电流或电磁场工作或者以产生、传输和测量电流和电磁场为目的，额定工作电压为直流电不超过1500v、交流电不超过1000v的设备及配套产品。其中涉及电能生产、传输和分配的设备除外。本项目使用的油性漆配比后、水性漆去除水分后均满足《工业防护涂料中有害物质限值》（GB30981—2020）中的电子电器涂料要求，溶剂型涂料：面漆≤700g/L，底漆≤600g/L。（项目使用修补漆参照底漆标准）；水性涂料：底漆、色漆≤420g/L。

        - 本项目即用状态下涂料VOCs组分含量与《工业防护涂料中有害物质限值》 （GB 30981-2020）符合性分析

| 序号 | 名称 | 指标 | VOCs含量 | 限量值 | 符合性 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140N WW SH-10696-1底漆 | VOCS | 573.82 g/L | ≤600g/L | 符合 | MSDS |
|  |  | 苯 | 不涉及 | ≤0.3% | 符合 |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和 | 32.8% | ≤35% | 符合 |  |
|  |  | 卤代烃总和 | 不涉及 | ≤1% | 符合 |  |
|  |  | 多环芳烃总和（限萘、蒽） | 不涉及 | ≤500mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | 不涉及 | ≤1% | 符合 |  |
|  |  | 铅（Pb） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 镉(Cd) | 不涉及 | ≤100mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 六价铬（Cr6+） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 汞（Hg） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
| 2 | 140N WWSH-10503底漆 | VOCS | 578.22g/L | ≤600g/L | 符合 | MSDS |
|  |  | 苯 | 不涉及 | ≤0.3% | 符合 |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和 | 33.0% | ≤35% | 符合 |  |
|  |  | 卤代烃总和 | 不涉及 | ≤1% | 符合 |  |
|  |  | 多环芳烃总和（限萘、蒽） | 不涉及 | ≤500mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | 不涉及 | ≤1% | 符合 |  |
|  |  | 铅（Pb） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 镉(Cd) | 不涉及 | ≤100mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 六价铬（Cr6+） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 汞（Hg） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
| 3 | TERRA SH-10695面漆 | VOCS | 591.58g/L | ≤700g/L | 符合 | MSDS |
|  |  | 苯 | 不涉及 | ≤0.3% | 符合 |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和 | 33.1% | ≤35% | 符合 |  |
|  |  | 卤代烃总和 | 不涉及 | ≤1% | 符合 |  |
|  |  | 多环芳烃总和（限萘、蒽） | 不涉及 | ≤500mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | 不涉及 | ≤1% | 符合 |  |
|  |  | 铅（Pb） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 镉(Cd) | 不涉及 | ≤100mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 六价铬（Cr6+） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 汞（Hg） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
| 4 | 140N SH-9403面漆 | VOCS | 619.10g/L | ≤700g/L | 符合 | MSDS |
|  |  | 苯 | 不涉及 | ≤0.3% | 符合 |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和 | 33.3% | ≤35% | 符合 |  |
|  |  | 卤代烃总和 | 不涉及 | ≤1% | 符合 |  |
|  |  | 多环芳烃总和（限萘、蒽） | 不涉及 | ≤500mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | 不涉及 | ≤1% | 符合 |  |
|  |  | 铅（Pb） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 镉(Cd) | 不涉及 | ≤100mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 六价铬（Cr6+） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 汞（Hg） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
| 5 | 140N SH-9402面漆 | VOCS | 619.10g/L | ≤700g/L | 符合 | MSDS |
|  |  | 苯 | 不涉及 | ≤0.3% | 符合 |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和 | 33.3% | ≤35% | 符合 |  |
|  |  | 卤代烃总和 | 不涉及 | ≤1% | 符合 |  |
|  |  | 多环芳烃总和（限萘、蒽） | 不涉及 | ≤500mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | 不涉及 | ≤1% | 符合 |  |
|  |  | 铅（Pb） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 镉(Cd) | 不涉及 | ≤100mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 六价铬（Cr6+） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 汞（Hg） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
| 6 | VF SH-10499-1面漆 | VOCS | 626.67g/L | ≤700g/L | 符合 | MSDS |
|  |  | 苯 | 不涉及 | ≤0.3% | 符合 |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和 | 31.8% | ≤35% | 符合 |  |
|  |  | 卤代烃总和 | 不涉及 | ≤1% | 符合 |  |
|  |  | 多环芳烃总和（限萘、蒽） | 不涉及 | ≤500mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | 不涉及 | ≤1% | 符合 |  |
|  |  | 铅（Pb） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 镉(Cd) | 不涉及 | ≤100mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 六价铬（Cr6+） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
| 7 | TERRA SILVER SH-10610面漆 | VOCS | 640.05g/L | ≤700g/L | 符合 | MSDS |
|  |  | 苯 | 不涉及 | ≤0.3% | 符合 |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和 | 29.2% | ≤35% | 符合 |  |
|  |  | 卤代烃总和 | 不涉及 | ≤1% | 符合 |  |
|  |  | 多环芳烃总和（限萘、蒽） | 不涉及 | ≤500mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | 不涉及 | ≤1% | 符合 |  |
|  |  | 铅（Pb） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 镉(Cd) | 不涉及 | ≤100mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 六价铬（Cr6+） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
| 8 | 原子灰 | VOCS | 298.52 | ≤600g/L | 符合 | MSDS |
|  |  | 苯 | 不涉及 | ≤0.3% | 符合 |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和 | 5.2% | ≤35% | 符合 |  |
|  |  | 卤代烃总和 | 不涉及 | ≤1% | 符合 |  |
|  |  | 多环芳烃总和（限萘、蒽） | 不涉及 | ≤500mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | 不涉及 | ≤1% | 符合 |  |
|  |  | 铅（Pb） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 镉(Cd) | 不涉及 | ≤100mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 六价铬（Cr6+） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
| 9 | 水性单组份烤漆 | VOCS | 110 | ≤420g/L | 符合 | MSDS |
|  |  | 苯 | 不涉及 | ≤0.3% | 符合 |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和 | 不涉及 | ≤35% | 符合 |  |
|  |  | 卤代烃总和 | 不涉及 | ≤1% | 符合 |  |
|  |  | 多环芳烃总和（限萘、蒽） | 不涉及 | ≤500mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | 不涉及 | ≤1% | 符合 |  |
|  |  | 铅（Pb） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 镉(Cd) | 不涉及 | ≤100mg/kg | 符合 |  |
|  |  | 六价铬（Cr6+） | 不涉及 | ≤1000mg/kg | 符合 |  |

    - 物料平衡

- 图2-1 水平衡图

图2-2 VOCs平衡图

本项目总定员150人，采用一班制生产（每班8h），年工作天数为250天；本项目不设员工宿舍，员工餐食由外部配送，员工食堂仅就餐，不进行烹饪。

    - 总平面布置

本项目位于浙江省嘉兴市平湖市平湖市经济开发区福善公路东侧，新群路北侧，本项目建设地点东南角为业务用楼，中间为生产厂房，生产厂房约4701.96 m2，共4层，一层为机加工车间；2层为仓储区域；3层为组装室；4层为焊接及涂装车间。具体布置见附图3建设项目厂区平面布置图。

  - 工艺流程和产排污环节

    - 生产工艺流程

图2-3生产工艺流程及产污环节图

生产工艺说明：

机加工：

- (1)切割、冲压：通过激光切割机对板材进行切割加工，使用冲床通过模具对板材进行冲压成型。

- (2)焊接：根据生产需求对部分机械元件进行焊接，形成需要的结构件备用。

- (3)攻丝、压接、折弯、铆接：使用数控机床（CNC）、攻丝机、数控折弯机、钻床、铆接机等设备对切割冲压后的板材以进行进一步加工。

- (4)去毛刺：激光切割、机加工、焊接过程会使钣金件、结构件边缘留存少量毛刺，通过旋转式纸刷去除，去毛刺机配套滤筒除尘设施。

- 前处理：

- (1)脱脂：工件在机加工后会进行脱脂清洗来清除工件表面的矿物油、润滑剂，提高表面处理效果。本项目脱脂剂不含磷、重金属，以此来去除工件表面的少量油污，本项目在使用脱脂剂时需要用水稀释，槽液中脱脂剂含量约为3%，清洗时间依据工件表面清洁程度调整。槽液循环使用，不锈钢与铁工件脱脂槽每3个月更换一次，铝工件脱脂槽每6个月更换一次。脱脂后的工件进行自来水洗，槽液循环使用，每3天更换一次。铝工件脱脂使用PST-50铝清洗剂，由多种物质混合而成的混合物。其中，有害组分描述如下：硫酸15%~50% 氟化氢4~10%，在处理过程中会有少量硫酸雾、氟化物挥发。

- (2)硅烷化：使用有机硅烷水溶液为主要成分对铁工件及铝工件进行表面处理的过程。项目采用常温硅烷化剂，槽液中硅烷化剂含量约为5%。槽液循环使用，每2个月更换一次。

硅烷是一类含硅基的有机/无机杂化物，硅烷水解后通过其SiOH基团与金属表面的MeOH基团(Me表示金属)的缩水反应而快速吸附于金属表面。另一方面，剩余的硅烷分子通过SiOH基团之间的缩聚反应在金属表面形成具有Si-O-Si三维网状结构的硅烷膜。该硅烷膜和涂料通过交联反应结合在一起，会形成牢固的化学键，使得金属、硅烷和涂料之间形成稳固的膜层结构。槽液循环使用，每2个月更换一次。

- (3)封闭处理：封闭剂是由有机缓蚀剂、表面活性剂、水溶性高分子聚合物等材料组成，具有良好的分散性、成膜性和封闭能力。金属浸涂后经固化成膜，膜层平整丰满、透明光亮、耐磨耐蚀，从而有效地隔绝环境中的浸蚀性介质对金属零件的腐蚀。槽液中封闭剂含量约为0.5%，槽液循环使用，每7天更换一次。封闭处理后进行纯水洗，槽液循环使用，每2天更换一次。

- (4)烘干：经前处理后的工件表面带有水分，使用烘箱将水分和少量封闭剂蒸发带走，封闭剂为水基封闭剂，MSDS中描述主要有害成分为混合胺，无污染物产生。烘箱采用天然气燃烧机加热压缩空气，加热温度至80℃~150℃，烘干时间约12min。

- (9)电镀、热处理、氧化：对工件进行表面处理，此部分加工过程委托其他金属表面处理企业处理。

- (10)打腻子、打磨：打腻子：使用修补漆填补工件不平处，或无需进行喷涂的部分。打腻子后需使用打磨设备进行打磨。

- (11)喷漆、流平、固化：在调漆室内进行涂料的调配，调漆室规格为，L5m×W1.5m×H3m；喷漆位于喷漆室内，本项目建设2个喷漆室，喷漆室A规格为L3.5m×W2.5m×H3m，喷漆室B规格为L2.5m×W2.3m×H3m。采用人工手持喷涂，密闭微负压，上送风下吸风，喷漆室内风速为0.4m/s。喷漆室下方设置干式漆雾过滤。

流平工序位于流平室内，项目建设2个流平室，流平室A规格为L3.5m×W2.5m×H3m，流平室B规格为L2.5m×W2.3m×H3m，流平室密闭微负压，上送风下吸风。通过流平将湿漆工件表面的溶剂在一定时间内挥发掉，气体挥发的同时湿漆膜也得以平整，从而保证了漆膜的光泽度，防止在烘烤时漆膜上出现针孔。

经流平后的工件进入油漆固化室，固化温度160℃，项目建设2个喷漆固化室，喷漆固化室A规格为L3.5m×W2.5m×H3m，喷漆固化室B规格为L2.5m×W2.3m×H3m。喷漆固化室采用热风循环工艺，使用天燃气燃烧间接加热，密闭微负压。

喷漆、流平、固化废气混合，接入喷淋+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理设施处理，经不低于15m排气筒DA001高空排放。

- (12)喷塑、固化：对部分工件进行喷塑处理，本项目采用静电喷涂工艺，静电喷涂利用高压静电电晕电场原理。喷枪头上的金属导流杯接上高压负极，被涂工件接地形成正极。在喷枪和工件之间形成较强的静电场。当运载气体（压缩空气）将粉末涂料从供粉系统经输粉管送到喷枪的导流杯时，由于倒流杯街上高压负极产生电晕放电，其周围产生密集的电荷，粉末带上负电荷，在静电力和压缩空气的作用下，粉末均匀的吸附在工件上，经加热、粉末熔融固化（或塑化）成均匀、连续、平整、光滑的涂膜。喷塑位于喷塑室内，喷塑室规格为L4.5m×W3m×H3.5m，密闭微负压，喷塑粉尘经旋风+滤筒除尘器处理后由不低于15m排气筒DA002高空排放。本项目烘烤固化采用天然气直接燃烧加热空气，通过热风循环使工件涂层完全固化。烘烤固化温度为180℃~230℃，烘烤时间约为30min。粉末固化废气经板与喷漆、流平、固化废气混合，一并接入废气处理设施处理。经不低于15m排气筒DA001高空排放。

- (13)装配：将涂装处理后的工件与其他铸件、塑料件、电器部件、五金件等进行组装。组装过程涉及到焊接、涂胶粘合、清洗（酒精擦拭）。装配完成后对产品进行检验，之后包装入库。

    - 主要产污环节及污染因子

        - 主要产污环节及污染因子

| 序号 | 项目 | 编号 | 工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | G1 | 机加工 | 切割粉尘 | 颗粒物 |
| 2 |  | G2 | 机加工、装配 | 焊接废气 | 颗粒物 |
| 3 |  | G3 | 机加工 | 去毛刺粉尘 | 颗粒物 |
| 4 |  | G4 | 前处理 | 酸雾 | 氟化物、硫酸雾 |
|  |  | G5 | 打腻子 | 打腻子废气 | 二甲苯、乙苯、苯系物、非甲烷总烃、臭气浓度 |
| 5 |  | G6 | 打腻子 | 腻子打磨粉尘 | 颗粒物 |
| 6 |  | G7 | 涂装 | 供粉废气 | 颗粒物 |
| 7 |  | G8 | 涂装 | 喷塑粉尘 | 颗粒物 |
| 8 |  | G9 | 涂装 | 粉末固化废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度 |
| 9 |  | G10 | 涂装 | 调配、喷漆、流平、固化废气 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、乙苯、苯系物、乙酸丁酯、甲醛、非甲烷总烃、臭气浓度 |
| 10 |  | G11 | 前处理烘干工序、涂装 | 天然气燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 |
| 11 |  | G12 | 装配 | 擦拭废气 | 乙醇 |
| 12 |  | G13 | 装配 | 粘合废气 | 乙酸丁酯、二甲苯、非甲烷总烃 |
| 13 |  | G14 | 污水处理 | 污水处理废气 | 臭气浓度 |
| 14 | 废水 | W1 | 员工生活 | 生活污水 | CODCr、NH3-N |
| 15 |  | W2 | 公用工程 | 纯水制备浓水 | CODCr、NH3-N |
| 16 |  | W3 | 清洗 | 前处理废水 | CODCr、NH3-N、SS、氟化物、TN、石油类、铁、铜、锌、铬、锰 |
| 17 |  | W4 | 污染防治 | 初期雨水 | CODCr、SS |
| 18 | 固废 | S1 | 整个生产工序 | 废金属 | 废金属 |
| 19 |  | S2 | 原料使用 | 一般废包装材料 | 一般废包装材料 |
| 20 |  | S3 | 污染防治 | 集尘灰 | 集尘灰 |
| 21 |  | S4 | 原料使用 | 收集的喷塑粉尘 | 塑粉 |
| 22 |  | S5 | 原料使用 | 废包装桶 | 废包装桶 |
| 23 |  | S6 | 设备维护 | 废矿物油 | 废矿物油 |
| 24 |  | S7 | 机加工 | 废切削液 | 废切削液 |
| 25 |  | S8 | 机加工 | 含油金属屑 | 废矿物油、金属 |
| 26 |  | S9 | 机加工 | 废磨具 | 废砂轮等 |
| 27 |  | S10 | 污染防治 | 废活性炭 | 废活性炭 |
| 28 |  | S11 | 整个生产工序 | 含油抹布手套废纸 | 含油抹布手套废纸 |
| 29 |  | S12 | 喷漆 | 漆渣 | 漆渣 |
| 30 |  | S13 | 污染防治 | 废水处理污泥 | 前处理废水处理污泥 |
| 31 |  | S14 | 污染防治 | 废催化剂 | 废催化剂 |
| 32 |  | S15 | 污染防治 | 废干式过滤材料 | 废过滤材料 |
| 32 |  | S16 | 污染防治 | 喷淋废液 | 废水 |
| 33 |  | S17 | 职工日常生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |

  - 与项目有关的原有污染问题

本项目为新建项目，本项目位于平湖市经济开发区福善公路东侧，新群路北侧，项目所在地之前为空地，无原有污染及环境遗留问题。

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

  - 区域环境质量现状

    - 空气区域环境质量现状

1、环境空气区域达标性判断

建设项目所在地根据环境空气质量功能区分类划分为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)及关于发布《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）修改单的公告（生态环境部公告2018年第29号）中二级标准。为了解项目所在区域环境空气的达标性，本评价引用嘉兴市生态环境局平湖分局提供的《平湖市生态环境监测年鉴（2023年度）》中空气质量监测结果以数据进行评价。

        - 平湖市2023年环境空气质量数据汇总表

| 污染物 | 年评价指标 | 单位 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 23 | 35 | 65.7 | 达标 |
|  | 第95百分位数日平均质量浓度 |  | 54 | 75 | 72.0 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 |  | 47 | 70 | 67.1 | 达标 |
|  | 第95百分位数日平均质量浓度 |  | 107 | 150 | 71.3 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 |  | 24 | 40 | 60.0 | 达标 |
|  | 第98百分位数日平均质量浓度 |  | 58 | 80 | 72.5 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 |  | 7 | 60 | 11.7 | 达标 |
|  | 第98百分位数日平均质量浓度 |  | 12 | 150 | 8.0 | 达标 |
| O3 | 第90百分位数日最大8h平均质量浓度 |  | 149 | 160 | 93.1 | 达标 |
| CO | 第95百分位数日平均质量浓度 | mg/m3 | 1.0 | 4 | 25.0 | 达标 |

综上，监测期间，该区域的常规因子SO2、NO2、PM2.5、CO、PM10和O3均能满足环境空气质量功能区要求。综上，平湖市2023年城市环境空气质量达标，项目建设地位于环境空气质量达标地区。

- 2、其他污染物环境质量现状数据及现状评价

为了解本项目所在地附近其他污染物的达标性情况，本环评引用嘉兴中一检测研究院有限公司在东洋炭素（浙江）有限公司非甲烷总烃监测数据；为了解项目所在区域中TSP的达标性，引用用耐斯检测技术服务有限公司对钟溪南村处环境空气中TSP的监测数据，监测点位基本信息详见表3-2，监测结果见表3-3。

        - 其他污染物监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标 |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 东洋炭素厂区外下风向 | 121.985056° | 30.755532° | NMHC | 2022.6.14~2022.6..20 | NW | 3.8m |
| 钟溪南村 | 121.991952° | 30.761488° | TSP | 2022.4.20~2022.4.22 | NW | 约3340m |

        - 其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准（mg/m3） | 监测浓度范围/（mg/m3） | 最大浓度占标率 | 超标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东洋炭素厂区外下风向 | NMHC | 1h | 2.0 | 0.50~0.90 | 45% | 0 | 达标 |
| 钟溪南村 | TSP | 24h浓度 | 0.3 | 0.195~0.247 | 82.3% | 0 | 达标 |

项目所在地附近非甲烷总烃、TSP监测浓度能达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012 及修改单）中的二级标准、《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准限值要求。

    - 地表水环境质量现状

- 1、污水处理厂受纳水体环境质量现状

建设项目废水由市政污水管网排入嘉兴市联合污水处理厂，处理达标后排入杭州湾，纳污水体为东海。根据嘉兴市生态环境局平湖分局公布的《平湖市生态环境监测年鉴（2023年度）》，2023年平湖海域水质情况如下：

平湖市设两个近岸海域监测断面，分别009号断面和013号断面。009号断面（121.2282°E，30.651°N）所在海域属于独山四类功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准；013号断面（121.1524°E，30.5832°N）所在海域属于九龙山三类功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准。

我市设两个近岸海域监测断面，分别为009号断面和013号断面。009号断面（121.2282°E，30.651°N）所在海域属于独山四类功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准；013号断面（121.1524°E，30.5832°N）所在海域属于九龙山三类功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准。

2023年我市两个近岸海域监测断面水质均为劣Ⅳ类，均未达到所在海域功能区要求。两个断面定类指标均为无机氮。

009号断面无机氮平均浓度为1.31毫克/升，比上年上升24.8%。

013号断面无机氮平均浓度为1.88毫克/升，比上年上升49.2%。

- 2、项目周围地表水环境质量现状评价

为了解项目附近地表水环境现状质量，本环评引用嘉兴市生态环境局平湖分局提供的《平湖市生态环境监测年鉴（2023年度）》中周边区域地表水大齐塘断面的地表水水质监测数据（仅选取与本项目相关指标）进行评价，具体监测数据及评价结果见表3-4。

        - 地表水监测点位水质监测结果单位：mg/L

| - 监测断面 | - 年份 | - 类别 | CODMn | NH3-N | TP | BOD5 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大齐塘 | - 2023年 | 年均值 | 4.4 | 0.43 | 0.157 | 2.1 | 0.02 |
|  |  | III类标准 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤4 | ≤0.05 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表3-4可见，2023年度东湖断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，本项目附近区域地表水水质较好。

    - 声环境质量现状

项目厂界外周围50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》相关要求，不进行声环境质量现状调查。

    - 地下水及土壤环境质量现状

本项目将按要求设置专门的危废暂存场所并做好防腐防渗，生产过程不涉及重金属和持久性有机污染物。在正常工况企业设置有效的分区防控措施的前提下，不存在土壤、地下水污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上无需开展土壤、地下水现状调查。

    - 生态环境质量现状

本项目位于浙江省平湖市平湖市经济开发区福善公路东侧，新群路北侧，周围主要为企业、城市道路以及耕田等，无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源等生态环境保护目标，故本环评不进行生态现状调查。

    - 电磁辐射现状

本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此，无需进行电磁辐射现状监测与评价。

  - 环境保护目标

    - 大气环境保护目标

据调查，项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。

    - 声环境保护目标

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

    - 地下水环境保护目标

项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

    - 生态环境保护目标

项目新增占地面积7803.58m2，新占区域为工业用地，现状为裸露土地，不涉及法定生态保护区域和重要生境等生态敏感区。经我单位现场踏查，调查期间未发现本项目周边区域存在《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危和易危的物种，以及《浙江省重点保护野生植物名录》（第一批）中野生保护植物和《浙江省重点保护陆生动物名录》中野生保护动物。

  - 污染物排放控制标准

    - 废水污染物排放控制标准

项目实施后全厂废水纳管排放，废水纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中NH3-N、TP参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）：35mg/L、8mg/L）；总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 B 级标准限值）；总铁参考《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB 33/844-2011）表1特别排放浓度限值。目前，嘉兴市联合污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169 -2018），该标准中未规定的其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准，具体标准值见表3-5。

        - 废水排放标准单位:mg/L，除pH外

| 序号 | 项目 | 排放限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6-9 | GB8978-1996 |
| 2 | 色度 | / |  |
| 3 | SS | 400 |  |
| 4 | BOD5 | 300 |  |
| 5 | CODCr | 500 |  |
| 6 | 石油类 | 20 |  |
| 7 | 氟化物 | 20 |  |
| 8 | 总铜 | 2.0 |  |
| 9 | 总锌 | 5.0 |  |
| 10 | 总锰 | 5.0 |  |
| 11 | 总铬 | 1.5 |  |
| 12 | 总铁 | 2.0 | DB 33/844-2011 |
| 13 | 氨氮 | 35 | DB33/887-2013 |
| 14 | TP | 8 |  |
| 15 | TN | 70 | GB/T31962-2015 |

        - 城镇污水处理厂污染物排放标准  单位：mg/L（pH值除外）

| 项目 | pH | CODCr | 石油类 | NH3-N | 总磷 | 总铬 | 总铜 | 总锌 | 悬浮物 | 总氮 | 总锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级A标准DB33/2169-2018 | 6~9 | 40 | 1.0 | 2（4） | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 10 | 10 (12) | 2.0 |

    - 废气污染物排放控制标准

有组织：

本项目打腻子废气、粉末固化废气、调配、喷漆、流平、固化、清洗废气、擦拭废气、粘合废气（溶剂型）经“喷淋+干式过滤活性炭浓缩+催化燃烧”处理后经排气筒DA001排放；废气中的颗粒物、苯系物、臭气浓度、总挥发性有机物、非甲烷总烃、乙酸丁酯、甲醛执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1规定的大气污染物排放限值。

喷塑粉尘经旋风+滤筒组合型除尘器处理后通过排气筒DA002排放，废气中颗粒物执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1规定的大气污染物排放限值。

天然气燃烧废气经排气筒DA003排放，废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）中相关标准限值；林格曼黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表2二级标准。

无组织：

厂区内挥发性有机物无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值要求（该标准中厂区内挥发性有机物无组织排放限值要求比《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中要求更高，从严执行）。

厂界苯系物、非甲烷总烃、乙酸丁酯、臭气浓度浓度限值执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表6标准。

DB 33/2146-2018中未规定厂界无组织排放颗粒物、氟化物、硫酸雾限值，厂界颗粒物、氟化物、硫酸雾参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）限制要求）。具体见表3-7至3-10。

        - 涂装废气有组织排放标准 单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 |  | 适用条件 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 |  | 所有 | 30 | 车间或生产设施排气筒 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1 |
| 2 | 苯系物 |  |  | 40 |  |  |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） |  |  | 1000 |  |  |
| 4 | 总挥发性有机物（TVOC） | 其他 |  | 150 |  |  |
| 5 | 非甲烷总烃（NMHC） | 其他 |  | 80 |  |  |
| 6 | 乙酸丁酯 |  | 涉乙酸酯类 | 60 |  |  |
| 7 | 甲醛 |  | 涉甲醛类 | 4.0 |  |  |
| 注：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。 |  |  |  |  |  |  |

        - 天然气燃烧废气有组织排放标准

| 污染物项目 | 排放限值（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 30 | 《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996） |
| 二氧化硫 | 200 |  |
| 氮氧化物 | 300 |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 1（无量纲） |  |

        - 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值（GB37822-2019） 单位：mg/m3

| 污染物项目 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 6 | 监控点处1小时平均浓度限值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

        - 企业边界大气污染物浓度限值单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 适用条件 | 浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯系物 | 所有 | 2.0 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） |
| 2 | 非甲烷总烃 | 所有 | 4.0 |  |
| 3 | 臭气浓度 | 所有 | 20 |  |
| 4 | 乙酸丁酯 | 涉乙酸丁酯 | 0.5 |  |
| 5 | 甲醛 | 涉甲醛 | 0.2 |  |
| 6 | 颗粒物 | / | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
| 7 | 甲苯 | / | 1.2 |  |
| 8 | 二甲苯 | / | 2.4 |  |
| 9 | 硫酸雾 | / | 1.2 |  |
| 10 | 氟化物 | / | 0.02 |  |

    - 噪声排放控制标准

施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见表3-11。

        - 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB（A）

| 噪声限值 |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 75 | 55 |
| 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB |  |

营运期本项目各侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，具体见表3-12。

        - 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）单位：dB(A)

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

    - 固体废物排放控制标准

固体废物处置依据《国家危险废物名录》（2025版）和《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7—2019）来鉴别一般工业废物和危险废物；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；一般工业固废厂内暂存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

  - 总量控制指标

    - 总量控制原则

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)，现阶段主要污染物包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物(VOCs)、五类重点重金属(铬、镉、铅、汞、砷)。

    - 总量控制指标

项目污染源强汇总见表3-13。

        - 项目污染源强汇总

| 名称 |  |  |  | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 环境排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  | 水量 | 1500 | 0 | 1500 |
|  |  |  | CODCr | 0.45 | 0.39 | 0.060 |
|  |  |  | SS | 0.045 | 0.042 | 0.003 |
|  | 前处理废水 |  | 水量 | 3336 | 0 | 3336 |
|  |  |  | CODCr | 3.336 | 3.203 | 0.133 |
|  |  |  | 氨氮 | 0.050 | 0.043 | 0.007 |
|  |  |  | TP | 0.010 | 0.009 | 0.001 |
|  |  |  | SS | 1.668 | 1.635 | 0.033 |
|  |  |  | 氟化物 | 0.0002 | 0 | 0.0002 |
|  |  |  | 总氮 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |
|  | 纯水制备浓水 |  | 水量 | 1010 | 0 | 1010 |
|  |  |  | CODCr | 0.051 | 0.011 | 0.040 |
|  |  |  | NH3-N | 0.005 | 0.003 | 0.002 |
|  | 初期雨水 |  | 水量 | 592.47 | 0 | 592.47 |
|  |  |  | CODCr | 0.059 | 0.035 | 0.024 |
|  |  |  | SS | 0.118 | 0.112 | 0.006 |
|  | 合计 | 生活污水 | 水量 | 1500 | 0 | 1500 |
|  |  |  | CODCr | 0.45 | 0.39 | 0.060 |
|  |  |  | SS | 0.045 | 0.042 | 0.003 |
|  |  | 生产废水 | 水量 | 4938.47 | 0 | 4938.47 |
|  |  |  | CODCr | 3.446 | 3.248 | 0.198 |
|  |  |  | 氨氮 | 0.055 | 0.045 | 0.010 |
|  |  |  | TP | 0.010 | 0.009 | 0.001 |
|  |  |  | SS | 1.786 | 1.737 | 0.049 |
| 废气 | 切割 |  | 颗粒物 | 0.119 | 0.102 | 0.017 |
|  | 焊接 |  | 颗粒物 | 0.059 | 0.047 | 0.012 |
|  | 去毛刺 |  | 颗粒物 | 0.062 | 0.05 | 0.012 |
|  | 打腻子废气 |  | 二甲苯 | 0.03 | 0.025 | 0.005 |
|  |  |  | 乙苯 | 0.03 | 0.025 | 0.005 |
|  |  |  | 其他苯系物 | 0.005 | 0.0042 | 0.0008 |
|  |  |  | VOCs* | 0.12 | 0.103 | 0.017 |
|  | 腻子打磨粉尘 |  | 颗粒物 | 0.011 | 0.01 | 0.001 |
|  | 涂装废气 |  | 颗粒物 | 7.235 | 7.326 | 0.706 |
|  |  |  | 乙酸丁酯 | 0.057 | 0.049 | 0.008 |
|  |  |  | 甲醛 | 0.027 | 0.023 | 0.004 |
|  |  |  | 甲苯 | 0.000007 | 0.000006 | 0.000001 |
|  |  |  | 二甲苯 | 1.320 | 1.129 | 0.191 |
|  |  |  | 乙苯 | 1.300 | 1.111 | 0.189 |
|  |  |  | 其他苯系物 | 0.119 | 0.102 | 0.017 |
|  |  |  | 其他挥发性有机物 | 2.428 | 2.076 | 0.352 |
|  |  |  | VOCS | 5.252 | 4.49 | 0.762 |
|  |  |  | 臭气浓度（无量纲） | / | / | / |
|  | 喷塑粉尘 |  | 颗粒物 | 4.5 | 4.061 | 0.439 |
|  | 喷粉固化废气 |  | VOCS | 0.3 | 0.256 | 0.044 |
|  | 擦拭废气 |  | VOCS | 0.237 | 0.181 | 0.056 |
|  | 粘合废气 |  | VOCS | 0.014 | - 0.005 | 0.009 |
|  | 天然气燃烧废气 |  | 颗粒物 | 0.014 | - 0 | 0.014 |
|  |  |  | SO2 | 0.01 | - 0 | 0.01 |
|  |  |  | NOX | 0.094 | - 0 | 0.094 |
|  | 合计 |  | VOCs | 5.923 | 5.035 | 0.888 |
|  |  |  | 颗粒物 | 12.0 | 10.799 | 1.201 |
|  |  |  | SO2 | 0.01 | 0 | 0.01 |
|  |  |  | NOX | 0.094 | 0 | 0.094 |
| 固废 | 废金属 |  |  | 282 | 282 | 0 |
|  | 一般废包装材料 |  |  | 601.5 | 601.5 | 0 |
|  | 集尘灰 |  |  | 0.209 | 0.209 | 0 |
|  | 废包装桶 |  |  | 1.3 | 1.3 | 0 |
|  | 废矿物油 |  |  | 0.9 | 0.9 | 0 |
|  | 废切削液 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0 |
|  | 废含油金属屑 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 |
|  | 废磨具 |  |  | 0.56 | 0.56 | 0 |
|  | 废活性炭 |  |  | 3.06 | 3.06 | 0 |
|  | 含油抹布手套废纸 |  |  | 1.0 | 1.0 | 0 |
|  | 漆渣 |  |  | 20.62 | 20.62 | 0 |
|  | 废水处理污泥 |  |  | 4.31 | 4.31 | 0 |
|  | 废催化剂 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  | 废干式过滤材料 |  |  | 2.343 | 2.343 | 0 |
|  | 喷淋废液 |  |  | 4 | 4 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 360 | 360 | 0 |

因此，项目实施后全厂污染物排放总量控制建议值为：生产废水CODcr≤0.198t/a，NH3-N≤0.01t/a；颗粒物≤1.201t/a，VOCs≤0.888t/a，SO2≤0.01t/a，NOX≤0.094t/a。

根据《嘉兴市生态环境局护航经济稳进提质助力企业纾困解难若干措施》文件要求，对上一年度环境空气质量年平均浓度达标、水环境质量达到要求的区域，挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等三项污染物排放总量控制指标按所需替代总量指标的1:1 进行削减替代。根据平湖市生态环境局文件，本项目废气污染物工业烟粉尘、SO2、NOX的削减替代比例为1:1。

项目污染物区域平衡替代削减量详见表3-14。

        - 项目污染物区域平衡替代削减量（单位：t/a）

| 类别 | 总量控制指标 | 本项目实施后总量控制建议值 | 区域替代削减量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | CODCr | 0.198 | 0.198 |
|  | NH3-N | 0.01 | 0.01 |
| 废气 | VOCs | 0.888 | 0.888 |
|  | 颗粒物 | 1.201 | 1.201 |
|  | SO2 | 0.01 | 0.01 |
|  | NOX | 0.094 | 0.094 |

本项目符合总量控制要求。

- 主要环境影响和保护措施

  - 施工期环境保护措施

本项目为新建项目，施工期主要进行厂房建设、车间装修、设备安装调试等工作，对环境的影响主要是施工期产生的扬尘、废水、噪声、建筑垃圾等。这种影响是暂时的，将随工程竣工而消失，通过采取必要的措施，可减少对周围环境的不利影响。

- 施工期环境空气污染防治措施

- 运输黄沙、石子、弃土、建筑垃圾等的车辆必须用帆布严密覆盖，覆盖率要达100%。出入口路面须硬化，并派专人冲洗运输车辆和道路，保持出入通道整洁，以减少扬尘影响。

- 施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。一般情况下，施工场地 自然风作用下产生的扬尘影响范围在100m以内，当风速过大时，应停止施工作业。

- 粉状建材的露天堆放和搅拌作业是扬尘的另一产生源，其主要特点是受风速影响。因此，尽量不在露天堆放沙石、水泥等粉状建材，如无法避免须用帆布等封盖；混凝土浇制应尽量采用商品混凝土，不进行露天搅拌作业，如需搅拌应设在棚内并辅以喷雾降尘措施。

- 开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。

- 施工期废水污染防治措施

- 施工期地下涌水或渗水经沉淀处理达标后可用于洒水抑尘，剩余部分用于绿化，以减轻对周围水环境的影响。

- 施工期应管理好施工队伍的生活污水排放，可依托周边企业生活设施设备，不得直接排入周边水体。

- 水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

- 做好施工期间的临时防洪、道路排水设施。

- 施工期噪声污染防治措施

（1）选用低噪声施工设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态；施工时要求施工队实施文明施工。

（2）在建筑施工期间，必须严格执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的规定。

（3）根据规定，除抢修、抢险作业和因生产工艺上需要或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊要求必须连续作业的，必须经生态环境部门的同意，同时要协调好周围群众关系。

（4）施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛，并采取时间管制。

- 施工期固体废物防治措施

- （1）合理利用施工建筑中产生的建筑垃圾。如不能利用则应转移至当地部门规定的已合法登记的消纳场地内处理，并且运输车辆必须密闭化，严禁在运输过程中跑冒滴漏。

- （2）施工队伍生活垃圾收集到指定垃圾箱（筒）内，由环卫部门统一清运。

5、施工期生态环境保护措施

本项目建设地点周围均为工业用地，不占用红线外的土地，工程扰动对项目所在地的植被及动物影响有限，项目建设不会对生态系统稳定性和完整性产生明显不利影响，区域生态结构不会变化，总体上是稳定的。

  - 运营期环境影响和保护措施

    - 废气环境影响和保护措施

      - 废气产生情况

- 切割粉尘G1

项目激光机切割板材会产生切割烟尘。激光切割机的工作原理:应用激光聚焦后产生高功率密度能量，该脉冲激光束经过光路传导及反射并通过聚焦透镜组聚焦在加工物体的表面上，形成一个个细微的、高能量密度光斑，焦斑位于待加工面附近，以瞬间加热到加工材料的熔化温度。激光源采用先进的纳米激光束，氮气、氧气作为辅助切割气体；通过与光束同轴的喷嘴喷吹氮气或氧气使液态金属排出，形成切口，随着光束与材料相对线性移动，使切口连续形成宽度很窄（约0.1mm）的切缝。参考《激光切割烟尘分析及除尘系统》（王志刚，汪立新，李振光著）文献资料，激光切割烟尘产生量为39.6g/h，项目设有2台激光切割机（按最多时2台同时使用计），故切割粉尘产生速率为79.2g/h，按年工作时间1500h，则激光切割过程中粉尘产生量约为0.119t/a。

本项目激光切割机配套的滤网+滤筒除尘装置，滤网+滤筒除尘器的除尘效率为90%，采用国际先进激光切割机，全包围结构，作业期间全封闭，以95%收集考虑，则激光切割粉尘经处理后排放量为0.017t/a，处理后粉尘车间内无组织排放。

        - 激光切割粉尘产生及排放情况表

| 产污环节 | 污染物 | 产生量（t/a） | 无组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| 激光切割 | 颗粒物 | 0.119 | 0.017 | 0.011 |

- 焊接废气G2

焊接过程会产生焊接烟尘，焊接烟尘主要是焊接过程中熔化金属时产生的各种有害烟尘和气体。电焊烟尘的化学成分取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂）和被焊接材料成分及其蒸发的难易。不同成分的焊接材料和被焊接材料，在施焊时产生的烟尘量不同，成分也有所区别。根据《焊接车间环境污染及控制技术》、《焊接工作的劳动保护》等资料，几种焊接方法施焊时，每分钟的发尘量和熔化每千克焊接材料的发尘量见表4-2。

        - 几种焊接方法产尘量

| 焊接方法 | 焊接材料 | 施焊时发尘量(mg/min) | 焊接材料发尘量 (g/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 手工电弧焊 | 低氢型焊条（结507，直径4mm） | 350~450 | 11~16 |
|  | 钛钙型焊条（结422，直径4mm） | 200~280 | 6~8 |
| 二氧化碳焊 | 实芯焊丝(直径1.6mm) | 450～650 | 5～8 |
| 氩弧焊 | 实芯焊丝(直径1.6mm) | 100～200 | 2～5 |

根据建设单位提供资料，项目采用无铅实芯焊丝，焊丝使用量约0.02t/a。本项目采用二氧化碳焊、氩弧焊、激光焊接、手焊等多种焊接方式，本次评价按最不利情况产尘量（二氧化碳焊）最大计，即施焊时发尘量为650mg/min，焊接材料发尘量为8g/kg。本项目焊接工序每日工作时间约6小时，每年工作1500h，则焊接烟尘产生量约为0.059t/a。

拟设置移动式烟尘净化器对焊接烟尘收集净化后在车间无组织排放，类比同类型企业，移动式烟尘净化器收集效率可达80%，处理效率可达99%以上，处理后焊接烟尘无组织排放量约0.012t/a。焊接烟尘污染源强见表4-3。

        - 项目气焊烟尘产生及排放情况

| 产污环节 | 污染物 | 产生量（t/a） | 无组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| 焊接 | 颗粒物 | 0.059 | 0.012 | 0.008 |

- 去毛刺粉尘G3

焊接后的工件需要进一步去除焊缝和毛刺等，项目设置2台去毛刺机，去毛刺机自带滤筒除尘设施，废气经自带除尘设施处理后车间内排放。去毛刺机采用先进高效的纸刷式设备，进出口设置挡片，整体设备密闭程度高，用于激光切割后去除工件表面毛刺。根据《排放源统计调查产排污 核算方法和系数手册》33金属制品业产排污系数表干式预处理件（预处理工段-打磨工艺）中的工业粉尘产污系数确定粉尘产生量为2.19千克/吨-原料。企业钢板、不锈钢板、铝板用量约2820t/a，根据企业提供资料，实际需要去毛刺约为总量的1%，则去毛刺粉尘产生量约0.062t/a。去毛刺机自带净化器除尘效率以80%计，去毛刺时间600h/a。

去毛刺台、抛光台均为手工操作台，仅用于对检验后仍有瑕疵或加工不完善、不能满足其他工序生产需求的工件进行再加工。由于整体工序较完善，加工设备较为先进，因此，上述情况较少发生，去毛刺台、抛光台整体使用率较少，粉尘产生量较少，在可接受范围内本次评价仅定性分析。

        - 项目去毛刺粉尘产生及排放情况

| 产污环节 | 污染物 | 产生量（t/a） | 无组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| 去毛刺 | 颗粒物 | 0.062 | 0.012 | 0.02 |

- 前处理酸雾G4

- 本项目前处理线中的两个铝脱脂槽，使用PST-50铝清洗剂进行表面处理（根据厂方提供的MSDS报告有关内容，主要成分为前处理工序PST-50铝清洗剂中含有硫酸15%~50% 氟化氢4~10%。本环评分别取50%和10%）。

- 参考《污染源源强核算技术指南  电镀》（HJ984-2018）附录B：

        - 项目酸雾废气计算参数一览表

| 污染物 | 产生量（g/m2·h） | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 氟化物 | 可忽略 | 锌铝等合金件低浓度活化处理槽液 |
| 硫酸雾 | 可忽略 | 室温下含硫酸的溶液中镀铜、镀锡、镀锌、镀镉，弱硫酸酸洗 |

- 因此本次评价仅对其铝脱脂产生的氟化氢酸雾和硫酸雾仅进行定性分析。

- 打腻子废气G5

建设项目在打腻子的过程中，腻子中的有机溶剂会挥发到空气中，形成打腻子废气。根据项目工程分析，本项目共用腻子0.21t/a（原子灰0.2t/a，稀释剂0.01t/a），二甲苯产生量为0.03t/a，乙苯产生量为0.03t/a，其他苯系物产生量为0.005t/a，非甲烷总烃产生量为0.055t/a，年工作时间约为500h。原子灰的调配过程在密闭调漆室中进行，打腻子过程也均在密闭喷漆室中进行，收集效率可达95%，废气收集后经喷淋+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧设施处理达标后通过不低于15m高的排气筒DA001排放，处理效率不低于90%。

        - 项目打腻子废气产生及排放情况

| 产污环节 | 污染物 | 产生量（t/a） | 有组织 |  | 无组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| 打腻子 | VOCs* | 0.12 | 0.011 | 0.023 | 0.006 | 0.012 |
|  | 二甲苯 | 0.03 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.003 |
|  | 乙苯 | 0.03 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.003 |
|  | 其他苯系物 | 0.005 | 0.0005 | 0.001 | 0.0003 | 0.0005 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.055 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.001 |

- 腻子打磨粉尘G6

建设项目在打腻子后需进行人工打磨，在此过程中会产生少量的腻子打磨粉尘，类比同类项目，产生量约占腻子用量的5%。项目腻子用量为0.21t/a，则腻子打磨粉尘产生量为0.011t/a。

本项目所用打磨机的打磨抛光头均带有吸尘功能，腻子打磨粉尘会被收集到打磨机配备的粉尘收集箱里。打磨工作区后侧方装备有排放风机，腻子打磨粉尘经风机收集后经自带布袋除尘过滤后车间内排放。打磨工序年工作时间为600h，废气收集效率按95%计，废气处理装置处理效率按照90%计。

        - 项目腻子打磨粉尘产生及排放情况

| 产污环节 | 污染物 | 产生量（t/a） | 无组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| 腻子打磨 | 颗粒物 | 0.011 | 0.001 | 0.002 |

- 供粉废气G7

企业采用集中式供粉系统，整个供粉室密闭，采用负压抽吸式抽取原料塑粉至供粉仓内。最大程度减少塑粉扰动，从源头上减少粉尘产生量，且整个过程位于密闭车间内，少量外逸粉尘受重力作用沉降至采用人工车间地面。因此，只要定期对车间地面进行清洁，要求员工进出更换鞋服，可最大程度上减少供粉粉尘对周边环境影响。综上，项目供粉粉尘产生量较少，本次评价不进行定量分析。

- 喷塑粉尘G8

喷塑过程会产生大量的粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》35专用设备制造业产排污系数表粉末涂装件（粉末涂料-喷塑）中的工业粉尘产污系数确定粉尘产生量为300千克/吨-原料。本项目塑粉用量15t/a，则喷塑粉尘产生量约4.5t/a。

企业共设有1个静电喷粉室，下吸风，密闭程度高，喷塑粉尘收集率可达95%，喷粉室自带旋风除尘器用于回收塑粉；然后通过管道引入滤筒除尘器，经除尘处理后由不低于15m排气筒DA002高空排放。旋风+滤筒组合型除尘器的去除率可达95%，装置配套风机风量约16000m3/h，装置运行时间约2000h/a；根据计算，扩建项目喷塑粉尘污染源强见表4-7。

        - 喷塑粉尘产生及排放情况表

| 产污环节 | 污染物 | 产生量（t/a） | 有组织 |  |  | 无组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| 喷塑 | 颗粒物 | 4.5 | 0.214 | 0.107 | 6.689 | 0.225 | 0.113 |

- 粉末固化废气G9

项目工件固化温度为70-80℃之间，树脂热分解温度在300℃以上，因此，从固化机理、固化条件及树脂的热分解温度可知，固化过程产生的废气不含树脂的分解物，固化有机废气以VOCs表征。参照《浙江省工业涂装工序挥发性有机物（VOCs）排放量计算暂行方法》附表1E其他涂装工艺物料中VOCs含量参考值粉末型涂料VOCs含量参考值为2%（树脂量）。项目粉末涂料使用量为15t/a，则项目粉末固化过程有机废气的产生量为0.3t/a。根据企业提供废气治理方案，固化有机废气经固化炉内负压收集后进入“喷淋+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理（因固化废气温度较高，为避免对活性炭吸附装置处理效率造成影响，废气入活性炭吸附装置前需设置延长管段使废气冷却，确保入口温度在40℃以下，以保证活性炭处理效果）后经15米高排气筒（DA001）高空排放，收集效率按95%计，去除效率按90%计，年工作时间为1750h/a。则喷粉固化废气非甲烷总烃有组织排放量为0.029t/a，排放速率为0.017kg/h。无组织排放量为0.015t/a，排放速率为0.009kg/h。

- 调配、喷漆、流平、固化、清洗废气G10（DA001）

本项目调漆室、喷漆室、流平室、固化室均采用密闭操作。本项目共使用溶剂型油漆4.83t/a，稀释剂2.32t/a；水性涂料11.2t/a。根据项目工程分析章节（2.1.5章节以及2.2章节），本项目调配、喷漆、流平、固化废气中颗粒物产生量为7.235t/a，VOCs产生量为5.252t/a。废气收集效率按95%计，废气处理装置VOCs处理效率按照90%计，对颗粒物去除效率按95%计。具体产生情况见表4-8。

        - 油漆中颗粒物、VOCS产生情况表

| 类别 | 名称 | 年用量（t） | 主要成分 | 环评取值② | 比例 | 含量（t） | 产生量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶剂型 | 底漆140N WW SH-10696-1 | 1.15 | 固份 | 物料衡算 | 0.677 | 0.779 | 0.389 |
|  |  |  | 乙酸丁酯 | 物料衡算 | 0.0123 | 0.014 | 0.014 |
|  |  |  | 二甲苯 | 物料衡算 | 0.1226 | 0.141 | 0.141 |
|  |  |  | 乙苯 | 物料衡算 | 0.1181 | 0.136 | 0.136 |
|  |  |  | 甲醛 | 物料衡算 | 0.0056 | 0.006 | 0.006 |
|  |  |  | 其他挥发性有机物① | 物料衡算 | 0.0644 | 0.074 | 0.074 |
| 溶剂型 | 底漆140NWWSH-10503 | 0.83 | 固份 | 物料衡算 | 0.6694 | 0.556 | 0.222 |
|  |  |  | 乙酸丁酯 | 物料衡算 | 0.0137 | 0.011 | 0.011 |
|  |  |  | 二甲苯 | 物料衡算 | 0.1245 | 0.103 | 0.103 |
|  |  |  | 乙苯 | 物料衡算 | 0.1202 | 0.100 | 0.100 |
|  |  |  | 甲醛 | 物料衡算 | 0.0056 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | 其他挥发性有机物① | 物料衡算 | 0.0666 | 0.055 | 0.055 |
| 溶剂型 | TERRA SILVER SH-10610 | 0.65 | 固份 | 物料衡算 | 0.4401 | 0.286 | 0.114 |
|  |  |  | 乙酸丁酯 | 物料衡算 | 0.0055 | 0.004 | 0.004 |
|  |  |  | 二甲苯 | 物料衡算 | 0.1636 | 0.106 | 0.106 |
|  |  |  | 乙苯 | 物料衡算 | 0.1647 | 0.107 | 0.107 |
|  |  |  | 其他苯系物 | 物料衡算 | 0.0045 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | 甲醛 | 物料衡算 | 0.0063 | 0.004 | 0.004 |
|  |  |  | 其他挥发性有机物① | 物料衡算 | 0.2153 | 0.140 | 0.140 |
|  | 面漆140N SH-9402 | 1.07 | 固份 | 物料衡算 | 0.6579 | 0.704 | 0.352 |
|  |  |  | 乙酸丁酯 | 物料衡算 | 0.0127 | 0.014 | 0.014 |
|  |  |  | 二甲苯 | 物料衡算 | 0.1266 | 0.135 | 0.135 |
|  |  |  | 乙苯 | 物料衡算 | 0.1219 | 0.130 | 0.130 |
|  |  |  | 甲醛 | 物料衡算 | 0.0058 | 0.006 | 0.006 |
|  |  |  | 其他挥发性有机物① | 物料衡算 | 0.0651 | 0.070 | 0.070 |
| 溶剂型 | 面漆140N SH-9403 | 0.07 | 固份 | 物料衡算 | 0.6005 | 0.042 | 0.017 |
|  |  |  | 乙酸丁酯 | 物料衡算 | 0.016 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | 甲苯 | 物料衡算 | 0.00010 | 0.00001 | 0.00001 |
|  |  |  | 二甲苯 | 物料衡算 | 0.1273 | 0.009 | 0.009 |
|  |  |  | 乙苯 | 物料衡算 | 0.1228 | 0.009 | 0.009 |
|  |  |  | 甲醛 | 物料衡算 | 0.0049 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | 其他挥发性有机物① | 物料衡算 | 0.1284 | 0.009 | 0.009 |
| 溶剂型 | 面漆 VF SH-10449-1 | 0.53 | 固份 | 物料衡算 | 0.5828 | 0.309 | 0.124 |
|  |  |  | 乙酸丁酯 | 物料衡算 | 0.0132 | 0.007 | 0.007 |
|  |  |  | 二甲苯 | 物料衡算 | 0.1156 | 0.061 | 0.061 |
|  |  |  | 乙苯 | 物料衡算 | 0.1104 | 0.059 | 0.059 |
|  |  |  | 甲醛 | 物料衡算 | 0.0048 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | 其他挥发性有机物① | 物料衡算 | 0.1732 | 0.092 | 0.092 |
| 溶剂型 | 面漆TERRA SH-10695 | 0.53 | 固份 | 物料衡算 | 0.6455 | 0.342 | 0.137 |
|  |  |  | 乙酸丁酯 | 物料衡算 | 0.0125 | 0.007 | 0.007 |
|  |  |  | 二甲苯 | 物料衡算 | 0.1212 | 0.064 | 0.064 |
|  |  |  | 乙苯 | 物料衡算 | 0.1157 | 0.061 | 0.061 |
|  |  |  | 甲醛 | 物料衡算 | 0.0052 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  | 其他挥发性有机物① | 物料衡算 | 0.0999 | 0.053 | 0.053 |
| 稀释剂 | 稀释剂2350 | 2.33 | 二甲苯 | 最大值 | 0.3 | 0.699 | 0.699 |
|  |  |  | 乙苯 | 最大值 | 0.3 | 0.699 | 0.699 |
|  |  |  | 其他苯系物 | 最大值 | 0.05 | 0.117 | 0.117 |
|  |  |  | 其他挥发性有机物① | 物料衡算 | 0.35 | 0.816 | 0.816 |
| 溶剂型涂料小计 |  |  | 固份 |  | 0.4220 | 3.017 | 1.355 |
|  |  |  | 乙酸丁酯 |  | 0.0080 | 0.057 | 0.057 |
|  |  |  | 甲醛 |  | 0.0038 | 0.027032 | 0.027 |
|  |  |  | 苯系物 | 甲苯 | 0.000001 | 0.00001 | 0.00001 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.1846 | 1.320 | 1.320 |
|  |  |  |  | 乙苯 | 0.1819 | 1.300 | 1.300 |
|  |  |  |  | 其他苯系物 | 0.0167 | 0.119 | 0.119 |
|  |  |  |  | 小计 | 0.3831 | 2.739 | 2.739 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 其他挥发性有机物① | 0.1830 | 1.308 | 1.308 |
|  |  |  | VOCS |  | 0.5779 | 4.132 | 4.132 |
| 水性 | 水性单组份烤漆 | 11.2 | 固份 | 物料衡算 | 0.75 | 8.4 | 5.88 |
|  |  |  | 其他挥发性有机物① | 最大值 | 0.1 | 1.12 | 1.12 |
| 合计 |  |  | 固份 |  |  | 11.417 | 7.235 |
|  |  |  | 乙酸丁酯 |  |  | 0.057 | 0.057 |
|  |  |  | 甲醛 |  |  | 0.027 | 0.027 |
|  |  |  | 苯系物 | 甲苯 |  | 0.000007 | 0.000007 |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  | 1.320 | 1.320 |
|  |  |  |  | 乙苯 |  | 1.300 | 1.300 |
|  |  |  |  | 其他苯系物 |  | 0.119 | 0.119 |
|  |  |  |  | 小计 |  | 2.740 | 2.740 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 其他挥发性有机物① |  | 2.428 | 2.428 |
|  |  |  | VOCS |  |  | 5.252 | 5.252 |
| 注：①部分油漆中其他挥发性有机物国内暂无质量标准和排放标准，本次评价均以非甲烷总烃计。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ②本项目油漆MSDS若为范围值，超100%含量的物料优先采用均值和最大值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ③VOCS包含乙酸丁酯、甲醛、苯系物、其他挥发性有机物。 |  |  |  |  |  |  |  |

本项目建设两个喷漆室，每个喷漆室内配备油性漆喷枪、水性漆喷枪各1把，共4把。油性漆喷枪最大喷涂量为4.5kg/h，水性漆喷枪最大喷涂量为6.5kg/h。

        - 油漆涂装废气最大产生速率及浓度

| 污染物名称 |  | 最大喷涂量(kg/h) | 排放形式 | 最大产生速率(kg/h) | 最大产生浓度(mg/m3) | 最大排放速率(kg/h) | 最大排放浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂装 (溶剂型) | 颗粒物 | 9 | 有组织 | 2.886 | 64.144 | 0.144 | 3.207 |
|  |  |  | 无组织 | 0.152 | / | 0.152 | / |
|  | 乙酸丁酯 |  | 有组织 | 0.068 | 1.520 | 0.007 | 0.152 |
|  |  |  | 无组织 | 0.004 | / | 0.004 | / |
|  | 甲醛 |  | 有组织 | 0.032 | 0.722 | 0.003 | 0.072 |
|  |  |  | 无组织 | 0.002 | / | 0.002 | / |
|  | 甲苯 |  | 有组织 | 0.00001 | 0.0002 | 0.000001 | 0.000019 |
|  |  |  | 无组织 | 0.000001 | / | 0.000001 | / |
|  | 二甲苯 |  | 有组织 | 1.578 | 35.074 | 0.158 | 3.507 |
|  |  |  | 无组织 | 0.083 | / | 0.083 | / |
|  | 乙苯 |  | 有组织 | 1.555 | 34.561 | 0.156 | 3.456 |
|  |  |  | 无组织 | 0.082 | / | 0.082 | / |
|  | 其他苯系物 |  | 有组织 | 0.143 | 3.173 | 0.014 | 0.317 |
|  |  |  | 无组织 | 0.008 | / | 0.008 | / |
|  | 其他挥发性有机物 |  | 有组织 | 1.390 | 30.894 | 0.139 | 3.089 |
|  |  |  | 无组织 | 0.073 | / | 0.073 | / |
|  | VOCs* |  | 有组织 | 4.941 | 109.801 | 0.494 | 10.980 |
|  |  |  | 无组织 | 0.260 | / | 0.260 | / |
| 涂装 (水性) | 颗粒物 | 13 | 有组织 | 7.410 | 247.000 | 0.371 | 12.350 |
|  |  |  | 无组织 | 0.390 | / | 0.390 | / |
|  | 其他挥发性有机物 |  | 有组织 | 1.235 | 27.444 | 0.124 | 2.744 |
|  |  |  | 无组织 | 0.065 | / | 0.065 | / |
| 合计 | VOCs | / | 有组织 | 6.176 | 137.245 | 0.618 | 13.725 |
|  |  |  | 无组织 | 0.325 | / | 0.325 | / |
|  | 颗粒物 | / | 有组织 | 10.296 | 228.811 | 0.515 | 11.441 |
|  |  |  | 无组织 | 0.542 |  | 0.542 |  |
| VOCS包含乙酸丁酯、甲醛、苯系物、其他挥发性有机物。 |  |  |  |  |  |  |  |

喷漆恶臭：恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达到上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准，目前我们只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，即《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了6级分级法，该分级法以感受器-----嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度，具体见表4-10。

        - 恶臭6级分级法

| 恶臭分级 | 特征 |
| --- | --- |
| 0 | 未闻到有任何气味，无任何反应 |
| 1 | 勉强能闻到有气味，但不宜辨认气味性质（感觉阈值），认为无所谓 |
| 2 | 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常 |
| 3 | 很容易闻到气味，有所不快，但不反感 |
| 4 | 有很强的气味，而且很反感，想离开 |
| 5 | 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑 |

本项目使用溶剂型油漆、水性涂料、塑粉，类比同类型企业，本项目调漆、涂装、烘干等废气（含打腻子废气）臭气浓度约为1000（无量纲），调漆、涂装、烘干等废气经密闭收集后经“喷淋+活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理后由15m高排气筒高空排放，处理效率按80%计，本项目调漆、涂装、晾干等废气臭气排放浓度约为200（无量纲）。喷漆车间内极易感觉恶臭味存在，恶臭等级为3级；车间外恶臭味较小，恶臭等级为2级；车间外50m基本闻不到臭味，恶臭等级为0级；本项目与最近的敏感目标距离较远，无臭味。因此，项目恶臭对周边敏感点影响较小。

- 天然气燃烧废气G11

本项目2个喷漆固化室，2个喷粉固化室使用天然气燃烧机（4台）供热，此外前处理烘干使用1台天然气燃烧机供热。企业固化采用天然气直接加热空气，热空气循环烘干。

天然气使用情况见下表。

        - 天然气使用情况

| 设备名称 | 用气量（Nm3/a） | 排放口 |
| --- | --- | --- |
| 喷粉固化室A | 12500 | DA003 |
| 喷粉固化室B | 12500 |  |
| 喷漆固化室A | 6250 |  |
| 喷漆固化室B | 6250 |  |
| 前处理烘干炉 | 12500 |  |
| 合计 | 50000 |  |

本项目共使用天然气5.0万Nm3/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中35机械行业系数手册-专用设备制造业-天然气工业炉窑产污系数（天然气）天然气产污系数，则本项目固化烘干天然气产污系数如表。

        - 天然气燃烧时的产污系数

| 项目 | 废气量 （m3/万Nm3） | 烟尘（kg/万Nm3） | SO2（kg/万Nm3） | NOx（kg/万Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产污系数 | 136000 | 2.86 | 0.02S | 18.7 |
| 系数来源 | 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 |  |  |  |

注：本项目使用的天然气品质符合GB17820-2018《天然气》规定的二类气要求，总硫（以硫计）按100mg/m3 计，即S=100。

综上，项目天然气燃烧产生废气量68万m3，颗粒物0.014t/a，NOx0.094t/a，SO2 0.01t/a。

根据NOX形成机理，氮氧化物可分为热力型氮氧化物和燃料型氮氧化物。热力型氮氧化物主要跟燃烧温度、燃烧时间以及氧气浓度有关。根据相关研究，热力型氮氧化物的形成温度＞1300℃。本项目催化燃烧设备为电加热，不需要天然气辅助燃烧，工作温度约为300℃，工作温度相对较低，催化燃烧过程中不会形成燃料型氮氧化物。

- 擦拭废气G12

在车间三层进行工件装配，在装配检验的全过程发现产品存在污渍、残胶时均需使用乙醇进行擦拭，使用量约为300L/a，此工序会产生有机废气。本次评价以最不利情况计，即按照无水乙醇（密度0.789g/cm3）全部挥发，乙醇废气产生量约为0.237t/a。年有效工作时间约为1500h。

在组装车间设置4个擦拭工位，工位顶部设置集气罩收集擦拭废气，收集效率为80%，收集后接入接入“喷淋+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理后排放（处理效率约为95%），排放速率为0.063kg/h。

- 粘合废气G13

在工件装配过程中，使用密封胶，黏着剂，螺纹紧固胶，环氧胶等进行粘合。

根据胶粘剂MSDS，螺纹紧固胶VIBRA-TITEVC-3属于溶剂型胶粘剂，年使用量为10L（0.011t/a），VOCs含量为610g/L，VOCs产生量约为0.006t/a。螺纹紧固胶VIBRA-TITEVC-3上胶过程在调漆室内，经负压收集后进入“喷淋+活性炭浓缩+催化燃烧”处理，经15米高排气筒（DA001）高空排放。收集效率按95%计，有机废气去除效率按90%计，年工作时间为900h/a。则粘合废气非甲烷总烃有组织排放量为0.0006t/a。无组织排放量为0.0003t/a，排放速率为0.0003kg/h。

- 环氧胶的VOCs含量约为0.1%，用量约为90kg/a；密封胶，黏着剂，螺纹紧固胶（50-3150RFRBK，190-PINT）用量为0.74t/a，均为非溶剂型低VOCs胶粘剂，VOCs含量为未检出。因此，本评价按最不利情况计算（VOCs均按1%计），此部分粘合废气此部分粘合废气VOCs产生量为0.008t/a，此部分粘合剂均符合《浙江省低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指南》中低挥发材料要求，可不设末端处理设备，在车间内无组织排放。

- 危废间废气G14

企业危废间危废暂存过程中可能有少量有机废气挥发。由于相关污染物产生量较少且受诸多因素影响，较难确定，因此环评不予量化分析，仅提出针对性的防治措施，一并接入“喷淋+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理后排放。

      - 废气源强核算：

项目建设一套喷淋+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理装置，打腻子废气、调漆废气同喷漆室、喷粉固化废气、粘合废气（溶剂型粘合剂）以分别收集后，经“干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理装置处理，通过一根不低于15m高排气筒（DA001）排放。

根据设计，项目打腻子车间中的打腻子废气、涂装区（包含调漆室、喷漆室、喷粉室和烘固化室）采用密闭操作整体抽风设计，对废气的收集效率可达95%以上；考虑到本项目废气浓度较低，本项目“喷淋+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理装置对有机废气的处理效率按90%计；对颗粒物的处理效率按95%计。

参考《浙江省工业涂装工序挥发性有机物（VOCs）排放量计算暂行方法》（征求意见稿），本项目采用静电喷涂，其中调漆过程挥发量约占5%，喷漆过程挥发量约占55%，流平过程挥发量为20%，烘干过程挥发量约20%。本项目调漆、喷漆、流平、烘干废气一并收集处理，不单独进行计算。

本项目废气污染源强见下表。

        - 废气污染源强

| 污染物 |  | 产生量(t/a) | 排放 形式 | 排放源 | 排放量（t/a） | 最大排放速率（kg/h） | 最大排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割 | 颗粒物 | 0.119 | 无组织 | 生产厂房 | 0.017 | 0.011 | / |
| 焊接 | 颗粒物 | 0.059 | 无组织 | 生产厂房 | 0.012 | 0.008 | / |
| 去毛刺 | 颗粒物 | 0.062 | 无组织 | 生产厂房 | 0.012 | 0.02 | / |
| 打腻子 | 二甲苯 | 0.03 | 有组织 | DA001 | 0.003 | 0.006 | 0.127 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.002 | 0.003 | / |
|  | 乙苯 | 0.03 | 有组织 | DA001 | 0.003 | 0.006 | 0.127 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.002 | 0.003 | / |
|  | 其他苯系物 | 0.005 | 有组织 | DA001 | 0.0005 | 0.001 | 0.021 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.0003 | 0.0005 | / |
|  | VOCs* | 0.12 | 有组织 | DA001 | 0.011 | 0.023 | 0.507 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.006 | 0.012 | / |
| 打磨 | 颗粒物 | 0.011 | 无组织 | 生产厂房 | 0.001 | 0.002 | / |
| 调配、喷漆、流平、固化、清洗 | 颗粒物 | 7.235 | 有组织 | DA001 | 0.344 | 0.515 | 11.441 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.362 | 0.542 | / |
|  | 乙酸丁酯 | 0.057 | 有组织 | DA001 | 0.005 | 0.007 | 0.152 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.003 | 0.004 | / |
|  | 甲醛 | 0.027 | 有组织 | DA001 | 0.003 | 0.003 | 0.072 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.001 | 0.002 | / |
|  | 甲苯 | 0.000007 | 有组织 | DA001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000019 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.0000004 | 0.000002 | / |
|  | 二甲苯 | 1.320 | 有组织 | DA001 | 0.125 | 0.158 | 3.507 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.066 | 0.083 | / |
|  | 乙苯 | 1.300 | 有组织 | DA001 | 0.124 | 0.156 | 3.456 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.065 | 0.082 | / |
|  | 其他苯系物 | 0.119 | 有组织 | DA001 | 0.011 | 0.014 | 0.317 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.006 | 0.008 | / |
|  | 其他挥发性有机物 | 2.428 | 有组织 | DA001 | 0.231 | 0.263 | 5.833 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.121 | 0.138 | / |
|  | VOCS* | 5.252 | 有组织 | DA001 | 0.499 | 0.618 | 13.725 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.263 | 0.325 | / |
|  | 臭气浓度（无量纲） | / | 有组织 | DA001 | / | / | / |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | / | / | / |
| 喷塑粉尘 | 颗粒物 | 4.5 | 有组织 | DA002 | 0.214 | 0.107 | 6.689 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.225 | 0.113 | / |
| 喷粉固化废气 | VOCS | 0.3 | 有组织 | DA001 | 0.029 | 0.017 | 0.378 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.015 | 0.009 | / |
| 擦拭废气 | VOCS | 0.237 | 有组织 | DA001 | 0.009 | 0.006 | 1.333 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.047 | 0.031 | / |
| 粘合废气（溶剂型） | VOCS | 0.006 | 有组织 | DA001 | 0.0006 | 0.0007 | 0.016 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.0003 | 0.0003 | / |
| 粘合废气（非溶剂型） | VOCS | 0.008 | 无组织 | 生产厂房 | 0.008 | 0.009 | / |
| 天然气燃烧 | 颗粒物 | 0.014 | 有组织 | DA003 | 0.014 | 0.006 | 21.176 |
|  | SO2 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.005 | 17.647 |
|  | NOX | 0.094 |  |  | 0.094 | 0.04 | 141.176 |
| VOCS包含乙酸丁酯、甲醛、苯系物、其他挥发性有机物。 |  |  |  |  |  |  |  |

        - 废气污染源强核算结果及相关参数汇总

| 生产线 | 污染工序 | 污染因子 |  | 污染源 | 产生量t/a | 核算方法 | 年工作时间h | 最大产生速率kg/h | 收集方式 | 收集效率 % | 处理量 t/a | 采取的污染防治措施 | 处理效率 % | 有组织排放 |  |  | 无组织排放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放量 t/a | 排放速率 kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a | 排放速率 kg/h |  |
| 机加工段 | 切割 | 颗粒物 |  | 生产车间 | 0.119 | 系数法 | 1500 | 0.079 | 密闭设备 | 95 | 0.113 | 配套除尘设备 | 90 | / | / | / | 0.017 | 0.011 |  |
|  | 焊接 | 颗粒物 |  | 生产车间 | 0.059 | 系数法 | 1500 | 0.039 | 密闭车间 | 80 | 0.047 | 配套除尘设备 | 99 | / | / | / | 0.012 | 0.008 |  |
|  | 去毛刺 | 颗粒物 |  | 生产车间 | 0.062 | 系数法 | 600 | 0.103 | 密闭设备 | / | 0.062 | 配套配套除尘设备 | 80 | / | / | / | 0.012 | 0.02 |  |
| 涂装段 | 打腻子 | VOCs* |  | DA001 | 0.12 | 物料衡算 | 500 | 0.24 | 密闭车间 | 90 | 0.114 | 喷淋+干式过滤活性炭浓缩+催化燃烧 | 90 | 0.011 | 0.023 | 0.507 | 0.006 | 0.012 |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 0.03 |  |  | 0.06 |  |  | 0.029 |  | 90 | 0.003 | 0.006 | 0.127 | 0.002 | 0.003 |  |
|  |  | 乙苯 |  |  | 0.03 |  |  | 0.06 |  |  | 0.029 |  | 90 | 0.003 | 0.006 | 0.127 | 0.002 | 0.003 |  |
|  |  | 其他苯系物 |  |  | 0.005 |  |  | 0.01 |  |  | 0.005 |  | 90 | 0.0005 | 0.001 | 0.021 | 0.0003 | 0.0005 |  |
|  | 腻子打磨 | 颗粒物 |  | 生产车间 | 0.011 | 类比法 | 600 | 0.018 | 密闭车间 | 95 | 0.010 | 配套除尘设备 | 95 | / | / | / | 0.001 | 0.002 |  |
|  | 喷塑 | 颗粒物 |  | DA002 | 4.5 | 系数法 | 2000 | 2.25 | 全封闭收集 | 95 | 4.275 | 旋风+滤筒组合型处理设施 | 95 | 0.214 | 0.107 | 6.689 | 0.225 | 0.113 |  |
|  | 固化 | VOCs |  | DA001 | 0.3 | 系数法 | 1750 | 0.171 | 负压密闭车间 | 95 | 0.285 | 喷淋+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 0.029 | 0.017 | 0.378 | 0.015 | 0.009 |  |
|  | 调配、喷漆、流平、烘干 清洗 | 颗粒物 |  | DA001 | 7.235 | 物料衡算 | 2000 | 3.038 | 负压密闭车间 | 95 | 6.873 | 喷淋+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 95 | 0.344 | 0.515 | 11.441 | 0.362 | 0.542 |  |
|  |  | 乙酸丁酯 |  |  | 0.057 |  |  | 0.072 |  |  | 0.054 |  | 90 | 0.005 | 0.007 | 0.152 | 0.003 | 0.004 |  |
|  |  | 甲醛 |  |  | 0.027 |  |  | 0.034 |  |  | 0.026 |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.072 | 0.001 | 0.002 |  |
|  |  | 苯系物 | 甲苯 |  | 0.000007 |  |  | 0.00001 |  |  | 0.000 |  |  | 0.0000001 | 0.000001 | 0.000019 | 0.0000004 | 0.000002 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 1.32 |  |  | 1.661 |  |  | 1.254 |  |  | 0.125 | 0.158 | 3.507 | 0.066 | 0.083 |  |
|  |  |  | 乙苯 |  | 1.3 |  |  | 1.637 |  |  | 1.235 |  |  | 0.124 | 0.156 | 3.456 | 0.065 | 0.082 |  |
|  |  |  | 其他苯系物 |  | 0.119 |  |  | 0.151 |  |  | 0.113 |  |  | 0.011 | 0.014 | 0.317 | 0.006 | 0.008 |  |
|  |  | 其他挥发性有机物 |  |  | 2.428 |  |  | 2.763 |  |  | 2.307 |  |  | 0.231 | 0.263 | 5.833 | 0.121 | 0.138 |  |
|  |  | VOCS |  |  | 5.252 |  |  | 6.501 |  |  | 4.989 |  |  | 0.499 | 0.618 | 13.725 | 0.263 | 0.325 |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | 300 (无量纲) | / | / |  |
|  | 天然气燃烧机 | 颗粒物 |  | DA003 | 0.014 | 系数法 | 2400 | 0.014 | 全封闭收集 | 100 | / | 直排 | / | 0.014 | 0.006 | 21.176 | / | / |  |
|  |  | SO2 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 100 | / |  | / | 0.01 | 0.005 | 17.647 | / | / |  |
|  |  | NOX |  |  | 0.094 |  |  | 0.094 |  | 100 | / |  | / | 0.094 | 0.04 | 141.176 | / | / |  |
| 组装 | 擦拭 | 乙醇 |  | DA001 | 0.237 | 物料衡算 | 1500 | 0.079 | 集气罩 | 80 | 0.190 | 喷淋+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 95 | 0.009 | 0.006 | 1.333 | 0.047 | 0.031 |  |
|  | 粘合（溶剂型） | VOCS |  | DA001 | 0.006 | 物料衡算 | 900 | 0.0057 | 负压密闭收集 | 95 | 0.0057 |  | 90 | 0.0006 | 0.0007 | 0.016 | 0.0003 | 0.0003 |  |
|  | 粘合（非溶剂型） | VOCS |  | 生产车间 | 0.008 | 物料衡算 | 900 | 0.009 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.008 | 0.009 |  |

        - 建设项目废气排放口基本情况

| 名称 | 排气筒底部中心地理坐标 |  | 排气筒底部高程（m） | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 烟气流量m3/h | 烟气温度℃ | 年排放小时数h | 排放工况 | 污染物最大排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度（°） | 纬度（°） |  |  |  |  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 甲醛 | 甲苯 | 二甲苯 | 乙苯 | 其他苯系物 | VOCS | 颗粒物 | SO2 | NOX |
| DA001 | 121.021125122 | 30.743855405 | 8 | 15 | 1.3 | 45000 | 50 | 2000 | 正常 | 0.005 | 0.003 | 0.000001 | 0.164 | 0.162 | 0.015 | 0.641 | 0.515 | / | / |
| DA002 | 121.021058066 | 30.74385406 | 8 | 15 | 0.3 | 16000 | 23 | 2000 | 正常 | / | / | / | / | / | / | / | 0.107 | / | / |
| DA003 | 121.020982964 | 30.74385674 | 8 | 15 | 0.3 | 269.385 | 50 | 2000 | 正常 | / | / | / | / | / | / | / | 0.006 | 0.005 | 0.04 |

        - 建设项目面源排放基本情况

| 名称 | 面源中心地理坐标 |  | 面源高程（m） | 面源长度/m | 面源宽度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物最大排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度（°） | 纬度（°） |  |  |  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 甲醛 | 甲苯 | 二甲苯 | 乙苯 | 其他苯系物 | VOCs | 颗粒物 |
| 生产车间 | 120.976285556 | 30.749572778 | 8 | 150 | 236 | 4 | 2000 | 正常 | 0.004 | 0.002 | 0.000002 | 0.086 | 0.085 | 0.009 | 0.434 | 0.676 |

- 4.2.1.3非正常工况

本评价非正常工况以环保设备运转异常计，收集率为0，预计非正常工况发现响应时间<0.5h，污染物排放量与产生量一致，具体见下表。

        - 非正常工况污染源排放参数表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间（h） | 年发生频次（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间（面源） | 干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧设备故障 | 颗粒物 | 10.296 | 0.5 | 1 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 0.068 | 0.5 | 1 |
|  |  | 甲醛 | 0.032 | 0.5 | 1 |
|  |  | 甲苯 | 0.00001 | 0.5 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 1.635 | 0.5 | 1 |
|  |  | 乙苯 | 1.612 | 0.5 | 1 |
|  |  | 其他苯系物 | 0.153 | 0.5 | 1 |
|  |  | VOCS | 6.404 | 0.5 | 1 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | / | 0.5 | 1 |
|  | 旋风+滤筒组合型除尘器故障 | 颗粒物 | 1.875 | 0.5 | 1 |

- 4.2.1.4废气环境影响分析

1、项目有组织废气达标排放分析

        - 项目有组织废气达标排放分析

| 排气筒名称 | 污染因子 | 有组织 |  |  | 风量 m3/h | 排气筒高度m | 排放标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量t/a | 最大排放速率kg/h | 最大排放浓度mg/m3 |  |  | 浓度mg/m3 |  |
| DA001 | 颗粒物 | 0.344 | 0.515 | 11.441 | 45000 | 15 | 30 | 是 |
|  | 乙酸丁酯 | 0.005 | 0.007 | 0.152 |  |  | 60 | 是 |
|  | 甲醛 | 0.003 | 0.003 | 0.072 |  |  | 4.0 | 是 |
|  | 甲苯 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000019 |  |  | 3.1kg/h | 是 |
|  | 二甲苯 | 0.125 | 0.158 | 3.507 |  |  | 1.0kg/h | 是 |
|  | 苯系物 | 0.397 | 0.501 | 7.28 |  |  | 40 | 是 |
|  | VOCS | 0.499 | 0.618 | 13.725 |  |  | 150 | 是 |
|  | 臭气浓度 | / | / | / |  |  | 1000 | 是 |
| DA002 | 颗粒物 | 0.214 | 0.107 | 6.689 | 16000 | 15 | 30 | 是 |
| DA003 | 颗粒物 | 0.014 | 0.006 | 21.176 | 500 | 15 | 30 | 是 |
|  | SO2 | 0.01 | 0.005 | 17.647 |  |  | 200 | 是 |
|  | NOX | 0.094 | 0.04 | 141.176 |  |  | 300 | 是 |

综上，在切实落实废气处理措施的基础上，项目废气有组织排放浓度能实现达标排放。

2、各排气筒风量核算

        - 项目各排气筒风量核算

| 名称 | 尺寸 | 数量 | 风量核算 | 风量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001设计风量 |  |  |  | 45000 |
| 调漆室 | L5m×W1.5m×H3m | 1 | 22.5m3/次×60次/h | 1350 |
| 喷漆室A | L3.5m×W2.5m×H3m | 1 | 采用新风送风+整体负压集气，设计单个喷漆室换风量22000m3/h | 22000 |
| 喷漆室B | L2.5m×W2.3m×H3m | 1 | 采用新风送风+整体负压集气，设计单个喷漆室换风量15000m3/h | 15000 |
| 流平室A | L3.5m×W2.5m×H3m | 1 | 26.25m3/次×12次/h | 315 |
| 流平室B | L2.5m×W2.3m×H3m | 1 | 17.25m3/次×12次/h | 207 |
| 喷漆固化室A | L3.5m×W2.5m×H3m | 1 | 26.25m3/次×12次/h | 315 |
| 喷漆固化室B | L2.5m×W2.3m×H3m | 1 | 17.25m3/次×12次/h | 207 |
| 喷粉固化室A | L3.5m×W5m×H3.5m | 1 | 61.25m3/次×12次/h | 735 |
| 喷粉固化室B | L3.5m×W5m×H3.5m | 1 | 61.25m3/次×12次/h | 735 |
| 擦拭工位 | 万向集气罩罩口周长为375mm | 4 | 风量计算公式为：Q=（10x2+F）vx，Q为风量，F为罩口面积，x为污染源至罩口距离，取0.2，vx为0.3m/s。 | 2203.2 |
| 危废暂存间 | L5m×W5m×H3m | 1 | 75m3/次×12次/h | 900 |
| 小计 |  |  |  | 43967.2 |
| DA002设计风量 |  |  |  | 16000 |
| 喷粉室 | L4.5m×W3m×H3.5m | 1 | 底部截面积13.5m2，风速0.32m/s | 15552 |

综上，经核算，各个排气筒核定风量均在设计范围内，考虑实际运行过程中风量损失和预留量，本项目设计风量较为可信，具有可行性。

3、废气处理设施技术可行性分析

本项目激光切割机配套的滤网+滤筒除尘装置，处理后粉尘车间内无组织排放。去毛刺机自带滤筒除尘设施，废气经自带除尘设施处理后车间内排放。本项目所用焊接机、打磨机均带有吸尘功能，粉尘会被收集到配备的粉尘收集箱里。焊接、打磨工作区后侧方装备有排放风机，粉尘经风机收集后除尘过滤后直接排放回车间内；喷塑粉尘经密闭收集后由旋风+滤筒组合型设施处理达标后通过不低于15m高的排气筒排放；打腻子废气、涂装废气、粘合废气经收集后经“喷淋+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理装置处理后通过一根不低于15m高排气筒排放；天然气燃烧废气由15m高排气筒直接排放。

本项目采用“布袋除尘”来处理腻子打磨粉尘，处理效果较好。本项目采用空气辅助无气喷涂技术替代传统空气喷涂技术，且本项目采用“干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理装置用于废气的末端治理，上述空气辅助无气喷涂和“干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧”技术均属于《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治可行技术指南汇编》中的可行技术，只要企业落实环保设施竣工验收，重视废气设施运行和维护，做好运行台账记录，在废气污染防治装置正常运行的情况下，本项目对周边大气环境的影响是可接受的。

4.2.1.5废气监测计划

本项目属于重点排污单位，排放口类型均为一般排放口，废气监测计划依据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）相关要求制定。

        - 废气监测计划

| 项目 |  | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | DA001 | 总挥发性有机物、非甲烷总烃、颗粒物、苯系物、臭气浓度、乙酸酯类、甲醛 | 1次/半年 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | DA002 | 颗粒物 | 1次/半年 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）、 |
|  |  | DA003 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 1次/半年 | 《《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996） |
|  | 无组织废气 | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 1次/年 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
|  |  | 厂界 | 颗粒物、苯系物、臭气浓度、非甲烷总烃、乙酸丁酯、甲醛、SO2、NOX、氟化物、硫酸雾 | 1次/半年 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |

    - 废水环境影响和保护措施

- 本项目生活污水经新建化粪池处理后纳入市政污水管网，纯水制备浓水直接排入市政污水管网，前处理废水经自带的废水处理设备处理后纳入市政污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理厂统一达标处理后排放。

- 4.2.2.1废水源强核算

1、生活污水

本项目总定员150人，采用单班制生产（8：00-17：00），年工作天数为250天；企业不设员工食堂及员工宿舍，生活用水用水量按50升/人/天计，则新增生活用水量为1875t/a，生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水产生量约为1500t/a。生活污水水质参照城市污水水质：CODCr300mg/L、NH3-N30mg/L。

2、生产废水

（1）纯水制备浓水

本项目前处理工序纯水年需求量约为1500t/a，蒸发损耗按水量的1%计，则前处理工序纯水用量为1515t/a。本项目拟建一套满纯水制备装置，该装置在纯水制备过程中会产生浓水，纯水和浓水的产出比约为6:4。因此本项目纯水制备自来水用量为2525t/a，产生浓水1010t/a。主要污染物为CODCr50mg/L、NH3-N 5mg/L，直接排入园区污水管网。

- （2）前处理废水

机加工完成后的工件经气枪吹去表面切削液后待用，之后进入前处理工段，本项目槽体有效容积约为6m3。更换频率为：脱脂槽（不锈钢、铁工件，2台），3个月/次；脱脂槽（铝工件，2台）6个月/次；硅烷槽(铁&铝，1台）：2个月/次；封闭槽（铁&铝，1台）：7天/次；水洗槽（自来水，3台）：3天/次；水洗槽（纯水，2台）：2天/次。

脱脂剂、硅烷处理剂、封闭剂需使用清水稀释。脱脂剂工作浓度为20kg/m3，硅烷处理剂工作浓度为50kg/m3，封闭剂工作浓度为30kg/m3。计算可得，处理剂配置用水量约为312.84t/a。自来水洗用水量约为1512t/a。工件带出及蒸发损耗按用水量的1%计，则前处理工序自来水年用水量约为1843.1t/a。

前处理设备中的槽液循环使用，待使用到一定程度后进行更换，废水通过管道进行收集处理，故本项目前处理废水产生量约为3336t/a。

        - 前处理废水产生一览表

| 项目 | 药剂 | 处理槽容积m3 | 处理槽数量/个 | 更换频次 | 更换次数 | 废水产生量 t/a | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱脂槽（不锈钢、铁工件） | 无磷碱性脱脂剂 | 6 | 2 | 3个月 | 4 | 48 | COD、SS、石油类、氨氮 |
| 脱脂槽（铝工件） | PST-50G铝清洗剂 | 6 | 2 | 6个月 | 2 | 24 | COD、SS、石油类、氨氮、氟化物、铜、锌、铬、锰 |
| 硅烷槽(铁&铝) | 硅烷处理剂 | 6 | 1 | 2个月 | 6 | 36 | COD、SS、氨氮、氟化物 |
| 封闭槽（铁&铝） | PV-18封闭剂 | 6 | 1 | 7天 | 36 | 216 | COD、SS、氨氮、TN、铁 |
| 水洗槽（自来水） | / | 6 | 3 | 3天 | 84 | 1512 | COD、SS、氨氮 |
| 水洗槽（纯水） | / | 6 | 2 | 3天 | 125 | 1500 | COD、SS、氨氮 |
| 合计 | / | / | 11 | / | / | 3336 | / |

本项目工件在机加工完成后会使用气枪吹去表面残留切削液，仅有极少部分切削液会进入到前处理废水中。

根据PST-50G铝清洗剂和硅烷处理剂MSDS中氟化物含量及工作浓度计算得出本项铝脱脂槽液中氟化物浓度≤2mg/L，氟化物产生量约为0.000048t/a；硅烷化槽液中氟化物浓度≤5mg/L，氟化物的产生量约为0.00018t/a。

本项目铁工件在硅烷化处理过程中会有少量铁进入到废水中；本项目所用铝板(牌号：5052)除主要元素铝外，还含有铁、铜、锌、镍、铬等其他杂质元素，根据企业提供的资料，本项目铝板所含的铁、铜、锌、铬等其他杂质元素均低于低于国家规定的限值，其他杂质元素含量极低，且在加工过程中，仅有极少量杂质元素会进入到生产废水中，故本项目不对铝板中含有的其他杂质元素进行定量分析。

本项目封闭处理使用PV18S防锈剂其中混合胺含量为10%-40%，按40%计。根据工作浓度计算得出封闭槽液中总氮浓度≤20mg/L，总氮的产生量约为0.004t/a。

前处理废水结合企业提供的污水处理技术方案，本项目前处理废水污染物产生及排放情况见表4-23。

        - 前处理废水水质 单位:mg/L，除pH外

| 污染物 项目 | pH | CODCr | NH3-N | TN | SS | TP | 氟化物 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前处理废水 | 6-9 | ≤1000 | ≤15 | ≤20 | ≤500 | ≤3 | ≤5 | ≤90 |

（3）喷淋塔循环水

项目喷淋塔水箱容积约为1m3，喷淋水循环使用，每3个月更换1次，做危废由有资质的单位处置，只需定期添加，添加水量约为25t/a。

- 初期雨水

- 本项目初期雨水量按降雨量的10%计，当地年平均降水量为1193.2mm，厂区初期雨水收集面积为4965.36m2，因此本项目初期雨水总量为4965.36×1.1932×0.1=592.47m3。水质跟同类项目类比，CODcr100mg/L、SS 200mg/L，本项目初期雨水进入初期雨水池暂存，缓慢泵入废水处理设施后外排。

本项目设置1个初期雨水池，初期雨水池容积按下式计算：

V=F·h/1000

式中：V-污染雨水储存容积（m3）；

h-降雨深度，取10mm；

- 污染区面积（m2），企业生产区面积为4965.36m2。

- 初期雨水池容积为49.65m3。

项目废水污染源强核算结果及相关参数见表4-24。

        - 项目废水污染源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/ 生产线 | 装置 | 污染物 | 污染 因子 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放 时间 d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 产生水量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 工艺 | 效率 % | 核算 方法 | 排放废水量 t/a | 纳管排放浓度 mg/L | 纳管排放量 t/a |  |
| 员工 生活 | -- | 生活 污水 | CODCr | 类比法 | 1500 | 300 | 0.45 | 化粪池 | -- | -- | 1500 | 300 | 0.45 | 250 |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 30 | 0.045 |  | -- |  |  | 30 | 0.045 |  |
| 清洗 | 清洗设备 | 前处理废水 | CODCr | 类比法 | 3336 | 1000 | 3.336 | 调节+混凝沉淀+气浮+生物处理 | 70 | -- | 3336 | 300 | 1.001 | 250 |
|  |  |  | NH3-N | 类比法 |  | 15 | 0.050 |  | 40 | -- |  | 9 | 0.030 |  |
|  |  |  | TP | 类比法 |  | 3 | 0.010 |  | / | -- |  | 3 | 0.010 |  |
|  |  |  | SS | 类比法 |  | 500 | 1.668 |  | 60 | -- |  | 200 | 0.667 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 物料衡算 |  | 5 | 0.0002 |  | / | -- |  | 5 | 0.0002 |  |
|  |  |  | 总氮 | 物料衡算 |  | 20 | 0.004 |  | 40 | -- |  | 12 | 0.002 |  |
| 纯水制备 | 纯水机 | 纯水制备浓水 | CODCr | 类比法 | 1010 | 50 | 0.051 | / | / | -- -- | 1010 | 50 | 0.051 | 250 |
|  |  |  | NH3-N | 类比法 |  | 5 | 0.005 |  |  |  |  | 5 | 0.005 |  |
| 初期雨水 | - | 初期雨水 | CODCr | 类比法 | 592.47 | 100 | 0.059 | 调节+混凝沉淀+气浮+生物处理 | 70 | -- | 592.47 | 30 | 0.018 | 250 |
|  |  |  | SS | 类比法 |  | 200 | 0.118 |  | 60 | -- |  | 80 | 0.047 | 250 |

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见表4-25。

        - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | CODCr NH3-N | 进入嘉兴市联合污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放 | 1 | 化粪池 | / | DW001 | þ是 ¨否 | þ企业总排 ¨雨水排放 ¨轻净下水排放 ¨温排水排放 ¨车间或车间处理设施排放口 |
| 3 | 前处理废水 | CODCr |  |  | 2 | 调节+混凝沉淀+气浮+生物处理 | 调节+混凝沉淀+气浮+生物处理 |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TN |  |  |  |  |  |  |  |  |

废水排放口基本情况详见表4-26，废水污染物排放执行标准详见表4-27。废水污染物排放信息详见表4-28。

        - 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 120.975427383° | 30.747755680° | 0.644 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | 全天 | 嘉兴市联合污水处理厂 | CODCr | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 2（4） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |

        - 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | pH值 | 《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）三级标准；其中纳管废水中氨氮、总磷达浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放浓度限值；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB 33/844-2011）表1特别排放浓度限值。 | 6-9 |
|  |  | 色度 |  | / |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | BOD5 |  | 300 |
|  |  | CODCr |  | 500 |
|  |  | 石油类 |  | 20 |
|  |  | 氟化物 |  | 20 |
|  |  | 总铜 |  | 2.0 |
|  |  | 总锌 |  | 5.0 |
|  |  | 总锰 |  | 5.0 |
|  |  | 总铬 |  | 1.5 |
|  |  | 总铁 |  | 2.0 |
|  |  | 氨氮 |  | 35 |
|  |  | TP |  | 8 |
|  |  | TN |  | 70 |

        - 废水污染物排放信息表（新建项目）

| 排放口编号 | 污染物种类 | 全厂年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 全场总排放口 DW001 | CODCr | 1.459 |
|  | NH3-N | 0.083 |
|  | SS | 0.667 |
|  | TP | 0.010 |

- 4.2.2.2水环境影响分析

- （1）生产废水处理工艺

图4-1 前处理废水处理工艺

根据水环境源强核算章节，本项目前处理废水产生量为3336t/a，初期雨水量约为592.47，污水处理设施日处理废水量约为15.7t/d，本项目废水处理系统理论设计规模为16t/d，可以满足项目需要。

（2）项目废水处理后纳管达标可行性分析

根据《荣顺医疗设备（浙江）有限公司前处理废水治理设计方案》，项目前处理废水废水处理设施预期处理效果见表：

        - 建设项目前处理废水废水处理设施预处理效果 单位:mg/L，除pH外

| - 处理单元 |  | - COD | - NH3-N | - SS | - 氟化物 | - 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 调节池 | - 进水 | - 1000 | - 15 | - 500 | - 5 | - 90 |
|  | - 出水 | - 1000 | - 15 | - 500 | - 5 | - 90 |
|  | - 去除率 | - / | - / | - / | - / | - / |
| - 混凝沉淀池 | - 进水 | - 1000 | - 15 | - 500 | - 5 | - 90 |
|  | - 出水 | - 900 | - 15 | - 200 | - 5 | - 36 |
|  | - 去除率 | - 10% | - / | - 60% | - / | - 60% |
| - 气浮池 | - 进水 | - 900 | - 15 | - 300 | - 5 | - 36 |
|  | - 出水 | - 800 | - 15 | - 200 | - 5 | - 32.4 |
|  | - 去除率 | - 11% | - / | - 33% | - / | - 10% |
| - 生出处理+二沉池 | - 进水 | - 800 | - 15 | - 200 | - 5 | - 32.4 |
|  | - 出水 | - 300 | - 9 | - 200 | - 5 | - 13 |
|  | - 去除率 | - 63% | - 40% | - / | - / | - 60% |
| - 排放标准 |  | - 500 | - 35 | - 400 | - 20 | - 20 |

- 生活污水经化粪池处理，生产废水经处理后纳管可达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求（其中NH3-N参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)：NH3-N≤35mg/L）。

- （3）废水接管可行性分析

- 项目拟建地属于嘉兴市联合污水处理厂的服务范围。据调查，项目周边污水管网配套完善，项目废水可纳管。项目废水经预处理达标后，接入周边道路污水收集系统，最终送嘉兴市联合污水处理厂统一处理。

嘉兴市联合污水处理厂工程概况：嘉兴市联合污水处理厂工程（业主为嘉兴市联合污水处理有限责任公司）是一项跨区域联建的系统工程，工程服务范围包括嘉兴市区、南湖区、秀州区、嘉兴经济开发区、嘉善县、平湖市、海盐县、嘉兴港区等8个县（市/区）主要区域。工程主要包括污水输送系统、污水处理系统和污水排海系统。嘉兴市联合污水处理厂工程污水处理系统即嘉兴市联合污水处理厂位于海盐县西塘桥镇东港村，紧靠杭州湾海域。

嘉兴市联合污水处理厂工程已完成提标改造工程，提标改造后尾水排放执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169 -2018），该标准中未规定的其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准。嘉兴市污水输送管线工程是一项跨区域联建的系统工程，主管道位于南湖区、平湖市、海盐县、乍浦港区区域内，工程共分两期。一期工程设计输送、处理能力30万m3/d，主管线上建有1#~6#六座泵站，主管道口径为DN1400~DN1600，管材主要为钢筋混凝土管，每两座泵站之间的前半段为压力流输送，后半段为重力流输送，一期工程于2003年4月投入运行。二期工程设计输送、处理能力30万m3/d，主管线上建有7#~10#四座泵站，主管道口径为DN1600~DN1800，管材均为钢管，均为压力流输送，于2010年7月开始投入运行。

（4）污水处理厂达标性分析：

根据浙江省企业自行监测信息公开平台，嘉兴市联合污水处理厂2024年一季度废水监测数据见表4-30。

        - 废水总排口监测结果 单位：mg/L（除PH外）

| 监测时间 | 检测项目 | 监测值浓度范围 | 单位 | 浓度限值 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 一季度 | pH值 | 6.77~7.2 | 无量纲 | 6~9 | 否 |
|  | 化学需氧量 | 7.8~35 | mg/L | 40 | 否 |
|  | 氨氮 | 0~3.955 | mg/L | 4 | 否 |
|  | 总氮 | 5.97~13.49 | mg/L | 15 | 否 |
|  | 总磷 | 0~0.235 | mg/L | 0.3 | 否 |
|  | 动植物油 | ＜0.07~0.12 | mg/L | 1 | 否 |
|  | 粪大肠菌群数 | 40~66.67 | MPN/L | 1000 | 否 |
|  | 六价铬 | ＜0.004 | mg/L | 0.05 | 否 |
|  | 色度 | 6~20 | mg/L | 30 | 否 |
|  | 石油类 | ＜0.06~0.207 | mg/L | 1 | 否 |
|  | 烷基汞 | 0 | mg/L | 未检出 | 否 |
|  | 五日生化需氧量 | 6.3~7.13 | mg/L | 10 | 否 |
|  | 悬浮物 | ＜4~7.33 | mg/L | 10 | 否 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.11~0.16 | mg/L | 0.5 | 否 |
|  | 总镉 | ＜0.01 | mg/L | 0.01 | 否 |
|  | 总铬 | ＜0.03 | mg/L | 0.1 | 否 |
|  | 总汞 | ＜0.00004~ 0.000313 | mg/L | 0.001 | 否 |
|  | 总铅 | ＜0.04 | mg/L | 0.1 | 否 |
|  | 总砷 | 0.007~0.00083 | mg/L | 0.1 | 否 |

嘉兴市联合污水处理厂出水水质中pH符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准排放限值，CODCr、氨氮、总磷、总氮浓度范围符合《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB/332169 -2018）中的排放限值。

本项目所在区域内实现污水入网，因此，本项目废水按要求预处理后，可以接入嘉兴市联合污水处理厂统一处理。平湖经济开发区属于嘉兴市联合污水处理厂的服务范围，整个开发区的污水通过平湖大道的污水干管收集，接入嘉兴市联合污水处理厂管网。根据企业提供《污水入网处理协议》，本项目污水可以纳入开发区污水管网。

（5）废水排放对周围环境的影响

项目废水经处理达标后排入污水管网，送嘉兴市联合污水处理厂达标处理后排入杭州湾，废水不排入项目周围水体。因此，在正常生产及雨污分流情况下，项目废水纳管排放对项目周围水环境基本无影响。

- 4.2.2.3废水监测计划

        - 废水监测计划

| 项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水总排口 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、色度、五日生化需氧量、总氮、悬浮物、石油类、氟、铜、锌、铁 | 1次/半年 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978—96）三级标准、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB3/887—13）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 B 级标准限值） |
|  |  | 流量、六价铬、总铬、 | 1次/季度 |  |

    - 噪声环境影响和保护措施

      - 噪声源强

本项目主要噪声源来自各类生产设备产生的运转噪声，根据对同类型生产设备的类比调查，项目噪声污染源强核算结果及相关参数见表4-32。

        - 项目噪声污染源强核算结果及相关参数一览表

| 室外声源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  |  |  | 声源源强（任选一种） |  |  | 声源控制措施 |  |  | 运行时段 |  |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水处理设备风机 | / | 20 | 70 | 1 |  |  | 75~90/1* |  |  | 基础减震/隔声罩 |  |  | 昼夜 |  |
| 水泵 | / | 21 | 70 | 1 |  |  | 75~90/1* |  |  | 基础减震/隔声罩 |  |  | 昼夜 |  |
| 板框压滤机 | / | 23 | 70 | 1 |  |  | 75~90/1* |  |  | 基础减震/隔声罩 |  |  | 昼间 |  |
| 危废间风机 | / | 90 | 50 | 1 |  |  | 75~90/1* |  |  | 基础减震/隔声罩 |  |  | 昼间 |  |
| 催化燃烧配套风机 | / | 30 | 40 | 24 |  |  | 75~90/1* |  |  | 基础减震/隔声罩 |  |  | 昼间 |  |
| 粉尘处理风机 | / | 32 | 40 | 24 |  |  | 75~90/1* |  |  | 基础减震/隔声罩 |  |  | 昼间 |  |
| 室内声源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 |  | 空间相对位置/m |  |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
|  |  | 声压级/dB（A） |  |  | X | Y |  | Z |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离 |
| 生产车间 | 激光切割机 | 80/1 | 减震垫、室内隔声 |  | 55 | 35 |  | 1 | 15-55 | 71.12 | 昼间 | 15 | 56.12 | 1 |
|  | 数控冲床 | 80/1 | 减震垫、室内隔声 |  | 50 | 25 |  | 1 | 20-50 | 71.12 | 昼间 | 15 | 56.12 | 1 |
|  | 数控折弯机 | 80/1 | 减震垫、室内隔声 |  | 55 | 25 |  | 1 | 15-55 | 70.13 | 昼间 | 15 | 56.13 | 1 |
|  | 冲床 | 80/1 | 减震垫、室内隔声 |  | 65 | 45 |  | 1 | 5-65 | 71.19 | 昼间 | 15 | 56.19 | 1 |
|  | 机加工设备(CNC) | 80/1 | 减震垫、室内隔声 |  | 4 | 45 |  | 1 | 4-65 | 71.13 | 昼间 | 15 | 56.13 | 1 |
|  | 钻床，攻丝机，铆接机 | 80/1 | 减震垫、室内隔声 |  | 20 | 60 |  | 1 | 6-60 | 71.12 | 昼间 | 15 | 56.12 | 1 |
|  | 焊接去毛刺机 | 80/1 | 减震垫、室内隔声 |  | 65 | 35 |  | 1 | 5-65 | 71.13 | 昼间 | 15 | 56.13 | 1 |
|  | 氩弧焊机 | 80/1 | 减震垫、室内隔声 |  | 23 | 60 |  | 1 | 6-60 | 71.19 | 昼间 | 15 | 56.19 | 1 |
|  | 二氧化碳保护焊机 | 80/1 | 减震垫、室内隔声 |  | 25 | 60 |  | 1 | 6-60 | 71.19 | 昼间 | 15 | 56.19 | 1 |
|  | 平板，普通点焊机 | 80/1 | 减震垫、室内隔声 |  | 27 | 60 |  | 1 | 6-60 | 71.19 | 昼间 | 15 | 56.19 | 1 |
|  | 激光焊接机 | 80/1 | 减震垫、室内隔声 |  | 50 | 7 |  | 5 | 7-61 | 71.17 | 昼间 | 15 | 56.17 | 1 |
|  | 焊接机器人 | 80/1 | 减震垫、室内隔声 |  | 50 | 5 |  | 5 | 5-61 | 71.21 | 昼间 | 15 | 56.21 | 1 |
|  | 焊接平台 | 80/1 | 减震垫、室内隔声 |  | 45 | 10 |  | 5 | 10-54 | 71.15 | 昼间 | 15 | 56.15 | 1 |
|  | 焊接平台 | 80/1 | 减震垫、室内隔声 |  | 45 | 12 |  | 5 | 12-54 | 71.14 | 昼间 | 15 | 56.14 | 1 |
|  | 前处理流水线 | 80/1 | 减震垫、室内隔声 |  | 45 | 50 |  | 5 | 16-50 | 71.13 | 昼间 | 15 | 56.13 | 1 |
|  | 打磨作业台 | 80/1 | 减震垫、室内隔声 |  | 65 | 35 |  | 5 | 5-65 | 71.24 | 昼间 | 15 | 56.24 | 1 |
|  | 喷漆室 | 75/1 | 减震垫、室内隔声 |  | 50 | 60 |  | 5 | 6-60 | 66.19 | 昼间 | 15 | 51.19 | 1 |
|  | 烘干室 | 75/1 | 减震垫、室内隔声 |  | 40 | 60 |  | 5 | 6-60 | 66.12 | 昼间 | 15 | 51.12 | 1 |

      - 噪声环境影响分析

本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4—2021）中的工业噪声预测计算模式，预测内容主要为厂界噪声预测值、分析厂界噪声达标情况。

（1）室外声源

已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级可按下式计算：

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

式中：LP(r) ——预测点的倍频带声压级，dB；

Lw——倍频带声功率级，dB；

Dc——指向性校正，dB；

A——倍频带衰减，dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB

1）几何发散衰减

无指向性点声源的几何发散衰减：

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

式中：r——预测点与点声源之间的距离，m；

r0——参考声处与点声源之间的距离，m。

2）空气吸收引起的衰减

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

式中：a——为每100m空气吸收系数，dB。

3）地面效应衰减

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

式中：hm——传播路径的平均离地高度，m。

4）声屏障衰减

有限长声屏障引起的衰减：

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

无限长声屏障引起的衰减：

Ai

已知靠近声源处某点的倍频带声压级时，相同方向预测点位置的倍频带声压级可按下式计算：

预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

Lp=LW−Ai

式中：LPi(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi ——i倍频带A计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下面两个公示作近似计算：

Ai

或Lw=Lpi+10lg(2Sa+hl)+0.5aSa+lgD4Sp

（2）室内声源

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

Lpi

式中：Q——指向性因数；

R——房间常数；l，其中：S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

α

式中：LPli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LPlj——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的等效倍频带声压级：

h

式中：LP2——等效室外倍频带的声压级，dB；

LP1——室内倍频带的声压级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级：

Sa

式中：LPli(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

等效室外声源的倍频带声功率级：

Sp

式中：LP2(T) ——室外声源倍频带声压级，dB；

S——透声面积，m2。

（3）噪声贡献值

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

D

式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数。

项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式为：

式中：Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

为进一步降低生产噪声对厂界声环境的影响，要求建设单位采取以下降噪措施：

①根据拟建项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，如选用低噪的风机等，以从声源上降低设备本身噪声。

②合理布局，高噪声设备尽可能布置在厂房中间。

③对高噪声设备配备减振基础，设置独立工作间。

④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

在计算声能在户外传播中各种衰减因素时，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它影响的衰减如空气吸收、地面效应、温度梯度等均作为预测计算的安全系数。在采取上述减噪、降噪措施后，项目厂界噪声预测具体结果见表。

        - 噪声影响预测  单位：dB(A)

| 监测点名称 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贡献值 | 49.2 | 49.1 | 52.2 | 50.9 |
| 标准值（昼/夜） | 65/55 | 65/55 | 65/55 | 65/55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

从上表可知，在考虑噪声治理的情况下，项目厂界噪声昼间排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）中3类功能区昼间标准。由此可见，只要采取行之有效的措施，对设备运行噪声进行科学的防治，不会对项目周边环境和敏感目标造成不良影响。综上所述，项目建成投产后，项目噪声能实现厂界达标排放，可维持周围声环境现状。

      - 声环境监测计划

        - 声环境监测计划

| 项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 厂界 | LAeq | 1次/季 | 厂界昼夜间噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中3类标准 |

    - 固体废物环境影响和保护措施

      - 固体废物产生情况

- 废金属

本项目激光切割工序会产生废金属，根据建设单位提供的资料本项目废金属产生量原料用量的10%，项目钢板、不锈钢板、铝板用量为2820t/a，则废金属的产生量为282t/a。

- 收集的喷塑粉尘

本项目喷塑过程会产生大量的粉尘，经旋风+滤筒处理后排放，根据物料平衡，喷塑粉尘产生量为4.50t/a，排放量为0.214t/a，则削减量为4.061t/a，即收集的喷塑粉尘产生量约为4.061t/a。喷塑粉尘经收集后回用于生产。

- 一般废包装材料

产品包装过程会产生一定量一般废包装材料，主要包括包装用的纸箱、塑料袋、木托盘等。纸箱平均重量约0.25kg/件，塑料袋及封膜平均重量约0.025kg/件，纸箱使用量为48（千件），12t/a，塑料袋及封膜使用量为（120千件）3t/a。木托盘用量约200（千件）单个木托盘重量约10kg，木托盘使用量为20000t/a。根据建设单位提供的资料，本项目包装材料损耗量约为3%，废包装材料产生量约为601.5t/a。

- 集尘灰

建设项目集尘灰包括切割回收颗粒物、焊接回收颗粒物、去毛刺回收颗粒物、腻子打磨回收颗粒物，收集的集尘灰需要定期清理，根据工程分析，建设项目废集尘灰产生量见下表。

        - 集尘灰产生情况一览表

| 名称 | 产生量t/a |
| --- | --- |
| 切割回收颗粒物 | 0.102 |
| 焊接回收颗粒物 | 0.047 |
| 去毛刺回收颗粒物 | 0.05 |
| 腻子打磨回收颗粒物 | 0.01 |
| 合计 | 0.209 |

综上，项目集尘灰产生量为0.209t/a。

- 废包装桶

本项目在原料使用的过程中会产生一定数量的废包装桶，本项目所用油漆、固化剂、脱脂剂、清洗溶剂、油脂、切削液等均为桶装。根据建设单位提供的资料，本项目废包装桶产生量约为2600个/a，包装桶重量平均为0.5kg，则产生量约为1.3t/a。废包装桶属于危险废物，由企业集中收集后委托给有资质的危废单位进行处置。

- 废矿物油

空压机、水泵等需要机油等矿物油定期维护，本项目废矿物油使用量为1.0t/a，废矿物油产生量约为0.9t/a。

- 废切削液

项目磨削工序使用切削液进行冷却，切削液循环使用，定期补充少量水。长期循环后不能满足质量需求，整体更换，补充新液。切削液损耗量约占总量的30%。切削液使用量为0.4t/a，废切削液产生量0.12t/a。属于危险废物，废物类别为HW09，废物代码为900-006-09，废物经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。

- 含油金属屑

- 项目机加工的过程中会产生含油金属屑，根据建设单位提供的资料，本项目含油金属屑产生量约为1.5t/a。

- 废磨具

- 去毛刺机使用的纸刷，打磨工段使用的砂轮，手工去毛刺、抛光工段使用的海绵轮均属于耗件。为保证产品质量，应定期更换。磨具损耗约占总质量的30%。本项目磨具使用量为0.8t/a，则废磨具产生量为0.56t/a。

- 废活性炭

废气处理设施中的活性炭箱中的活性炭也需定期更换，本项目共设3个活性炭箱，每个活性炭箱活性炭填充量约为2.4m3，活性炭密度按425kg/m3计，则活性炭装填量为3.06t，更换周期为一年1次。综上，本项目废活性炭产生量约为3.06t/a。

- 含油抹布手套废纸

企业在对生产设备进行日常设备维护、检修的过程中会产生含油抹布手套废纸，此外，在机加工工序中也会产生含油抹布手套废纸，类比同类型企业，本项目含油抹布手套产生量约为1.0t/a。

- 漆渣

喷淋装置对颗粒物去除量为6.186t/a，企业定期对喷淋装置定期捞渣，油漆渣经压榨机压榨后，含水率为70%，则油漆渣产生量为20.62t/a（其中漆渣：6.186t/a，水份：14.434t/a）。

- 废水处理污泥

本项目前处理废水拟采用“调节+混凝沉淀+气浮+生物处理”进行处理，废水经处理后会产生一定量的污泥，根据项目废水处理设施去除的CODcr估算，本项目前处理废水废水处理污泥产生量约为4.31t/a。本项目清洗废水废水处理污泥属于危险废物，废物类别为HW17，废物代码为336-064-17，收集后暂存于危废仓库内，由有资质的单位运输、处置。

- 废催化剂

催化燃烧设备中的催化剂需定期更换，根据企业提供的资料，催化剂需4年更换一次，每次更换量约为0.1t。

- 废干式过滤材料

项目废气处理装置采用以过滤棉等作为过滤吸附材料，纤维过滤棉是使用于干式喷室的一种新型环保产品，它采用了隋性分离技术，可有效吸收超范围的喷涂，强制气流多次改变方向流动，废气中粘性物质被过滤棉粘滞去除。企业应及时更换过滤棉等过滤材料，更换的过滤材料约为2t/a。过滤材料上吸附漆渣，根据物料衡算，吸附漆渣量为0.343t/a，废过滤材料及漆渣产生量约2.343t/a。废过滤材料上吸附有漆渣，属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，废物经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。

- 喷淋废液

- 本项目喷淋废液的产生量为4t/a，喷淋废液属于危险废物（废物类别：HW49，废物代码：900-041-49），需定期委托有资质单位安全处置。

- 生活垃圾

本项目劳动定员为150人，职工日常生活产生的生活垃圾量按每人每天1.2kg计，则每天产生的生活垃圾180kg，年产生生活垃圾约360t；职工生活垃圾由当地环卫部门有偿清运。

根据以上分析，本项目固废具体产生及处理处置情况如下：

- 项目副产物产生情况汇总见表4-36。

        - 项目副产物产生情况

| 序号 | 产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废金属 | 机加工 | 固 | 废金属 | 282 |
| 2 | 一般废包装材料 | 原料使用 | 固 | 一般废包装材料 | 601.5 |
| 3 | 集尘灰 | 污染防治 | 固 | 集尘灰 | 0.209 |
| 4 | 收集的喷塑粉尘 | 污染防治 | 固 | 塑粉 | 4.061 |
| 5 | 废包装桶 | 原料使用 | 固 | 废包装桶 | 1.3 |
| 6 | 废矿物油 | 设备维护 | 液 | 废矿物油 | 0.9 |
| 7 | 废切削液 | 机加工 | 液 | 废切削液 | 0.12 |
| 8 | 含油金属屑 | 机加工 | 固 | 金属屑 | 1.5 |
| 9 | 废磨具 | 机加工 | 固 | 砂轮等 | 0.56 |
| 10 | 废活性炭 | 污染防治 | 固 | 废活性炭 | 3.06 |
| 11 | 含油抹布手套废纸 | 整个生产工序 | 固 | 含油抹布手套废纸 | 1.0 |
| 12 | 漆渣 | 喷漆 | 固 | 漆渣 | 20.62 |
| 13 | 废水处理污泥 | 污染防治 | 固 | 前处理废水废水处理污泥 | 4.31 |
| 14 | 废催化剂 | 污染防治 | 固 | 废催化剂 | 0.1 |
| 15 | 废干式过滤材料 | 污染防治 | 固 | 废过滤材料 | 2.343 |
| 16 | 喷淋废液 | 污染防治 | 液 | 有机物 | 4 |
| 17 | 生活垃圾 | 职工日常生活 | 固 | 生活垃圾 | 360 |

2、项目危险废物属性判定：

根据《国家危险废物名录（2025年版）》以及《危险废物鉴别标准通则》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表4-37。

        - 项目危险废物属性判定表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 是否属于 危险废物 | 废物类别 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废金属 | 整个生产工序 | 否 | SW17 | 900-003-S17 |
| 2 | 一般废包装材料 | 原料使用 | 否 | SW17 | 900-099-S17 |
| 3 | 集尘灰 | 污染防治 | 否 | SW17 | 900-099-S17 |
| 4 | 废包装桶 | 原料使用 | 是 | HW49 | 900-041-49 |
| 5 | 废矿物油 | 设备维护 | 是 | HW08 | 900-249-08 |
| 6 | 废切削液 | 机加工 | 是 | HW09 | 900-006-09 |
| 7 | 含油金属屑 | 机加工 | 是 | HW08 | 900-200-08 |
| 8 | 废活性炭 | 污染防治 | 是 | HW49 | 900-041-49 |
| 9 | 含油抹布手套废纸 | 整个生产工序 | 是 | HW49 | 900-041-49 |
| 10 | 漆渣 | 喷漆 | 是 | HW12 | 900-299-12 |
| 11 | 废水处理污泥 | 污染防治 | 是 | HW17 | 336-064-17 |
| 12 | 废催化剂 | 污染防治 | 是 | HW50 | 900-049-50 |
| 13 | 废干式过滤材料 | 污染防治 | 是 | HW49 | 900-041-49 |
| 14 | 喷淋废液 | 污染防治 | 是 | HW49 | 900-041-49 |
| 15 | 生活垃圾 | 职工日常生活 | 否 | — | — |

3、一般固废情况汇总:

项目一般固废产生情况见表4-38。

        - 一般固废产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废金属 | 整个生产工序 | 固 | 废金属 | 282 | 出售给废品回收单位 |
| 2 | 一般废包装材料 | 原料使用 | 固 | 一般废包装材料 | 601.5 |  |
| 3 | 集尘灰 | 污染防治 | 固 | 集尘灰 | 0.209 |  |
| 4 | 生活垃圾 | 职工日常生活 | 固 | 生活垃圾 | 360 | 环卫部门清运处理 |

4、危险废物情况汇总:

建设项目危险废物产生及处置情况汇总见表4-39。

        - 危险废物产生情况汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 产生周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 1.3 | 原料使用 | 固 | 废包装桶 | 半年 | T/In | 危废暂存库分区存放，委托有资质单位处置 |
| 2 | 废矿物油 | HW08 | 900-249-08 | 0.9 | 设备维护 | 液 | 废矿物油 | 年 | T，I |  |
| 3 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 0.12 | 机加工 | 液 | 废切削液 | 半年 | T |  |
| 4 | 含油金属屑 | HW08 | 900-200-08 | 1.5 | 机加工 | 固 | 废金属 | 天 | T，I |  |
| 5 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 3.06 | 污染防治 | 固 | 废活性炭 | 年 | T/In |  |
| 6 | 含油抹布手套废纸 | HW49 | 900-041-49 | 1.0 | 整个生产工序 | 固 | 含油抹布手套废纸 | 1天 | T/In |  |
| 7 | 漆渣 | HW12 | 900-299-12 | 20.62 | 喷漆 | 液 | 漆渣 | 1天 | T |  |
| 8 | 废水处理污泥 | HW17 | 336-064-17 | 4.31 | 污染防治 | 固 | 废水处理污泥 | 1天 | T/In |  |
| 9 | 废催化剂 | HW50 | 900-049-50 | 0.1 | 污染防治 | 固 | 废催化剂 | 4年 | T/In |  |
| 10 | 废过滤材料 | HW49 | 900-041-49 | 2.343 | 污染防治 | 固 | 废过滤材料 | 1月 | T/In |  |
| 11 | 喷淋废液 | HW49 | 900-041-49 | 4 | 污染防治 | 固 | 废过滤材料 | 3月 | T/In |  |

      - 固废影响分析

1、一般固废贮存场所环境影响分析

本项目一般固废每月清运一次，可满足本项目一般固废暂存，项目在生产车间内设置一处一般固废暂存区，一般固废暂存区地面已做好地面硬化处理，项目一般固废暂存不会对周围环境产生不良影响。因此，建设项目一般固废暂存区的设置是可行的。

建设项目一般固废暂存区按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等的相关要求进行设置，采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，建设项目一般固废按要求贮存后，不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标产生不良影响。

2、危险废物贮存场所环境影响分析

（1）建设项目危废暂存库设置于厂区北侧，危废仓库规格约25m2，本项目危险废物产生量为31.583t/a。危险废物按照贮存周期定时清运，可满足本项目危废暂存，距离周边敏感目标较远，项目危险废物暂存不会对周围环境产生不良影响。因此，建设项目危废暂存库的设置是可行的。

        - 本项目危险废物贮存情况

| 序号 | 贮存场所(设施)名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 占用面积(m2) | 贮存方式 | 贮存能力（t） | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存库 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 1 | 封盖塑封 | 0.3 | 3个月 |
| 2 |  | 废矿物油 | HW08 | 900-249-08 | 1.2 | 密封桶装 | 0.9 | 3个月 |
| 3 |  | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 0.1 | 密封桶装 | 0.06 | 半年 |
| 4 |  | 含油金属屑 | HW08 | 900-200-08 | 0.3 | 内衬袋装 | 1.5 | 半年 |
| 5 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 3.8 | 内村吨袋 | 3.06 | 3个月 |
| 6 |  | 含油抹布手套废纸 | HW49 | 900-041-49 | 0.4 | 内衬袋装 | 0.25 | 3个月 |
| 7 |  | 漆渣 | HW12 | 900-299-12 | 1.5 | 内衬袋装 | 2.25 | 1个月 |
| 8 |  | 废水处理污泥 | HW17 | 336-064-17 | 8 | 内村吨袋 | 1.1 | 3个月 |
| 9 |  | 废催化剂 | HW50 | 900-049-50 | 0.3 | 内衬袋装 | 0.1 | 1年 |
| 10 |  | 废过滤材料 | HW49 | 900-041-49 | 5 | 内衬袋装 | 1.8 | 四个月 |
| 11 |  | 喷淋废液 | HW49 | 900-041-49 | 1 | 密封桶装 | 1 | 3个月 |
| 危废暂存库合计 |  |  |  |  | 22.6 | / | 12.32 | / |

（2）根据各种危废暂存周期、暂存量，估算项目实施后企业危险废物所需储存面积约为22.6m2，本项目设置危废库面积约25m2，能满足危险废物暂存的要求。

（3）建设项目危废暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染治理技术政策》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等的相关要求进行设置，地面按要求进行防腐、防渗处理，场内设集液池和废水导排渠；日常运行过程中，危险废物采用密闭容器进行包装贮存。建设项目危险废物按要求贮存后，贮存过程不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标产生不良影响。

3、运输过程的环境影响分析

建设项目危废暂存库与产污点具体较近，污染物转移时将利用密闭容器进行封存，不会对运输沿线产生不利的环境影响，不会对项目周围环境产生不利影响。

根据分析，建设项目危险废物按要求委托处置后，不会对周围环境产生不良影响。

- 4.2.4.3固废管理要求

1、一般固废日常管理要求

企业应严格按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，建设必要的固体废物分类收集和临时贮存设施，具体要求如下：

（1）一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存。

（2）一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。

（3）储存场应加强监督管理，按GB15562.2设置环境保护图形标志。

（4）建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

（5）项目一般工业固体废物的产生、贮存、利用及处置去向需根据《嘉兴市人民政府办公室关于加强一般工业固体废物规范管理和依法处置的意见》（嘉政办发〔2021〕8号）相关要求进行填报。

2、危险废物日常管理要求

要求企业履行申报的登记制度，建立工业危险废物台账管理制度。项目危险废物的产生、贮存、利用及处置去向需在“全国固体废物和化学品管理系统（固体废物管理信息系统）”中进行填报。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），危险废物具有长期性、隐蔽性和潜在性，必须从以下几方面加强对危险固废的管理力度。

①先对危险废物的产生源及固废产生量进行申报登记。

②对危险废物的转移运输要实行《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度。运输单位、接受单位及当地生态环境部门进行跟踪联单。

③考虑危险废物难以保证及时外运处置，必须考虑固废临时堆场，危险废物的暂存场必须有按规定设防渗漏等措施，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的相关要求落实危险废物的贮存容器。

④项目固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施。委托处置的应与处置单位签订委托处置合同，报生态环境部门备案。危险废物转移需执行报批和转移联单等制度。各固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。

3、危险废物运输管理要求

根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）和《危险废物经营许可证管理办法》（2016年修订）的规定，应将危险废物处置办法报请环保行政管理部门批准后才可实施，禁止私自处置危险废物。危险废物的转移和运输应按《危险废物转移管理办法》的规定报批危废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由资质的单位承运。做好外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联移交当地环境保护行政主管部门，第三联及其余联移交运输单位，随危险废物转移运行。运输单位将第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境局。危废运输时，使用专用密封包装，防止在运输过程中的流失，造成二次污染；运输车辆需加装减震、固定设施，防止在运输过程中震落；加强员工管理，严格操作，安全上岗。

综上所述，本项目固废种类明确，只要建设单位严格进行分类收集，存储场所严格按照有关规定设计、建造，做好防风、防雨、防晒及防渗漏，在加强自身利用的基础上，按照相关规定进行合理处置，本项目固废不会对周边环境造成不良影响。

    - 地下水、土壤环境影响和保护措施

（1）地下水及土壤污染源

根据本项目污染物产排情况，可确定地下水及土壤污染源主要为废水处理设施和危废仓库。

（2）污染途径分析

地下水和土壤污染防治措施以预防为主，按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散全阶段进行控制。从项目特点来看，可能造成地下水环及土壤境影响的污染来源主要为化粪池、管道衔接装置、危废仓库等。只要企业按照相关规范要求做好化粪池和危废仓库的防漏、防渗措施，定期修检管道，落实责任制度，定期组织隐患排查工作，地下水及土壤污染途径均能被有效的分区防控措施阻隔。因此，正常工况下，在企业设置有效的分区防控措施的前提下，本项目不存在地下水及土壤的污染途径。

（3）污染防治措施

结合“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”原则，本项目地下水和土壤具体污染防治措施可参照如下要求执行：

①源头控制措施

主要包括制定各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；择优选取并落实工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物的污染控制措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏。

②分区控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来；一般情况下应以水平防渗为主，对难以采取水平防渗的场地，可采用垂向防渗为主，局部水平防渗为辅的防控措施。分区防控原则，即：对重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区采取有区别的防渗原则。

根据项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。防渗区域划分及防渗要求见表4-41。

        - 分区划分及防渗要求

| 分区类比 | 分区举例 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 简单防渗区 | 办公区等 | 一般地面硬化 |
| 一般防渗区 | 生产厂房 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 重点防渗 | 危险品仓库、危废暂存库、污水处理站、事故应急池 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |

污水处理设施

生产车间

危险品及危废品库

初期雨水池及事故应急池

办公及研发楼

图例

简单防渗区

一般防渗区

重点防渗区

图4-2 分区防渗图

③建立地下水及土壤隐患排查制度

通过建立地下水及土壤隐患排查制度，可及时发现地下水及土壤污染隐患并采取措施消除或降低隐患。隐患排查制度实施方案一般包括：确定排查范围、开展现场排查、落实隐患整改、档案建立与应用等。排查过程应重点关注：

a. 重点场所和重点设施设备是否具有基本的防渗漏、流失、扬散的地下水及土壤污染预防功能（如：危废仓库规范化建设），以及有关预防地下水及土壤污染管理制度建立和执行情况。

b. 在发生渗漏、流失、扬散的情况下，是否具有防止污染物进入地下水和土壤的设施，包括普通阻隔设施、防滴漏设施（如原料桶采用托盘盛放），以及防渗阻隔系统等。

c. 是否有能有效、及时发现并处理泄漏、渗漏或者地下水及土壤污染的设施或者措施。如泄漏检测设施、土壤和地下水环境定期监测、应急措施和应急物资储备等。普通阻隔设施需要更严格的管理措施，防渗阻隔系统需要定期检测防渗性能。

（4）跟踪监测计划

总之，企业要加强污染物源头控制，严格落实分区防渗控制措施，切实做好建设项目的事故风险防范措施，在落实上述要求后，本项目不存在地下水及土壤的污染途径，对地下水和土壤环境影响不大，不需开展地下水和土壤跟踪监测。

    - 生态环境影响和保护措施

本项目位于平湖市经济开发区福善公路东侧，新群路北侧，处于产业园区之内，项目所在地之前为空地，周边无生态环境保护目标，对周边生态环境影响较小。

    - 环境风险分析及风险防范措施

      - 危险物质数量和分布情况

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B（重点关注的危险物质及临界量），建设项目危险物质的数量及分布情况见表4-42。

        - 建设项目设计危险物质数量及分布情况

| 序号 | 危险物质名称 | 厂区内最大存在总量/t | 全厂年使用量（t/a） | 判定依据 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿物油（油类） | 1.0 | 1.0 | HJ 169-2018附录B.1 | 原材料仓库、生产车间 |
| 2 | 油脂（油类） | 0.005 | 0.02 | HJ 169-2018附录B.1 | 原材料仓库、生产车间 |
| 3 | 切削液（油类） | 0.2 | 0.4 | HJ 169-2018附录B.1 | 原材料仓库、生产车间 |
| 4 | 涂料及稀释剂（含溶剂油、乙酸乙酯、甲苯、二甲苯、乙苯） | 2.24 | 7.15 | HJ 169-2018附录B.1 | 危险品仓库、生产车间 |
| 5 | 天然气（甲烷） | 0.003 | 19.725 | HJ 169-2018附录B.1 | 天然气管道 |
| 6 | 硫酸（PST-50铝清洗剂） | 0.1 | 0.72 | HJ 169-2018附录B.1 | 危险品仓库、生产车间 |
| 7 | 氟化氢（PST-50铝清洗剂） | 0.02 | 0.144 | HJ 169-2018附录B.1 | 危险品仓库、生产车间 |
| 8 | 危险废物 | 10.942 | / | HJ 169-2018附录B.2 | 危废仓库 |

*注：厂内燃气输送管道长度为100m，管径约为内径50mm，管道内压强约为0.2mPa，管道天然气密度约为0.75kg/m3。

      - 环境风险潜势初判

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录C，分别对危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）进行判定，根据Q、M，确定危险物质及工艺系统危险性（P）。

当同一厂区内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当存在多种危险物质为时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）判定结果见表4-43。

        - 项目危险物质数量及临界量比值（Q）判定表

| 序号 | 危险物质名称 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物 | 22.6 | 50 | 0.452 |
| 2 | 油类物质 | 1.205 | 2500 | 0.0005 |
| 3 | 二甲苯 | 0.37 | 10 | 0.037 |
| 4 | 乙苯 | 0.36 | 10 | 0.036 |
| 5 | 天然气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 6 | 硫酸（PST-50铝清洗剂） | 0.1 | 10 | 0.01 |
| 7 | 氟化氢（PST-50铝清洗剂） | 0.02 | 1 | 0.02 |
| 项目Q值∑ |  |  |  | 0.556 |

由表可知，项目危险物质最大存储量与临界量比值Q=0.556，Q＜1，不设置环境风险专项评价。

      - 境风险识别及影响途径

1、危险物质识别

本项目所用原料中所涉及的危险物质具体见表4-44。

        - 危险物质特性一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 相态 | 危险特性 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物 | 液、固 | 毒性、易燃性 | 危废仓库 |
| 2 | 油类物质 | 液 | 毒性、易燃性 | 危险品库、车间 |
| 3 | 二甲苯 | 液 | 毒性、易燃性 | 危险品库、车间 |
| 4 | 乙苯 | 液 | 毒性、易燃性 | 危险品库、车间 |
| 5 | 天然气 | 气 | 易燃性 | 车间 |
| 6 | 硫酸（PST-50铝清洗剂） | 液 | 毒性、腐蚀性 | 危险品库、车间 |
| 7 | 氟化氢（PST-50铝清洗剂） | 液 | 毒性、腐蚀性 | 危险品库、车间 |

2、环境风险源分布及影响途径

根据对项目的生产特征分析，结合物质危险性识别，根据不同的功能系统划分功能单元，对项目生产过程潜在危险型进行识别，具体见表4-45。

        - 建设项目生产过程潜在危险性识别

| 功能单元 | 潜在危险环节 | 风险类别 | 主要风险物质 | 主要危害对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 生产 | 泄漏、火灾 | 油类、二甲苯、乙苯 | 水体、空气、土壤、地下水 |
| 原料仓库、危险品库 | 原料暂存 | 泄漏、火灾 | 油类、二甲苯、乙苯 | 水体、空气、土壤、地下水 |
| 危废仓库 | 危废暂存 | 泄漏、火灾 | 危险废物 | 水体、空气、土壤、地下水 |
| 废水处理设施 | 设施故障 | 泄露、超标排放 | 生产废水 | 水体、土壤、地下水 |
| 废气治理设施 | 设施故障 | 超标排放 | 有机废气 | 空气 |

建设项目风险识别情况汇总见表4-46。

        - 建设项目环境风险识别汇总表危险单元

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间 | 生产 | 油类、甲烷、二甲苯、乙苯、硫酸、氟化氢 | 泄漏、火灾 | 1、泄露后流入地表水，渗透土壤，污染地下水； 2、遇明火发生火灾，燃烧二次污染物进入大气； 3、消防废水进入地表水体； | 1、周边居住点 2、周边地表水、地下水、土壤 |
| 2 | 化学品运输过程 | 车辆 | 油类、甲烷、二甲苯、乙苯、 | 泄漏、火灾 | 1、泄露后流入地表水，渗透土壤，污染地下水； 2、遇明火发生火灾，燃烧二次污染物进入大气； 3、消防废水进入地表水体； | 1、途径居住点 2、途径地表水、地下水、土壤 |
| 3 | 危险品库 | 原料暂存 | 油类、甲烷、二甲苯、乙苯、硫酸、氟化氢 | 泄漏、火灾 | 1、泄露后流入地表水，渗透土壤，污染地下水； 2、遇明火发生火灾，燃烧二次污染物进入大气； 3、消防废水进入地表水体； | 1、周边居住点 2、周边地表水、地下水、土壤 |
| 4 | 危废仓库 | 危废暂存 | 危险废物 | 泄漏、火灾 | 1、泄露后流入地表水，渗透土壤，污染地下水； 2、遇明火发生火灾，燃烧二次污染物进入大气； 3、消防废水进入地表水体； | 1、周边居住点 2、周边地表水、地下水、土壤 |
| 5 | 废水处理设施 | 废水处理设施 | 生产废水 | 泄露、超标排放 | 1、泄露后流入地表水，渗透土壤，污染地下水； 2、未经达标处理的废水进入管网中； | 1、周边居住点 2、周边地表水、地下水、土壤 |
| 6 | 废气治理设施 | 废气治理设施 | 有机废气 | 超标排放 | 未经达标处理的废气进入空气中； | 周边居住点 |

      - 环境敏感目标概况

本项目周边500m无环境风险敏感目标。本项目最近地表水体为东侧的长塘，最近处为20m，环境功能为Ⅲ类，不涉及水环境保护目标。项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、分散式饮用水水源地和特殊地下水资源等环境敏感区。

      - 环境风险防范措施及应急要求

针对企业可能产生的环境风险隐患，采取一系列方法措施。为进一步减少环境风险可能产生的环境影响，在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。

1、总图布置风险防范措施

厂区中配套建设应急救援设施，救援通道，应急疏散避难所等防护设施，按《安全标准》规定在生产区、贮存区设置有关的安全标志。

2、运输过程中的事故防范措施

（1）车间转运

危险废物转移时采用密闭容器进行封存，配备专人负责。转运路线应合理规划，转运时间应错开人流高峰，转运完成做好记录。

（2）道路转运

危废转运委托有运输资质的公司承运，并且采用专业带有警示标志的运输车辆。在正常运输情况下，合理规划运输线路，避免车流高峰以及恶劣天气，可大幅降低交通事故发生概率。

3、贮存过程中的安全防范措施

按照《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染治理技术政策》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等的相关要求设置危废仓库，选址合理，避免易燃、易爆等危险品使用区域；地面按要求进行防腐、防渗处理，场内设集液池和废水导排渠；日常运行过程中，采用密闭容器进行包装贮存，危险废物转移过程中须严格执行转移联单制度，并做好记录台账，防止危险废物在转移过程中发生环境风险事故。

4、使用过程防范措施

生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。

火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。

5、管理对策措施

（1）加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，减少风险发生的概率。所有从业人员应当掌握本职工作所需的化学品安全知识和技能，严格遵守化学品安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施。危险岗位的操作工，必须按规定经过安全操作的技术培训，取得合格证后才能单独上岗。

（2）加强对安全管理的领导，建立健全各项安全、消防管理网络。建立健全各项安全管理制度，如：岗位责任制、安全教育、培训制度；辅料的运输、储存制度；设备等设施的定期检验、维护、保养、检修制度；以及安全操作规程等。

（3）按照企业可能存在的环境风险事故，编写环境突发事故应急救援预案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。并且应制定相应的培训计划和演练计划。

（4）加强三废治理设施安全管理

企业应严格执行《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143号）中相关要求，应委托有相应资质（建设部门核发的综合、行业专项等设计资质）的设计单位对项目主要环保设施（废气等治理设施）进行设计，落实安全生产相关技术要求。

6、事故应急池设置

根据《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范》（浙环发[2018]19号）文件要求，企业应建有规模合适的事故应急池确保事故废水能自流导入。参考《化工建设项目环境保护设计标准》，

V总=(V1+V2+V 雨)max-V3

V1——最大容量的一台设备或储罐的物料储量，m³；

V2——灭火所需用水量或泡沫液量和保护邻近设备或储罐的喷淋冷却水量，m³；

V雨——降雨厚度按雨天平均日降雨量计，m³；

V3——相关围堰、环沟、管道等可以暂存事故废水的设施的有效容积，m³；

V1取污水处理设施最大处理量，为16m3；V2为108m3（消防用水流量取20L/s，火灾事件持续2小时）；V雨为49.65m3；综上，本项目事故应急池容积不小于173.65m3 ，项目拟建一200m3的事故应急池。

      - 应急预案

突发环境事件应急预案预案是针对具体设备、设施、场所和环境，为降低事故造成的人身、财产与环境损失，就事故发生后的应急救援机构和人员，应急救援的设备、设施、条件和环境，行动的步骤和纲领，控制事故发展的方法和程序等，预先做出的科学而有效的计划和安排。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》(环发[2015]4号)相关要求，企业需自行或委托相关单位编制本项目突发环境事件应急预案，并报当地生态环境管理部门备案。

    - 电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射类相关内容。

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 苯系物、甲醛、非甲烷总烃、乙酸酯类、臭气浓度、颗粒物 | 打腻子废气、粘合废气（溶剂型）、调配、喷漆、流平、固化、擦拭废气、喷粉固化废气收集后一并经“干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理装置处理后通过一根不低于15m高排气筒（DA001）排放。 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018） |
|  | DA002 | 颗粒物 | 喷塑粉尘负压密闭收集，经旋风+滤筒除尘后通过一根不低于15m高排气筒（DA002）排放。 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018） |
|  | DA003 | 颗粒物、NOx、SO2 | 天然气燃烧废气（烘干炉）经收集后通过一根不低于15m高排气筒排放（DA003）。 | 《《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996） |
|  | 厂界 | 苯系物、甲醛、非甲烷总烃、臭气浓度、乙酸丁酯 | / | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018） |
|  |  | 颗粒物、氟化物、硫酸雾 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
| 地表水 环境 | DW001 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、色度、五日生化需氧量、总氮、悬浮物、石油类、氟、铜、锌、铬、铁 | 生活污水经新建化粪池处理后纳入市政污水管网，纯水制备浓水直接纳入污水管网，前处理废水经厂区污水处理站处理后纳入市政污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理厂统一达标处理后排放。 | 《污水综合排放标准》（GB8978—96）三级标准、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB3/887-13）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 B 级标准限值） |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 1、根据拟建项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声。 2、合理布局，高噪声设备配备减振基础，尽可能布置在厂房中间。 3、加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 一般固废暂存区按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等的相关要求进行设置，采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危废暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染治理技术政策》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等的相关要求进行设置，地面按要求进行防腐、防渗处理；日常运行过程中，危险废物采用密闭容器进行包装贮存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、源头控制措施：主要包括提出各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的污染控制措施，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低程度。 2、分区控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来。分区防控原则，即：对重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区采取有区别的防渗原则。 3、加强运行设施的维护与管理，定期对防渗措施进行检查，发现问题及时处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、建立环境风险管理制度，编制突发环境事件应急预案，建立应急救援队伍和物资储备。 2、设置环境应急监测与预警制度，定期排查环境安全隐患并及时治理。 3、在应急处置与救援阶段，及时启动应急响应，采取有效处置措施，防止次生环境污染事件。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）、《排污许可管理条例》（国令第736号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，“新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表”。本项目生产非标智能型纺织设备生产线及相关配件，本项目为大气环境重点排污单位，对照表格，本项目属于“三十、专用设备制造业35”——“84医疗仪器设备及器械制造358”中的“涉及通用工序重点管理”类项目，本项目属于重点管理类。 企业应当在本项目启动生产设施或者发生实际排污之前，在全国排污许可证管理信息平台申请取得排污许可证。 |  |  |  |

- 结论

本项目拟建地位平湖市经济开发区福善公路东侧，新群路北侧，项目拟新征土地13364.8平方米（折合约20亩），新建建筑面积约22000平方米，用于生产、研发及辅助用房等。项目建设达产后，年产51200套医疗仪器设备部件，预计实现年产值16840万元，上缴税收1259万元。

建设项目符合平湖市域总体规划、土地利用规划和生态环境分区管控方案，符合国家和地方产业政策，符合“三线一单”相关要求，项目选址和总体布局合理；污染物排放符合国家和地方污染排放标准和总量控制要求；项目建成后能够维持当地环境质量，符合功能区要求，并具有明显的社会、经济、环境综合效益，符合建设项目环保审批原则。

建设单位应严格执行国家有关的环境保护法规，切实执行本报告提出的各项环境保护措施，实施清洁生产，严格执行“三同时”，把工程对环境的影响降到最低程度。则从环保角度分析，项目的建设是可行的。

附表：

建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs |  |  |  | 0.888 |  | 0.888 | +0.888 |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 1.201 |  | 1.201 | +1.201 |
|  | SO2 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | +0.01 |
|  | NOX |  |  |  | 0.094 |  | 0.094 | +0.094 |
| 生活污水 | 废水量 |  |  |  | 1500 |  | 1500 | +1500 |
|  | COD |  |  |  | 0.060 |  | 0.060 | +0.060 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.003 |  | 0.003 | +0.003 |
| 生产废水 | 废水量 |  |  |  | 4938.47 |  | 4938.47 | +4938.47 |
|  | COD |  |  |  | 0.198 |  | 0.198 | +0.198 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.010 |  | 0.010 | +0.010 |
|  | TP |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 | +0.001 |
|  | SS |  |  |  | 0.049 |  | 0.049 | +0.049 |
|  | 氟化物 |  |  |  | 0.0002 |  | 0.0002 | +0.0002 |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.002 |  | 0.002 | +0.002 |
| 一般工业固体废物 | 废金属 |  |  |  | 0(282) |  | 0(282) | 0(+282) |
|  | 一般废包装材料 |  |  |  | 0(601.5) |  | 0(601.5) | 0(+601.5) |
|  | 集尘灰 |  |  |  | 0(0.209) |  | 0(0.209) | 0(+0.209) |
| 危险废物 | 废包装桶 |  |  |  | 0(1.3) |  | 0(1.3) | 0(+1.3) |
|  | 废矿物油 |  |  |  | 0(0.9) |  | 0(0.9) | 0(+0.9) |
|  | 含油金属屑 |  |  |  | 0（1.5） |  | 0（1.5） | 0（+1.5） |
|  | 废切削液 |  |  |  | 0(0.12) |  | 0(0.12) | 0(+0.12) |
|  | 废磨具 |  |  |  | 0（0.56） |  | 0（0.56） | 0（+0.56） |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0(3.06) |  | 0(3.06) | 0(+3.06) |
|  | 含油抹布手套废纸 |  |  |  | 0(1.0) |  | 0(1.0) | 0(+1.0) |
|  | 漆渣 |  |  |  | 0(20.62) |  | 0(20.62) | 0(+20.62) |
|  | 废水处理污泥 |  |  |  | 0(4.31) |  | 0(4.31) | 0(+4.31) |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 0(0.1) |  | 0(0.1) | 0(+0.1) |
|  | 废干式过滤材料 |  |  |  | 0(2.343) |  | 0(2.343) | 0(+2.343) |
|  | 喷淋废液 |  |  |  | 0（4） |  | 0（4） | 0（+4） |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 0(360) |  | 0(360) | 0(+360) |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①