- 建设项目环境影响登记表

（适用于环境影响报告表简化为环境影响登记表的项目）

填报日期：

| 项目名称 | 浙江华江科技股份有限公司年产4000吨竹纤维增强热塑性复合材料智能制造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇塘旺街9号 |  | 占地（建筑、营业）面积（m2） |  | 36163.3 |
| 建设单位 | 浙江华江科技股份有限公司 |  | 法定代表人或者 主要负责人 |  | 周明海 |
| 联系人 | 江美英 |  | 联系电话 |  | 13989457021 |
| 项目投资(万元) | 2928 |  | 环保投资(万元) |  | 50 |
| 拟投入生产运营日期 | 2025年4月 |  |  |  |  |
| 项目性质 | □新建 □改建 ☑扩建 |  |  |  |  |
| 承诺备案依据 | ☑“区域环评+环境标准”改革区域内，环境影响报告表简化为环境影响登记表的建设项目 |  |  |  |  |
| 建设内容及规模 | ☑工业生产类项目□生态影响类项目□畜禽养殖类项目□核工业类项目（核设施的非放射性和非安全重要建设项目）□核技术利用类项目□电磁辐射类项目 浙江华江科技股份有限公司位于浙江省杭州市塘栖镇塘旺街9号，是一家集自主研发、生产、销售和循环再利用技术服务为一体的省级高新技术企业，现企业共有两个生产厂区，厂区1#位于浙江省杭州市临平区塘栖镇塘旺街9号，已审批产能为年产聚氨酯复合板1200万m2、GMT复合材料/纤维增强热塑性复合材料22000t、蜂窝类复合板材3500t，玻璃纤维增强聚丙烯超轻复合片材5000t、家装板3000t、装饰复合板3000t，并从事PU材料回收再利用研发；厂区2#位于塘栖镇塘栖工业园区塘康路268号，已审批产能为年产装饰复合板（带面料）7000t、汽车地板3000t。 现因发展需要，企业拟将现有厂区1#内已审批并验收的浙江华江科技股份有限公司新增年产4000吨纤维增强热塑性复合材料及3000吨装饰复合板智能制造项目（杭环临平改备〔2023〕81号）的相关生产设备全部淘汰，该项目停止生产且后续不再生产，腾出空间用于实施扩建。保留现有废气治理设施中的活性炭吸附箱及排气筒，用于本次扩建项目废气治理，拆除淘汰设备的废气收集管道，根据扩建项目实际需求重新布设管道。扩建项目投资2928万购买两条国产竹纤维制毡生产线、一条竹纤维双钢带式压板机、一条制板线、裁切机等设备，采用开松混合、梳理、针刺、热压复合、裁剪等工艺，项目实施后，新增产能为年产4000吨竹纤维增强热塑性复合材料。 |  |  |  |  |
| 主要环境影响 | ☑废气 ☑废水 ☑生活污水 □生产废水 ☑固废 ☑噪声 □生态影响 □辐射环境影响 | 采取的环保措 施及排放去向 |  | □无环保措施： ☑有环保措施： ☑ 3号厂房新增竹纤维制毡线产生的纤维粉尘采取制毡线自带的粉尘收集装置收集+布袋除尘器+尾气水雾加湿装置措施后通过无组织排放至车间 。 ☑ 2号厂房新增制板线，热压复合工序采用管道天然气直接加热，天然气燃烧废气采取加热炉排气管道收集+现有的冷凝+活性炭吸附装置〔TA002〕处理 措施达《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函〔2019〕315号）中相关限值要求（颗粒物限值为30mg/m3，二氧化硫浓度限值为200mg/m3，氮氧化物浓度限值为300mg/m3）后通过现有的一根15m高排气筒〔DA002〕排放至高空。 ☑ 3号厂房新增竹纤维毡预热烘箱、竹纤维双钢带式压板机，预热烘箱、热压复合工序采用管道天然气直接加热，天然气燃烧废气采取加热炉排气管道收集+新增静电除油烟装置处理+现有冷凝+活性炭吸附装置〔TA003〕处理 措施达《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函〔2019〕315号）中相关限值要求（颗粒物限值为30mg/m3，二氧化硫浓度限值为200mg/m3，氮氧化物浓度限值为300mg/m3）后通过现有的一根15m高排气筒〔DA003〕排放至高空 。 ☑ 2号厂房制板线上热压复合工序产生的热压复合废气采取在热压工段进出口处设置上吸式集气罩，收集后经新增静电除油烟装置+现有的冷凝+两级活性炭吸附装置〔TA002〕处理 措施达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值后通过现有的一根15m高排气筒〔DA002〕排放至高空。 ☑ 3号厂房竹纤维毡预热烘箱产生的预热废气采取烘箱顶部排气管道收集后经新增静电除油烟装置+现有冷凝+两级活性炭吸附装置〔TA003〕处理 措施达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值后通过现有的一根15m高排气筒〔DA003〕排放至高空。 ☑ 3号厂房竹纤维双钢带式压板机上热压复合产生的热压复合废气采取在热压工段进出口处设置上吸式集气罩，收集后经新增静电除油烟装置+现有冷凝+两级活性炭吸附装置〔TA003〕处理 措施达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值后通过现有的一根15m高排气筒〔DA003〕排放至高空。 ☑ 生活污水经过化粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准要求（氨氮、总磷达《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中要求）后纳管，送塘栖污水处理厂处理。 ☑其他措施：设备均放置在厂房内，尽可能利用建筑进行隔声，生产时关闭门窗 。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类噪声排放标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55 dB（A）） ☑其他措施：废边角料及不合格产品、一般废包装材料、收集的粉尘、废布袋等一般工业固废按要求进行分类收集和处置，出售给物资公司进行综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运；废机油、废油桶及吸油物、废活性炭等危险废物存放在危险废物贮存间，委托有资质的单位定期处理 。 |  |
| 总量控制指标 | 本项目实施后企业涉及总量控制污染物指标及排放量为： VOCs0.36 t/a。 |  |  |  |  |
| 承诺：浙江华江科技股份有限公司周明海承诺所填写各项内容真实、准确、完整。建设项目符合“ 区域环评+环境标准 ”改革相关条件，是环境影响报告表简化为环境影响登记表项目。涉及总量控制的项目，投产前取得污染物排放总量指标，并落实区域削减平衡方案。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由浙江华江科技股份有限公司周明海承担全部责任。 法定代表人或者主要负责人签字： |  |  |  |  |  |
| 备案回执 该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号： 杭环临平改备〔2025〕 号。 |  |  |  |  |  |

填 表 说 明

1.建设项目符合《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57号）的规定。

2.建设单位自觉接受环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门的日常监督管理。

3.总量控制指标：填写地方生态环境管理部门核定的总量控制指标。没有总量控制指标的，填写无。