建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖州双力电气科技有限公司年产40万台电机项目

建设单位（盖章）： 湖州双力电气科技有限公司

编制日期：            2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	41

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	54

四、主要环境影响和保护措施	63

五、环境保护措施监督检查清单	102

六、结论	105

附表

附表1 建设项目污染物排放量汇总表

附图

附图1 建设项目地理位置图

附图2 建设项目周围环境概况

附图3 建设项目周围环境照片

附图4 建设项目生态环境管控单元分类图

附图5 建设项目所在地水环境功能区划图

附图6 建设项目平面布置图

附图7 出租方平面布置图

附图8 湖州市区生态保护红线图

附图9 建设项目周围敏感点图（500m）

附图10 南浔城区（一镇两街道）国土空间总体规划-国土空间“三线”控制线规划图

附件

附件1 浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

附件2 营业执照

附件3 法人身份证

附件4 不动产证、租赁协议

附件5 UV胶MSDS、VOCs成分检测报告

附件6 水性绝缘漆MSDS、VOCs成分检测报告

附件7 危废处置说明

附件8 纳管说明

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖州双力电气科技有限公司年产40万台电机项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-330503-04-01-427234 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙勤轩 | 联系方式 | 13757247890 |
| 建设地点 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号 |  |  |
| 地理坐标 | （E 120度25分44.648秒，N 30度48分13.003秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 电动机制造（C3812） | 建设项目 行业类别 | “三十五、电气机械和器材制造业38”中“77电机制造381”—其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 南浔区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2504-330503-04-01-427234 |
| 总投资（万元） | 620 | 环保投资（万元） | 72 |
| 环保投资占比（%） | 11.6 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5260（建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不涉及; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目外排生活污水经化粪池预处理后纳管排放，不涉及废水直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目大气、地表水、环境风险、生态和海洋不开展专项评价；土壤、声环境不开展专项评价；项目所在区域不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，地下水不开展专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《湖州市南浔城区国土空间总体规划（2021—2035年）》； 审批机关、审批文件名称及文号：2024年12月27日经湖州市人民政府批准。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 《湖州市南浔城区国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 一、规划范围 湖州市南浔城区行政管辖区内的陆域空间，包括南浔镇、东迁街道、旧馆街道三个行政单元，总用地面积 172.19 平方千米。 - 规划期限 - 规划基期2020年，规划期为2021年至2035年，近期至2025年，远期至2035年。 - 目标定位 - 南浔城区作为湖州中心城区重要组成部分，规划在湖州市区国土空间总体规划的引领下，确定本规划的目标愿景为：“现代化智造高地、长三角品质之城”。高站位谋划“长三角两省三市重要节点城市”建设，高质量推进“湖州接轨上海创新合作区”。 四、国土空间总体格局 落实空间底线。严格落实耕地和永久基本农田保护任务，夯实粮食生产基础。到2035年，南浔城区耕地保有量不低于5.35万亩，其中永久基本农田保护面积不低于4.72万亩；城镇开发边界面积不超过59.25平方千米。 构建总体格局。构建“一廊两轴、三心四片”的国土空间开发保护总体格局。一廊：织里东—南浔西生态田园绿廊；两轴：分别是頔塘运河文化轴、湖浔大道创新共享轴；三心：南浔镇、东迁街道、旧馆街道三个综合服务中心；四片：分别是依托城区的品质生活片、依托万亩大平台的产业智造片、依托南部水乡的乡村振兴片、依托旧馆街道的融合发展片。 五、基础支撑与国土空间安全保障 完善综合交通体系。优化交通网络，增强对外联系，落实湖州市区相关要求，构建高品质综合立体交通网络，打造“高效便捷、外联内畅”的对外交通。完善南浔城区道路体系，充分发挥交通系统对空间发展的支撑和引领作用，构建“内密外联”的道路系统，形成“四纵四横”的城区结构性路网框架。 健全公共服务体系。规划形成“区级-乡镇（街道）级-村（社区）级”三级公共服务设施体系，实现南浔城区（一镇两街道）公共设施分层次梯度化全覆盖。落实乡镇（街道）级以上服务设施，重点以15分钟生活圈为配置标准，完善乡镇（街道）级公共服务设施。健全公共安全和综合防灾体系，优化防灾减灾救灾设施布局，提高国土空间安全韧性。 六、规划实施保障 建立规划实施评估机制。依据国土空间体验评估体系，开展“一年一体检、五年一评估”，评估结果作为国土空间规划动态调整完善、规划修编和政策供给的重要依据。发挥国土空间规划“一张图”系统和国土空间基础信息平台功能，健全规划实施监测网络，实施规划全生命周期管理。 符合性分析：本项目生产40万台电机，根据《国民经济行业分类》（GBT 4754-2017），项目属于电动机制造（C3812）。项目选址于南浔区浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号，位于国土空间结构中的乡村振兴片，拟建址不占用永久基本农田。综上，本项目的建设基本符合国土空间规划。 |  |  |

| 其他符合性分析 | - 1、生态环境分区管控方案符合性分析 （1）生态保护红线 本项目拟建址位于浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号，根据《湖州市生态保护红线分布图》，本项目不触及生态保护红线。根据《南浔区生态环境管控单元分类图动态更新方案》，本项目位于湖州市南浔区南浔经济开发区产业集聚重点管控单元范围内，不触及优先保护单元。根据《湖州市南浔城区（一镇两街道）国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目拟建址不涉及永久基本农田范围。因此，本项目符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据《2023年湖州市生态环境状况公报》，2023年度湖州市区和南浔区环境空气质量均属于不达标区，主要的超标因子为O3；2023年全市地表水总体水质为优，满足功能要求监测断面比例为100%。本项目废气经收集处理后达标排放，相关污染物排放总量通过区域倍量削减替代后符合环境质量改善目标要求；废水纳管排放，对地表水环境影响较小。因此，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。 本项目营运过程中用水来自区内供水管网；用电来自区内电网。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，达到“节能、降耗、减污”的目标。项目采用先进的工艺技术和装备，达到国内同行业先进水平；保护水资源。 本项目资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境管控单元准入清单 本项目位于浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号，根据《南浔区生态环境分区管控动态更新方案》（浔政办发[2024]18号），项目位于“湖州市南浔区南浔经济开发区产业集聚重点管控单元（ZH33050320006）”内。根据分析，本项目总体符合该管控单元的管控要求，具体详见表1-2。 表1-2 涉及的生态环境分区管控要求及符合性分析 项目; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 除从控制周边迁入的三类企业之外，严格控制新建其他三类重污染企业数量和排污总量。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。加强“两高”项目源头防控。综合条件较好的重点行业率先开展节能降碳技术改造。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。; - 1、本项目属于电动机制造（C3812），为二类工业项目。 - 2、本项目不属于“两高”项目。 3、项目所在地已在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。 4、本项目非土壤污染重点监管项目。 5、本项目不属于需要开展碳评价的重点行业。; 符合. 污染物排放管控; 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。新建工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 1、本项目新增的污染物总量，通过区域内调剂削减。 - 2、本项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平。 - 3、本项目可实现雨污分流；外排生活污水通过预处理后纳管排放。; 符合. 环境风险防控; 严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。严格污染地块开发利用和流转审批，按照《污染地块土壤环境管理办法》有关规定开展调查、评估、治理与修复等活动。重点管控新污染物环境风险。; - 本项目不涉及石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等工艺。 - 本项目周边无江河湖库。 - 项目不涉及河湖岸工程建设，不涉及污染地块开发利用及流转审批。; 符合. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水标杆园 区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 项目将积极推行清洁生产，提高资源利用率。; 符合. 综上，本项目的建设符合生态环境分区管控方案要求。 - 2、相关生态环境保护法律法规政策符合性分析 - （1）《太湖流域管理条例》符合性分析 《太湖流域管理条例》（国务院第604号）已经于2011年11月1日开始实施。该条例是“为了加强太湖流域水资源保护和水污染防治，保障防汛抗旱以及生活、生产和生态用水安全，改善太湖流域生态环境”而制定的。太湖流域县级以上地方人民政府应当将水资源保护、水污染防治、防汛抗旱、水域和岸线保护以及生活、生产和生态用水安全等纳入国民经济和社会发展规划，调整经济结构，优化产业布局，严格限制高耗水和高污染的建设项目。 符合性分析：对照太湖流域管理条例要求，本项目符合性分析见表1-3。 表1-3 太湖流域管理条例符合性分析 序号; 太湖流域管理条例要求; 本项目情况; 是否符合准入条件. 1; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。; 本项目为电动机制造（C3812），符合国家产业政策和水环境综合治理要求。; 符合. 2; 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求。; 本项目的建设将符合国家规定的清洁生产要求。; 符合. 3; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。; 本项目不在“主要入太湖河道自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内”。; 符合. 4; 太湖岸线内和岸线周边5000m范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000m范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000m范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。; 本项目选址于浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号，未处于该条所提的范围内。本项目不涉剧毒物质、危险化学品的使用贮存，不属于水上餐饮、高尔夫球场、养殖场项目，本项目不向水体直接排放污染物。; 符合. 根据以上分析，本项目符合太湖流域管理条例要求。 - （2）《太湖流域水环境综合治理总体方案》符合性分析 为持续改善太湖流域水环境、水生态质量目标，国家发展和改革委员会等6部委于2022年6月22日发布了《关于印发太湖流域水环境综合治理总体方案的通知》（发改地区[2022]959号。本项目总体符合该方案相关条款的规定，具体详见表1-4。 表1-4 与《太湖流域水环境综合治理总体方案》的符合性分析 相关条款; 本项目情况; 符合性. 第二章第四节治理分区; 根据不同区域对太湖水环境的影响和作用，将其划分为太湖湖体保护区域、江苏上游地区、浙江上游地区和太湖下游地区四类区域，实施分区治理，提升治理精准化水平。浙江上游地区主要是湖州市、杭州市的临安区和余杭区，通过加强种植业、养殖业和农村生活污染防控，减少面源污染，强化城市生活污染治理，实施以水源涵养为重点的生态保护修复工程，提高水源涵养能力，实现清水入湖。; 本项目位于浙江上游地区，不属于种、养殖业和农村生活污染范畴。项目外排废水经预处理后纳管排放，不直排。; 符合. 第三章第一节深化工业污染治理; 督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化，推动工业废水资源化利用。积极推进清洁生产，引导工业园区、开发区尤其是耗水量大的企业新建中水回用设施和环保循环设施，推行尾水循环再生利用。开展造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范，率先在纺织印染、化工材料等工业园区探索建设“污水零直排区”，实施环境信息依法披露、生态环境损害赔偿、环境污染责任保险等制度。; 本项目排污许可属于“登记管理”，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证；本项目不属于印染、化工、造纸、钢铁、电镀食品（啤酒、味精）等重点行业，且生产废水不排放；本项目雨污分流，雨水经厂区内雨水收集管收集后排入周边市政雨水管网，生活污水经预处理后纳管排放；本项目不属于高耗水行业。; 符合. 第五章第二节推进水资源节约集约利用; 强化工业节水，推进工业节水改造，完善供用水计量体系和在线监测系统，大力推行企业和园区水循环梯级利用，在长三角生态绿色一体化发展示范区率先建成一批节水标杆园区，推广应用一批先进适用的工业节水工艺、技术和装备。; 要求企业严格按照规定落实，购置用水计量器具，采用节水型设备，降低新鲜水的消耗。; 符合. 第六章第一节引导产业合理布局; 严禁落地国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目，依法推动污染企业退出。继续推进城市建成区内造纸、印染、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭，推动环太湖生态环境敏感区内不符合产业发展政策、存在重大安全隐患且不具备整治条件的企业依法关闭或搬迁至合规工业园。推进太湖流域等重要饮用水水源地300米范围内重点排污企业逐步退出。除战略性新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。 环太湖地区重点布局总部经济、研发设计、高端制造、销售等产业链环节，大力发展创新经济、服务经济、绿色经济，打造具有全球竞争力的产业创新高地。全面拓展沿太湖科技研发创新带，高水平规划建设太湖科学城、“两湖”创新区。引进产业应符合“三线一单”管控要求、相关规划和环境影响评价要求，符合区域主导生态功能，鼓励工业企业项目采用国际国内行业先进的生产工艺与装备，提高污染物排放控制水平。; 本项目属于电动机制造（C3812），为二类工业项目，不属于所列需搬迁改造或依法关闭的造纸、印染、化工等污染较重企业。项目周边不涉及饮用水源地。本项目不涉及含氮磷废水的排放；本项目不属于国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目。本项目符合有关生态环境分区管控要求及相关规划。; 符合. 根据以上分析，本项目符合《太湖流域水环境综合治理总体方案》相关要求。 - （3）《关于落实水污染防治行动计划实施区域差别化环境准入的指导意见》 根据《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》文件要求：“长江三角洲地区，落实《长江经济带取水口排污口和应急水源布局规划》，沿江地区进一步严格石化、化工、印染、造纸等项目环境准入，对干流两岸一定范围内新建相关重污染项目不予环境准入，推进石化化工企业向尚有一定环境容量的沿海地区集中、绿色发展。对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。” 本项目准入符合性分析： 本项目位于浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号，属于长江三角洲地区。本项目属于电动机制造（C3812），不属于原料化工、燃料、颜料等行业。且本项目外排废水仅为生活污水，不属于生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。 综上，本项目的建设符合《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》的相关要求。 - （4）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》相关要求对比 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》中相关要求对比分析，具体见下表1-5。 表1-5 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 是否 符合. 1; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 项目为电动机制造（C3812），不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中规定的高污染项目。; 符合. 2; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于外资项目，不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》项目。; 符合. 3; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目属于电动机制造（C3812），不属于高耗能、高排放项目。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》相关要求。 （5）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第388号）审批原则符合性分析 ①建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 项目位于浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号，用地性质为工业用地，不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求。 根据《2023年湖州市生态环境状况公报》，2023年度湖州市区和南浔区环境空气质量均属于不达标区，主要的超标因子为O3；2023年全市地表水总体水质为优，满足功能要求监测断面比例为100%。本项目废气经收集处理后达标排放，相关污染物排放总量通过区域倍量削减替代后符合环境质量改善目标要求；废水纳管排放，对地表水环境影响较小。因此，本项目符合环境质量底线要求。 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 项目实施符合《南浔区生态环境分区管控动态更新方案》（浔政办发[2024]18号）的相关要求。 ②建设项目排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析，项目所产生的各类污染物经落实相应的各项污染防治措施后均能做到达标排放。项目符合达标排放要求。 本项目新增颗粒物、VOCs由当地政府部门在区域内进行平衡，并由当地政府部门出具总量调剂方案，最终公司需对调剂的总量进行申购，按相关规定完成排污权交易后，项目可实现总量控制要求。 综上，建设项目排放污染物合国家、省规定的污染物排放标准，重点污染物排放符合总量控制要求。 ③建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 项目用地性质为工业用地，根据前文分析，项目符合《湖州市南浔城区国土空间总体规划（2021—2035年）》，项目符合国土空间规划。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于产业政策中的“限制类”和“淘汰类”；对照《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》，本项目不属于产业政策中的“限制发展类”和“禁止（淘汰）类”。 综上，建设项目符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。 - （6）“四性五不批”符合性分析 表1-6 建设项目环境保护管理条例重点要求（“四性五不批”）符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目位于浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号，项目所在地块为工业用地，选址可行；本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”要求。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响分析根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》的技术要求进行，预测评估是可靠的。; 符合. 环境保护措施的有效性; 项目营运产生的各类污染物成份不复杂，属常规污染物，对于这些污染物的治理技术目前已比较成熟，因此从技术上分析，主要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，各污染物均可得到有效控制，并能做到达标排放或不对外直接排放，其环境保护措施是可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，基本符合清洁生产、总量控制和达标排放的原则，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 湖州市南浔区2023年城市环境空气质量数据进行现状评价，项目所在区域属于不达标区，随着区域“十三五”主要污染物减排规划的实施，不达标区将逐步转变为达标区。頔塘各项水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。项目厂界声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，基本符合清洁生产、总量控制和达标排放的原则，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于不予批准的情形. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放。; 不属于不予批准的情形. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为新建项目。; 不涉及. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 建设项目环境影响报告的基础资料数据真实可靠，内容不存在缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上，本项目符合“四性五不批”要求。 - （7）《大运河（湖州段）遗产保护规划（2009~2030）》符合性分析 本项目选址于浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号，根据《大运河（湖州段）遗产保护规划》，距离京杭大运河浙江段（江南运河）约3.2公里，距离頔塘约8.0公里，不在大运河（湖州段）遗产保护规划范围内，由于距离较远，项目建设不会对大运河遗产保护区产生影响，故本环评不再分析项目与该规划的符合性。 图1-1 本项目与頔塘距离关系图 图1-2 本项目与大运河（湖州段）的距离图 - （8）《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》（浙发改社会[2023]100号）符合性分析 本项目选址于浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号，根据《大运河（湖州段）遗产保护规划》，项目距京杭大运河（江南运河）直线距离约3.2km，不在核心监控区范围内（京杭大运河浙江段和浙东运河主河道两岸起始线至同岸终止线距离2000m范围内为核心监控区），因此本环评不再分析项目与该准入负面清单的符合性。 - 3、相关生态环境保护规划符合性分析 - （1）《浙江省生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 浙江省于2021年5月发布了《浙江省生态环境保护“十四五”规划》（浙发改规划[2021]204号）。根据分析，本项目总体符合该规划相关条款的要求，具体详见表1-7。 表1-7 与《浙江省生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 重点任务; 本项目情况; 符合性. 严格源头治理，全面推进绿色发展; 优化调整产业结构。全面实施以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，开展重点区域、重点流域、重点行业和产业布局的规划环评，充分发挥生态环境功能定位在产业布局结构中的基础性约束作用。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。; 本项目符合生态环境分区管控方案要求及规划要求。符合相关环保法规及标准。; 符合. 优化调整能源结构。严格控制高耗能项目新增规模，严格执行高耗能行业产能和能耗等量减量替代。禁止建设企业自备燃煤设施。持续实施煤改气工程，有序推进天然气分布式发展，提高天然气覆盖率和气化率。; 本项目不属于高耗能项目，厂区内无燃煤设施，不涉及锅炉也不涉及天然气。; 符合. 加强协同治理，改善环境空气质量; 加强大气环境综合管理。以环境空气质量持续改善为核心，推进“清新空气示范区”建设，深入推进VOCs、工业炉窑、柴油货车、城乡面源四大专项治理。; 本项目不涉及工业炉窑的使用，项目涉及VOCs，在南浔区区域总量平衡解决。; 符合. 加强固定源污染综合治理。深入开展锅炉综合整治，全面淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，继续开展燃气锅炉低氮改造和建成区生物质锅炉超低排放改造或淘汰。进一步深化工业炉窑大气综合治理，基本完成使用高污染燃料的燃料类工业炉窑清洁能源替代。以石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销为重点，深化VOCs治理。出台低VOCs含量产品目录，大力推进重点行业低VOCs原辅材料源头替代，加强VOCs无组织排放控制，推进建设适宜高效的末端治理设施。; 本项目不涉及锅炉的使用、不涉及工业炉窑的使用；项目VOC排放较少，对环境影响较小。; 符合. 加强其他污染治理。积极开展消耗臭氧层物质（ODS）管理工作。加强恶臭、有毒有害大气污染物防控，加强工业臭气异味治理，推进垃圾处理、污水处理各环节和畜禽养殖场臭气异味控制，提升恶臭治理水平。严格控制餐饮油烟，加大超标排放处罚力度。强化声环境功能区管理，地级及以上城市在声环境功能区安装噪声自动监测系统。; 本项目不涉及消耗臭氧层物质的使用，但涉及恶臭气体排放，废气经收集处理后，对环境的影响可接收；项目噪声源强较小，可达标排放。; 符合. 深化五水共治，提升水生态环境质量; 持续深化水环境治理。持续推进“污水零直排区”建设，加快城市排水管网、工业园区排水管网的改造、修复和完善，推进排水管网雨污分流，实现城镇建成区雨污分流全面覆盖。; 本项目废水均由市政污水管网纳入城镇污水厂处理，厂区内已实施雨污分流。; 符合. 聚焦闭环管理，建设全域无废城市; 推进固体废物源头减量化。全面加强企业工艺技术改造，持续推进清洁生产，夯实产废者的主体责任，延长产废者的责任追究链条，推进源头减量。; 本项目各类固废产生量均属于正常水平，要求加强全过程监管。; 符合. 加强固体废物分类收集。建立健全精准化源头分类、专业化二次分拣、智能化高效清运、最大化资源利用、集中化统一处置的一般工业固体废物治理体系。; 本项目各类固废均能做到分类收集、妥善处置。; 符合. - （2）《浙江省空气质量持续改善行动计划》（浙政发[2024]11号）对照分析 对照《浙江省空气质量持续改善行动计划》（浙政发[2024]11号），具体涉及对企业的要求见表1-8，要求企业以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，坚持精准、科学、依法治污，强化系统治理、分类施策、协同控制，深入推进产业、能源、交通结构绿色低碳转型，积极推动生态环境领域大规模设备更新，推动形成绿色低碳生产生活方式，全链条推进大气污染防治。 表1-8 对照分析清单（节选） 类别; 要求; 本项目情况. 优化产业结构，推动产业高质量发展; （一）源头优化产业准入。坚决遏制“两高一低”（高耗能、高排放、低水平）项目盲目上马，新改扩建“两高一低”项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，一般应达到大气污染防治绩效A级（引领性）水平、采用清洁运输方式。新改扩建项目应对照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》中的能效标杆水平建设实施。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新改扩建项目方可投产。推动石化产业链“控油增化”。; 本项目不属于高耗能项目，本项目采取了先进合理的污染防治措施，污染物排放符合国家、地方相关标准要求，不属于高排放项目，本项目工艺水平符合相应行业标准要求，不属于低水平项目，本项目符合十项准入要求。. （二）推进产业结构调整。严格落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》，进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规加快退出重点行业落后产能。鼓励现有高耗能项目参照标杆水平要求实施技术改造，加大涉气行业落后工艺装备淘汰和限制类工艺装备的改造提升。加快推进6000万标砖/年以下（不含）的烧结砖及烧结空心砌块生产线等限制类产能升级改造和退出，支持发展绿色低碳建筑材料制造产业。推动长流程炼钢企业减量置换改造，优化整合短流程炼钢和独立热轧产能，到2025年全省钢铁生产废钢比大于40%。加快推进水泥生产重点地区水泥熟料产能整合，到2025年完成不少于8条2500吨/日及以下熟料生产线整合退出。; 项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《绿色低碳转型产业指导目录（2024版）》相关内容，不涉及落后产能，不涉及限制类涉气行业工艺和装备。. 优化能源结构，加速能源低碳化转型; （一）大力发展清洁低碳能源。到2025年，非化石能源消费比重达到24%，电能占终端能源消费比重达到40%左右，新能源电力装机增至4500万千瓦以上，天然气消费量达到200亿立方米左右。; 本项目仅涉及水、电等清洁能源。. 强化面源综合治理，推进智慧化监管; （四）加强重点领域恶臭异味治理。开展工业园区、重点企业、市政设施和畜禽养殖领域恶臭异味排查整治，加快解决群众反映强烈的恶臭异味扰民问题；投诉集中的工业园区、重点企业要安装运行在线监测系统。控制农业源氨排放，研究推广氮肥减量增效技术，加强氮肥等行业大气氨排放治理，加大畜禽养殖粪污资源化利用和无害化处理力度。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理，拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道，鼓励有条件的地方实施治理设施第三方运维管理和在线监控。; 本项目恶臭气体收集后通过干式过滤+两级活性炭吸附装置或两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒高空排放. 强化多污染物减排，提升废气治理绩效; （二）全面推进含VOCs原辅材料和产品源头替代。新改扩建项目优先生产、使用非溶剂型VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品和原辅材料，原则上不得人为添加卤代烃物质。生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。钢结构、房屋建筑、市政工程、交通工程等领域全面推广使用非溶剂型VOCs含量产品。全面推进重点行业VOCs源头替代，汽车整车、工程机械、车辆零部件、木质家具、船舶制造等行业，以及吸收性承印物凹版印刷、软包装复合、纺织品复合、家具胶粘等工序，实现溶剂型原辅材料“应替尽替”。; 本项目使用的水性绝缘漆和UV胶均为环保友好型涂料，严格执行VOCs含量限值标准。. （三）深化VOCs综合治理。持续开展低效失效VOCs治理设施排查整治，除恶臭异味治理外，全面淘汰低温等离子、光氧化、光催化废气治理设施。推进储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。污水处理场所高浓度有机废气单独收集处理，含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气密闭收集处理。石化、化工、化纤、油品仓储等企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气；不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染治理设施。2024年底前，石化、化工行业集中的县（市、区）实现统一的泄漏检测与修复（LDAR）数字化管理，各设区市建立VOCs治理用活性炭集中再生监管服务平台。; 本项目油漆废气收集后经1套干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒高空排放；胶水废气和注塑废气收集后经1套两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒高空排放。. - （3）《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》符合性分析 为深入打好蓝天保卫战，有效遏制臭氧污染，省美丽浙江建设领导小组办公室于2022年12月发布了《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》。根据分析，本项目总体符合该行动方案相关条款的要求，具体详见表1-9。 表1-9 与《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》的符合性分析 重点任务; 本项目情况; 符合性. 1; 低效治理设施升级改造行动。各县（市、区）生态环境部门组织开展企业挥发性有机物（VOCs）治理设施排查，对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施，以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术的设施，逐一登记入册。; 本项目油漆废气采用干式过滤+两级活性炭吸附装置处理，胶水废气和注塑废气采用两级活性炭吸附装置处理，不属于低效的治理设施。; 符合. 2; 重点行业VOCs源头替代行动。各地结合产业特点和《低VOCs含量原辅材料源头替代指导目录》（浙环发[2021]10号文附件1），制定实施重点行业VOCs源头替代计划，确保本行政区域“到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%”。; 本项目属于电动机制造（C3812），采用的水性绝缘漆和UV胶均属于低VOCs的原辅材料。; 符合. 3; 治气公共基础设施建设行动。各地摸清需求，规划建设一批活性炭集中再生设施，2023年底前，全省废气治理活性炭集中再生设施规模力争达到30万吨/年以上，2025底前力争达到60万吨/年，远期提升至100万吨/年以上。; 本项目活性炭采用颗粒活性炭，活性炭脱附将委托集中再生。; 符合. 4; 化工园区绿色发展行动。加强化工园区治理监管，规范园区及周边大气环境监测站点建设，以园区环境空气质量和企业大气污染防治绩效评级为核心指标，开展全省化工园区大气环境管理等级评价和晾晒。; 本项目拟建址不属于化工园区。; 符合. 5; 产业集群综合整治行动。重点排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂或其他有机溶剂的家具制造、门窗制造、五金制品制造、零部件制造、包装印刷、纺织后整理、制鞋等产业集群。; 本项目不属于所列须重点排查的行业企业。; 符合. 6; 氮氧化物深度治理行动。钢铁、水泥行业加快实施超低排放改造。; 本项目不属于钢铁、水泥行业，且不涉及氮氧化物。; 符合. 7; 企业污染防治提级行动。以绩效评级为抓手，推动工业企业对标重点行业大气污染防治绩效B级及以上要求，开展工艺装备、有组织排放控制、无组织排放控制、污染治理技术、监测监控、大气环境管理、清洁运输方式等提级改造，整体提升全省工业企业的大气污染防治水平。; 本项目不属于有关重点行业，项目各类废气经收集处理后均能达标排放，对周边环境影响较小。; 符合. 8; 污染源强化监管行动。涉VOCs和氮氧化物排放的重点排污单位依据排污许可等管理要求安装自动监测设备，并与生态环境主管部门联网。; 本项目涉VOCs，但企业不属于重点排污单位。; 符合. 9; 大气污染区域联防联控行动。建立覆盖省—市—县的污染天气应对体系。; 属于政府工作内容，企业须予以配合。; 符合. 10; 精准管控能力提升行动。加强臭氧污染成因分析和传输规律研究，组织开展全省统一的臭氧源解析工作。; 属于政府工作内容。; 符合. - 4、其它符合性分析 （1）《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 表1-10 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 序号; 要求; 项目情况; 是否符合. 1; 优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目涉及滚漆、浸漆、点胶工艺，项目使用水性绝缘漆和UV胶符合国家标准；项目生产使用新料，不涉及淘汰类、限制类工艺和装备。; 符合. 2; 严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减：上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 项目符合《南浔区生态环境分区管控动态更新方案》，新增VOCs按要求进行替代。; 符合. 3; 全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 本项目生产工艺符合绿色化水平。本项目不属于石化、化工等行业，不属于工业涂装、包装印刷行业。项目涂装采用浸烘一体的密闭涂装工艺。; 符合. 4; 大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 本项目不使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料，项目使用水性绝缘漆和UV胶符合国家标准。. 5; 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目控制无组织排放，VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏均采用先进密闭技术。; 符合. 6; 建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级。; 本项目油漆废气收集后经1套干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒高空排放；胶水废气和注塑废气收集后经1套两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒高空排放。活性炭吸附装置符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。; 符合. 7; 加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目实施后将按要求加强治理设施运行管理。; 符合. 本项目生产情况基本能满足《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》各项要求。 （2）《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》符合性分析 浙江省生态环境厅于2021年11月发布了《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》，要求浙江省涉挥发性有机物（VOCs）企业、农副食品企业、铸造企业、涉酸洗工序企业及其他涉异味企业，在实现大气污染物达标排放的基础上，进一步采取污染预防措施、污染治理措施、环境管理措施等，进行恶臭异味管控，以降低臭气强度等级。根据分析，本项目总体符合相关条款要求，具体详见表1-11。 表1-11 与《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》的符合性分析 序号; 排查重点; 防治措施; 本项目情况; 是否符合. 工业涂装行业. 1; 高污染原辅料替代、生产工艺环保先进性; ①采用水性涂料、UV固化涂料、粉末喷涂、高固体分涂料等环保型涂料替代技术； ②采用高压无气喷涂、静电喷涂、流水线自动涂装等环保性能较高的涂装工艺；; 本项目使用的水性绝缘漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，为环境友好型涂料。; 是. 2; 物料调配与运输方式; ①涂料、稀释剂、固化剂、清洗剂等VOCs物料密闭储存； ②涂料、稀释剂、固化剂等VOCs物料的调配过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，并设置专门的密闭调配间，调配废气排至收集处理系统；无法密闭的，采取局部气体收集措施； ③含VOCs物料转运和输送采用集中供料系统，实现密闭管道输送；若采用密闭容器的输送方式，在涂装作业后将剩余的涂料等原辅材料送回调漆室或储存间；; ①本项目VOCs物料密闭储存。 ②本项目使用的油漆为成品漆，无需进行稀释剂稀释调配。 ③采用集中供料系统，实现密闭管道或密闭容器输送。; 是. 3; 生产、公用设施密闭性; ①除进出料口外，其余生产线须密闭； ②废涂料、废稀释剂、废清洗剂、废漆渣、废活性炭等含VOCs废料（渣、液）以及VOCs物料废包装物等危险废物密封储存于危废储存间； ③其中液态危废采用储罐、防渗的密闭地槽或外观整洁良好的密闭包装桶等，固态危废采用内衬塑料薄膜袋的编织袋密闭包装，半固态危废综合考虑其性状进行合理包装；; ①本项目浸漆在密闭浸烘一体设备中进行。 ②本项目漆渣、废活性炭等VOCs废料（渣、液）以及VOCs物料废包装物等危险废物密封储存于危废储存间。 ③本项目液态危废采用外观整洁良好的密闭包装桶，固态危废采用内衬塑料薄膜袋的编织袋密闭包装。; 是. 4; 废气收集方式; ①在不影响生产操作的同时，尽量减小密闭换风区域，提高废气收集处理效率，降低能耗； ②因特殊原因无法实现全密闭的，采取有效的局部集气方式，控制点位收集风速不低于0.3m/s；；; 项目已尽量减小密闭换风区域，提高废气收集处理效率，降低能耗。; 是. 5; 污水站高浓池体密闭性; ①污水处理站产生恶臭气体的区域加罩或加盖，使用合理的废气管网设计，密闭区域实现微负压； ②投放除臭剂，收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放；; 本项目不涉及污水处理站。; 是. 6; 危废库异味管控; ①涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸； ②对库房内异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施；; ①项目实施后，将对涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸。 ②并对异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施; 是. 7; 废气处理工艺适配性; 高浓度VOCs废气优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的VOCs回收利用，并辅以催化燃烧、热力燃烧等治理技术实现达标排放及VOCs减排。中、低浓度VOCs废气有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理。; 本项目油漆废气收集后经1套干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒高空排放；胶水废气和注塑废气收集后经1套两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒高空排放。; 是. 8; 环境管理措施; 根据实际情况优先采用污染预防技术，并采用适合的末端治理技术。按照HJ944的要求建立台账，记录含VOCs原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于三年。; 本项目实施后按此要求执行。; 是. 塑料行业. 1; 生产工艺环保先进性; 采用水冷替代技术，减少使用或完全替代风冷设备；; 本项目注塑采用水冷技术。; 是. 2; 生产设施密闭性; 造粒、成型等工序废气，可采取整体或局部气体收集措施；; 本项目不涉及造粒，成型工序废气采用自吸式隔断帘对注塑区域进行密闭，同时对注塑机挤出段配套集气罩强化有机废气的收集效果。; 是. 3; 废气收集方式; 采取局部气体收集措施的，废气产生点位控制风速不低于0.3m/s；; 本项目将按此要求进行。; 是. 4; 危废库异味管控; ①涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸； ②对库房内异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施；; 本项目涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理。; 是. 5; 废气处理工艺适配性; ①采用吸附法处理含尘、含气溶胶、高湿废气、高温废气，事先采用高效除尘、除雾装置、冷却装置等进行预处理； ②高压静电法适用增塑剂及其他助剂产生的高沸点油烟废气处理；臭氧氧化法适用于CDS、POM、EVC等塑料制造废气除臭；光氧化技术适用于CDS、POM、EVC等塑料制造废气除臭，且仅可作为除臭组合单元之一；; 本项目采用适宜高效的废气治理工艺，注塑废气接入两级活性炭吸附装置处理。; 是. 6; 环境管理措施; 根据实际情况优先采用污染预防技术，并采用适合的末端治理技术。按照HJ944的要求建立台账，记录含VOCs原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于三年。; 本项目将按此要求进行。; 是. （3）《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143号）符合性分析 对照《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143号），本项目环保设施环境风险源主要在粉尘、VOCs废气装置。要求企业加强对粉尘治理、VOCs废气装置等重点环保设施的安全管理，预防和减少安全事故的发生。 要求企业要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。要求企业定期排查环保设施环境风险，加强风险管控，具体包括对废气处理设施表面温度的检查，对密闭空间进行检测，包括氧含量、有毒气体浓度等检测，对污水站构筑物检测其腐蚀情况，及时进行防腐处理。将重点环保设施，包括废气处理设施、危废仓库纳入安全风险评估清单。要求废气处理设施委托具备住建部门颁发的设计资质的单位进行设计。综上，项目建设与运行过程中需要严格落实相应安全管理等措施，确保满足“浙应急基础[2022]143号”中相关要求。 （4）《湖州市木业、漆包线及塑料行业废气整治规范》（塑料行业）符合性分析 表1-12 与《湖州市木业、漆包线及塑料行业废气整治规范》（塑料行业）相符性分析 类别; 标准内容; 实际情况; 是否 符合. 加强源头控制; 采用环境友好型原辅材料; 1、严格落实《环境保护部 发展改革委 商务部 关于发布<废塑料加工利用污染防治管理规定>》（2012年第55号）、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）等有关要求。; 本项目采用的BMC塑料均为新料，不涉及废塑料使用。; 是. 2、禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅材料。鼓励企业对造粒前的废塑料采用节水、节能、高效、低污染的技术进行清理清洗，减少其中的固体杂质，降低造粒机过滤网的更换频率。; 本项目采用的BMC塑料均为新料，不涉及废塑料使用。; 是. 3、禁止使用抛料和加工过程中产生较大臭味的原料（如聚甲醛、聚氯乙烯等）。压膜复合材料检查井盖生产企业再生利用塑料应使用已经粉碎、分选（拣）的清洁原料。; 本项目使用的原辅料都是BMC新料，不使用抛料和加工过程中产生较大臭味的原料。企业非模压复合材料检查井盖生产企业。; 是. 4、不饱和树脂、苯乙烯等含VOCs 的有机液体原料应提供正规厂家的供货信息、化学品安全说明书（MSDS）等材料，并建立管理台账。; 本项目不涉及含VOCs的有机液体原料。; 是. 提高生产工艺装备水平; 5、破碎工艺宜采用干法破碎技术，并配备防治粉尘和噪声污染的设备。; 本项目不涉及破碎工艺。; 是. 6、在安全允许的前提下，不饱和树脂、苯乙烯等大宗有机液体物料应采用储罐储存，设置平衡管或将呼吸废气收集处理，并采用管道将物料输送至调配间或生产工位，减少废气无组织排放。桶装料在非使用状态必须密闭存放，并应采用隔膜泵进行送料，抽料区域应设置密闭间，并安装集气装置收集废气进行处理。; 本项目不涉及有机液体物料。; 是. 7、模压复合材料检查井盖的搅拌工序应按照重力流方式布置，有机液体物料全部采用管道密闭输送至生产设备，固体物料应采用密闭式固体投料装置送至搅拌釜，搅拌釜之间的混合物料应通过密闭管道进行转移。禁止使用敞开式搅拌釜，收集密闭式搅拌釜才生的呼吸废气进行处理。; 本项目不涉及模压复合材料检查井盖生产。; 是. 8、模压复合材料检查井盖生产中的搅拌后的物料，应选用密闭式螺旋输送机送至生产工位，不得采用人工转运方式进行物料转移。; 本项目不涉及模压复合材料检查井盖生产。; 是. 加强废气收集; 收集所有产生的废气; 9、塑料加工企业应收集熔融、过滤、挤出（包括注塑、挤塑等）等生产环节中产生的废气。; 项目对产生废气的环节均进行收集。; 是. 10、模压复合材料检查井盖生产企业应收集有机液体物料储存、搅拌、抽料、放料、模压等生产环节中产生的废气。; 本项目不涉及模压复合材料检查井盖生产。; 是. 11、企业应采用密闭式集气方式进行废气收集，不得采用集气罩方式。; 本项目采用自吸式隔断帘对注塑区域进行密闭，同时对注塑机挤出段配套集气罩强化有机废气的收集效果。; 是. 规范收集方式和参数; 12、对废塑料熔融造粒和挤出生产线进行全密闭，常闭面采用玻璃、岩棉夹芯板或其他硬质围挡隔离，常开面采用自吸式软帘隔离，确保非浸出时间密闭间呈密闭状态。在密闭空间内针对废气产生点设置半密闭集气罩，优先将大部分废气直接引至收集系统。; 本项目原辅料均为新料，不涉及废塑料使用。; 是. 13、对模压符合材料检查井盖生产企业的有机原料储罐、搅拌釜呼吸废气采用管道直接连接的方式收集废气。; 本项目不涉及模压复合材料检查井盖生产。; 是. 14、对模压复合材料检查井盖生产企业的抽料、放料、模压区域应设置密闭间采用玻璃、岩棉夹芯板或其他硬质围挡隔离，常开面采用双道门隔离，人员进出时必须确保其中一道门处于关闭状态。在密闭空间内针对抽料口、放料口或模压机压头区域的废气产生点设置版密闭集气罩，优先将大部分废气直接引至收集系统。; 本项目不涉及模压复合材料检查井盖生产。; 是. 15、采用密闭方式收集废气时，密闭空间必须同时满足足够的换气次数和保持微负压状态。人员操作频繁的空间内换气次数不小于20次/小时；包括进出通道、隔离材料缝隙在内，所有可能的敞开截面应控制风速不小于0.5米/秒。; 企业须在后续项目建设过程中执行该要求。; 是. 16、企业收集废气后，应满足厂区内大气污染物监控点非甲烷总烃任何1小时平均浓度不得超过的监控浓度限值为10毫克/立方米，任何瞬时一次浓度不得超过的监控浓度限值为50毫克/立方米。如企业采用密闭间方式收集废气，测厂区内大气污染物监控点指密闭间主要逸散口（门、窗、通风口等）外1米，不低于1.5米高度处；如企业采用外部集气罩收集废气，则厂区内大气污染物监控点指生产设备1米，不低于1.5米高度处；监控点的数量不少于3个，并以浓度最大值的监控点来判别是否达标。; 本报告要求企业在后续项目建设过程中执行该要求。; 是. 17、废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）及相关规范的要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 本报告要求企业在后续项目建设过程中执行该要求。; 是. 提升废气处理水平; 采用有效的废气处理工艺; 18、破碎、配料、搅拌、固体投料等产生粉尘的工序应选用布袋除尘工艺，并配套在线清灰装置，如有异味再进行除异味处理。; 本项目原料为团状，投料、配料、搅拌时基本不会产生粉尘。本项目无破碎工序。; 是. 19、废塑料加工企业的熔融、过滤、挤出废气应首先采用“水喷淋+除雾+高压静电”的方式去除油烟，再采用“过滤+低温等离子+水喷淋”、“过滤+光催化+水喷淋”、“过滤+活性炭吸附”或更高效技术进行除臭处理。去除油烟的喷淋塔底部设置喷淋液静置隔油设施，并配套气浮装置提高油类去除效果，喷淋液停留时间不小于10分钟。每万立方米/小时的高压静电设施设计功率不小于3千瓦，油烟净化效率不小于80%。造粒废气臭气浓度的净化效率不小于75%，注塑臭气浓度的净化效率不低于60%。; 本项目不涉及。; 是. 20、模压符合材料检查井盖生产企业的储存、搅拌、抽料、放料、模压废气应采用“过滤+活性炭吸附”或更高效技术进行处理，搅拌过程如有颗粒物应先采用布袋除尘进行预处理。; 本项目不涉及模压复合材料检查井盖生产。; 是. 21、每万立方米/小时的光催化或等离子体设施的设计功率不小于10千瓦。; 本项目不涉及。; 是. 22、活性炭吸附设施中，采用颗粒状活性眼的风速应不大于0.5米/秒，采用蜂窝状活性炭的风速应不大于1米/秒，装填吸附剂的停留时间不小于1秒。当采用一次性活性炭吸附时，按废气处理设施的VOCs进口速率和80%以上净化效率计算每日的VOCs去除量，进而按照15%的活性炭吸附容量核算活性炭更换周期，定期更换活性并保存购买、危废委托处理凭证备查。; 本项目将按照要求进行建设。要求企业在后续项目运行过程中严格按照活性炭更换时间进行更换，并保存购买、危废委托处理凭证。; 是. 23、塑料加工企业应执行《合成树脂污染物排放标准》（GB31572-2015）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的相关标准要求。模压复合材料检查井盖生产企业应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1997）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中15米排气筒有组织排放要求和厂界要求。有组织排放的臭气浓度应不高于1000（无量纲）。; 本报告要求企业在后续项目建设、生产过程中严格执行相关标准要求。; 是. 24、废气处理设施配套安装独立电表。; 本报告要求企业在后续项目建设过程中执行该要求。; 是. 建设配套废气采样设施; 25、严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJT397-2007）建设废气处理设施的进出口采样孔、采样平台。; 本报告要求企业在后续项目建设过程中执行该要求。; 是. 26、采样孔的位置有限选择在垂直管段，原则上设置在距弯管、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上油不小于3倍直径处。现场空间位置有限时，采样孔与上述部件的距离至少应控制直径的1.5倍处。当对VOCs进行采样时，采样孔位置可不受限制，但应避开涡流区；如同时测定排气流量，则采样孔位置仍按照上述规定设置。; 本报告要求企业在后续项目建设过程中执行该要求。; 是. 27、应设置永久性采样平台，平台面积不小于1.5平方米，并设有1.1米高的护栏和不低于0.1米的脚步挡板，采样平台的承重不小于200公斤/平方米，采样孔距平台面约为1.2~1.3米。采样平台处应建设永久性220伏电源插座。; 本报告要求企业在后续项目建设过程中执行该要求。; 是. 加强日常管理; 制定落实环境管理制度; 28、企业应落实专人负责废气收集、处理设施的运行管理和维护保养，遇有非正常情况应及时向当地环保部门进行报告并备案。; 本报告要求企业在后续项目建设过程中执行该要求。; 是. 29、制定落实设施运行管理制度。定期更换水喷淋塔的循环液，原则上更换周期不低于1次/周；定期清理高压静电、低温等离子体和光催化等处理设施，原则上清理频率不低于1次/月；定期更换紫外灯管、催化剂等耗材，按核算时间定期更换活性炭。更换下来的废弃物按照相关规定委托资质的单位进行处理。; 本报告要求企业在后续项目建设过程中执行该要求。; 是. 30、制定落实设施维护保养制度。包括但不限于以上内容：定期检查修补破损的风管、设备，确保螺栓、接线牢固，动力电源、信号反馈工作正常；定期清理水喷淋塔底部沉积物；定期更换风机、水泵等动力设备的润滑油，易老化的塑料管道等。; 本报告要求企业在后续项目建设过程中执行该要求。; 是. 31、设计含VOCs原辅材料使用、设施运行管理、设施维护保养等管理台账，相关人员按实进行填写备查。; 本报告要求企业在后续项目建设过程中执行该要求。; 是. 制定落实环境监测制度; 32、定期委托有资质的第三方进行监测，已申领新版排污许可证的按许可证要求执行，未申领的每年监测不少于1次。; 本报告要求企业在后续项目建设过程中执行该要求。; 是. 33、监测要求有：对每套废气处理设施的进出口和厂界进行监测；每个采样点监测2个周期，每个周期3个样品；废塑料加工企业建议监测颗粒物、油烟、非甲烷总烃和臭气浓度，模压符合材料检查井盖生产企业建议监测颗粒物、苯乙烯、非甲烷总烃和臭气浓度。; 本报告要求企业在后续项目建设过程中执行该要求。; 是. 完善环保监督管理; 34、强化夏秋季错峰生产管控措施。实施错峰停产的时间为每年5~10月，易形成臭氧为首要污染物的高温时段（10:00~16:00）。未完成深化治理要求的企业，一律纳入夏秋季错峰生产名单。; 本报告要求企业在后续项目建设过程中执行该要求。; 是. 35、企业应委托有资质的废气治理单位承担废气治理服务工作，编制的废气治理方案应通过环境管理部门组织的专家组审核认可，废气治理工程应通过环境管理部门验收后方可认为完成整治。; 本报告要求企业在后续项目建设过程中执行该要求。; 是. 从上表可以看出，本项目生产情况基本能满足《湖州市木业、漆包线及塑料行业废气整治规范》（塑料行业）中各项要求。 （5）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 根据2019年6月26日生态环境部发布的《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号），本项目涉及滚漆、浸漆工艺，须满足工业涂装VOCs综合治理要求。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析见下表。 表1-13 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 要求; 本项目情况; 是否符合. 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。; 本项目涉及工业涂装工艺，非汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械行业，项目使用水性绝缘漆，该油漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求。; 符合. 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。; 本项目涉及工业涂装工艺，并采用高效低排放的自动化浸涂。非汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械行业。; 符合. 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。; 项目严格控制无组织排放。水性绝缘漆等原辅材料密闭存储，涂料已在厂外调配好，无需在厂内进行调配。浸漆、烘干、滚漆等工序均在密闭间中操作，均配有废气收集系统。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。; 本项目滚漆、浸漆废气收集后经1套干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒高空排放。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中的相关要求。 （6）《湖州市重点行业污染整治提升规范》——机械涂装相符性分析 表1-14 湖州市机械涂装重点行业污染整治提升规范符合性分析 分类; 序号; 判断依据; 项目符合性分析; 符合性. 强化源头控制; 1; 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体份、辐射固化等低VOCs含量的环境友好型涂料替代溶剂型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料，从工艺的源头减少原辅材料的VOCs含量，实现VOCs减排目的; 本项目使用的水性绝缘漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，VOCs含量限值均符合“使用即用状态下VOCs含量＜420g/L的涂料”要求; 符合. 2; 金属制品制造行业、工程机械制造行业和钢结构制造行业推广使用水性、粉末和高固体分涂料。 船舶制造行业推广使用高固份涂料，机舱内部、上建内部推广使用水性涂料。 至2020年6月底，金属制品制造行业、工程机械制造行业和钢结构制造行业环境友好型涂料使用比例达到50%以上; 本项目涂料全部使用水性绝缘漆，环境友好型涂料使用比例为100%; 符合. 3; 有效控制无组织排放。 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，并应提供正规厂家的供货信息、化学品安全说明书（MSDS）等材料，建立管理台账。 调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。 除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。 调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效废气收集系统; 本项目水性绝缘漆采取密封存储和密闭存放，且有正规厂家的供货信息、MSDS等材料，并建立管理台账。涂料已在厂外调配好，无需在厂内进行调配。本项目浸漆在密闭浸烘一体设备中进行，滚漆在密闭间操作。涂料实现密闭管道或密闭容器输送。油漆废气收集后经1套干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒高空排放; 符合. 4; 鼓励企业采用高效的水帘喷台或在水帘循环水中添加漆雾凝聚剂，从源头大幅削减漆雾产生量; 本项目不涉及; 不涉及. 提升工艺装备; 5; 工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等效率较高、VOCs排放量少的涂装工艺和废气热能回收-烘干一体化的清洁生产设备，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率; 浸漆采用自动浸漆工艺，不属于落后工艺，同时单独设浸漆间。项目涂装设备连续化、密闭化程度较高，结构紧凑; 符合. 6; 鼓励企业采用密闭型生产成套装置，推广应用自动流水线喷涂与干燥方式，采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂。 钢结构、造船等大件喷涂可采用组件拆分、分段喷涂方式，兼用滑轨运输、可移动喷涂房等装备。 工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术和设备; 本项目采用密闭型生产成套装置，采用浸漆烘干流水线; 符合. 7; 规范原辅料调配与转运。 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业宜在设置负压集气的密闭间内进行。溶剂型涂料（包括稀释剂）年使用量大于5吨的企业须配备自动调漆设施； 含VOCs的涂料、稀释剂、固化剂等原辅材料应设置独立间堆放，禁止原料桶开盖存放。原辅料转运应采用全密闭容器封存，并缩短转运路径，禁止转运时开盖，禁止调漆间或喷漆房外临时堆放即将施用的涂料; 本项目不涉及溶剂型涂料、稀释剂。本项目水性绝缘漆采取密封存储和密闭存放; 符合. 8; 规范喷枪清洗。 喷枪清洗宜在设置负压集气的密闭调清洗间内进行，无密闭清洗间时，可在喷漆房内完成; 本项目不涉及; 不涉及. 加强污染物收集; 9; 加强废气收集。 涂装废气主要包括调配废气、涂装（喷涂）废气和干燥（含烘干、晾干、风干等）废气，严格执行废气分类收集、处理，所有产生废气实现“应收尽收”，减少VOCs排放。除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。各废气产生点采用密闭隔离、局部排风、就近捕集等措施，尽可能减少排气量，提高浓度。 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%。VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 本项目不涉调配废气，浸漆、滚漆废气收集后经1套干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒高空排放，将配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%; 符合. 10; 废气收集后，企业无组织废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 将按要求进行设计、施工，确保达标排放; 符合. 11; 加强废水收集。 企业所在的厂区必须配套污水管网，所有企业厂区应实行雨污分流，清污分流。生产废水符合纳管要求后纳入城镇污水管网; 本项目雨污分流，清污分流。本项目外排废水仅涉及生活污水，生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入湖州南浔城投环保科技集团有限公司进一步处理; 符合. 12; 加强固废收集。 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固废进行分类收集、规范处置; 项目营运期产生的各类固废均有合理的处置去向; 符合. 提升污染物处理水平; 13; 推进建设适宜高效的治污设施。 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施处理效率不低于90%；收集废气中非甲烷总烃初始排放浓度≥2kg/h时，应配备有效的VOCs治理措施，装置处理效率不低于80%。废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》及环评相关要求，实现稳定达标排放; 本项目不涉及溶剂型涂料; 不涉及. 14; 低挥发性有机物可豁免。 采用符合国家有关低VOCs水性涂料的，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。其他水性涂料废气应采用“水喷淋”或更高效工艺去除恶臭气体，臭气浓度总净化效率不低于30%。非水溶性组分的废气不得仅采用水或水溶液喷淋吸收方式处理; 使用的水性绝缘漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，为环境友好型涂料；浸漆烘干、滚漆均在密闭空间操作，油漆废气经收集后通过1套干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒高空排放; 符合. 15; 固废污染防治。 建立工业固体废物管理台账，产生危险废物的单位应当建立工业危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况，制定危险废物管理计划并报区环保部门备案。危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度; 项目建成后按此规定执行; 符合. 加强日常管理; 16; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度等; 项目建成后按此规定执行; 符合. 17; 加强监测监控。 工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，主要排污口安装自动监控设施，并与生态环境部门联网，2019年年底前基本完成。鼓励重点区域对无组织排放突出的企业，在主要排放工序安装视频监控设施。鼓励企业配备便携式VOCs监测仪器，及时了解掌握排污状况; 项目建成后按此规定执行; 符合. 18; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、危险废物（如吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账； 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数（《重点行业挥发性有机物综合治理方案》见附件3、附件4），如有在线监控，其参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年; 项目建成后按此规定执行; 符合. 19; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案; 项目建成后按此规定执行; 符合. 20; 具备条件的企业可委托有资质的第三方环保设计治理单位承担废气治理服务工作; 项目废气治理设计方案已委托专业设计单位承接; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《湖州市重点行业污染整治提升规范》中的相关要求。 - （7）《浙江省工业涂装工序挥发性有机物污染防治可行技术指南》符合性分析 表1-15 《浙江省工业涂装工序挥发性有机物污染防治可行技术指南》（节选） 分类; 指南内容; 项目情况; 结论. 污染预防技术; 原辅料替代技术： 水性涂料替代技术适用于金属制品、木制品、塑料制品等基材涂料的替代，常见的水性涂料包括水性环氧漆、水性丙烯酸漆、水性聚氨酯漆等。采用水性涂料替代溶剂型涂料，VOCs产生量一般可减少80%以上。; 本项目使用的水性绝缘漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，为环境友好型涂料。; 符合. 设备或工艺革新技术; 高压无气喷涂技术： 高压无气喷涂技术适用于传统空气喷涂的替代。使用高压柱塞泵，直接将油漆加压，形成高压力的油漆，喷出枪口形成雾化气流作用于基材。与传统的空气喷涂相比，高压无气喷涂提高了涂料利用率，可降低涂料使用量，从源头减少VOCs排放。; 本项目不涉及高压无气喷涂技术。; 不涉及. 污染治理技术; 一般原则： ①应加强对涂装生产工序废气的收集，减少VOCs无组织排放。VOCs无组织废气的收集和控制应符合GB37822的要求，废气收集技术可参考附录B。 ②高浓度VOCs废气，优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的VOCs回收利用，并辅以催化燃烧、热力燃烧等治理技术实现达标排放及VOCs减排。采用燃烧法VOCs治理技术产生的高温废气宜进行热能回收。 ③中、低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理。含非水溶性组分的废气不得仅采用水或水溶液洗涤吸收方式处理，原则上禁止将高浓度废气直接与大风量、低浓度废气混合处理。; ①本项目浸漆烘漆线为密闭一体式设备，滚漆在密闭间操作，配备有效的废气收集系统。浸漆及烘干废气、滚漆废气收集后经1套干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒高空排放。无组织废气收集和控制符合GB37822的要求。 ②不涉及高浓度VOCs废气。 ③本项目使用的水性绝缘漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，产生的VOCs废气为低浓度VOCs废气，经“干式过滤+两级活性炭吸附装置”处理后高空排放，项目不涉及将高浓度废气直接与大风量、低浓度废气混合处理。; 符合. 环境管理措施; 一般原则： ①企业应根据实际情况优先采用污染预防技术，若仍无法稳定达标排放，应采用适合的末端治理技术。 ②新建、改建、扩建项目应优先使用水性涂料、UV涂料、粉末涂料等污染物产生水平较低的涂料。规范涂料、稀释剂、固化剂、清洗剂等含VOCs化学品的储存。 ③对所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封储存，属于危化品的管理应符合危化品储存相关规定。; ①根据工程分析，项目根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）附录A表面处理（涂装）排污单位中废气的推荐治理技术，符合要求。 ②本项目使用的水性绝缘漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，各涂料暂存于原料仓库内。 ③项目使用水性涂料，含少量有机助剂，暂存于密闭的原料仓库内。; 符合. 环境管理制度： 企业应按照HJ944的要求建立台账，记录含VOCs原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于三年。; 项目运行后，将按照HJ944的要求建立台账，记录含VOCs原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于五年。; 符合. 无组织排放控制措施： ①涂料、稀释剂、固化剂、清洗剂等VOCs物料密闭储存。盛装VOCs物料的容器或包装袋应密闭储存于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持封闭。 ②废涂料、废稀释剂、废清洗剂、废漆渣、废活性炭等含VOCs废料（渣、液）以及VOCs物料废包装物等危险废物密封储存于危废储存间。 ③涂料、稀释剂、固化剂等VOCs物料的调配过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，并设置专门的密闭调配间，调配废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 ④含VOCs物料转运和输送应采用密闭管道或密闭容器等，涂料使用量大的企业宜采用集中供料系统，其他企业涂装作业后应将剩余的涂料等原辅材料送回调漆室或储存间。 ⑤除船舶整体涂装等个别工序外，其他所有涂装作业应在设置VOCs收集系统的密闭空间内进行。; ①项目涉VOCs物料密闭储；盛装VOCs物料的容器密闭储存于室内；盛装VOCs物料的容器在非取用状态时封口，保持封闭。 ②废活性炭、漆渣等危险废物密封储存于危废储存间。 ③本项目涂料已在厂外调配好，无需在厂内进行调配。 ④项目含VOCs物料转运和输送实现密闭管道或密闭容器输送。 ⑤项目浸漆烘干、滚漆均在设置VOCs收集系统的密闭的空间内进行。; 符合. 污 染 治 理 设 施 的 运 行 维 护; 污染治理设施的运行维护： ①企业应按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行污染治理设施，并定期进行维护和管理，保证治理设施正常运行，污染物排放应符合DB33/2146、GB16297、GB37822、GB14554等的要求。 ②企业应按照GB/T16157技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。; ①企业可做到按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行污染治理设施，并定期进行维护和管理，保证治理设施正常运行，污染物排放应符合DB33/2146、GB16297、GB37822、GB14554等的要求。 ②企业运行后，按照GB/T16157技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《浙江省工业涂装工序挥发性有机物污染防治可行技术指南》中的相关要求。 - 5、其他判定分析 （1）环评类型判定 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“三十五、电气机械和器材制造业38”中“77电机制造381”—其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），因此需要编制环境影响报告表。 表1-16 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 三十五、电气机械和器材制造业38. 77; 电机制造381；输配电及控 制设备制造382；电线、电缆、光缆及电工器材制造383；电池制造384；家用电力器具 制造385；非电力家用器具制造386；照明器具制造387；其他电气机械及器材制造389; 铅蓄电池制造；太阳能电池片生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; /. （2）固定污染源排污许可分类判定 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目应实行登记管理。 表1-17 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》（节选） 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十三、电气机械和器材制造业38. 87; 电机制造381；输配电及控 制设备制造382；电线、电缆、光缆及电工器材制造383；电池制造384；家用电力器具 制造385；非电力家用器具制造386；照明器具制造387；其他电气机械及器材制造389; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; /. 五十一、通用工序. 111; 表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; 其他. |
| --- | --- |

|  | （3）环保绩效评价 表1-18 工业涂装绩效分级指标 差异化指标; A级企业; B级企业; C级企业; D级企业; 本项目情况; 本项目环保绩效评价等级. 原辅材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品; 1、使用符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB 38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准规定的水性、无溶剂、辐射固化涂料产品； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的溶剂型涂料产品; 使用符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB 38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准规定的涂料产品; 未达到C级要求; 本项目使用的水性绝缘漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品; A. 备注：对于申报A、B级的企业，若某一工序使用的涂料无低VOCs含量涂料产品替代方案，其VOCs含量应满足《船舶涂料中有害物质限量》（GB 38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准的要求; /; /. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术; 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求; 本项目无组织排放满足满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求；水性绝缘漆等原辅材料密闭存储；本项目浸漆、烘干、滚漆等工序均在密闭间中操作，均配有废气收集系统; A. VOCs治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥85%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施; 1、喷涂废气设置高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气建设末端治污设施，处理效率≥80%； 3、使用水性涂料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施; 未达到C级要求; 本项目使用水性绝缘漆，油漆废气收集后经1套干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒高空排放; A. 备注：采用粉末涂料或VOCs含量≤60 g/L的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施; /; /. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30 mg/m3、TVOC为40-50 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3、任意一次浓度值不超过20 mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为30-40 mg/m3、TVOC为50-60 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3、任意一次浓度值不超过20 mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为40-50 mg/m3、TVOC为60-70 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3、任意一次浓度值不超过20 mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 本项目为新建项目，根据下文分析生产设施排气筒排放的NMHC可满足20-30mg/m3；要求厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3、任意一次浓度值不超过20 mg/m3；要求其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; A. 备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行; /; /. 监测监控 水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、纳入重点排污单位名录的，排污许可证中规定的主要排污口安装自动监控设施； 3、安装PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、纳入重点排污单位名录的，排污许可证中规定的主要排污口安装自动监控设施; 本项目要求严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求；本项目非重点排污企业；要求企业安装DCS系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上。; B. 环境管理 水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 按要求执行; A. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录; 至少符合A、B级要求中1、2、3项; 未达到C级要求; 按要求设立台账; A. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 按要求设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; A. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于80%; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于50%； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于50%； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于50%; 未达到C级要求; 要求物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; A. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 未达到A、B级要求; 按要求执行; A. 综上，本项目满足环保绩效B级要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目的由来 电机产业已成为南浔区的重要支柱产业之一，电机产品覆盖了管状电机、卷帘机、洗衣机电机、空调电机、油烟机电机、风扇电机等八大系列近百个品种，具有较高的市场占有率。历经 30 多年的发展，辖区内已聚集了多家规模以上电机企业，以及众多特色中小企业，形成了年产各类电机一千七百多万台、产值达 10.1 亿元人民币的产业规模。 随着国内外市场对电机产品需求的不断增长，南浔区的电机产业迎来了新的发展机遇。特别是变频电机等高性能、节能环保型电机的市场需求日益旺盛，为电机项目的建设提供了广阔的市场空间。 看准巨大的潜在市场，湖州双力电气科技有限公司租用位于浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号的浙江惠驰汽车电器系统有限公司厂房研发大楼四层、五层共5260m2，购置全自动五工位动平衡机、自动打螺丝机以及自动浸漆机等设备及环保治理设备，建成后实现年产电机40万台，年产值2800万元，利税150万元。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》，本项目在开工建设前必须进行环境影响评价。受湖州双力电气科技有限公司委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作，受托后，我单位立即组织有关人员踏勘现场、收集资料，随后开展了工程分析，并根据有关规范编制了《湖州双力电气科技有限公司年产40万台电机项目环境影响报告表》。 湖州双力电气科技有限公司委托浙江省工业环保设计研究院有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作，我公司经过现场勘察及工程分析，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制完成该项目的环境影响报告表，供建设单位报请湖州市生态环境局南浔分局审查、审批，为项目实施和管理提供依据。 - 2、项目概况 项目名称：湖州双力电气科技有限公司年产40万台电机项目 建设单位：湖州双力电气科技有限公司 项目性质：新建 行业类别：电动机制造（C3812） 建设地点：浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号 投资总额：项目总投资620万元，其中环保投资72万元，环保投资占总投资的11.6%。 周边环境：本项目位于浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号（租用浙江惠驰汽车电器系统有限公司厂房研发大楼四层、五层），项目东侧为厂区道路，隔路为小河；南侧为厂区道路，隔路为厂区停车位、绿化；西侧为厂区道路，隔路为浙江惠驰汽车电器系统有限公司标准厂房；北侧为厂区道路，隔路为浙江惠驰汽车电器系统有限公司标准厂房和小河。 - 3、项目组成 表2-1 项目组成表 序号; 项目名称; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 4F; 感应电机生产车间，包括浸漆车间、精车、滚漆车间、绕线区、组装区、装配区、检测区等。; 厂房依托、设备新增. 5F; 直流电机生产车间，包括注塑区、嵌线区、点胶区、组装区、装配区、检测区等。. 2; 辅助工程; 4楼东南侧设办公区; 依托. 3; 公用 工程; 供电; 本项目生产生活用电由市政供电系统供给。; 依托. 供水; 项目用水由当地自来水厂供给。; 依托. 雨污管网; 采用雨污分流，雨水汇集后排入工业区雨水管网，生活污水经化粪池预处理后过市政污水管网排入湖州南浔城投环保科技集团有限公司进一步处理。; 依托. 4; 储运工程; 危废暂存库; 5楼东南侧设置一间面积约为20m2的危废暂存库，用于暂存危废。; 厂房依托，与生产车间共用. 一般固废仓库; 5楼东南侧设置一间面积约为35m2的一般固废仓库，用于暂存一般固废。. 原料仓库; 4楼南侧设置一间面积约为35m2的原料仓库，用于各类原料等储存。. 成品仓库; 4楼南侧设置一间面积约为30m2的成品仓库，用于感应电机产品储存。 5楼南侧设置一间面积约为25m2的成品仓库，用于直流电机产品储存。. 运输; 汽车运输。; 新建. 5; 环保 工程; 废水; 生活污水经化粪池预处理后过市政污水管网排入湖州南浔城投环保科技集团有限公司进一步处理。; 依托. 废气; 本项目油漆废气（浸漆、滚漆）收集后经1套干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒（DA001）高空排放；胶水废气和注塑废气收集后经1套两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒（DA002）高空排放；抛光粉尘收集后经1套布袋除尘装置处理后通过23m排气筒（DA003）高空排放。; 新建. 噪声; 加强设备维护、加强员工生产培训等。; 新建. 固废; 各项固废均能做到分类收集，合理处置，不外排。; 新建. 6; 依托工程; 详见上文备注。; /. - 4、生产规模及内容 本项目选址于浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号，租用浙江惠驰汽车电器系统有限公司厂房研发大楼四层、五层共5260m2，购置全自动五工位动平衡机、自动打螺丝机以及自动浸漆机等设备及环保治理设备，建成后实现年产电机40万台，年产值2800万元，利税150万元。 具体项目产品方案见下表2-2。 表2-2 产品方案 产品; 年产量（万台）; 用途. 感应电机; 30; 家用电器. 直流电机; 10. 合计; 40. - 5、主要生产设施 本项目设备清单如下表所示。 表2-3 主要生产设施 设备名称; 设备型号; 设备数量（台/套）; 产品. 装配流水线; /; 1; 感应电机. 嵌线流水线; /; 1. 嵌线机; 120-72-24; 2. 绕线机; JK-RX01; 4. 绑线机; /; 1. 铜带机; CXJ4-01; 1. 端子机; CXJ-2000; 1. 车床; JH-C6132Z; 2. 插槽机; 120-72-24; 1. 预整机; /; 1. 精整机; /; 1. 滚漆机; /; 1. 端盖气动压机; /; 1. 铝铆钉压机; /; 1. 入轴机; /; 1. 压轴承机; /; 1. ZCJ系列自动沉浸机; ZCJ140-32; 2. 测空机; ZC20KB; 1. 干式过滤+两级活性炭吸附装置; /; 1. BMC注塑机; BMC-160; 1; 直流电机. 转子抛光机; YY-JD-191-11; 1. 定子铁芯上料机; SSL01; 1. 绝缘纸插入机; S36A3; 1. 铁芯装支架上料机; SDB9560A; 1. 无刷定子绕线机; SNS2304A; 1. 端子压接机; SDZ9560E; 1. 点胶机; SDJ01; 1. 入插头机; M-BLDC001; 1. 定子检测机; SJC01; 1. 转子入轴机; R-BLDC01; 1. 转子压轴承机; R-BLDC02; 1. 皮带轮跳动检测机; R-BLDC03; 1. 全自动五工位动平衡机; BFDM-1250; 1. 转子充磁机; R-BLDC04; 1. 盒装一体机; M-BLDC03; 1. 自动打螺丝机; 1. 波垫检测机; M-BLDC02; 1. 综合性能检测机; M-BLDC04; 1. 振动监测机; /; 1. 入脚垫机; ZP01; 1. 布袋除尘装置; /; 1. 两级活性炭吸附装置; /; 1. 空压机; CNPM15-8H; 1; 公用. 本项目表面处理线主要构成情况见下表： 表2-4 本项目表面处理线主要设备构成表 设备名称; 尺寸; 数量（个）; 功能; 备注. 浸漆烘漆线; 浸漆槽体; 1m×0.45m×0.24m; 1; 浸漆; 常温. 烘道; 7.3m×1.35m×1.25m; 1; 烘干; 电加热. - 关键设备产能匹配性分析： - 浸漆烘干线产能匹配分析 - 本项目有30万台电机需要进行浸漆烘干处理，根据浸漆烘干线设备参数，其产能匹配性见下表2-5。 表2-5 浸漆烘干线产能匹配性分析 设备名称; 数量; 生产能力; 年生产时间; 最大涂装次数; 设计涂装次数; 负荷率; 是否匹配. 浸漆烘干线; 1条; 10min/铁框; 2400; 36万台/a; 30万台/a; 83.3%; 是. 注：浸漆烘干线走速约0.16m/min，每个铁框平均放置约25个电机，铁框间距约1.6m，浸漆烘干线生产能力为10min/铁框。. - 6、主要原辅材料 表2-6 主要原辅材料消耗情况 序号; 主要原材料清单; 用量; 包装规格; 形态; 最大暂存量; 产品. 1; 定子; 30万套/年; /; 固态; /; 感应电机. 2; 转子; 30万套/年; /; 固态; /. 3; 漆包铝线; 90吨/年; /; 固态; /. 4; 漆包铜线; 30吨/年; /; 固态; /. 5; 水性绝缘漆（滚漆）; 60kg/年; 20kg/桶; 液态; 0.02t. 6; 水性绝缘漆（浸漆）; 13吨/年; 吨桶; 液态; 2t. 7; 各类配件; 30万套/年; /; 固态; /. 8; 定子; 10万套/年; /; 固态; /; 直流电机. 9; 转子; 10万套/年; /; 固态; /. 10; BMC塑料; 16吨/年; 25kg/袋; 团状; /. 11; 绝缘纸; 7吨/年; /; 固态; /. 12; 漆包铝线; 30吨/年; /; 固态; /. 13; 漆包铜线; 10吨/年; /; 固态; /. 14; UV胶; 0.01吨/年; 20kg/桶; 液态; 0.02. 15; 各类配件; 10万套/年; /; 固态; /. 16; 润滑油; 0.02吨/年; 5kg/桶; 液态; 0.01t; 公用. 17; 水; 660吨/年; /; /; /. 18; 电; 350万 kWh/a; /; /; /. 原辅材料简介： - BMC塑料：BMC是英文Bulk Molding Compound的字首缩写，中文名称为团状模塑料。BMC是一种半干法制造玻璃纤维增强热固性制品的模压中间材料，由不饱和聚酯树脂、低收缩/低轮廓添加剂、引发剂、内脱模剂、矿物填料等预先混合成糊状，再加入增稠剂、着色剂等，与不同长度的玻璃纤维，在专用的料釜中进行搅拌，进行增稠过程，最终形成团状的中间体材料，可用于进行模压和注塑。BMC的耐热性比一般工程塑料都要好，热变形温度为200~280℃，可长期在130℃温度下使用。因BMC团状模塑料具有优良的电气性能，机械性能，耐热性，耐化学腐蚀性，又适应各种成型工艺，即可满足各种产品对性能的要求，因此越来越受到广大用户的喜爱。 - UV胶：一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂，它可以作为粘接剂使用，也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。固化原理是UV 固化材料中的光引发剂（或光敏剂）在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子，引发单体聚合、交联化学反应，使粘合剂在数秒钟内由液态转化为固态。本项目所用UV胶成分见下表2-7。 表2-7 UV胶化学组分表 序号; 名称; CAS号; 含量%; VOCs含量（g/L）. 1; 聚氨酯改性丙烯酸酯; --; 40-60; 29. 2; IBOA; 5888-33-5; 30-40. 3; DMAA; 2680-03-7; 10-20. 4; 光引发剂; -; 1-10. 注：根据UV胶MSDS和VOCs含量检测报告（具体见附件），项目使用的为UV胶，挥发性有机化合物（VOCs）含量为29g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中低VOCs含量要求：“表3本体型胶粘剂VOC含量的要求-装配业-丙烯酸脂类-VOCs≤200g/L”标准，属于低VOCs含量胶粘剂。. - 水性绝缘漆：水性绝缘漆是指以水为主要溶剂的绝缘漆。本项目所用水性绝缘漆成分见下表2-8。 表2-8 水性绝缘漆化学组分表 序号; 名称; CAS号; 含量%; VOCs含量（g/L）. 1; 水性环氧丙烯酸聚酯乳液; --; 30-35; 2. 2; 氨基树脂; --; 3-4. 3; 中和剂; --; 2-3. 4; 固化剂; --; 3-5. 5; 各种助剂; --; 2-3. 6; 去离子水; --; 50-60. 注：根据水性绝缘漆MSDS和VOCs含量检测报告（具体见附件），项目使用的为水性涂料，挥发性有机化合物（VOCs）含量为2g/L；同时参照《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》（浙环发[2017]30号），VOCs含量按水性乳液（树脂）质量的2%计，本项目水性绝缘漆含少量助剂，因此VOCs含量按乳液（树脂）含量的2%+助剂含量，则挥发性有机化合物（VOCs）含量约37.8g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中低VOCs含量要求：“表1水性涂料中VOC含量的要求-工业防护涂料-机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）-清漆VOCs≤300g/L”标准，属于低VOCs含量水性涂料。. - 本项目使用的绝缘漆为低VOC含量的水性绝缘漆，油漆无需调配，本项目需对感应电机的定子进行浸漆，需对感应电机的转子进行滚漆。具体用量核算见表2-9。 表2-9 本项目绝缘漆用量核算 半成品名称; 年产量/台; 单台用漆量（g/台）; 理论用漆量（t/a）. 定子; 30万; 40; 12. 转子; 30万; 0.18; 54kg. - 根据上表的数据，计算得出本项目水性绝缘漆（浸漆）理论消耗量为12t/a，水性绝缘漆（滚漆）理论消耗量为54kg/a，与企业提供的水性绝缘漆（浸漆）13t/a，水性绝缘漆（滚漆）60kg/a较为接近。故本环评认为企业提供的绝缘漆用量合理。 - 7、劳动定员及工作制度 本项目职工定员40人，实行昼间一班制（8h）。项目不设置食堂、宿舍，年工作日为300天。 - 8、厂区平面布置 本项目选址于浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号，根据生产需求，项目在四楼设置感应电机生产车间，五楼设置直流感应电机生产车间。具体平面布置见附图6。整个生产平面布置依据工艺设计流程、工艺设计总体布局的要求排布。有利于物料的输送，减少物料损失和消耗，提高了资源利用效率。 项目总体功能分区明确，生产分工详细，相互协调。总体来看，项目总平面布置较合理。 - 9、水平衡 本项目水平衡如下图2-1。 图2-2 本项目水平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、生产工艺流程图 本项目产品为感应电机、直流电机，其生产工艺如下： （1）感应电机 图2-2 感应电机生产工艺流程图 生产工艺流程图简述： 感应电机由定子、转子、换向器、电刷、机壳、轴承等构成，本项目主要针对定子、转子进行加工，其余为外购件。 - 转子加工：本项目购买的转子为半成品进购，无需进行铸铝等前道处理工艺，只需进行必要的车加工（主要为车精度），该过程不涉及乳化液；精车后进行滚漆（采用水性绝缘漆，由于转子滚漆的涂层很薄，无需烘干，仅自然晾干即可快速完成干燥过程）；最后与各类配件进行组装，即为转子。 - 定子加工：对外购的定子利用绕线机绕线后进行嵌线，然后送入自动沉浸机（含配套烘箱）中浸漆烘干，即将工件放入铁框内，送入绝缘沉浸处理自动线。本项目绝缘沉浸处理自动线为一条循环线，入口即出口，通过内部轨道铁框整体浸入自动线下部的浸漆槽内，漆液通过重力作用渗透到绕组的缝隙中，浸漆时间约为2分钟，然后将铁框提升，在浸漆槽上方沥干，再将铁框通过循环线提升到自动线上部的烘道内进行烘干，烘干时间约90分钟，烘干温度约为130℃，加热方式为电加热，烘干后通过循环线出口出料。最后装入各类配件，即为定子。 - 最后与机壳等各类配件装配而成感应电机，检测合格后即为成品。 - （2）直流电机 图2-3 直流电机生产工艺流程图 生产工艺流程图简述： 直流电机由定子、转子、换向器、电刷、机壳、轴承等构成，本项目主要针对定子、转子进行加工，其余为外购件。 1、定子加工：首先对外购定子半成品利用插纸机将绝缘纸插入定子槽内，然后利用绕线机绕线并嵌线，然后对定子的端盖（或与外壳结合处）进行点胶处理，点胶之后在极短时间内进行紫外光固化，最后与各类配件进行组装，即为定子。 2、转子加工：利用BMC塑料粒子在外购转子半成品外部进行注塑绝缘处理，注塑定型温度在130~135℃（期间通过冷却水间接冷却，冷却水循环使用不排放），然后利用转子抛光机进行抛光处理，使工件表面粗糙度降低，表面平整。最后与各类配件进行组装，即为转子。 最后与机壳等各类配件装配而成直流电机，检测合格后即为成品。 - 2、项目主要污染工序 表2-10 项目主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子; 治理措施及排放去向. 废水; 生活污水; 员工生活; COD、NH3-N、SS; 生活污水经化粪池预处理后纳管排入湖州南浔城投环保科技集团有限公司处理. 冷却循环水; 注塑间接冷却; COD、石油类、SS; 循环使用不排放. 废气; 滚漆废气; 滚漆; 非甲烷总烃、臭气浓度; 收集后经1套干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒（DA001）高空排放. 浸漆及烘干废气; 浸漆、烘干; 非甲烷总烃、臭气浓度. 胶水废气; UV胶; 非甲烷总烃、臭气浓度; 收集后经1套两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒（DA002）高空排放. 注塑废气; 注塑; 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度. 抛光粉尘; 抛光; 颗粒物; 收集后经1套布袋除尘装置处理后通过23m排气筒（DA003）高空排放. 固废; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门清运. 生产固废; 金属屑; 精车; 金属粉尘、金属边角料; 收集后出售利用. 收集的抛光粉尘; 粉尘处理; 塑料粉尘. 一般废包装材料; 原料包装; 包装袋等. 废包装桶; 原料包装; 滚漆用水性漆、UV胶、润滑油包装桶; 委托资质单位处置. 漆渣; 浸漆槽、浸漆线铁框; 水性漆渣. 废活性炭; 有机废气处理; 沾染有机废气的活性炭. 废过滤材料; 有机废气处理; 干式过滤材料. 废润滑油; 设备维护; 废矿物油. 含油抹布及劳保用品; 生产过程; 抹布、手套等. 噪声; 噪声; 设备运行; 噪声; 低噪声设备、隔声减振等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用浙江惠驰汽车电器系统有限公司厂房研发大楼四层、五层，无原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状数据及达标区判定 ①基本污染物环境质量数据 根据《二〇二三年度湖州市生态环境状况公报》，全市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5、一氧化碳浓度均达到国家二级标准，空气优良率为80.1%（扣除沙尘天气影响）。吴兴区、南浔区、德清县、长兴县、安吉县、南太湖新区优良天数比例分别为80.0%、78.3%、86.6%、86.3%、91.0%、78.6%。 除此之外，为了解项目所在区域评价基准年（2023年）环境质量情况，本环评引用了湖州生态环境监测中心对南浔区的监测数据进行评价（详见表3-1），可知除O3外的其余指标均能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，因此南浔区2023年度环境空气质量为不达标区。O3超标主要是夏季受区域持续高温影响时，臭氧极易在本地积累所致；此外，湖州市在一定程度上还易受到东北方向的苏州、上海地区和东南方向的嘉兴市部分地区的跨界传输影响。 表3-1 湖州市南浔区2023年度环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况; 超标倍数. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 6; 60; 10.0%; 达标; /. 第98%百分位数日平均; 11; 150; 7.3%; 达标; /. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5%; 达标; /. 第98%百分位数日平均; 71; 80; 88.8%; 达标; /. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1%; 达标; /. 第95%百分位数日平均; 113; 150; 75.3%; 达标; /. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1%; 达标; /. 第95%百分位数日平均; 73; 75; 97.3%; 达标; /. CO; 第95%百分位数日平均; mg/m3; 0.8; 4; 20.0%; 达标; /. O3; 第90%百分位数8h平均质量浓度; μg/m3; 172; 160; 107.5%; 超标; 0.075. 注：根据《浙江省环境空气质量功能区划分图》，项目所在地空气环境属于二类区，故须执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 ②达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定：城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据上述统计结果可知，本项目所在评价区域为不达标区，主要超标因子为O3。 ③达标规划 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 根据湖州市发展和改革委员会、湖州市生态环境局于2021年12月31日发布的《关于印发<湖州市空气质量改善“十四五”规划>的通知》（湖发改规划[2021]219号），为持续改善“十四五”时期湖州市空气质量，根据《中华人民共和国环境保护法》、《大气污染防治法》、《浙江省大气污染防治条例》等要求，以改善环境空气质量为核心，聚焦PM2.5和O3协同控制，以“减污降碳协同增效”为总抓手，深化产业结构、能源结构、运输结构调整优化，继续加强工业污染、机动车船污染和城乡面源污染治理，注重大气污染物协同控制和区域协同治理，打好“美丽提标争先战”，推动湖州从绿水青山就是金山银山理念诞生地向示范地迈进，推进现代化滨湖花园城市的高水平建设，以实现到2025年，湖州市PM2.5浓度稳定控制在25微克/立方米以内，力争达到23微克/立方米；空气质量优良率达90%以上，力争达到92%；O3上升趋势得到有效控制，浓度达到省下达要求；基本消除中度及以上污染天气；区县空气质量全部达标，全面建成清新空气示范区。 （2）其他（特征）污染物环境质量现状数据 为了解项目拟建区域其他污染物的环境质量现状，本项目特征污染因子TSP引用《浙江复沃农业生物科技有限公司年产10万吨营养土项目环境影响报告表》中于2024年3月14日至2024年3月17日委托湖州普洛赛斯检测科技有限公司检测报告对该公司所在地的监测数据（报告编号：普洛赛斯检（2024）第H03156号），监测点位于本项目东北侧900m处。监测时间在3年有效期范围内，且监测点位位于项目所在地5公里范围内，监测结果统计见表3-2。 表3-2 监测分析结果 监测点; 监测因子; 采样天数; 达标天数; 样品数; 最大浓度 ### （mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 达标率; 质量标准. 复沃公司所在地; TSP; 3; 3; 3; 0.188; 0.3; 100; 达标. 由监测数据及评价结果分析可知：区域环境空气中TSP日均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 另，本项目非甲烷总烃、苯乙烯在《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中无限值规定，也无地方环境空气质量标准限值规定。因此，本环评不开展该特征因子的现状调查。 2、地表水环境 2023年全市地表水水质总体为优。县控以上地表水监测断面水质类别符合Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类标准的比例分别为3.8%、59.5%、36.7%；满足功能要求监测断面比例为100%，全市地表水水质总体评价为优，与上年相比水质状况明显改善，Ⅱ类以上水质断面比例上升17.1个百分点。国省控断面Ⅱ类水质比例为75.9%，为历史最优水平。 除此之外，为了解项目纳污水体（頔塘）的环境质量现状，本环评引用了浙江新诚检测技术有限公司于2023年10月对湖州南浔城投环保科技集团有限公司排污口下游进行布点监测（报告编号：ZJXC2023092405）的数据，监测时间为2023年10月8日到10月10日（3年内有效数据）。具体监测数据见表3-3。 表3-3 纳污水体下游水质现状监测数据 单位：mg/L（除pH无量纲外） 位置; 采样时间; pH; 溶解氧; BOD5; NH3-N; 总磷; 石油类. 湖州南浔城投环保科技集团有限公司排污口下游（頔塘南林大桥; 2023.10.8; 6.9; 7.2; 3.7; 0.619; 0.110; <0.01. 2023.10.9; 6.9; 7.6; 3.4; 0.619; 0.127; <0.01. 2023.10.10; 6.9; 7.5; 3.3; 0.583; 0.127; <0.01. 标准值; 6~9; ≥5; ≤4; ≤1; ≤0.2; ≤0.05. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 由表3-3可知，项目最终纳污水体各水质监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。因此，项目附近地表水环境质量现状较好，为水环境功能达标区。 （3）声环境 厂界50m范围内无声环境保护目标。 （4）地下水、土壤环境 本项目对地下水、土壤环境可能造成影响的污染源主要为生产区、危废暂存间等，在设置了相应的防腐防渗措施后，风险事故状态下，能够有效防止污染源影响区域内地下水及土壤。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。 （5）生态环境 项目位于工业聚集区内，周围不涉及生态环境保护目标，故本次环评不开展生态环境质量现状调查。 （6）电磁辐射 非辐射类项目，无需开展电磁辐射评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标见下表3-4。 表3-4 大气环境保护目标 保护目标名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 东经（°）; 北纬（°）. 施家浜村; 120.432569; 30.806034; 居民; 约3户; 二类区; NE; 约380. 施家浜村村委会; 120.433117; 30.805841; 行政办公; /; 二类区; NE; 约410. 注：表中的“方位”以项目厂界为基准点，“距离”是指保护目标与项目厂界最近距离。 2、声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于工业聚集区内，拟建地及周边无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废水 本项目冷却循环水循环使用不排放，外排废水仅为生活污水。生活污水经预处理后排入市政污水管网，废水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，NH3-N、总磷值执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887- 2013），具体见下表。 表3-5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L（除pH外） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; SS; 石油类. 三级标准值; 6～9; 500; 300; 400; 20. 表3-6 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） 序号; 项目名称; 单位; 最高允许浓度. 1; 氨氮; mg/L; 35. 2; 总磷; mg/L; 8. 纳管废水由湖州南浔城投环保科技集团有限公司集中处理后，尾水排入頔塘。污水处理厂尾水COD、氨氮、总磷和总氮排放执行浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1中排放限值，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准中A标准。具体见下表3-7~8。 表3-7 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：mg/L（除pH外） 序号; 基本控制项目; 一级标准. A标准. 1; COD; 50. 2; BOD5; 10. 3; SS; 10. 4; 动植物油; 1. 5; 石油类; 1. 6; 阴离子表面活性剂; 0.5. 7; 总氮（以N计）; 15. 8; 氨氮（以N计）; 5（8）. 9; 总磷 （以P计）; 2005年12月31日前建设的; 1. 2006年1月1日起建设的; 0.5. 10; 色度（稀释倍数）; 30. 11; pH; 6～9. 12; 粪大肠菌群数（个/L）; 103. 注：括号外数值为水温>12℃时控制指标，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。. 表3-8 《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1 单位：mg/L（除pH外） 序号; 基本控制项目; 限值. 1; 化学需氧量（COD）; 40. 2; 氨氮; 2（4）. 3; 总氮; 12（15）. 4; 总磷; 0.3. 注：括号内数值为每年11月1日至3月31日执行。. - 2、废气 本项目废气主要为油漆废气（滚漆废气、浸漆及烘干废气）、胶水废气、注塑废气、抛光粉尘。 ①油漆废气（DA001） 项目油漆废气（非甲烷总烃、臭气浓度）有组织排放浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1标准。 表3-9 本项目油漆废气（DA001）执行标准（单位：mg/m3） 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值(mg/m3); 污染物排放监控位置. 1; 非甲烷总烃（NMHC）; 其他; 所有; 80; 车间或生产设施排气筒. 2; 臭气浓度1; 1000. 注1：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。. ②胶水废气、注塑废气（DA002） 项目胶水废气（非甲烷总烃）有组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表中规定的“新污染源”二级标准，见表3-10；注塑废气（非甲烷总烃、苯乙烯）有组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的大气污染物特别排放限值，见表3-11。项目有机废气排放有一定的气味，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的有关规定，见表3-12，根据《湖州市木业、漆包线及塑料行业废气整治规范》（湖环发[2018]31号）要求，有组织排放的臭气浓度应不高于1000（无量纲），本评价按照该要求进行管理，臭气浓度无组织按1000（无量纲）执行。由于企业胶水废气、注塑废气经同一废气处理设施处理后经23m高排气筒排放（DA002），废气排放浓度需执行排放要求更严格的排放标准，详见下表3-13。 表3-10 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 排气筒高度（m）; 二级标准. 非甲烷总烃; 120; 20; 17. 23; 27.8. 30; 53. 注：本项目排气筒高度处于20~30m之间，用内插法计算其最高允许排放速率。. 表3-11 合成树脂工业污染物排放标准 序号; 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置. 1; 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒. 2; 苯乙烯; 20; 不饱和聚酯树脂. 表3-12 恶臭污染物排放标准 序号; 项目; 排放标准值. 高度（m）; 标准值（无量纲）. 1; 臭气浓度; 15; 2000. 25; 6000. 注：根据《恶臭污染物排放标准》（GB14454-93）的6.1.2可知，凡在表2所列两种高度之间的排气筒，采用四舍五入方法计算其排气筒的高度。本项目排气筒高度为23m，本项目从严考虑，臭气浓度执行15m排气筒排放准值的要求。. 表3-13 本项目胶水废气、注塑废气（DA002）执行标准（单位：mg/m3） 污染物; 国家或地方污染物排放标准. 浓度限值 （mg/m3）; 速率限值 （kg/h）; 名称. 非甲烷总烃; 60; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 苯乙烯; 5; /. 臭气浓度; 1000（无量纲）; /; 《湖州市木业、漆包线及塑料行业废气整治规范》（湖环发[2018]31号）. ③抛光粉尘（DA003） 项目抛光粉尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的“新污染源”二级标准。 表3-14 本项目抛光粉尘（DA003）执行标准（单位：mg/m3） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 排气筒高度（m）; 二级标准. 颗粒物; 120; 20; 5.9. 23; 11.03. 30; 23. 注：本项目排气筒高度处于20~30m之间，用内插法计算其最高允许排放速率。. ④无组织排放 本项目无组织排放废气主要为颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度，其中非甲烷总烃无组织排放浓度浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6标准；颗粒物无组织排放浓度浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值；苯乙烯、臭气浓度无组织排放浓度浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的新扩改建二级标准。具体见表3-15。 表3-15 本项目无组织废气执行标准 序号; 污染物项目; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 1.0. 2; 非甲烷总烃; 4.0. 3; 苯乙烯; 5.0. 4; 臭气浓度; 20（无量纲）. 注：《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）标准中非甲烷总烃无组织排放限值与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中限值一致；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准中臭气浓度无组织排放限值与《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中限值一致；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准中未规定苯乙烯无组织排放限值，苯乙烯无组织排放限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准。 另外，厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。具体见表3-16。 表3-16 厂区内无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 3、噪声 本项目位于浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号，为工业集中区，营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。见表3-17。 表3-17 工业企业厂界环境噪声排放限值 厂界外声环境功能区类别; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）. 3; 65; 55. - 4、固废 一般工业固体废物的贮存场参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。”危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | - 1、总量控制原则 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是我国“九五”以来重点推行的环境管理政策，实践证明它是现阶段我国控制环境污染的进一步加剧、推行可持续发展战略、改善环境质量的一套行之有效的管理手段。根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2016]74号），确定各地区化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟粉尘、挥发性有机物、重金属排放实施总量控制。 - 2、总量控制建议值 本项目实施后，总量控制污染物指标为COD、NH3-N、VOCs、颗粒物。 表3-18 本项目总量控制建议值（单位：t/a） 项目; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量（排入外环境的量）. 废水; 水量; 480; 0; 480. COD; 0.144; 0.125; 0.019. NH3-N; 0.014; 0.013; 0.001. 废气; VOCs; 0.529; 0.364; 0.165. 颗粒物; 0.016; 0.013; 0.003. 本项目仅排放生活污水，其COD和NH3-N总量指标将纳入湖州南浔城投环保科技集团有限公司总量，不需单独申请。 根据湖州市生态环境局《关于印发2025年湖州市建设项目主要大气污染物总量调剂实施办法的通知》（湖环函〔2025〕7号），本项目位于南浔镇，2024年空气质量指标较上年出现反弹且年均浓度未达到国家二级标准，故本项目新增大气污染物排放量在区域内实行3倍量替代。 综上，本项目总量平衡方案表3-19。 表3-19 替代削减量计算结果（单位：t/a） 分类; 指标名称; 新增排入环境总量; 替代削减比例; 替代削减量. 大气污染物指标; VOCs; 0.165; 1:3; 0.495. 颗粒物; 0.003; 1:3; 0.009. 本项目实施后，VOCs、颗粒物需由当地政府部门在区域内进行平衡，并由当地政府部门出具总量调剂方案，最终公司需对调剂的总量进行申购，按相关规定完成排污权交易后，项目可实现总量控制要求。 综上，本项目的建设符合总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目位于浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号，租用浙江惠驰汽车电器系统有限公司厂房研发大楼四层、五层，本项目仅进行简单的装修和设备安装即可生产，装修期及设备安装时间很短，且全部在车间内进行，产生的噪声、扬尘等污染物对外环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 1、废气 （1）废气源强汇总表 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本环评对各项目运营阶段产生的废气产、排情况进行汇总，见表4-1。 表4-1 项目主要废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染因子; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）. 核算方法; 废气产生风量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（kg/h）; 工艺; 效率; 核算方法; 废气排放风量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/h）. 滚漆、浸漆烘干; 滚漆机、自动沉浸机; DA001 排气筒; 非甲烷总烃; 物料衡算法; 5000; 37.6; 0.188; 干式过滤+两级活性炭吸附; 75%; 物料衡算法; 5000; 9.4; 0.47; 2400. 无组织; 非甲烷总烃; /; /; 0.016; /; /; /; 0.016; 2400. 点胶、注塑; 点胶机、BMC注塑机; DA002 排气筒; 非甲烷总烃; 物料衡算法; 1800; 7.778; 0.014; 两级活性炭吸附; 75%; 物料衡算法; 1800; 2.222; 0.004; 2400. 无组织; 非甲烷总烃; /; /; 0.002; /; /; /; 0.002; 2400. 抛光; 转子抛光机; DA003 排气筒; 颗粒物; 物料衡算法; 1000; 6; 0.006; 布袋除尘; 95%; 物料衡算法; 1000; 0.4; 0.0004; 2400. 无组织; 颗粒物; /; /; 0.001; /; /; /; 0.001; 2400. |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）废气源强核算说明 本项目废气主要为油漆废气、胶水废气、注塑废气、抛光粉尘、金属粉尘、恶臭。 ①油漆废气 本项目油漆废气主要为滚漆废气和浸漆及烘干废气。 a、滚漆废气 本项目感应电机转子部分精车后需进行表面滚漆处理，该过程中会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。本项目水性绝缘漆（滚漆）用量仅约60kg/a。 方法一：根据供应商提供的VOCs检测报告（详见附件6），水性绝缘漆中VOCs含量约9g/L。油漆密度约为1.0g/cm3，则非甲烷总烃产生量约0.54kg/a。 方法二：参照《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》（浙环发[2017]30号），VOCs含量按水性乳液（树脂）质量的2%计。本项目水性绝缘漆含少量助剂，因此VOCs含量按乳液（树脂）含量的2%+助剂含量。则非甲烷总烃产生量约2.268kg/a。 二者取严后，非甲烷总烃产生量约为2.268kg/a。 滚漆废气经收集后经1套干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒（DA001）高空排放。 b、浸漆及烘干废气 本项目感应电机组定子绕线嵌线后需进行绝缘浸漆，浸漆烘干过程中会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。本项目水性绝缘漆（浸漆）用量约13t/a。 本项目浸漆所用水性漆与滚漆所用水性漆为同一种涂料，根据上文方法一计算得非甲烷总烃产生量约0.117t/a，方法二计算得非甲烷总烃产生量约0.491t/a。二者取严后，非甲烷总烃产生量约为0.491t/a。 浸漆及烘干废气经收集后进入滚漆废气同一套干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒（DA001）高空排放。 风量核算过程： A：滚漆过程风量计算 项目滚漆在密闭车间内操作，且由于滚漆区域空间较小，操作范围集中，因此在滚漆工位上方合理设置集气罩可实现对油漆废气的高效捕集。集气罩设置尺寸约直径300mm，按照《环境工程设计手册》（湖南科学技术出版社），在较稳定状态下，产生较低扩散速度有害气体的抽风口风速可取0.5m/s-1.5m/s，本环评取抽风口风速为1m/s，则设计风量约255m3/h。 B：浸漆及烘干过程风量计算 本项目绝缘沉浸处理自动线浸漆和烘干工段均为全密闭，仅进出口为敞开式，进出口为同一个，且设备进出口上方自带吸风罩对浸漆及烘干废气进行高效收集。设备进出口方形吸风罩的尺寸约为1.8m×0.6m，风速考虑在1m/s，则风量约为3888m3/h。 根据上述计算，合计需设风量4143m3/h。考虑一定的风力损失，总风量考虑为5000m3/h。 油漆废气（DA001）排放量核算： 滚漆废气经工位上方集气罩收集、浸漆及烘干废气经设备自带吸风罩收集后经1套干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒（DA001）高空排放。滚漆废气收集效率考虑85%，浸漆及烘干废气收集效率考虑92%，废气处理装置处理效率考虑75%，经处理后排放情况见下表4-2。 表4-2 项目有机废气排放情况汇总表 设备名称; 污染物; 产生 量 t/a; 削减 量 t/a; 排放情况. 有组织排放; 无组织排放; 合计 排放量 t/a. 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 速率 kg/h. 滚漆; 非甲烷总烃; 微量; 0.339; 0.113; 0.047; 9.4; 0.039; 0.016; 0.152. 浸漆烘干; 非甲烷总烃; 0.491. 合计; 非甲烷总烃; 0.491; 0.339; 0.113; 0.47; 9.4; 0.039; 0.016; 0.152. 注：考虑滚漆废气产生量极小，经处理后排放量更小，本报告不定量分析。. ②胶水废气 本项目点胶过程中会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。根据供应商提供的VOCs检测报告（详见附件5），UV胶中VOCs含量约29g/kg。本项目UV胶年用量仅为0.01t，则非甲烷总烃产生量约0.29kg/a。点胶废气经收集后经1套两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒（DA002）高空排放。 ③注塑废气 本项目使用BMC团状模塑料作为原料进行注塑，在熔融挤出过程中会产生少量有机废气。 根据BMC原料厂家提供的MSDS和厂家介绍，生产BMC的原料主要为不饱和聚酯、苯乙烯、乙烯基甲苯、碳酸钙、三水合氧化铝、硅酸盐和玻璃纤维等。BMC在生产搅拌时，其不饱和聚酯与苯乙烯、乙烯基甲苯发生交联反应，形成密实牢固的分子，根据清华大学化学系高分子研究所发表的《苯乙烯在不饱和聚酯树脂固化过程中的作用》，苯乙烯的转化率接近100%，乙烯基甲苯转化率无研究数据，转化率参考苯乙烯按接近100%计，故BMC中残留的苯乙烯、乙烯基甲苯单体含量极少，故本项目在注塑过程中苯乙烯、乙烯基甲苯挥发量极少，又根据原料厂家提供的检测报告（报告编号：SHA03-23129088-JC-02），苯乙烯检测结果为未检出，因此本次报告不做定量分析（《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中未涉及乙烯基甲苯的排放标准，本报告乙烯基甲苯以非甲烷总烃表征）。 另外，本报告考虑BMC在熔融挤出过程中还会产生除苯乙烯、乙烯基甲苯以外的其他有机废气。本项目注塑产物属于塑料成型件，参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1 版，新增塑料行业、印染行业算法，修正废水站VOCs排放）中“其他塑料制品制造工序”排放系数表，其注塑工段的挥发性有机物产污系数为2.368kg/t原料，本项目BMC塑料的年用量为16t，故挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）的产生量约为0.038t/a。注塑废气经收集后进入胶水废气同一套两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒（DA002）高空排放。 风量核算过程： A：点胶过程风量计算 项目点胶在密闭车间内操作，考虑在直流电机点胶工序上方设置集气罩。集气罩设置尺寸约直径400mm，吸风口风速按1m/s考虑，则设计风量约453m3/h。收集效率约85%。 B：注塑过程风量计算 本项目设1台BMC注塑机，注塑机出料口设置一个上吸式集气罩（单个方形集气罩的尺寸为0.25m×0.25m），集气罩下方设置软帘，形成较密闭空间，集气罩距有害物高度为0.2m，收集效率以90%计。 根据《简明通风设计手册》（孙一坚著），上吸式排风罩的排风量按下式计算。 L=K⋅P⋅H⋅vx式中 L−罩口排风量，m3s；P−排风罩敞开面的周长，m；H−罩口至有害物，m；vx−边缘控制点的控制风速，ms；K−考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取K=1.4。 本次设计注塑废气边缘控制点的风速风速按1m/s，则单个集气罩风量=1.4*1*0.2*1=0.28m3/s=1008m3/h。根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），取漏风率为3~8%，本次取漏风率为5%，即1062m3/h。 根据上述计算，合计需设风量1515m3/h。考虑一定的风力损失，总风量考虑为1800m3/h。 胶水废气、注塑废气（DA002）排放量核算： 胶水废气经工位上方集气罩收集、注塑废气经自吸式软帘隔离，并经上方吸风罩收集后经1套两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒（DA002）高空排放。胶水废气收集效率考虑85%，注塑废气收集效率考虑90%，废气处理装置处理效率考虑75%，经处理后排放情况见下表4-3。 表4-3 项目有机废气排放情况汇总表 设备名称; 污染物; 产生 量 t/a; 削减 量 t/a; 排放情况. 有组织排放; 无组织排放; 合计 排放量 t/a. 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 速率 kg/h. 点胶; 非甲烷总烃; 微量; 0.025; 0.009; 0.004; 2.222; 0.004; 0.002; 0.013. 注塑; 非甲烷总烃; 0.038. 合计; 非甲烷总烃; 0.038; 0.025; 0.009; 0.004; 2.222; 0.004; 0.002; 0.013. 注：考虑点胶废气产生量极小，经处理后排放量更小，本报告不定量分析。. ④抛光粉尘 项目直流电机注塑工序后需进行抛光处理使工件表面平整，采用物理抛光，抛光过程有粉尘产生，粉尘产生量约为原料的0.1%，约0.016t/a。抛光粉尘经上方集气罩收集后经1套布袋除尘装置处理（收集率85%，处理效率95%），尾气通过23m高的排气筒高空排放。 风量核算过程： 本项目考虑在抛光工位上方合理设置集气罩。集气罩设置尺寸约直径500mm，吸风口风速按1m/s考虑，则风量约707m3/h。考虑一定的风力损失，总风量考虑为1000m3/h。 抛光粉尘（DA003）排放量核算： 抛光粉尘经工位上方集气罩收集后经1套布袋除尘装置处理后通过23m排气筒（DA003）高空排放。抛丸粉尘收集效率考虑85%，废气处理装置处理效率考虑95%，经处理后排放情况见下表4-4。 表4-4 项目抛光粉尘排放情况汇总表 设备名称; 污染物; 产生 量 t/a; 削减 量 t/a; 排放情况. 有组织排放; 无组织排放; 合计 排放量 t/a. 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 速率 kg/h. 抛光; 颗粒物; 0.016; 0.013; 0.001; 0.0004; 0.4; 0.002; 0.001; 0.003. ⑤金属粉尘 项目精车加工过程中会产生一定量的金属粉尘。由于金属粉尘粒径较大，比重也较大，基本可在操作点附近沉降收集，因此无组织排放量甚微，本报告不多作说明。 ⑥恶臭 本项目有机废气更多地表现为恶臭。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多。由于各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准。 目前，国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作为基础得到，如德国的臭气强度5级分级（1958年）；日本的臭气强度6级分级（1972年）等。这种测定方法以经过训练合格的5-8名臭气监测员以自身的恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法，具体见下表，该分级法以感受器一嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级准确程度。 表4-5 恶臭6级分级法 恶臭强度; 特征. 0; 未闻到有任何气味，无任何反应. 1; 勉强闻到有气味，但不宜辨认气味性质（感觉阈值）认为无所谓. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但也不反感. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开. 5; 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑. 企业设计阶段优化车间布局，含VOCs原料密闭贮存及输送，恶臭产生点位主要为生产车间4楼北侧的涂装区域及5楼北侧的点胶及注塑区域，针对恶臭产生点位已采取了相应的控制措施，配套废气处理装置，企业恶臭污染物排放量极小，厂界可达到0级或1级的恶臭级别，对周围环境影响不大。 - ⑦本项目废气污染物产排情况汇总 表4-6 项目废气产排情况汇总表 排气筒编号; 污染因子; 产生量 t/a; 削减量 t/a; 排放情况. 有组织排放; 无组织排放; 合计 排放量t/a. 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h. DA001; 非甲烷总烃; 0.491; 0.339; 0.113; 0.47; 9.4; 0.039; 0.016; 0.152. DA002; 非甲烷总烃; 0.038; 0.025; 0.009; 0.004; 2.222; 0.004; 0.002; 0.013. DA003; 颗粒物; 0.016; 0.013; 0.001; 0.0004; 0.4; 0.002; 0.001; 0.003. 合计; 非甲烷总烃; 0.529; 0.364; 0.122; /; /; 0.043; /; 0.165. 颗粒物; 0.016; 0.013; 0.001; /; /; 0.002; /; 0.003. 表4-7 废气处理工艺参数表 排气筒编号; 污染物名称; 治理措施; 废气处理系统参数. 收集效率; 处理效率; 系统风量; 排放高度. DA001; 滚漆废气; 非甲烷总烃、臭气浓度; 干式过滤+两级活性炭吸附; 85%; 75%; 5000m3/h; 23m. 浸漆及烘干废气; 非甲烷总烃、臭气浓度; 92%. DA002; 点胶废气; 非甲烷总烃、臭气浓度; 两级活性炭吸附; 85%; 75%; 1800m3/h; 23m. 注塑废气; 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度; 90%. DA003; 抛光粉尘; 颗粒物; 布袋除尘; 85%; 95%; 1000m3/h; 23m. |
| --- | --- |

|  | 根据上述分析，本项目主要废气污染源排放情况见表4-8。 表4-8 废气污染物污染源排放情况 污染源; 污染物; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 工艺; 净化效率（%）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. DA001排气筒; 非甲烷总烃; 干式过滤+两级活性炭吸附; 75; 0.113; 0.47; 9.4; 2400. DA002排气筒; 非甲烷总烃; 两级活性炭吸附; 75; 0.009; 0.004; 2.222. DA003排气筒; 颗粒物; 布袋除尘器; 95; 0.001; 0.0004; 0.4. 项目有组织废气排放口基本情况见下表4-9。 表4-9 项目排放口基本情况 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 污染物; 排放口类型. X; Y. DA001; 油漆废气排放口; 120.428809; 30.803931; 23; 0.3; 30; 非甲烷总烃、臭气浓度; 一般排放口. DA002; 胶水废气、注塑废气排放口; 120.428831; 30.803829; 23; 0.2; 30; 非甲烷总烃、臭气浓度; 一般排放口. DA003; 抛光粉尘排放口; 120.428681; 30.803963; 23; 0.2; 25; 颗粒物; 一般排放口. 项目废气排放标准情况见下表4-10。 表4-10 项目废气排放标准情况 排放源; 污染物; 国家或地方污染物排放标准. 标准名称; 浓度限值mg/m3; 速率限值kg/h. DA001; 非甲烷总烃; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）; 80; /. 臭气浓度; 1000（无量纲）; /. DA002; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 60; /. 苯乙烯; 5; /. 臭气浓度; 《湖州市木业、漆包线及塑料行业废气整治规范》（湖环发[2018]31号）; 1000（无量纲）; /. DA003; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120; 11.03. 厂界; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; /. 非甲烷总烃; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）; 4.0; /. 苯乙烯; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）; 5.0; /. 臭气浓度; 20（无量纲）; /. 厂区内; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 监控点处1h平均浓度值; 6; /. 监控点处任意一次浓度值; 20; /. - （3）污染防治措施可行性及达标分析 本项目废气主要有滚漆废气、浸漆及烘干废气、胶水废气、注塑废气和抛光粉尘。 本项目滚漆废气经工位上方集气罩收集、浸漆及烘干废气经设备自带吸风罩收集后经1套干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒（DA001）高空排放；胶水废气经工位上方集气罩收集、注塑废气经自吸式软帘隔离，并经上方吸风罩收集后经1套两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒（DA002）高空排放；抛光粉尘经工位上方集气罩收集后经1套布袋除尘装置处理后通过23m排气筒（DA003）高空排放。根据上表4-6，本项目滚漆废气、浸漆及烘干废气、胶水废气、注塑废气和抛光粉尘在采取有效的治理措施后，各类污染物有组织排放浓度均能达到相应的标准限值。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业（HJ1122-2020）》，本项目废气污染防治可行技术如下。 - 表4-11 废气污染防治可行技术参考表 废气种类; HJ1124-2020的要求; 本项目情况; 是否可行. 主要生产设施名称; 污染物; 可行技术. 浸漆及烘干废气; 浸涂设备（室）; 非甲烷总烃、臭气浓度; 活性炭吸附、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化; 干式过滤+两级活性炭吸附装置; 可行. 烘干室; 热力焚烧/催化氧化、吸附/浓缩+热力焚烧/催化氧化、吸附+冷凝回收. 抛光粉尘; 抛光设备; 颗粒物; 除尘设施，袋式除尘、湿式除尘; 布袋除尘装置; 可行. 废气种类; HJ1122-2020的要求; 本项目情况; 是否可行. 产排污环节; 污染物; 可行技术. 注塑废气; 塑料零件及其他塑料制品制造废气; 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 两级活性炭吸附装置; 可行. 臭气浓度; 喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法. 综上，本项目污染防治措施均为推荐的可行技术。 - （4）非正常工况 - 项目非正常排放可能有两种情况，一是停电、二是环保设施故障。 - ①停电事故。停电包括两种情况，一是计划性停电，二是突发性停电。考虑到一旦停电，项目设备均无法运行，故不考虑停电状态下非正常排放情况。 - ②环保设施故障。本项目废气处理设施非正常工况主要为废气处理设施处理效率降低，风机不能正常运行两种情况。风机一旦发现故障，应立即启用备用风机，则不会对大气产生影响，故本环评仅考虑废气处理设施处理效率降低的非正常工况。本项目废气环保设施主要为干式过滤+活性炭吸附装置、两级活性炭吸附装置和布袋除尘装置，本环评考虑各处理装置对相应污染因子处理效率均下降至0来核算事故工况时各污染物排放情况。 表4-12 非正常工况时废气产排放情况一览表 排气筒; 污染因子; 风量m3/h; 收集 效率; 处理 效率; 产生情况; 排放情况. 产生量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放频次; 排放时间; 排放量 kg. DA001; 非甲烷总烃; 5000; 约92; 0; 0.451; 0.188; 37.6; 1次/年; 1h; 0.188. DA002; 非甲烷总烃; 1800; 约90; 0; 0.034; 0.014; 7.778; 1次/年; 1h; 0.014. DA003; 颗粒物; 1000; 约90; 0; 0.014; 0.006; 6; 1次/年; 1h; 0.006. - 在非正常工况下，非甲烷总烃、颗粒物排放浓度大幅提高，因此本环评要求在发现废气处理装置异常后及时停产检修，避免长时间废气异常排放。 （5）排气口设置情况及监测计划 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目应实行登记管理，因此根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），制定本项目大气监测计划如下。 表4-13 项目排气口设置及大气污染物监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 备注. 废气; 有组织; DA001油漆废气排放口; 非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年; 日常运 行监测. DA002胶水废气、注塑废气排放口; 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度; 1次/年. DA003抛光粉尘排放口; 颗粒物; 1次/年. 无组织; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. （6）大气环境影响分析结论 综上，各废气经采取有效措施收集处理后，少量废气排放对周围环境等影响均可控，当地环境空气质量仍能维持在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级水平。本项目新增颗粒物、VOCs污染物排放总量通过区域削减替代后，符合环境质量改善目标要求，不会改变项目所在区域大气环境质量等级。 - 2、废水 （1）废水源强汇总表 项目废水污染物产生及排放情况见下表4-14。 表4-14 项目水污染物排放情况一览表 工序/ 生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）. 核算方法; 产生废水量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（kg/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（kg/a）. 职工生活; 化粪池; 生活污水; COD; 类比法; 480; 300; 0.144; 化粪池、湖州南浔城投环保科技集团有限公司处理; /; 排污系数法; 480; 40; 0.019; 2400. NH3-N; 类比法; 30; 0.014; 排污系数法; 2; 0.001. SS; 类比法; 160; 0.077; 排污系数法; 10; 0.005. |
| --- | --- |

|  | （2）废水源强 本项目废水主要为生活污水、冷却循环水。 ①生活污水 本项目营运过程中产生职工生活污水。项目职工定员40人，年工作日为300天计，职工生活用水量以50L/人·d计，则年用水量为600t，污水排放量按用水量的80%计，经计算得生活污水排放量480t/a。职工生活污水经化粪池预处理后，其水质大致为CODCr：300mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：160mg/L，则主要污染物产生量为CODCr：0.144/a、NH3-N：0.014t/a、SS：0.077t/a。 ②冷却循环水 本项目注塑机采用冷却水对设备内部进行间接冷却。冷却水循环使用，定期添加不排放。 综上，本项目外排废水仅为生活污水。 ③项目废水产排情况汇总见下表4-15。 表4-15 项目废水产排汇总情况一览表 项目; 污染物名称; 产生情况; 排放情况; 处理去向. 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a. 生活污水; 废水量; /; 480; /; 480; 生活污水经化粪池预处理后纳管排入湖州南浔城投环保科技集团有限公司处理. COD; 300; 0.144; 40; 0.019. NH3-N; 30; 0.014; 2; 0.001. SS; 160; 0.077; 10; 0.005. - 表4-16 项目废水排放口基本情况 排放口编号; 名称; 坐标; 污染物种类; 排放口类型. DW001; 生活污水排放口; /; COD; 一般排放口. NH3-N. SS. - 表4-17 项目废水排放标准 排放口 编号; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其按规定商定的排放协议a. 名称; 浓度限值（mg/L）. DW001; 生活污水排放口; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）; 500. NH3-N; 35. SS; 400. （3）废水纳管可行性分析 ①纳管可行性分析 本项目位于浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号，所在地现属于湖州南浔城投环保科技集团有限公司受纳范围内。项目所在区域污水管网已经接通，企业污水可纳入湖州南浔城投环保科技集团有限公司。且本项目外排废水仅为生活污水，污水水质简单，不会对湖州南浔城投环保科技集团有限公司造成影响；且本项目废水产生量较少，不会对湖州南浔城投环保科技集团有限公司造成冲击。 ②污水处理可行性分析 湖州南浔城投环保科技集团有限公司位于湖州市南浔区南浔镇朱邬村闵介兜，污水处理厂设计规模5.0万t/d，于2015年设计施工，设计进水水质为城镇生活污水和生产废水，主体工艺采用“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+AAO+二沉池+絮凝沉淀+过滤+消毒”工艺。出水执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。项目于2016年建设完成并投入使用。 湖州南浔城投环保科技集团有限公司废水处理设计总规模3万m3/d，目前日处理量约2.15万m3/d，尾水排入頔塘，尚有0.85万m3/d 的处理余量。本项目新增废水总排放量为1.6t/d，本项目废水总量占该污水处理厂剩余日处理容量的0.019%，可以被其接纳，而且废水水质达到相关的排放标准，正常情况下不会对污水处理厂的运行造成不良影响，污水依托湖州南浔城投环保科技集团有限公司处理可行。 根据《浙江省企业自行监测信息公开平台》提供的数据，湖州南浔城投环保科技集团有限公司2025年5月污水排放监测数据可知，湖州南浔城投环保科技集团有限公司尾水排放能达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。在达标排放的前提下，本项目对周边水环境影响极小。湖州南浔城投环保科技集团有限公司2025年5月部分出水水质情况见下表。 表4-18 湖州南浔城投环保科技集团有限公司2025年5月部分出水水质情况 监测时间; pH值; 化学需氧量（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 总氮（mg/L）. 2025/5/7; 7.32; 27.89; 0.0375; 0.0507; 9.556. 2025/5/6; 7.31; 28.53; 0.073; 0.0519; 8.316. 2025/5/5; 7.27; 24.61; 0.0286; 0.0439; 8.75. 2025/5/4; 7.17; 22.13; 0.0234; 0.0386; 7.64. 2025/5/3; 7.23; 23.26; 0.023; 0.0531; 8.169. 2025/5/2; 7.22; 26.12; 0.0259; 0.0356; 8.832. 2025/5/1; 7.23; 27.45; 0.023; 0.047; 9.744. 标准; 6~9; 40; 2; 0.3; 12. |
| --- | --- |

|  | （4）排污口设置及监测计划 本项目水污染物监测计划如下。 表4-19 项目排污口设置及水污染物监测计划 污染物类别; 排放口编 号及名称; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口情况; 监测要求. 坐标; 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 污水总排 口DW001; 间接排放; 湖州南浔城投环保科技集团有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 30.803416N 120.427441E; 一般排放口; 污水总排口; COD; /. NH3-N. pH. 注：本项目仅排放生活污水，且纳管排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向。因此本项目生活污水不需要开展定期监测。. （5）水环境影响评价结论 生活污水经化粪池预处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管。建设单位在严格落实本评价提出的废水处置措施及管理措施的前提下，本项目废水对地表水环境影响在可控范围内。 |
| --- | --- |

|  | - 3、噪声 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 （1）预测参数 ①噪声源强 项目在生产过程中产生的噪声主要源自废气处理风机、不锈钢搅拌缸等，这些设备产生的噪声声级一般在65~80dB以上。项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-21、表4-22。 注意：环境影响评价文件中应标明噪声源数据的来源。 ②基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-20。 表4-20 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2. 2; 主导风向; /; 东北风. 3; 年平均气温; ℃; 20. 4; 年平均相对湿度; %; 50. 5; 大气压强; atm; 1. 声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。 |
| --- | --- |

|  | 表4-21 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 废气处理风机（干式过滤+两级活性炭吸附装置）; 5000m3/h; 30; 38.7; 22; 80/1; /; 隔声、基础减振等; 8:00-16:00. 2; 废气处理风机（两级活性炭吸附装置）; 1800m3/h; 31; 27.7; 22; 78/1; /; 隔声、基础减振等; 8:00-16:00. 注：表中坐标以厂界中心（120.428367,30.803642）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-22 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声压级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 双力-生产车间; 装配流水线; /; 75; 隔声、基础减振等; 19.2; 19.5; 14; 77.9; 32.0; 28.3; 6.7; 55.2; 55.2; 55.2; 55.9; 8:00-16:00; 15; 15; 15; 15; 34.2; 34.2; 34.2; 34.9; 1. 2; 嵌线流水线; /; 70; 33.3; -5.4; 14; 65.1; 6.2; 54.2; 18.9; 50.2; 51.0; 50.2; 50.3; 15; 15; 15; 15; 29.2; 30.0; 29.2; 29.3; 1. 3; 嵌线机,2台（按点声源组预测）; /; 70（等效后：73.0); 39.4; -5.7; 14; 59.0; 5.6; 55.0; 19.6; 53.2; 54.1; 53.2; 53.3; 15; 15; 15; 15; 32.2; 33.1; 32.2; 32.3; 1. 4; 绕线机,4台（按点声源组预测）; /; 70（等效后：76.0); 49.1; -5; 14; 49.3; 5.6; 55.1; 19.4; 56.2; 57.1; 56.2; 56.3; 15; 15; 15; 15; 35.2; 36.1; 35.2; 35.3; 1. 5; 绑线机; /; 70; 19; 23.9; 14; 77.8; 36.4; 23.9; 11.1; 50.2; 50.2; 50.2; 50.5; 15; 15; 15; 15; 29.2; 29.2; 29.2; 29.5; 1. 6; 铜带机; /; 70; 21.7; 23.7; 14; 75.2; 36.0; 24.3; 10.8; 50.2; 50.2; 50.2; 50.5; 15; 15; 15; 15; 29.2; 29.2; 29.2; 29.5; 1. 7; 端子机; /; 70; 22.6; 20.3; 14; 74.4; 32.6; 27.8; 7.3; 50.2; 50.2; 50.2; 50.8; 15; 15; 15; 15; 29.2; 29.2; 29.2; 29.8; 1. 8; 车床,2台（按点声源组预测）; /; 75（等效后：78.0); 31.1; 32.6; 14; 65.3; 44.3; 16.2; 19.1; 58.2; 58.2; 58.3; 58.3; 15; 15; 15; 15; 37.2; 37.2; 37.3; 37.3; 1. 9; 插槽机; /; 75; 18.5; 28.9; 14; 78.1; 41.4; 18.9; 16.1; 55.2; 55.2; 55.3; 55.3; 15; 15; 15; 15; 34.2; 34.2; 34.3; 34.3; 1. 10; 预整机; /; 70; 19.5; 13.3; 14; 77.9; 25.8; 34.5; 0.5; 50.2; 50.2; 50.2; 65.2; 15; 15; 15; 15; 29.2; 29.2; 29.2; 44.2; 1. 11; 精整机; /; 70; 23.3; 12.3; 14; 74.2; 24.6; 35.8; 0.7; 50.2; 50.2; 50.2; 62.4; 15; 15; 15; 15; 29.2; 29.2; 29.2; 41.4; 1. 12; 滚漆机; /; 70; 28.5; 32.3; 14; 67.9; 44.2; 16.3; 19.0; 50.2; 50.2; 50.3; 50.3; 15; 15; 15; 15; 29.2; 29.2; 29.3; 29.3; 1. 13; 端盖气动压机; /; 75; 19.2; 9; 14; 78.4; 21.5; 38.8; 3.8; 55.2; 55.3; 55.2; 57.0; 15; 15; 15; 15; 34.2; 34.3; 34.2; 36.0; 1. 14; 铝铆钉压机; /; 75; 20; 4.6; 14; 77.9; 17.1; 43.2; 8.2; 55.2; 55.3; 55.2; 55.7; 15; 15; 15; 15; 34.2; 34.3; 34.2; 34.7; 1. 15; 入轴机; /; 70; 23.1; 8.2; 14; 74.6; 20.5; 39.9; 4.8; 50.2; 50.3; 50.2; 51.4; 15; 15; 15; 15; 29.2; 29.3; 29.2; 30.4; 1. 16; 压轴承机; /; 75; 19.7; 0; 14; 78.4; 12.5; 47.8; 12.8; 55.2; 55.4; 55.2; 55.4; 15; 15; 15; 15; 34.2; 34.4; 34.2; 34.4; 1. 17; ZCJ系列自动沉浸机; /; 70; 26.9; 42.3; 14; 69.0; 54.2; 6.2; 29.0; 50.2; 50.2; 51.0; 50.2; 15; 15; 15; 15; 29.2; 29.2; 30.0; 29.2; 1. 18; 测空机; /; 70; 22.8; -2.3; 14; 75.4; 10.0; 50.3; 15.2; 50.2; 50.5; 50.2; 50.3; 15; 15; 15; 15; 29.2; 29.5; 29.2; 29.3; 1. 19; BMC注塑机; /; 75; 23.3; 41.5; 18; 72.6; 53.7; 6.7; 28.5; 55.2; 55.2; 55.9; 55.2; 15; 15; 15; 15; 34.2; 34.2; 34.9; 34.2; 1. 20; 转子抛光机; /; 75; 19.2; 41.5; 18; 76.7; 54.0; 6.4; 28.7; 55.2; 55.2; 55.9; 55.2; 15; 15; 15; 15; 34.2; 34.2; 34.9; 34.2; 1. 21; 定子铁芯上料机; /; 70; 24.9; 25.4; 18; 71.9; 37.5; 22.9; 12.3; 50.2; 50.2; 50.3; 50.4; 15; 15; 15; 15; 29.2; 29.2; 29.3; 29.4; 1. 22; 绝缘纸插入机; /; 70; 25.4; 20.5; 18; 71.6; 32.6; 27.8; 7.4; 50.2; 50.2; 50.2; 50.8; 15; 15; 15; 15; 29.2; 29.2; 29.2; 29.8; 1. 23; 铁芯装支架上料机; /; 70; 26.2; 15.6; 18; 71.1; 27.7; 32.8; 2.4; 50.2; 50.2; 50.2; 53.9; 15; 15; 15; 15; 29.2; 29.2; 29.2; 32.9; 1. 24; 无刷定子绕线机; /; 70; 22.6; 25.4; 18; 74.2; 37.7; 22.7; 12.4; 50.2; 50.2; 50.3; 50.4; 15; 15; 15; 15; 29.2; 29.2; 29.3; 29.4; 1. 25; 端子压接机; /; 70; 22.1; 16.7; 18; 75.1; 29.0; 31.3; 3.8; 50.2; 50.2; 50.2; 52.0; 15; 15; 15; 15; 29.2; 29.2; 29.2; 31.0; 1. 26; 点胶机; /; 68; 24.4; 2.3; 18; 73.6; 14.5; 45.8; 10.7; 48.2; 48.3; 48.2; 48.5; 15; 15; 15; 15; 27.2; 27.3; 27.2; 27.5; 1. 27; 入插头机; /; 70; 23.3; 4.6; 18; 74.6; 16.9; 43.5; 8.4; 50.2; 50.3; 50.2; 50.6; 15; 15; 15; 15; 29.2; 29.3; 29.2; 29.6; 1. 28; 定子检测机; /; 68; 59; -4.9; 18; 39.4; 5.1; 55.8; 19.9; 48.2; 49.3; 48.2; 48.3; 15; 15; 15; 15; 27.2; 28.3; 27.2; 27.3; 1. 29; 转子入轴机; /; 70; 26.9; -5.4; 18; 71.5; 6.7; 53.7; 18.6; 50.2; 50.9; 50.2; 50.3; 15; 15; 15; 15; 29.2; 29.9; 29.2; 29.3; 1. 30; 转子压轴承机; /; 75; 34.1; 0.3; 18; 64.0; 11.9; 48.6; 13.3; 55.2; 55.4; 55.2; 55.4; 15; 15; 15; 15; 34.2; 34.4; 34.2; 34.4; 1. 31; 皮带轮跳动检测机; /; 68; 63.6; -4.9; 18; 34.8; 4.8; 56.2; 20.2; 48.2; 49.4; 48.2; 48.3; 15; 15; 15; 15; 27.2; 28.4; 27.2; 27.3; 1. 32; 全自动五工位动平衡机; /; 70; 41.3; -3.3; 18; 57.0; 7.8; 52.8; 17.3; 50.2; 50.7; 50.2; 50.3; 15; 15; 15; 15; 29.2; 29.7; 29.2; 29.3; 1. 33; 转子充磁机; /; 70; 54.4; -2.3; 18; 43.8; 8.0; 52.8; 17.0; 50.2; 50.7; 50.2; 50.3; 15; 15; 15; 15; 29.2; 29.7; 29.2; 29.3; 1. 34; 盒装一体机; /; 68; 45.6; 0; 18; 52.5; 10.8; 49.8; 14.2; 48.2; 48.5; 48.2; 48.4; 15; 15; 15; 15; 27.2; 27.5; 27.2; 27.4; 1. 35; 自动打螺丝机; /; 70; 30.3; -6.4; 18; 68.1; 5.4; 55.0; 19.8; 50.2; 51.2; 50.2; 50.3; 15; 15; 15; 15; 29.2; 30.2; 29.2; 29.3; 1. 36; 波垫检测机; /; 65; 67.7; -4.4; 18; 30.6; 5.0; 56.0; 19.9; 45.2; 46.3; 45.2; 45.3; 15; 15; 15; 15; 24.2; 25.3; 24.2; 24.3; 1. 37; 综合性能检测机; /; 65; 71.6; -4.4; 18; 26.7; 4.7; 56.3; 20.1; 45.2; 46.5; 45.2; 45.3; 15; 15; 15; 15; 24.2; 25.5; 24.2; 24.3; 1. 38; 振动监测机; /; 70; 19.2; 19.5; 14; 77.9; 32.0; 28.3; 6.7; 55.2; 55.2; 55.2; 55.9; 15; 15; 15; 15; 29.2; 30.5; 29.2; 29.3; 1. 39; 入脚垫机; /; 68; 33.3; -5.4; 14; 65.1; 6.2; 54.2; 18.9; 50.2; 51.0; 50.2; 50.3; 15; 15; 15; 15; 27.2; 28.2; 27.2; 27.3; 1. 40; 布袋除尘装置风机; 75; 39.4; -5.7; 14; 59.0; 5.6; 55.0; 19.6; 53.2; 54.1; 53.2; 53.3; 15; 15; 15; 15; 34.2; 34.2; 34.6; 34.2; 1. 41; 空压机; /; 75; 49.1; -5; 14; 49.3; 5.6; 55.1; 19.4; 56.2; 57.1; 56.2; 56.3; 15; 15; 15; 15; 34.2; 35.2; 34.2; 34.3; 1. 注：表中坐标以厂界中心（120.428367,30.803642）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

|  | （2）预测模式 ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； LW—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下计算公式如下： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； LP2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 最后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ④预测值计算 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 （3）预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-23。 - 表4-23 厂界噪声预测结果与达标分析表（单位：dB（A）） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 61.5; 36.3; 1.2; 昼间; 55.4; 65; 达标. 南侧; 39.9; -108.8; 1.2; 昼间; 38.7; 65; 达标. 西侧; -104.9; 20.2; 1.2; 昼间; 35.9; 65; 达标. 北侧; 57.1; 52.8; 1.2; 昼间; 52.2; 65; 达标. 注：表中坐标以厂界中心（120.428367,30.803642）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 由上表可知，在采取相应防治措施后，产生噪声经车间墙体隔声、距离衰减，四周昼间噪声贡献值也满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。项目建成营运后区域声环境质量能够满足功能区标准要求，对周围环境影响不大。本项目夜间不生产。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下表。 表4-24 项目噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季，昼间. - 4、固体废物 （1）固体废物源强分析 1）固体废物产生情况 本项目固体废弃物包括职工生活垃圾、金属屑、收集的抛光粉尘、一般原料包装材料、废包装桶、漆渣、废活性炭、废过滤材料、废润滑油、含油抹布及劳保用品。 ①生活垃圾 本项目实施后职工定员40人，生活垃圾以每人每天1kg计，年工作日为300天，则该项目生活垃圾产生量为12t/a。 ②金属屑 本项目精车过程会产生金属粉尘（沉降后收集）、金属边角料，根据建设单位介绍，预计金属屑（收集的金属粉尘、金属边角料）产生量约2t/a。 ③收集的抛光粉尘 根据上文分析，抛光过程产生的粉尘收集量约0.013t/a。 ④一般废包装材料 本项目各类原材料包装物中含有编织袋、硬纸板等一般原材料包装废物，产生量约为1t/a。 ⑤废包装桶 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330—2017）中“6不作为固体废物管理的物质——任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”。本项浸漆用水性绝缘漆包装桶由供应商回收，且该包装桶为塑料吨桶，其外围由金属框架保护，不易损坏，本环评不考虑其残破包装桶，因此浸漆用水性绝缘漆包装桶不作为固体废物。 - 另外，本项目滚漆用水性绝缘漆、UV胶、润滑油使用完后会产废包装桶。根据其使用量和包装规格，滚漆用水性绝缘漆、UV胶包装桶个数4个，平均单个包装桶重量按1.5kg计，润滑油包装桶个数约4个，平均单个包装桶重量按1kg计，则废包装桶产生量约为0.01t/a（其中废油桶约0.004t/a）。 ⑥漆渣 本项目漆渣包括浸漆槽需定期清理干化形成的漆渣以及浸漆线铁框上通过人工铲下来的漆渣，根据浸漆率及油漆年用量核算，漆渣产生量约为1t/a。 ⑦废活性炭 本项目采用1套干式过滤+两级活性炭吸附装置及1套两级活性炭吸附装置对有机废气进行处理，要求使用碘值800毫克/克颗粒状活性炭，并按照设计要求足量添加、及时更换。 根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》（浙环发[2017]30 号）中“1t活性炭能吸附0.15t有机废气”计算，预计本项目活性炭使用量不少于2.427t/a。 根据《浙江省分散吸附—集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》，考虑到本项目VOCs处置浓度＜200mg/Nm3，风机风量分别为5000m3/h、1800m3/h，故要求2套活性炭吸附装置活性炭最少装填量均为0.5吨。更换频率按500小时使用时间（每天8小时，年工作日300天，一年约更换5次）计算，则活性炭年更换量为约5t/a，大于2.427t/a，符合要求。则本项目废活性炭产生量为5.364t/a（含有机废气）。 ⑧废过滤材料 企业油漆废气活性炭吸附装置前安装有干式过滤器，使用后产生一定量的废过滤材料，产生量约为0.5t/a。 ⑨废润滑油 - 项目设备维护过程中需对润滑油进行更换，预计废润滑油量为0.015t/a。 ⑩含油抹布及劳保用品 生产过程中，职工每天会更换下来含油的抹布、手套的等劳保用品，根据企业介绍，预计年废劳保用品量为0.05t。 2）固体废物属性判断 本项目产生固废具体措施及属性见表4-25~30。 表4-25 项目副产物产生情况汇总表 单位：t/a 序号; 名称; 产生工序; 形式; 主要成分; 预测产生量. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 12. 2; 金属屑; 精车; 固态; 金属粉尘、金属边角料; 2. 3; 收集的抛光粉尘; 粉尘处理; 固态; 塑料粉尘; 0.013. 4; 一般原料包装材料; 原料包装; 固态; 包装袋等; 1. 5; 废包装桶; 原料包装; 固态; 滚漆用水性漆、UV胶、润滑油包装桶; 0.01. 6; 漆渣; 浸漆; 固态; 水性漆渣; 1. 7; 废活性炭; 有机废气处理; 固态; 沾染有机废气的活性炭; 5.364. 8; 废过滤材料; 有机废气处理; 固态; 干式过滤材料; 0.5. 9; 废润滑油; 设备维护; 液态; 废矿物油; 0.015. 10; 含油抹布及劳保用品; 生产过程; 固态; 抹布、手套等; 0.05. 表4-26 项目副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形式; 主要成分; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 是; 4.1h. 2; 金属屑; 精车; 固态; 金属粉尘、金属边角料; 是; 4.2a. 3; 收集的抛光粉尘; 粉尘处理; 固态; 塑料粉尘; 是; 4.3a. 4; 一般原料包装材料; 原料包装; 固态; 包装袋等; 是; 4.1i. 5; 废包装桶; 原料包装; 固态; 滚漆用水性漆、UV胶、润滑油包装桶; 是; 4.1i. 6; 漆渣; 浸漆; 固态; 水性漆渣; 是; 4.2b. 7; 废活性炭; 有机废气处理; 固态; 沾染有机废气的活性炭; 是; 4.3l. 8; 废过滤材料; 有机废气处理; 固态; 干式过滤材料; 是; 4.3l. 9; 废润滑油; 设备维护; 液态; 废矿物油; 是; 4.1i. 10; 含油抹布及劳保用品; 生产过程; 固态; 抹布、手套等; 是; 4.1i. 表4-27 危险废物属性 序号; 名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 危废代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; -. 2; 金属屑; 精车; 否; -. 3; 收集的抛光粉尘; 粉尘处理; 否; -. 4; 一般原料包装材料; 原料包装; 否; -. 5; 废包装桶; 滚漆用水性漆、UV胶包装桶; 滚漆用水性漆、UV胶原料包装; 是; HW49 900-041-49. 润滑油包装桶; 润滑油原料包装; 是; HW08 900-249-08. 6; 漆渣; 浸漆; 是; HW12 900-252-12. 7; 废活性炭; 有机废气处理; 是; HW49 900-039-49. 8; 废过滤材料; 有机废气处理; 是; HW49 900-041-49. 9; 废润滑油; 设备维护; 是; HW08 900-217-08. 10; 含油抹布及劳保用品; 生产过程; 是; HW49 900-041-49. 表4-28 建设项目固体废物分析结果汇总表 单位：t/a 序号; 名称; 产生工序; 形式; 主要成分; 属性; 预测产生量. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 一般固废; 12. 2; 金属屑; 精车; 固态; 金属粉尘、金属边角料; 一般固废; 2. 3; 收集的抛光粉尘; 粉尘处理; 固态; 塑料粉尘; 一般固废; 0.013. 4; 一般原料包装材料; 原料包装; 固态; 包装袋等; 一般固废; 1. 5; 废包装桶; 原料包装; 固态; 滚漆用水性漆、UV胶、润滑油包装桶; 危险固废; 0.01. 6; 漆渣; 浸漆; 固态; 水性漆渣; 危险固废; 1. 7; 废活性炭; 有机废气处理; 固态; 沾染有机废气的活性炭; 危险固废; 5.364. 8; 废过滤材料; 有机废气处理; 固态; 干式过滤材料; 危险固废; 0.5. 9; 废润滑油; 设备维护; 液态; 废矿物油; 危险固废; 0.015. 10; 含油抹布及劳保用品; 生产过程; 固态; 抹布、手套等; 危险固废; 0.05. 表4-29 项目危险废物汇总 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废包装桶; 滚漆用水性漆、UV胶包装桶; HW49; 900-041-49; 0.006; 滚漆用水性漆、UV胶原料包装; 固态; 滚漆用水性漆、UV胶原料包装桶; 水性漆、UV胶; 每年; T/In; 委托资质单位处置. 润滑油包装桶; HW08; 900-249-08; 0.004; 润滑油原料包装; 固态; 润滑油原料包装桶; 润滑油; 每季度; T,I. 2; 漆渣; HW12; 900-252-12; 1; 浸漆; 固态; 水性漆渣; 水性漆; 每月; T,I. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 5.364; 有机废气处理; 固态; 沾染有机废气的活性炭; 有机废气; 3个月; T. 4; 废过滤材料; HW49; 900-041-49; 0.5; 有机废气处理; 固态; 干式过滤材料; 过滤物; 3个月; T/In. 5; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.015; 设备维护; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 每年; T,I. 6; 含油抹布及劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.05; 生产过程; 固态; 抹布、手套等; 抹布、手套等; 每天; T/In. 表4-30 固体废物汇总 序号; 名称; 来源; 形态; 主要成分; 属性; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 一般固废; 12; 委托环卫部门清运. 2; 金属屑; 精车; 固态; 金属粉尘、金属边角料; 一般固废; 2; 收集后出售利用. 3; 收集的抛光粉尘; 粉尘处理; 固态; 塑料粉尘; 一般固废; 0.013. 4; 一般原料包装材料; 原料包装; 固态; 包装袋等; 一般固废; 1. 5; 废包装桶; 原料包装; 固态; 滚漆用水性漆、UV胶、润滑油包装桶; 危险固废; 0.01; 委托资质单位处置. 6; 漆渣; 浸漆; 固态; 水性漆渣; 危险固废; 1. 7; 废活性炭; 有机废气处理; 固态; 沾染有机废气的活性炭; 危险固废; 5.364. 8; 废过滤材料; 有机废气处理; 固态; 干式过滤材料; 危险固废; 0.5. 9; 废润滑油; 设备维护; 液态; 废矿物油; 危险固废; 0.015. 10; 含油抹布及劳保用品; 生产过程; 固态; 抹布、手套等; 危险固废; 0.05. （2）固体废物处置对策 为切实加强企业工业固体废物规范化处置和全过程监管，本项目一般工业固废纳入湖州市一般工业固废信息化监管系统管理，危险废物纳入全国固体废物管理信息系统管理。 一般固废要求： 项目一般固废要求定点分类收集，并严格按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，建设必要的固废分类收集和临时贮存设施；其中采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。且根据《浙江省工业固体废物电子转移联单管理办法（实行）》，公司应当按照本办法要求依托省固体废物治理系统运行电子转移联单，工业固体废物中属于危险废物的，按照国家有关规定执行，不适用本办法。 危险废物要求： ①危险废物贮存总体要求：产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型；贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模；贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触；危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理；在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存；危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。 ②容器和包装物污染控制要求：容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器和包装物外表面应保持清洁。 ③运输过程要求：企业必须对在生产运行过程中产生的危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，防止运输过程中危险废物的污染损害是防止危险废物污染损害的主要环节之一。我国每年都发生危险废物运输事故，并造成了严重的污染危害。因此，必须对危险废物的运输加以控制和管理。运输危险废物，必须同时符合两个要求，一是必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，做到无害化的运输；二是必须将所运输的危险废物作为危险货物对待，遵守国家有关危险货物运输管理的规定，符合危险货物运输的安全防护要求，做到安全运输。 ④固体废物暂存的环境影响 本项目危险固废外送安全处置之前，需在厂内暂存一定时间。危险废物暂存场所应遵守《危险废物贮存污染控制标准》以及危险废物暂存场所的其它相关技术规范要求。 本项目危废暂存库需做好“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”措施，地面采用水泥硬化，四周设置渗滤液导流沟，设置危废标志，要求危废暂存间内分类堆放危险废物，并建立台账管理制度和联单转移制度等；要求一般固废间做好“防风、防雨、防渗、防晒”措施；生活垃圾在垃圾桶内暂存。 综上，在以上条件下项目固体废物暂存一般不会对周围环境产生大的危害。 项目实施后，危险废物主要为废包装桶、漆渣、废活性炭、废过滤材料、废润滑油、含油抹布及劳保用品。本项目在5楼东南侧设置一间面积约为20m2的危废暂存库，满足暂存要求。 表4-31 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力（t/a）; 贮存周期. 1; 危废暂存库; 废包装桶; 滚漆用水性漆、UV胶包装桶; HW49; 900-041-49; 危废暂存库; 20m2; 密闭桶装; 0.006; 一年. 润滑油包装桶; HW08; 900-249-08; 密闭桶装; 0.004. 漆渣; HW12; 900-252-12; 密闭桶装; 1. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 密闭袋装; 5.364. 废过滤材料; HW49; 900-041-49; 密闭袋装; 0.5. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 密闭桶装; 0.015. 含油抹布及劳保用品; HW49; 900-041-49; 密闭袋装; 0.05. 项目产生的固废包括工业固废及生活垃圾。其中危险废物共6.939t/a，主要为废包装桶、漆渣、废活性炭、废过滤材料、废润滑油、含油抹布及劳保用品，需委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门收集清运；金属屑、收集的抛光粉尘、一般原料包装材料收集后出售利用。所产生的固废分类堆放，并设置专门的防雨棚、场地进行堆放，固废应及时清运。 （3）固废委托处置管理要求 本项目各类危险废物均要求委托有相应危废处理资质的单位安全处置。企业应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。一般固废按相关要求委托进行综合利用或处置。 （4）其他管理要求 要求企业建立健全各类固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度；危险废物履行申报的管理制度，在危险废物转移过程中，均应遵从《危险废物转移管理办法》等相关规定的要求，执行报批和转移联单等制度；建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 经过上述处理后，项目产生的固废均能做到有效处置，周围环境能维持现状。 5、环境风险 一、环保设施环境风险源分析和识别 近年来，随着环保治理力度的加大，环保设施安全风险日益凸显，各类环保设施生产安全事故频频发生，为从严监管环保设施安全生产，预防和减少事故发生，依据《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143号），新建环保设施（废气处理装置）应纳入建设项目管理，在环境保护“三同时”阶段落实有关安全要求；不得采用淘汰的设备和工艺；在环评技术审查等环节，可邀请应急管理部门和安全专家参与论证；设计阶段，企业应委托有相应资质设计单位对环保设施进行设计，自行开展或组织环保、安全生产有关专家参与设计审查；建设和验收阶段，严格按照设计方案和施工技术标准施工，组织环保设施竣工验收，形成书面报告。要求本项目废气处理装置建设和运行严格按照浙应急基础[2022]143号指导意见实施。 二、有毒有害和易燃易爆危险物质临界量的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，确认本项目有毒有害和易燃易爆危险物质临界量。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q划分为（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100 当只涉及一种物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+.........，+qnQn 式中：q1、q2……qn——每种危险物质最大存在量，t； Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 本项目主要危险物质最大存在量及临界量见下表4-32。 表4-32 主要危险物质Q值估算 序号; 危险物质名称; 最大存在量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 润滑油; 0.01; 2500; 0.000004. 2; 危险废物; 6.939; 50; 0.13878. 项目Q值; 0.138784. 由上表可知，本项目Q=0.138724<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分，风险潜势为Ⅰ，本项目可开展简单分析。 三、建设项目环境风险简单分析 表4-33 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖州双力电气科技有限公司年产40万台电机项目. 建设地点; （浙江）省; （湖州）市; （南浔）区; 南浔镇屯横路699号. 地理坐标; 经度; E 120度25分44.648秒; 纬度; N 30度48分13.003秒. 主要危险物质 及分布; 危废暂存库、原料仓库、废气处理装置. 环境影响途径 及危害后果 （大气、地表 水、地下水等）; 1、大气：废气处理系统出现故障可能导致废气的非正常排放，废气收集管道发生泄漏，粉尘、有机废气等直接排入空气中，超标排放，对局部空气环境质量造成不良影响。 2、地表水、地下水：本项目废水仅为职工生活污水，污染地下水与地表水的风险较小。 3、危化品泄露：原料仓库原料、危废暂存库危废泄露，对周围水体、土壤造成影响。. 风险防范措施要求; ①生产车间风险防范措施 - 具有良好的通风设施，排风系统需安装防火阀。 - 所用材料均选用不燃和阻燃材料。 - 安装超压报警装置，在送风或排风不畅的情况下报警、停机，避免通风不畅引起可燃气体浓度过高。 ②贮运工程风险防范措施 - 原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 - 划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 c.在危废暂存库设环形沟，并进行了地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 d.合理规划运输路线及时间，加强运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。. 四、风险过程及类型识别 本项目环境危险源主要有危废暂存库、原料仓库及环保设施等，主要环境事件有危废、危化品等泄漏事故以及环保设施非正常运行，其环境污染主要表现为大气污染。 1、危废、危化品等泄漏、火灾、爆炸风险事故。 2、废气事故性排放。废气处理装置效率降低或失效会造成废气事故排放，可能会对周边环境的影响变大。 五、事故环境风险防范措施 安全生产是企业立厂之本，对存在一定事故风险的企业来说，一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下： 1、必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则； 2、必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 3、建立完备的应急组织体系。建立风险应急领导小组，小组分为厂内和厂外两部分。厂内部分落实厂内应急防范措施，厂外部分负责上报当地政府、安全、消防、环保、监测站等相关部门。 4、按《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全条件和劳动防护用品，厂区医院必须配备足够的医疗药品和其他救助品，便于事故应急处置和救援。 5、要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 六、生产区事故防范对策 针对本项目特点，本评价建议在设计应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。 1、设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 2、厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。 3、尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 4、仓库必须采取妥善的防雷措施，以防止直接雷击和雷电感应。为防止直接雷击，一般在库房周围须装设避雷针，仓库各部分必须完全位于避雷针的保护范围以内。仓库和堆场配备防火器材，严禁与易燃易爆品混存。 5、按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。 6、在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门。 7、消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通。 8、在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。 七、储运过程中的安全防范措施 1、在装卸物料前，预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运工具。 2、操作人员应根据不同物品的危险特性，分别配戴相应的防护用具，包括工作服、围裙、袖罩、手套、防毒面具、护目镜等。 3、各种物料洒落地面、车板上应及时清除，对易燃易爆物品应用松软物经水浸湿后扫除。 4、装卸各种物料时，不得饮酒、吸烟，工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，重者送医院治疗。 5、严格控制各类原辅材料的库存量，使用、贮存原辅材料将严格按照用途分级、分类、分区域存放，以利于管理和减少隐患。原辅材料出入将检查验收和登记，贮存期间定期巡视和维护。 6、危废暂存间需设置火灾报警器，配备灭火器、黄沙桶以及吸附棉。危废暂存间需安排专人进行管理，防风、防雨、防晒，需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计并进行地面防渗。 7、加强运输管理。本项目原辅料在运输过程中应根据物料的理化性质进行分类管理和运输，实现物料的安全运输。 8、运输的危险化学品以及运输车辆应在明显部位按规定粘贴《危险货物包装标志》（GB190-2009）规定的危险物资标记，同时应符合《危险化学品安全管理条例》和《汽车运输危险货物规则》的相关要求，实现安全运输。 八、污染治理措施风险防范 1、废气污染治理设备必须确保正常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 2、应定期检查废气处理装置的有效性，及时更换过滤材料及活性炭等，保证废气处理效率，确保废气处理能够达标排放。 3、建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。 4、为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 九、应急预案的建设要求 通过对污染事故的风险评价，建设单位和各有关部门应制定实施突发性事故应急预案，降低重大环境污染事故发生的概率，消除事故风险隐患。 企业应按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《浙江省生态环境保护条例》（2022年8月1日施行）、《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（HJ941-2018）编制突发环境事件应急预案，并报湖州市生态环境局南浔分局备案。此外，建设单位应配备应急物料、设施和设备，并进行应急演练，提高应对环境风险事故的能力，将事故的影响范围控制在厂区及产业园内；同时应对消防水、泄漏物料进行收集和处理，避免产生二次污染。 十、其他要求 1、厂区内实行雨污分流制。规范设置雨水排放口、污水排放口，不得再设置其它与河道相通的涵管、沟渠，各排放口前段均应设置紧急切换系统。 2、危废储存间内四周应设置导流沟渠，并将其与收集池连通，危废储存间的地面及导流沟渠应做好防腐防渗措施。危险废物交由有资质单位集中处置，并严格执行危险废物转移联单制度。 3、物料仓库四周设环形集水沟，完善集水系统，一旦发生火灾事故，消防废水可通过该系统收集后作危废处置，不允许有直接排放或超标现象产生。 十一、分析结论 综上，本项目环境风险属于可控防程度。 - 地下水、土壤 营运期对土壤环境可能造成影响的污染源主要为危化品、危险废物泄漏、废气排放等，污染途径主要为大气沉降、地面漫流和垂直入渗。 防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。本项目厂区应划分为非污染区和污染区，污染区分为重点污染区、一般污染区、简单污染区。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 A、重点污染防治区 部分地上功能单元及地下单元，污染物容易对地下水环境造成污染的区域，且该区域不容易被及时发现和处理。主要为危废暂存库、生产区、成品仓库、原料仓库等。 B、一般污染防治区 一般污染防治区是裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。主要为一般固废仓库。 C、简单污染防治区 无毒性或毒性小且同时对地下水造成污染影响较小的区域，如生活区的卫生间等区域。 D、非污染防治区域 非污染防治区域是指污染防治区以外的其他区域，主要包括厂区道路及绿化区域等。 依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求。 表4-34 各功能单位分区防渗要求 序号; 主要环节; 防渗处理措施. 重点防渗区; 危废暂存库、原料仓库、浸漆车间; 在厂内建设规范的危险废物暂存库，按照《危险废物贮存污染控制标准》中的要求进行设置。或等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行。. 一般防渗区; 其他生产车间、一般固废仓库; 对各环节要进行特殊防渗处理。基础等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行。. 简单防渗区; 办公区等; 一般地面硬化. 另，本项目租用位于浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号的浙江惠驰汽车电器系统有限公司厂房研发大楼四层、五层，基本不存在地下水、土壤环境污染途径，即使发生泄漏，也基本不会对区域地下水和土壤造成明显影响。 7、生态环境 本项目位于工业聚集区内，不会对周边生态环境造成明显影响。 8、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，故本环评无须分析项目对环境保护目标的电磁辐射影响，无须针对电磁辐射提出相应的环境保护措施。 9、环保投资估算 根据本项目污染防治措施对策，环保投资内容详见下表。 表4-35 环保投资估算 序号; 类别; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 营运期; 废水治理; 化粪池、雨污管网等设施（依托出租方已有）; 0. 2; 废气治理; 干式过滤+两级活性炭吸附装置+23m排气筒; 25. 3; 两级活性炭吸附装置+23m排气筒; 20. 4; 布袋除尘装置+23m排气筒; 10. 5; 车间排风系统; 3. 6; 固废治理; 生活垃圾收集设施及处理; 0.5. 7; 生产固废收集设施及处理; 1.5. 8; 危废暂存设施（依托出租方已有）、危废处置; 3. 9; 噪声治理; 对强震强噪声源做好减震降噪措施；加强设备维护和生产管理、加强员工生产培训; 5. 10; 风险防范; 应急物资; 2. 11; 其他; 日常环保运行费用; 2. 12; 小计; 72. 根据上表所示，本项目需环保投资72万元，总投资620万元，约占项目总投资的11.6%。 10、环境管理与环境监测 （1）建立和完善环保管理机构 项目实施后，应设置专门环保管理机构，并实行总经理负责制，安排1名专职人员管理环保工作；制订和完善各项规章制度，制订环保管理制度和责任制，健全环保设备管理制度、安全操作规程和岗位责任制，规范工作程序，同时应制定相应的经济责任制，实行工效挂钩；建立日常档案，搞好环保统计，并及时处理可能出现的环境污染问题，做好环保设施运行台帐记录。 （2）竣工验收监测 本工程投入试生产后，企业应及时向有资质的环保监测单位取得联系，要求环保监测单位对本工程环保设施“三同时”组织竣工验收监测，监测计划具体见下表。 a、废气。根据本项目废气产生节点，建议废气验收监测方案见表4-36~37。 表4-36 废气点源验收监测计划 污染源; 监测项目; 监控点; 监测频率. 油漆废气排放口（DA001）; 非甲烷总烃、臭气浓度、风量参数; 废气处理装置进、出口; 每天监测3次，连续监测2天. 胶水废气、注塑废气排放口（DA002）; 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度、风量参数; 废气处理装置进、出口; 每天监测3次，连续监测2天. 抛光粉尘排放口（DA003）; 颗粒物、风量参数; 废气处理装置进、出口; 每天监测3次，连续监测2天. 表4-37 废气无组织排放验收监测计划 污染物; 监控点; 频率. 非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物、臭气浓度; 厂界上风向1个测点，下风向3个测点; 每天监测3次，连续监测2天. 非甲烷总烃; 厂区内1个测点; 每天监测3次，连续监测2天. b、废水。根据本项目的污染物排放特点，建议废水验收监测计划见表4-38。 表4-38 废水排放验收监测计划 污染源; 污染物; 监测频次. 生活污水排放口; pH、COD、NH3-N、总磷、BOD5、SS、石油类; 每天4次，连续监测2天. - c、噪声。厂界四周噪声（昼间）每天监测1次，连续监测2天。 上述环境监测资料应建立完备的运行记录台帐，并存档，定期上报当地生态环境主管部门。以上监测可委托有资质单位进行监测，监测费用在每年生产经费中予以落实。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 油漆废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 滚漆废气经工位上方集气罩收集、浸漆及烘干废气经设备自带吸风罩收集后经1套干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒（DA001）高空排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） |
|  | DA002 胶水废气、注塑废气 | 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度 | 胶水废气经工位上方集气罩收集、注塑废气经自吸式软帘隔离，并经上方吸风罩收集后经1套两级活性炭吸附装置处理后通过23m排气筒（DA002）高空排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《湖州市木业、漆包线及塑料行业废气整治规范》（湖环发[2018]31号） |
|  | DA003 抛光粉尘 | 颗粒物 | 抛光粉尘经工位上方集气罩收集后经1套布袋除尘装置处理后通过23m排气筒（DA003）高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | DW001 生活污水 | COD | 经化粪池预处理后纳管排入湖州南浔城投环保科技集团有限公司处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 隔声减振、厂房、门窗隔声+距离衰减、合理布局、加强设备维护、加强员工培训 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 |  | 一般工业固体废物的贮存场参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。” |
|  | 金属屑 | 收集后出售利用 |  |  |
|  | 收集的抛光粉尘 |  |  |  |
|  | 一般原料包装材料 |  |  |  |
|  | 废包装桶 | 委托资质单位处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 漆渣 |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 废过滤材料 |  |  |  |
|  | 废润滑油 |  |  |  |
|  | 含油抹布及劳保用品 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 从原料和产品储存、生产过程、污染处理等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强区域内环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）控制和减少事故情况下污染物从大气途径进入环境，对于生产线非正常运行，应及时停止生产，并采取风险防范措施减少对环境造成的危害。 （2）做好危废暂存库、原料仓库防渗防漏工作。 （3）企业需强化风险意识，加强安全管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）严格执行“三同时”的管理条例。在项目筹备、实施、建设阶段，严格执行建设项目环境影响评价的制度，并将继续按照国家法律法规要求，严格执行“三同时”，确保污染处理设施能够和生产工艺“同时设计”，和项目主体工程“同时施工”，做到与项目生产“同时验收运行”。 （2）排污许可证制度。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目实行排污许可登记管理，项目投产前及时申请排污许可证。 （3）建立报告制度。对排放的废气、废水等污染物实行排污许可证登记，按照地方生态环境主管部门的要求执行排污年报制度。 （4）严格实行监测和坚决做到达标排放。定期监测，确保废水、废气稳定达标排放。 （5）健全污染处理设施管理制度。保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行。净化设施的操作管理与生产经营活动一起纳入日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。制定各级岗位责任制，编制操作规程，建立管理台帐。 （6）建立企业环境监督员制度，实行职业资格管理，定期参加专业技能培训。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，湖州双力电气科技有限公司年产40万台电机项目位于浙江省湖州市南浔区南浔镇屯横路699号，该项目建设符合当地总体规划和国土空间总体规划，符合国家和地方产业政策，符合生态环境分区管控动态更新方案相关要求，项目选址和总体布局合理；污染物排放符合国家和地方污染排放标准和总量控制要求；项目建成后能够维持当地环境质量，符合功能区要求，并具有明显的社会、经济、环境综合效益，符合建设项目环保审批原则。 各建设单位应严格执行国家有关的环境保护法规，切实执行本评价提出的各项环境保护措施，实施清洁生产，严格执行“三同时”，把工程对环境的影响降到最低程度。则从环保角度分析，项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）①t/a | 现有工程 许可排放量 ②t/a | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③t/a | 本项目 排放量（固体废物产生量）④t/a | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤t/a | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥t/a | 变化量 ⑦ t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | - 0.165 | 0 | - 0.165 | - +0.165 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | - 0.003 | 0 | - 0.003 | - +0.003 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | +480 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.019 | +0.019 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 金属屑 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 收集的抛光粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | +0.013 |
|  | 一般原料包装材料 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 危险废物 | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 5.364 | 0 | 5.364 | +5.364 |
|  | 废过滤材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | +0.015 |
|  | 含油抹布及劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①