- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产导入储能柜5000套、充电桩25000

套项目

建设单位（盖章）：杭州斯诺康技术有限公司

编制日期：           2025.9

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	50

四、主要环境影响和保护措施	60

五、环境保护措施监督检查清单	94

六、结论	98

附表	99

附图

附图1 项目拟建地地理位置图

附图2 项目周边环境概况及大气环境保护目标分布示意图（厂界外500m范围内）

附图3 项目总平面布置图

附图4 项目所在地生态环境分区管控单元图

附图5 项目所在地声环境功能区划图

附图6 项目所在地水环境功能区划图

附图7 余杭区三区三线图

附图8 项目所在地规划图

附图9 余杭区工业集聚点分布图

附件

附件1不动产权证

附件2 营业执照

附件3 浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

附件4 原环评批复及验收意见

附件5 城市污水排入排水管网许可证

附件6 排污许可证

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产导入储能柜5000套、充电桩25000套项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-330110-07-02-671054 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘蓉 | 联系方式 | 15988459895 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市余杭区黄湖工业区1号 |  |  |
| 地理坐标 | （119度48分 25.012秒，30度 27分 33.008秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他未列明电气机械及器材制造（3899） | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 余杭区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2506-330110-07-02-671054 |
| 总投资（万元） | 51.05 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 9.79 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 35684.43 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称： 杭州市余杭区黄湖镇国土空间总体规划（2021-2035年） 审批机关：杭州市人民政府 审批文件名称、文号：杭州市人民政府关于《杭州市余杭区瓶窑镇国土空间总体规划（2021—2035年）》等乡镇级国土空间总体规划的批复（杭政函〔2025〕4号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 规划符合性分析：本项目主要从事电气机械及器材制造，项目厂区选址于杭州市余杭区黄湖镇工业区1号，根据杭州市余杭区黄湖镇国土空间总体规划（2021-2035年），项目厂区所在地规划为工业用地，详见附图8。根据企业提供不动产权证（附件1），本项目所在地用地性质为工业用地，因此项目符合所在区域规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、建设项目环保审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》的有关要求，对本项目的建设进行环评审批原则符合性分析如下： 1、生态环境分区管控方案符合性分析 （1）生态保护红线 本项目拟建地位于浙江省杭州市余杭区黄湖工业区1号，对照余杭区三区三线图，项目位于余杭区城镇开发边界范围内，不在余杭区生态保护红线内，详见附图7。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。 根据杭州市生态环境局发布的《2023年杭州市生态环境状况公报》，项目所在地属于环境空气质量达标区，项目所在地附近地表水体水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 本项目排放的生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，锅炉排污水可直接纳管排放，送径山污水厂处理达标后排放，水环境功能能维持现状；噪声能达标排放，周边声环境功能能维持现状，各类固废均能得到妥善处理。综上，本项目的实施不会触及环境质量底线，项目区域环境质量能维持现有等级。 （3）资源利用上线 本项目消耗的电能、水较少，采用天然气供热，项目用地不属于新增建设用地，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上限，不触及资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 根据《余杭区生态环境分区管控动态更新方案》，本项目位于余杭区瓶窑组团城镇生活重点管控单元（ZH33011020002），管控要求符合性分析详见表1-1。 表1-1 余杭区瓶窑组团城镇生活重点管控单元管控要求符合性分析表 序号; 类别; 要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 空间布局引导; 除工业功能区（小微园区、工业集聚点等）外，原则上禁止新建其他二类工业，现有二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。严格执行畜禽养殖禁养区规定。; 本项目主要从事电气机械和器材制造，属于二类工业项目。项目位于工业集聚点内，详见附图9，为扩建项目，增加的污染物排放总量将向杭州市生态环境局申请总量替代削减。不涉及畜禽养殖。; 符合. 2; 污染物排放管控; 深化城镇“污水零直排区”建设。加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。; 本项目废水间接排放，项目生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，锅炉排污水可直接纳管排放，送径山污水处理厂处理达标后排放；项目生产过程对设备生产的噪声采取有效的降噪措施。项目废气收集处理后达标排放，对非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物、臭气浓度等污染物排放情况提出日常监测要求。项目食堂油烟废气经油烟净化器处理达标后高空排放。项目依托已建厂房实施生产，无需新征用地和新建厂房，施工过程主要是生产设施的安装、调试，施工扬尘产生量少，对周围环境基本无影响。; 符合. 3; 环境风险防控; 加强环境风险管控，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染物排放。; 企业落实环评中提出的各项环境风险管控措施和污染防治措施后，污染物均达标排放，对设备生产的噪声采取有效的降噪措施; 符合. 4; 资源开发效率要求; 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。; 本项目不属于高耗水服务业项目。; 符合. 综上所述，本项目符合余杭区瓶窑组团城镇生活重点管控单元的管控要求，符合余杭区生态环境分区管控动态更新方案的要求。 2、饮用水水源准保护区相关要求符合性分析 饮用水水源准保护区符合性分析：项目所在地位于杭州余杭区黄湖工业区1号，西南侧约430m处为北苕溪，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015版）、《杭州市人民政府关于苕溪60、苕溪87水功能区水环境功能区调整方案的批复》，项目段为苕溪87，水功能区为北苕溪余杭保留区，水环境功能区为饮用水水源准保护区，水质目标为Ⅲ类，保护范围为陆域：两岸纵深1000米（82km2）。因此项目位于北苕溪饮用水水源准保护区陆域范围内。 饮用水水源准保护区相关要求符合性分析详见下表： 表1-2 饮用水水源准保护区相关要求符合性分析 序号; 文件; 要求; 本项目; 符合性. 1; 《中华人民共和国水污染防治法》; 第六十七条：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。”; 根据《水污染防治行动计划（2016-2020年）》（国发〔2015〕17号）：小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等为严重污染水环境的生产项目。本项目主要从事其他未列明电气机械及器材制造（3899），因此不属于严重污染水环境的生产项目。且本项目为扩建项目，项目废水纳管排放，不在北苕溪新增排污口。; 符合. 2; 《浙江省饮用水水源保护条例》; 第二十三条：在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：1）新建、扩建水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；2）设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头；3）运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品；4）其他法律、法规禁止污染水体的行为。; 本项目不属于新建、扩建水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目，项目为改扩建项目，不设置码头，危险废物不通过内河运输，不涉及其他法律、法规禁止污染水体的行为。; 符合. 综上所述，本项目的实施符合《中华人民共和国水污染防治法》、《浙江省饮用水水源保护条例》等文件对饮用水水源准保护区的相关要求。 3、《国家发展改革委等部门关于印发太湖流域水环境综合治理总体方案的通知》（发改地区[2022] 959号）符合性分析 表1-3 《太湖流域水环境综合治理整体方案》符合性分析 条款; 有关要求; 项目情况; 备注. 第二章第四节治理分区; 浙江上游地区主要是湖州市、杭州市的临安区和余杭区，通过加强种植业、养殖业和农村生活污染防控，减少面源污染，强化城市生活污染治理，实施以水源涵养为重点的生态保护修复工程，提高水源涵养能力，实现清水入湖。; 项目位于余杭区，项目生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，锅炉排污水可直接纳管排放，送径山污水处理厂处理达标后排放; 符合. 第三章第一节深化工业污染治理; 督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化，推动工业废水资源化利用。积极推进清洁生产，引导工业园区、开发区尤其是耗水量大的企业新建中水回用设施和环保循环设施，推行尾水循环再生利用。开展造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范，率先在纺织印染、化工材料等工业园区探索建设“污水零直排区”，实施环境信息依法披露、生态环境损害赔偿、环境污染责任保险等制度。; 本项目实施后，企业排污管理要求将由简化管理调整为登记管理，企业将依法完成变更；项目生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，锅炉排污水可直接纳管排放，送径山污水处理厂处理达标后排放；项目不属于印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业企业，不属于高耗水行业。; 符合. 第六章第一节引导产业合理布局; 严禁落地国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目，依法推动污染企业退出。继续推进城市建成区内造纸、印染、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭，推动环太湖生态环境敏感区内不符合产业发展政策、存在重大安全隐患且不具备整治条件的企业依法关闭或搬迁至合规工业园。推进太湖流域等重要饮用水水源地300米范围内重点排污企业逐步退出。除战略性新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。环太湖地区重点布局总部经济、研发设计、高端制造、销售等产业链环节，大力发展创新经济、服务经济、绿色经济，打造具有全球竞争力的产业创新高地。全面拓展沿太湖科技研发创新带，高水平规划建设太湖科学城、“两湖”创新区。引进产业应符合“三线一单”管控要求、相关规划和环境影响评价要求，符合区域主导生态功能，鼓励工业企业项目采用国际国内行业先进的生产工艺与装备，提高污染物排放控制水平。; 项目主要从事电气机械及器材制造，不属于国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类项目，不使用限制类、淘汰类工艺、装备，不生产制类、淘汰类产品；符合生态环境分区管控要求、相关规划要求；项目废水中生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，锅炉排污水主要污染物为Ca+、Mg2+，可直接纳管排放，送径山污水处理厂处理达标后排放，不会增加生产性氮磷污染物排放。; 符合. 第六章第二节加快制造业绿色化改造; 深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式。大力发展智能制造，推动企业实施技改、“上云”行动，加快传统制造业数字化、网络化、智能化建设步伐。推广共性适用的新技术、新工艺、新材料、新标准，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，构建新型制造体系，推动相关产业绿色发展和绿色改造。强化绿色制造关键核心技术攻关，组织实施绿色技术研发重大项目和示范工程，创建一批绿色设计产品、绿色工厂和绿色供应链企业，推动制造业高端化、智能化、绿色化。 强化能耗、水耗、环保、安全和技术等标准约束，加强清洁生产评价认证，加快传统产业的绿色化清洁生产技术改造和转型升级，推动一批重点企业达到国际清洁生产领先水平，推进太湖流域印染、有色金属等传统产业绿色转型。对生产、使用、排放优先控制化学品名录内化学物质的企业依法实施强制性清洁生产审核和清洁生产改造。全面推进工业类园区专业化发展和循环化改造，推进分质供水和再生水利用，进一步提升沿河、环湖地区重点工业企业清洁生产水平，实现同行业领先。; 项目不涉及《优先控制化学品名录》内化学物质的使用; 符合. 综上所述，项目的实施符合《太湖流域水环境综合治理整体方案》管理要求。 4、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年）》浙江省实施细则符合性分析 为深入贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话和指示批示精神，认真落实长江保护法，进一步完善长江经济带负面清单管理制度体系，推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，自印发之日起施行。由于目前杭州市、余杭区暂未发布相关实施细则文件，故本次环评仅对照浙江省实施细则进行分析。具体符合性分析详见表1-4。 表1-4《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年）》浙江省实施细则符合性分析表 序号; 有关要求; 项目情况; 符合性. 1; 第五条、禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。; 项目不属于浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）内禁止或限制准入的项目。; 符合. 2; 第六条、禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。; 项目位于饮用水水源准保护区保护范围内，项目建设符合《浙江省饮用水源保护条例》。; 符合. 3; 第十二条、禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 第十三条、禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 第十四条、禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。; 符合. 4; 第十五条、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目位于工业聚集区内，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 5; 第十六条、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 第十七条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。 第十九条、禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，不属于高耗能高排放项目，不属于严重产能过剩项目。项目符合产业政策，不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目。; 符合. 综上所述，本项目的实施符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022）〉浙江省实施细则》的相关要求。 5、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)“四性五不批”符合性分析 对照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）中的第九条“环境保护行政主管部门审批环境影响报告书、环境影响报告表，应当重点审查建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等”及第十一条“建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定”，本项目与“四性五不批”相符性分析如下。 表1-5 “四性五不批”符合性分析表 审批要求; 符合性分析; 是否符合要求. 建设项目的环境可行性; 本项目符合余杭区三区三线规划的要求，不触及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，不在负面清单内，因此符合建设项目的环境可行性。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 环境影响分析章节均依据国家相关规范及建设项目的设计资料进行影响分析，符合环境影响分析预测评估的可靠性。; 符合. 环境保护措施的有效性; 废气污染物经收集处理后达标排放；项目废水中生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，锅炉排污水主要污染物为Ca+、Mg2+，可直接纳管排放，送径山污水处理厂处理达标后排放；厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求；固体废物资源化、无害化。在此基础上，本项目符合环境保护措施的有效性。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目选址合理，采取的环境保护措施合理可行，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，因此本项目符合环境影响评价结论的科学性。; 符合. 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目属于二类工业项目，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合审批要求. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据杭州市生态环境局余杭分局发布的《2023年杭州市生态环境状况公报》，项目所在地属于环境空气质量达标区、地表水环境质量达标区; 符合审批要求. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准要求，符合环境保护措施的有效性。; 符合审批要求. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为扩建项目，对企业现有的环境问题已提出整改措施; 符合审批要求. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本环境影响报告表基于建设方提供资料数据编制，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理; 符合审批要求. 综上所述，本项目符合《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)“四性五不批”要求。 6、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析 为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》有关要求，深入实施《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，加强对各地工作指导，提高挥发性有机物（VOCs）治理的科学性、针对性和有效性，协同控制温室气体排放，制定本方案，本项目涉及重点行业中的工业涂装，项目关于《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析详见表1-6。 表1-6《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析表 序号; 环保准入条件; 项目符合性. 工业涂装VOCs综合治理; 1、强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。 2、加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。 3、有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 4、推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。; 本项目主要从事电气机械及器材制造，使用环保型塑粉作为喷塑材料，采用静电喷涂工艺进行涂装，不涉及油墨、胶粘剂、清洗剂的使用。 项目固化工艺在烘箱内进行，固化废气收集后经管道降温后由活性炭吸附装置处理达标后排放。. 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），本项目建设符合工业涂装VOCs综合治理要求。 7、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 对照《浙江省生态环境厅浙江省发展和改革委员会浙江省经济和信息化厅浙江省住房和城乡建设厅浙江省交通运输厅浙江省市场监督管理局国家税务总局浙江省税务局关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），本项目符合性分析如下。 表1-7《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 序号; 方案要求; 符合性分析. 1; 优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目; 项目主要从事电气机械及器材制造，采用环保型塑粉静电喷塑工艺，属于工业涂装行业，位于工业聚集区内，布局合理，不属于高VOCs排放化工类建设项目，不涉及油墨、胶粘剂、清洗剂的使用。. 2; 严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 本项目符合生态环境分区管控要求； 杭州斯诺康技术有限公司是余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，本项目实施后企业新增总量需向杭州市生态环境局余杭分局申请进行总量替代削减。. 3; 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒; 本项目含VOCs的原辅材料暂存于原材料仓库、危化品柜，固化废气通过烘箱顶部排气管道排放，烘箱使用过程密闭，仅工件进出过程有少量逸散废气。. 4; 建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上; 本项目实施后企业全厂产生的VOCs主要为固化废气，固化废气由烘箱顶部管道收集后通过排气管道降温后由活性炭吸附装置处理然后从不低于15m高的排气筒排放。本项目VOCs产生量为2.10t/a，排放量为0.557t/a，综合去除效率约73.48%，符合工业涂装行业VOCs综合去除效率达到60%以上的要求。. 5; 加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施; 本项目拟严格按照要求落实设备管理。. 综上所述，本项目符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》的管理要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、工程概况 1、建设地点、规模、主要建设内容 杭州斯诺康技术有限公司成立于2003年11月，现企业生产厂区位于杭州市余杭区黄湖工业区1号，经营范围包括一般项目：通信设备制造；光通信设备制造；移动通信设备制造；五金产品制造；五金产品零售；机械零件、零部件销售；风力发电机组及零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。现企业产能为年产通信机柜6万台、通信机框8.4万台、喷涂通信机柜6万台、铝型材集成模组3万根、控制柜20万套、集成设备73万套。 2、本次项目建设计划 项目拟在现企业生产厂区实施扩建，购买喷房、烘箱、天然气加热炉等设备，采用机加工、激光切割、焊接、打磨（依托现企业生产线进行）、喷塑、固化（利用新增设备进行）等工艺，项目完成后新增产能为年产导入储能柜5000套、充电桩25000套。 同时对现有项目进行改造，现有项目共设有两条表面处理流水线，一条采用柴油供热（A线），设有1台柴油锅炉，2台柴油加热炉；一条采用天然气供热（B线），设有1台天然气锅炉，2台天然气加热炉。厂区内设有柴油储存库和天然气储罐。本项目实施后，将现现有表面处理流水线A线供热方式改为天然气，将A线现有的柴油加热炉、柴油锅炉替换为天然气加热炉、天然气锅炉，拆除现有的柴油储存库。 此外，项目所在地预计近期将建成天然气管道，管道建成后，企业拟拆除现有的天然气储罐，全厂改用管道天然气。 因浙江省要求 2025年10月1日起，现有燃气锅炉大气污染物排放标准需要实行最新的《锅炉大气污染物排放标准》(DB33/1415-2025)。为适应最新规范要求，企业拟对全厂锅炉进行低氮燃烧改造。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需进行环境影响评价。受杭州斯诺康技术有限公司委托，浙江省工业环保设计研究院有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。本项目主要从事电气机械及器材制造，采用喷塑等工艺，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“三十五、电气机械和器材制造业38”中第77项“其他电气机械及器材制造389”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，故根据名录规定应编制报告表。我公司接受委托后，在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据编制指南及其他相关文件，结合建设单位目前已建成设施及相关环保管理要求，编制了本项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批。 3、本项目实施后生产厂区主要工程组成情况详见下表。 表2-1 项目主要工程组成情况 - 工程类别; - 名称; - 建设性质; - 建设内容. - 主体工程; - 车间1; - 依托; - 项目依托现企业厂区内西侧生产车间1现有装配流水线、机加工区域（磨床、铣床、车床、摇臂钻、台钻等）实施本项目新增产品的生产，项目实施后机加工等设备通过调整生产班次，优化流程，加快流水线运行速度等方式，提高设备利用率，实现产能的提高。. - 车间2; - 依托; - 项目依托现企业厂区内生产车间2（南侧入口向北第三间厂房）现有发料区、来料区、剪板区、不良品区、打磨间、焊接间、油压机、矫平机、拉毛机、激光切割机等设备实施本项目产品的生产。. - 车间3; - 依托; - 项目依托现企业厂区内生产车间3（厂区内最北侧厂房）现有折弯机、拉毛机、冲床、切割机、装配流水线等设备实施本项目新增产品的生产. - 新增; - 项目实施后在车间3新增6个喷房及配套固化烘箱、天然气加热炉等设备，用于本项目新增产品的喷塑、固化加工。. - 储运工程; - 原材料仓库; - 依托; - 项目依托现企业厂区内已建原材料仓库储存本项目原材料. - 一般固废暂存间; - 依托; - 项目依托现企业厂区内已建一般固废暂存间暂存本项目一般固废. - 危险废物贮存间; - 依托; - 项目依托现企业厂区内已建危险废物贮存间暂存本项目产生的危险废物. - 公用工程; - 供水系统; - 依托; - 项目依托厂区内已建给水系统. - 排水系统; - 依托; - 项目依托厂区内已建排水系统，厂区内雨污分流，雨水就近排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放，锅炉排污水可直接纳管排放，送径山污水厂处理。. - 供电系统; - 依托; - 项目依托厂区内已建供电系统. - 供热系统; - 新增; - 项目实施后，新增烘箱采用天然气加热炉间接供热. - 改造; - 项目实施后，将现有生产线上的柴油加热炉、柴油锅炉替换为天然气加热炉、天然气锅炉进行供热. - 环保工程; - 废水治理; - 依托; - 项目依托厂区内已建化粪池和污水管网，生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放，送径山污水厂处理。天然气锅炉排污水直接纳管排放。. - 废气治理; - 新增; - 项目实施后对新增喷房及烘箱对应新增排气管道、滤芯除尘、活性炭吸附装置等废气处理设施。对现企业替换后的天然气锅炉和保留的天然气锅炉新增低氮燃烧器。. - 改造; - 项目实施后将现有生产线上的柴油加热炉、柴油锅炉替换为天然气加热炉、天然气锅炉，将根据替换后废气排放变化情况，对相应的排气管道等废气处理设施进行改造。. - 噪声治理; - 依托; - 项目实施后对新增的烘箱、落地喷房、加热炉等设备采用室内隔声，依托现企业已建厂房进行隔声。. - 新增; - 项目实施后对新增的风机等设备对应新增消声器、减振器等降噪装置进行噪声治理。. - 固废治理; - 依托; - 项目依托现企业厂区内已建危险废物贮存间、一般固废暂存间，对生产过程产生的固体废物进行暂存. - 辅助工程; - 供电中心; - 依托; - 项目依托厂区内已建供电中心. - 门卫室; - 依托; - 项目依托厂区内已建门卫室. - 停车场; - 依托; - 项目依托厂区内已建停车场. - 餐厅; - 依托; - 项目依托厂区内已建餐厅. 二、主要产品及产能 本项目建成后，企业产品方案具体变化情况详见表2-2。 表2-2 项目实施前后企业产品方案变动情况表 序号; 产品名称; 单位; 原审批产量; 扩建后产量; 对比原审批. 1; 通信机柜; 万台/年; 6; 6; +0. 2; 通信机框; 万台/年; 8.4; 8.4; +0. 3; 喷涂通信机柜; 万台（套）/年; 6; 6; +0. 4; 铝型材集成模组; 万根/年; 3; 3; +0. 5; 控制柜; 万套/年; 20; 20; +0. 6; 集成设备; 万套/年; 73; 73; +0. 7; 导入储能柜; 套/年; 0; 5000; +5000. 8; 充电桩; 套/年; 0; 25000; +25000. 三、项目主要生产设备 本项目建成后，主要生产设备详见表2-3。 表2-3项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 原审批数量（台）; 现状实际数量（台）; 本项目新增数量（台）; 项目实施后全厂数量（台）; 备注. 1; 表面处理流水线; 表面联合前处理; 非标; 2; 2; +0; 2; 现有项目生产设备，企业2023年完成先行验收， 1个喷房、补漆工艺、丝印工艺暂未投建。根据现场踏勘情况，现状1个固化烘箱设备更新换代中，老设备已淘汰，新设备暂未进厂. 烘干烘道. 固化烘道. 悬挂输送机. 喷房及回收系统. 电气控制系统. 2; 小批量处理喷房; 非标; 4; 3; +0; 4. 3; 小批量处理固化烘箱; 非标; 3; 2; +0; 3. 4; 点胶机; SJ-503; 1; 1; +0; 1. 5; 废槽液处理设施; 特种膜装置; 1; 1; +0; 1. 6; 补漆间; --; 1; 0; +0; 1. 7; 数控冲床; /; 10; 10; +0; 10. 8; 折弯机; /; 24; 24; +0; 24. 9; 普冲冲床; /; 23; 23; +0; 23. 10; 激光切割机; /; 2; 2; +0; 2. 11; 铆压机; /; 11; 11; +0; 11. 12; 台钻; /; 11; 11; +0; 11. 13; 攻丝机; /; 14; 14; +0; 14. 14; 氩弧、气保焊; /; 13; 13; +0; 13. 15; 剪板机; /; 1; 1; +0; 1. 16; 矫平机; /; 1; 1; +0; 1. 17; X-RAY射线; /; 1; 1; +0; 1. 18; 点焊机; /; 4; 4; +0; 4. 19; 磨床; /; 2; 2; +0; 2. 20; 焊接烟尘净化器; /; 5; 5; +0; 5. 21; 手动打磨机; /; 11; 11; +0; 11. 22; 车床; CD6140A; 1; 1; +0; 1. 23; 铣床; XQ6225/ Y90L-4B5; 2; 2; +0; 2. 24; 拉毛机; SGRIES2200; 2; 2; +0; 2. 25; 四柱液压机; YA32-315F; 1; 1; +0; 1. 26; 丝印台; --; 1; 0; +0; 1. 27; 丝印固化烘箱; --; 1; 0; +0; 1. 28; 旋流塔; 1t/h; 2; 2; +0; 2. 29; 柴油加热炉; --; 2; 2; -2; 0; 本项目实施后全部淘汰. 30; 柴油锅炉; 0.25t/h; 1; 1; -1; 0. 31; 天然气加热炉; RS34; 1; 1; +0; 1; 现有项目生产设备. RS70; 1; 1; +0; 1. 20万大卡; 0; 0; +2; 2; 为本项目新增烘箱供热. 70万大卡; 0; 0; +1; 1; 新增设备，用于替换现有的柴油加热炉. 34万大卡; 0; 0; +1; 1. 32; 天然气锅炉; 50万大卡; 1; 1; +1; 2; 保留现有表面处理流水线B线的天然气锅炉，将A线的柴油锅炉替换为天然气锅炉. 33; 落地喷房; 4000×4300×3200mm; 0; 0; +2; 2; 新增设备，用于本项目产品的喷塑、固化加工. 4000×4300×3200mm; 0; 0; +2; 2. 3500×4000×3000mm; 0; 0; +2; 2. 34; 烘箱（电加热）; 4300×2200×2700mm; 0; 0; +2; 2. 3000×2200×2500mm; 0; 0; +2; 2. 烘箱（天然气加热）; 4500×2300×2700mm; 0; 0; +2; 2. 四、主要原辅材料 扩建项目建成后，全厂主要原辅材料消耗详见表2-4。 表2-4项目主要原辅材料消耗清单 序号; 原料名称; 单位; 原审批用量; 现企业用量; 本项目变化量; 本项目实施后用量; 备注. 1; 塑粉; t/a; 160; 150; +175; 335; 本项目实施后，新增喷房，增加塑粉用量. 2; 脱脂剂T106; t/a; 1.4; 1.4; +0; 1.4; 现有项目生产用，本项目不涉及. 3; 钢板; 普通钢板（碳钢）; t/a; 1885; 1800; +0; 1885. 4; 热镀锌钢板; t/a; 35; 32; +0; 35. 5; 铝镁合金; t/a; 1200; 1150; +0; 1200. 6; 镀锌板; t/a; 2300; 2150; +0; 2300. 7; 不锈钢板; t/a; 260; 250; +0; 260. 8; 紫铜; t/a; 3; 3; +0; 3. 9; 铝型材; 万根/a; 2.8; 2.5; +0; 2.8. 10; 硅烷转换剂（9810/1）; t/a; 0.15; 0.15; +0; 0.15. 11; 硅烷转换剂9925; t/a; 0.3; 0.3; +0; 0.3. 13; 硅烷转换剂（Alodine5200）; t/a; 0.2; 0.2; +0; 0.2. 14; 硅烷转换剂（P6300）; t/a; 0.65; 0.65; +0; 0.65. 15; 机械润滑油; t/a; 10.5; 10; +0; 10.5. 16; 皂化液; t/a; 1; 1; +0; 1. 17; 切削液; t/a; 0.3; 0.3; +0; 0.3. 18; 盐酸（污水处理调节PH）; t/a; 1.8; 1.8; +0; 0; 现企业验收时采用柠檬酸替代盐酸进行污水站pH调节. 19; 柠檬酸; t/a; 0; 2.0; +0; 2.0. 20; 丝印油墨; t/a; 0.06; 0; +0; 0.06; 丝印工艺、补漆工艺、1个喷房暂未投建，未验收. 21; 洗网水; t/a; 0.06; 0; +0; 0.06. 22; 稀释剂; t/a; 0.06; 0; +0; 0.06. 23; 罐装喷漆剂; t/a; 0.4; 0; +0; 0.4. 24; 密封条发泡胶; t/a; 2.6; 2.5; +0; 2.6; 现有项目生产用，本项目不涉及. 25; 聚氨酯发泡胶; t/a; 0.53; 0.53; +0; 0.53. 26; 轻质柴油; t/a; 160; 150; -160; 0; 本项目实施后，将现有的柴油加热炉、柴油锅炉全部替换为天然气供热，拆除企业现有的柴油储存库. 27; 天然气; t/a; 130; 120; +150; 280（换算为管道天然气389200m3/a）; 新增烘箱部分采用天然气供热，用量为20t/a（27800 m3/a），现有的柴油加热炉、柴油锅炉全部替换为天然气供热，用量约130t/a（180700 m3/a）. 28; 电焊条; t/a; 2.1; 2.0; +3.3; 5.4; 本项目新增产品需利用现有的焊接设备进行焊接加工，电焊条用量增加. 29; 热镀锌钢带; t/a; 0; 0; +9000; 9000; 本项目新增产品使用的钢材，无需进行脱脂、清洗、硅烷化表面处理再喷塑. 五、公用工程 1、供水系统 本项目用水由当地自来水厂供应。 2、排水系统 项目厂区内排水已实现雨污分流，雨水经收集排入园区雨水管网，项目废水中生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，锅炉排污水主要污染物为Ca+、Mg2+，可直接纳管排放，送径山污水处理厂处理达标后排放。 本项目水平衡情况详见下图2-1。 图2-1 本项目水平衡情况图 单位：t/a 本项目实施后全厂水平衡情况详见下图2-2。 图2-2 本项目实施后全厂水平衡情况图 单位：t/a 3、供电系统 由当地供电局统一供给。 4、供热系统 本次项目实施后，新增烘箱采用天然气加热和电加热。并对现有项目进行改造，将现有生产线上的柴油加热炉、柴油锅炉替换为天然气加热炉、天然气锅炉。同时，现企业原有天然气加热炉、天然气锅炉使用厂区内天然气储罐储存的液化天然气作为原料，本项目实施后，将拆除天然气储罐，改用管道天然气。 5、生活设施 本项目实施后依托现企业已建的员工食堂，不设员工宿舍。 六、项目劳动组织 项目原有职工370人，日工作时间为8：00~24：00，年工作日360天，本项目实施后新增员工220人，生产班制不变，新增产品的部分生产工艺如机加工、装配等依托现有设备生产，通过调整设备上台班次，减少设备闲置时间，优化流程，加快流水线运行速度等方式，提高机加工设备、装配流水线等设备利用率，实现产能的提高。 七、项目平面布置 本项目厂区出入口位于南侧，入口以北第一、第二间厂房出租给杭州凯贝奈特科技有限公司生产，将西侧厂房作为车间1，入口以北第三间厂房作为车间2，最北侧厂房作为车间3进行生产。现企业车间1布置有装配流水线、机加工区域（磨床、铣床、车床、摇臂钻、台钻等）、点胶间、办公室、临时放置区；车间2布置有仓库、板材发料区、采购件发料区、来料区、不良品区、打磨间、焊接间、油压机、矫平机等设备；车间3布置有两条表面处理流水线（包括脱脂、水洗、硅烷化等表面联合前处理、水分烘干烘道、喷房及回收系统、粉末固化烘道、悬挂输送机、电气控制系统）、小批量喷房及配套固化烘箱、补漆间、折弯机、冲床、装配区、材料放置区、车辆周转区、产品检验区等。本项目新增设备位于车间3。具体平面布置情况详见附图3。 图2-1 项目总平面布置示意图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 本项目新增产品为导入储能柜、充电桩，生产工艺基本一致，主要工艺流程详见图2-2。 图2-2导入储能柜、充电桩主要生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明：外购的热镀锌钢带在现有生产线上进行剪料、数冲、折弯、铆压、激光切割等机械加工后，再对工件进行焊接、打磨加工。然后送至新增的喷房，进行喷塑加工。喷塑后送往新增的烘箱进行塑粉固化处理。固化后的产品通过人工检查剔除不合格品，然后运往现有装配流水线进行装配，装配完成后包装入库。 二、主要污染因素分析 根据工艺流程综合分析，项目主要污染因素分析如下： 1、项目废气包括：焊接废气（颗粒物）、打磨粉尘（颗粒物）、喷塑粉尘（颗粒物）、固化废气（非甲烷总烃、恶臭污染物）、天然气燃烧废气（SO2、NOx、颗粒物）、食堂油烟废气（油烟）、激光切割废气（颗粒物）。 2、本项目废水为生活污水、锅炉排污水，生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，送径山污水厂处理。生活污水中主要污染因子为pH、COD、氨氮、总磷、SS、BOD5、动植物油。锅炉排污水主要污染物为Ca+、Mg2+，可直接纳管排放，送径山污水处理厂处理。 3、项目固废主要为：金属边角料、收集的金属粉尘、包装废物、不合格产品、塑粉废滤芯、废活性炭和生活垃圾。其中涉及一般固废、危险废物和生活垃圾，本评价主要分析各类固体废物处置利用途径的可行性。 4、项目噪声主要为生产设备运行噪声。主要考虑噪声排放对厂界及周边敏感目标的影响。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现企业环评审批及环保验收情况 杭州斯诺康技术有限公司原名杭州斯凯菲尔技术有限公司，杭州斯凯菲尔技术有限公司是由芬兰斯凯菲尔股份有限公司2003年11月通过收购余杭区黄湖镇某钣金企业股份方式成立，系芬兰斯凯菲尔股份有限公司在中国设立的外商独资企业，2020年更名为杭州斯诺康技术有限公司，现企业生产厂区位于杭州市余杭区黄湖工业区一号，主要经营范围为开发、制造、加工钣金类部件和机柜，并提供相关装配、集成，五金冲压件，燃气具配件，通信设备配件和附件，风力发电动力转换器（兆瓦级）。 企业于2004年3月委托杭州市环境保护科学研究院编制完成了《杭州斯凯菲尔技术有限公司扩建项目》环境影响报告表，于2004年3月1号通过杭州市余杭区环境保护局审批，审批文号为环评批复[2004]037号，并于2005年11月25日通过环保验收，验收文号为编号[2005]224号。 2009年1月委托浙江工业大学编制完成了《杭州斯凯菲尔技术有限公司二期扩建项目》环境影响报告表，于2009年1月23号通过杭州市余杭区环境保护局审批，审批文号为环评批复[2009]054号，后因市场需求变化及企业自身发展目标调整，已审批的《杭州斯凯菲尔技术有限公司二期扩建项目》予以终止，不再继续建设，已建成的南厂房将用作《新增风力发电动力转换器生产项目》的生产厂房；2011年6月17号《新增风力发电动力转换器生产项目》通过杭州市余杭区环境保护局审批，审批文号为登记表批复[2011]1238号，并于2016年9月21日申请环保验收（余登验[2016]3-16号）。 2018年2月，企业委托浙江天川环保科技有限公司编制了《杭州斯凯菲尔技术有限公司年产30000根铝型材集成模组技改项目环境影响报告表》，原余杭区环保局于2018年2月26日以报告表2018-27号文件予以批准，审批规模为年产铝型材集成模组30000根。之后企业于2020年3月，企业委托浙江天川环保科技有限公司编制了《杭州斯凯菲尔技术有限公司年产30000根铝型材集成模组技改项目环境影响补充说明》，对硅烷转换剂进行了调整，但企业产品产能、生产设备和生产工艺等均不变，并于2018年3月25日通过自主验收。 2021年8月，企业在现企业生产厂区实施扩建，委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了《杭州斯诺康技术有限公司年产控制柜2万套、操作台2万套、导轨1.5万套、服务器及网络设备20万套项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局于2022年1月5日以环评批复〔2022〕2号予以批准，新增产能为年产控制柜2万套、操作台2万套、导轨1.5万套、服务器及网络设备20万套。由于市场需求变化等原因，该项目目前未建设，且企业承诺以后不再实施。 2023年6月，企业在现企业生产厂区实施扩建，委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了《年产控制柜20万套、集成设备73万套项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局于2023年6月21日以环评批复〔2023〕46号予以批准，新增产能为年产控制柜20万套、集成设备73万套。 企业审批及验收情况详见表2-5。 表2-5 企业审批及验收情况 项目名称; 环保审批情况; 竣工验收情况; 生产内容及规模; 备注. 杭州斯凯菲尔技术有限公司扩建项目; 环评批复[2004]037号; 编号[2005]224号; 通信机柜6万台，通信机框8.4万台; ——. 杭州斯凯菲尔技术有限公司二期扩建项目; 环评批复[2009]054号; ——; 通信机柜3万台，通信机框3万台; 项目终止. 新增风力发电动力转换器生产项目; 登记表批复[2011]1238号; 余登验[2016]3-16号; 风力发电动力转换器500台/年; ——. 年产30000根铝型材集成模组技改项目; 报告表2018-27号; 2020年通过自主验收; 年产30000根铝型材集成模组; ——. 杭州斯凯菲尔技术有限公司年产30000根铝型材集成模组技改项目环境影响补充说明. 杭州斯诺康技术有限公司年产控制柜2万套、操作台2万套、导轨1.5万套、服务器及网络设备20万套项目; 环评批复〔2022〕2号; 未验收; 年产控制柜2万套、操作台2万套、导轨1.5万套、服务器及网络设备20万套; 项目未建设，且企业承诺以后不再实施. 年产控制柜20万套、集成设备73万套项目; 环评批复〔2023〕46号; 2023年11月完成先行验收; 年产控制柜20万套、集成设备73万套; ——. - 排污许可证申报情况 根据企业提供资料，现企业已进行排污许可证简化管理，并已申请排污许可证，证书编号91330100710991574Y001U。排污许可证详见附件6。同时企业已落实各项排污管理制度，台账完整，每年按时完成和提交年度执行报告，按照自行监测方案开展监测，并公开监测数据，因此符合排污许可管理要求。 三、现有工程污染物实际排放总量 经核查，现企业2024年通信机柜、通信机框、喷涂通信机框、铝型材集成模组均已达产，风力发电动力转换器已停产，年产控制柜2万套、操作台2万套、导轨1.5万套、服务器及网络设备20万套项目未建设且以后不再实施。年产控制柜20万套、集成设备73万套项目已完成先行验收，目前丝印工序、补漆工序、单独小批量处理喷房1个暂未建设，实际生产能力仍为年产控制柜20万套、集成设备73万套。 本项目根据原环评、验收报告、现企业日常监测数据、企业提供的相关资料等对现企业污染物排放总量进行核算。 1、主要生产设备 表2-7 现企业主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 原审批数量（台）; 现企业数量（台）; 备注. 1; 表面处理流水线; 表面联合前处理; 非标; 2; 2; /. 烘干烘道. 固化烘道. 悬挂输送机. 喷房及回收系统. 电气控制系统. 2; 小批量处理喷房; 非标; 4; 3; 1个喷房暂未投建. 3; 小批量处理固化烘箱; 非标; 3; 2; 1台烘箱设备更新换代中，老设备淘汰，新设备暂未进厂，对应产能由表面处理线固化烘道完成. 4; 点胶机; SJ-503; 1; 1; /. 5; 废槽液处理设施; 特种膜装置; 1; 1; /. 6; 补漆间; --; 1; 0; 补漆工艺暂未投建. 7; 数控冲床; /; 10; 10; /. 8; 折弯机; /; 24; 24; /. 9; 普冲冲床; /; 23; 23; /. 10; 激光切割机; /; 2; 2; /. 11; 铆压机; /; 11; 11; /. 12; 台钻; /; 11; 11; /. 13; 攻丝机; /; 14; 14; /. 14; 氩弧、气保焊; /; 13; 13; /. 15; 剪板机; /; 1; 1; /. 16; 矫平机; /; 1; 1; /. 17; X-RAY射线; /; 1; 1; /. 18; 点焊机; /; 4; 4; /. 19; 磨床; /; 2; 2; /. 20; 焊接烟尘净化器; /; 5; 5; /. 21; 手动打磨机; /; 11; 11; /. 22; 车床; CD6140A; 1; 1; /. 23; 铣床; XQ6225/ Y90L-4B5; 2; 2; /. 24; 拉毛机; SGRIES2200; 2; 2; /. 25; 四柱液压机; YA32-315F; 1; 1; /. 26; 柴油加热炉; --; 2; 2; /. 27; 柴油锅炉; 0.25t/h; 1; 1; /. 28; 天然气加热炉; RS34; 1; 1; /. RS70; 1; 1; /. 29; 天然气锅炉; 50万大卡; 1; 1; /. 30; 丝印台; --; 1; 0; 丝印工序暂未投建. 31; 丝印固化烘箱; --; 1; 0. 32; 旋流塔; 1t/h; 2; 2; /. 由于现企业部分工序未验收，实际生产设备数量较原环评审批数量少。 2、主要原辅材料消耗情况。 表2-8 现企业主要原辅材料消耗情况 序号; 原料名称; 单位; 环评审批用量; 现企业实际用量; 备注. 1; 喷粉; RAL7035塑粉; t/a; 160; 150; 1个喷房暂未投建. 2; RAL7032塑粉; t/a. 3; 脱脂剂T106; t/a; 1.4; 1.4; /. 4; 钢板; 普通钢板（碳钢）; t/a; 1885; 1800; /. 5; 热镀锌钢板; t/a; 35; 32; /. 6; 铝镁合金; t/a; 1200; 1150; /. 7; 镀锌板; t/a; 2300; 2150. 8; 不锈钢板; t/a; 260; 250; /. 9; 紫铜; t/a; 3; 3; /. 10; 铝型材; 万根/a; 2.8; 2.5; /. 11; 硅烷转换剂（9810/1）; t/a; 0.15; 0.15; /. 12; 硅烷转换剂9925; t/a; 0.3; 0.3; /. 13; 硅烷转换剂（Alodine5200）; t/a; 0.2; 0.2; /. 14; 硅烷转换剂（P6300）; t/a; 0.65; 0.65; /. 15; 机械润滑油; t/a; 10.5; 10; /. 16; 皂化液; t/a; 1; 1; /. 17; 电焊条; t/a; 2.1; 2.0; /. 18; 切削液; t/a; 0.3; 0.3; /. 19; 轻质柴油; t/a; 160; 150; /. 20; 天然气; t/a; 130; 120; /. 21; 盐酸（污水处理调节PH）; t/a; 1.8; 0; 本项目采用柠檬酸替代盐酸进行污水站pH调节. 22; 柠檬酸; t/a; /; 2.0. 23; 丝印油墨; t/a; 0.06; 0; 丝印工艺暂未投建. 24; 洗网水; t/a; 0.06; 0. 25; 稀释剂; t/a; 0.06; 0. 26; 罐装喷漆剂; t/a; 0.4; 0; 补漆工艺暂未投建. 27; 密封条发泡胶; t/a; 2.6; 2.5; /. 28; 聚氨酯发泡胶; t/a; 0.53; 0.53. 由于现企业部分工序未验收，故原辅材料使用量较原环评审批量减少。 3、生产工艺流程 根据统计，现企业产品为通信机柜、通信机框、喷涂通信机柜、铝型材集成模组、控制柜、集成设备。 现企业通信机柜、通信机框、喷涂通信机柜生产工艺流程详见图2-3，铝型材集成模组生产工艺详见图2-4，控制柜、集成设备工艺流程详见图2-5，表面处理流水线工艺流程详见图2-6。 （1）通信机柜、通信机框、喷涂通信机柜生产工艺流程 图2-3 通信机柜、通信机框、喷涂通信机柜生产工艺流程图 工艺流程简介： 外购的铝镁合金、不锈钢板和镀锌板根据客户需求进行机械加工，包括剪料、冲压、切割折弯、焊接、手动打磨等，机械加工成半成品后，铝镁合金外协氧化，部分板材需电镀的外协电镀及表面磷化，若不需电镀的进入厂区表面处理流水线，电信机柜需进行表面喷涂，电信机框无需表面喷涂，喷涂好后的产品进行组装入库。 （2）铝型材集成模组生产工艺： 图2-4 铝型材集成模组生产工艺流程图 工艺流程简介： 铝型材集成模组生产工艺：本项目购进铝型材，经机械加工成半成品其中机械加工包括剪料、冲压、切割折弯、焊接、打磨等工序，在经表面处理流水线加工，与其他部件集成组装后，测试，合格后包装入库。 （3）控制柜、集成设备 图2-5 控制柜、集成设备生产工艺流程图 注：原环评已审批补漆、丝印工序，目前暂未投建，不在已完成的先行验收范围内 工艺流程说明： 从原材料仓库领取普通钢板、热镀锌钢板、镀锌板等金属材料按原料种类分别进行剪料、数冲、折弯等加工，而后从原材料仓库领取铆钉等零部件在工件上进行铆压，加工过程机械设备运行产生噪声和边角料等固废。再从原材料仓库领取电焊丝对工件进行焊接打磨加工，产生噪声、焊接烟尘、打磨废气。 部分需进行表面处理的工件运往表面处理流水线，进行热水洗、碱性脱脂剂预脱脂主脱脂、水洗1、水洗2、硅烷化、水洗3、水洗4、水分烘干等表面联合前处理，产生清洗废水、废槽液。废槽液经特种膜装置过滤浓缩后产生的滤液并入清洗废水，剩余的高乳化油污废液作为危废委外处理。 工件自然冷却后送入喷房，进行喷塑，产生喷塑粉尘，喷塑后送往粉末固化烘道固化处理。 喷塑固化完成后一部分产品如控制柜的门板存在缝隙，需进行点胶填充缝隙。将胶水按一定比例装入发泡机混合后点在门板的缝隙上，胶水在室温下固化为密封条，确保控制柜门板的密封性起到防水、防尘的作用。点胶后的产品与不需点胶的产品一起运往装配流水线，同时从原材料仓库领取装配零件进行装配，装配完成后包装入库。 （4）表面处理流水线 图2-6 表面处理流水线工艺流程图 工艺流程简介： 现企业设有两条表面处理流水线，一条采用柴油锅炉、柴油加热炉供热，一条采用天然气锅炉、天然气加热炉供热，工艺流程基本一致。 工件上件后，进入热水洗槽，经热水洗去表面金属屑，产生的污泥和沉渣沉淀于槽底，约半年清理一次槽底沉渣，并每天补充槽内损耗热水。然后工件进入预脱脂槽和主脱脂槽，在脱脂剂的作用下除去工件表面的油污，主脱脂槽内的槽液不排放，约半年通过槽外的管路和阀门回用一次至预脱脂槽内；预脱脂槽内的槽液循环使用，约半年更换一次槽液。 脱脂后设2道水洗工序，水洗在常温下进行，采用逆流漂洗，水洗槽2内的水不排放，回用至水洗槽1；水洗槽1溢流出来的水作为生产废水进入废水处理站处理。 工件经脱脂清洗后，进入硅烷喷淋段，以硅烷试剂为主要原料对金属进行表面处理，硅烷化槽内槽液通过循环泵循环使用，约半年更换一次硅烷槽液。 硅烷化后设2道水洗工序，水洗在常温下进行，采用逆流漂洗，水洗槽4内的水回用至水洗槽3，不排放；水洗槽3溢流出来的水作为生产废水进入废水处理站处理。 废槽液经特种膜过滤浓缩分离后，约占总槽液75%的滤液并入清洗废水中进入污水处理站处理，剩余被浓缩的高乳化油污废液（总槽液的25%）作为危废委托外运处理。 工件经硅烷化后2道清洗后，进入烘干烘道，烘干工件表面的水份，烘干温度为80-150℃，烘道顶部设有抽风罩及排气管路，将烘道内部水汽排出。 4、污染源强核查 （1）废水 根据核查，现企业产生的废水主要为生产废水（表面联合前处理清洗废水、废槽液滤液、特种膜反冲洗废水、锅炉排污水）和生活污水。 清洗废水、废槽液滤液、特种膜反冲洗废水经自建废水处理设施（混凝气浮+SMF膜过滤处理工艺）处理达标后排入周边市政污水管网，锅炉排污水直接纳管排放。生活污水经化粪池、隔油池处理达标后纳管，送至径山污水厂统一达标处理。现企业厂区内生产废水和生活污水分开排放，共有两个纳管口。 根据企业提供资料，企业2024年废水总排放量约16048t/a，其中生产废水10577t/a，生活污水5471t/a，纳管后送径山污水厂处理，CODCr、NH3-N排放量计算，根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表2新建城镇污水处理厂主要污染物排放限值，为 CODCr30mg/L、NH3-N1.5mg/L。则污染物排放情况为CODCr：0.481t/a、NH3-N：0.024t/a。 浙江安联检测技术服务有限公司2023年9月1日对生活污水排放口的监测结果详见下表2-9，2024年10月25日对企业生产废水排放口的检测结果详见下表2-10。 表2-9废水监测结果表（生活污水） 采样日期; 采样 时间; 样品 性状; pH值; 悬浮物; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 石油类. 09月01日; 11:11; 微黄 微浊; 7.3; 36; 188; 99.0; 31.2; 5.46; 1.73. 12:50; 7.2; 38; 173; 85.4; 31.4; 5.37; 1.90. 13:59; 7.2; 35; 178; 88.2; 27.6; 5.68; 1.93. 15:18; 7.1; 37; 186; 82.2; 28.0; 5.80; 2.14. 日均值; 7.2; 36; 181; 88.7; 29.6; 5.58; 1.93. 标准限值; 6-9; 400; 500; 300; 35; 8; 20. 达标性; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表2-10 废水监测结果表（生产废水） 检测项目; 单位; 检测结果; 限值; 达标性. 检测点位; /; 生产废水排放口. 采样日期; /; 10月25日. 采样时间; /; 12:53; 15:00; 17：00. 样品性状; /; 无色澄清; 无色澄清; 无色澄清; --; --. pH值; 无量纲; 7.3; 7.3; 7.1; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 38; 28; 23; 500; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 6.1; 6.5; 7.0; 300; 达标. 石油类; mg/L; 0.19; 0.14; 0.23; 20; 达标. 氨氮; mg/L; ＜0.025; ＜0.025; ＜0.025; 35; 达标. 总氮; mg/L; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; --; --. 总磷; mg/L; 0.16; 0.12; 0.13; 8; 达标. 氟化物; mg/L; 3.52; 3.84; 3.23; 20; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; ＜0.050; ＜0.050; ＜0.074; 20; 达标. 由表2-9、2-10可知，现企业生活污水排放口、生产废水排放口中pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、氟化物、阴离子表面活性剂等日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷日均浓度值符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。 （2）废气 根据核查，现企业丝印工序、补漆工序暂未投建，相应的丝印油墨废气、补漆废气未产生，主要产生废气为焊接废气、打磨粉尘、喷塑粉尘、固化废气、柴油燃烧废气、天然气燃烧废气、硅烷化试剂挥发废气、胶水废气、激光切割粉尘、食堂油烟废气。 ①焊接废气 现企业设有二氧化碳气保焊、氩弧焊等焊接设备，焊接材料为电焊条，企业在焊接区域配备焊接烟尘净化器，净化器集气口正对操作点正上方，焊接烟尘经收集净化后无组织排放。现企业电焊条用量约2.0t/a，根据《环境保护实用技术手册》（胡名操主编）中不同焊接方式发尘量，焊接时的发尘量一般在2-16g/kg，本项目按每千克焊接材料的最大发尘量计算，焊接烟尘产生量为0.032t/a，年工作时间约5760h，焊接烟尘收集效率按70%计，净化效率约80%，则焊接烟尘无组织排放量约0.014t/a，排放速率约0.002kg/h。 ②打磨粉尘 现企业将打磨区域分为两个工作区域，一块区域处理铝、镁材料制作的工件的打磨，另一块区域处理其余金属材料制作的工件的打磨。两个区域均采用侧吸风罩收集打磨粉尘，除铝镁外的其它金属打磨粉尘经滤芯除尘处理后通过15m高排气筒排放（DA001）；铝镁金属粉尘收集后经滤芯处理设施处理后通过15m高排气筒排放（DA012）。 ③喷塑粉尘 现企业设有两条表面处理流水线，一条采用柴油供热（A线），一条采用天然气供热（B线），另外设3个小批量处理喷房，A线的喷房产生的喷塑粉尘经喷房自带的回收系统收集汇总后采用水喷淋+滤芯过滤器处理后通过15m高的排气筒排放（DA005），B线的喷房产生的喷塑粉尘经喷房自带的回收系统收集汇总后经滤芯+脉冲除尘处理设施处理后通过15m高排气筒排放（DA006），小批量喷房产生的喷塑粉尘经喷房自带的回收系统收集汇总后经滤芯+脉冲除尘处理设施处理后通过15m高排气筒排放（DA013）。 ④柴油燃烧废气 现企业柴油供热表面处理流水线（A线）设有两个柴油加热炉、一个柴油锅炉，柴油锅炉用于前处理槽液加热系统供热（热水炉），柴油加热炉用于水洗后的工件烘干（烘干炉）和喷塑后工件固化（固化炉）。热水炉的柴油燃烧废气收集后通过15m高排气筒排放（DA004），烘干炉的柴油燃烧废气收集后通过15m高排气筒排放（DA003），固化炉采用直接加热方式，柴油燃烧废气与A线烘房固化废气混合收集后经旋流塔+除雾器+活性炭吸附处理设施处理后通过15m高排气筒排放（DA002）。 ⑤天然气燃烧废气 现企业表面处理流水线（B线）采用天然气供热，共设2个天然气加热炉、1个天然气锅炉，分别用于水洗后的工件烘干（烘干炉）、喷塑后工件固化（固化炉）、前处理槽液系统加热（热水炉）。烘干炉的天然气燃烧废气收集后通过15m高排气筒排放（DA008），固化炉采用直接加热方式，天然气燃烧废气与B线烘房、小批量烘房固化废气混合收集后经水喷淋+活性炭吸附+光催化处理设施处理后通过15m高排气筒排放（DA007）。热水炉的天然气燃烧废气收集后通过15m高排气筒排放（DA014）。 ⑥硅烷化试剂挥发废气 现企业工件硅烷化过程中采用的硅烷转换剂使用时需要配置，配置过程中有少量挥发废气。由于仅在硅烷试剂原料包装桶盖打开过程中有少量挥发，产生量极少，仅作定性分析。 ⑦固化废气 现企业设有两条表面处理流水线，分别设有烘房，另设3个小批量烘房作为对B线的补充。根据前述情况，A线烘房固化废气与柴油燃烧废气混合收集后经旋流塔+除雾器+活性炭吸附处理设施处理后通过15m高排气筒排放（DA002）；B线烘房、小批量烘房固化废气与天然气燃烧废气混合收集后，与热水炉的天然气燃烧废气一起，经水喷淋+活性炭吸附+光催化处理设施处理后通过15m高排气筒排放（DA007）。 ⑧胶水废气 现企业设有点胶工艺，部分产品如控制柜门板等进行点胶填充缝隙。将胶水按一定比例装入发泡机混合后点在门板的缝隙上，胶水在室温下固化为密封条，确保控制柜门板的密封性起到防水、防尘的作用。采用密封条发泡胶及聚氨酯发泡胶两种胶水一次性加入点胶机后，在短时间内完成反应。整个反应过程聚合MDI、异氰酸苯酯、聚醚多元醇、乙二醇基本反应完全，三乙烯二胺起催化作用。 点胶过程，由于聚合MDI、异氰酸苯酯、聚醚多元醇与水发生凝胶、发泡反应会产生大量的二氧化碳气体，该气体大部分外逸，外逸时会带出极少量的未反应MDI和催化剂三乙烯二胺，形成胶水废气。废气产生量较少，不做定量分析，在车间内无组织排放。 ⑨激光切割粉尘 现企业设有激光切割机，切割过程产生粉尘，激光切割粉尘经设备自带的脉冲滤筒除尘器全部收集处理通过15m高排气筒排放（DA011）。 ⑩食堂油烟废气 现企业设有食堂，有3只标准灶（即3只基准灶），属中型规模，日就餐人数约370人，日油烟产生量为0.26kg/d，按日高峰期6小时计，则高峰期所排放油烟中油的量为0.043kg/h。企业已设有油烟净化器风量为6000m3/h，处理效率为75%，则经油烟净化装置净化处理后排放浓度1.79mg/m3，小于2.0mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）所规定的标准。油烟废气经油烟净化器净化后由油烟烟道引至楼顶高空排放。 根据浙江安联检测技术服务有限公司对现企业排气筒DA001~排气筒DA013的检测报告，现企业各排气筒的排放情况详见下表2-11。 表2-11 现企业各排气筒排放情况汇总表 排气筒编号; 污染物; 平均排放浓度（mg/m3）; 平均排放速率（kg/h）; 标准限值（mg/m3）; 达标性. DA001; 其他金属打磨粉尘; 颗粒物; 1.95; 0.029; 30; 达标. DA012; 铝镁金属打磨粉尘; 颗粒物; 2.15; 0.027; 30; 达标. DA005; 喷塑粉尘; 颗粒物; 2.25; 0.012; 30; 达标. DA006; 颗粒物; 2.0; 0.010; 30; 达标. DA013; 颗粒物; 2.1; 0.021; 30; 达标. DA002; A线固化炉柴油燃烧废气、固化废气; 颗粒物; 2.15; 1.45×10-3; 30; 达标. SO2; 12; 8.22×10-3; 200; 达标. NOx; 58.5; 0.0393; 300; 达标. 非甲烷总烃; 2.375; 1.935×10-3; 80; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 554; /; 1000; 达标. DA003; 烘干炉柴油燃烧废气; 颗粒物; 17.5; 0.0145; 30; 达标. SO2; ＜4; 2.18×10-3; 200; 达标. NOx; 118; 0.134; 300; 达标. DA004; 热水炉柴油燃烧废气; 颗粒物; 25.4; 2.22×10-3; 30; 达标. SO2; ＜6; 3.33×10-3; 100; 达标. NOx; 153; 1.84×10-2; 200; 达标. DA007; B线热水炉、固化炉天然气燃烧废气、固化废气; 颗粒物; 2.2; 4.89×10-3; 30; 达标. SO2; ＜3; 3.29×10-3; 50; 达标. NOx; 1; 5.11×10-3; 150; 达标. 非甲烷总烃; 4.28; 9.37×10-3; 80; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 478; /; 1000; 达标. DA008; 烘干炉天然气燃烧废气; 颗粒物; 2.2; 1.775×10-3; 30; 达标. SO2; ＜3; 1.22×10-3; 200; 达标. NOx; 80; 6.445×10-2; 300; 达标. DA011; 激光切割废气; 颗粒物; ＜20; 0.0523; 30; 达标. 由表2-11可知，铝镁金属打磨粉尘排气筒DA001、其他金属打磨粉尘排气筒DA012、喷塑粉尘排气筒DA005、DA006、DA013、激光切割粉尘排气筒DA011中颗粒物有组织排放、固化废气排气筒DA002、DA007中非甲烷总烃、臭气浓度有组织排放均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中“表1大气污染物排放限值”要求。 现企业A线热水炉柴油燃烧废气有组织排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃油锅炉特别排放限值要求。烘干炉、固化炉柴油燃烧废气有组织排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物浓度均达到《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函[2019]315号）中相关排放限值要求。 现企业B线烘干炉、固化炉天然气燃烧废气有组织排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉特别排放限值要求。热水炉天然气燃烧废气排气筒DA014在验收报告中未进行验收监测。根据目前对杭州市天然气锅炉燃烧废气的污染物有组织排放检测结果调查，均能达标排放，且该天然气锅炉型号为50万大卡，折合约0.83t/h，低于1t/h，目前暂不要求进行低氮燃烧改造，天然气用量不大，因此认为现企业热水炉天然气燃烧废气排气筒DA014中有组织排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物浓度均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉特别排放限值要求。 由表2-11数据计算现企业排气筒DA001~DA013污染物排放情况，详见下表2-12。根据现企业表面处理流水线B线天然气锅炉燃料用量核算，排气筒DA014中污染物排放量约为SO20.012t/a、NOx0.093t/a、颗粒物0.006t/a。 表2-12 现企业各排气筒污染物排放情况汇总表 排气筒编号; 污染物; 平均排放速率（kg/h）; 实际年工作时间（h）; 有组织排放量（t/a）; 收集效率（%）; 处理效率（%）; 无组织排放量（t/a）. DA001; 颗粒物; 0.029; 5760; 0.167; 60; 95; 0.445（约80%沉降）. DA012; 颗粒物; 0.027; 5760; 0.156; 60; 95; 0.416（约80%沉降）. DA005; 颗粒物; 0.012; 5760; 0.069; 98; 95; 0.028. DA006; 颗粒物; 0.010; 5760; 0.058; 98; 95; 0.024. DA013; 颗粒物; 0.021; 5760; 0.121; 98; 95; 0.049. DA002; 颗粒物; 1.45×10-3; 3600; 0.005; 98; /; 0.0001. SO2; 8.22×10-3; 0.030; /; 0.0006. NOx; 0.0393; 0.141; /; 0.003. 非甲烷总烃; 1.935×10-3; 0.011; 75; 0.001. 臭气浓度（无量纲）; /; /; /; /. DA003; 颗粒物; 0.0145; 3600; 0.052; 100; /; /. SO2; 2.18×10-3; 0.008; /; /. NOx; 0.134; 0.482; /; /. DA004; 颗粒物; 2.22×10-3; 3600; 0.008; 100; /; /. SO2; 3.33×10-3; 0.012; /; /. NOx; 1.84×10-2; 0.066; /; /. DA007; 颗粒物; 4.89×10-3; 4320; 0.0211; 98; /; 0.0004. SO2; 3.29×10-3; 0.0142; /; 0.0003. NOx; 5.11×10-3; 0.0221; /; 0.0005. 非甲烷总烃; 9.37×10-3; 0.059; 75; 0.005. 臭气浓度（无量纲）; /; /; /; /. DA008; 颗粒物; 1.775×10-3; 4320; 0.0077; 100; /; /. SO2; 1.22×10-3; 0.0053; /; /. NOx; 6.445×10-2; 0.2786; /; /. DA011; 颗粒物; 0.0523; 5760; 0.301; 100; /; /. 注：由于燃烧器设温控装置，达到工艺所需温度后不再燃烧，因此A线柴油燃烧器实际工作时间约10h/d，3600h/a；B线天然气燃烧器实际工作时间约12h/d，4320h/a. 现企业厂界无组织排放的污染物为非甲烷总烃、颗粒物、恶臭污染物、甲醇、二氧化硫、氮氧化物，浙江安联检测技术服务有限公司2024年10月29日对厂界颗粒物、非甲烷总烃、甲醇、二氧化硫、氮氧化物的检测情况详见下表2-13， 2023年9月26日对厂界臭气浓度的检测情况详见下表2-14，对厂区内非甲烷总烃无组织排放的检测结果详见下表2-15（检测报告编号：2024-H-2019）。 表2-13 现企业各厂界无组织废气排放监测结果表 检测地点; 采样时间; 非甲烷总烃（mg/m3）; 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 甲醇（mg/m3）; 二氧化硫（mg/m3）; 氮氧化物（mg/m3）. 上风向010; 2024.10.29; 11:22~12:22; 0.11; 0.195; ＜2; ＜0.007; 0.017. 12:31~13:31; 0.11; 0.172; ＜2; 0.012; 0.023. 14:19~15:19; 0.11; 0.188; ＜2; 0.016; 0.018. 下风向011; 10:50~11:50; 0.17; 0.239; ＜2; 0.066; 0.036. 12:13~13:13; 0.15; 0.272; ＜2; 0.044; 0.038. 13:19~14:19; 0.11; 0.242; ＜2; 0.048; 0.033. 下风向012; 11:05~12:05; 0.13; 0.216; ＜2; 0.025; 0.028. 12:13~13:13; 0.20; 0.269; ＜2; 0.034; 0.028. 13:46~14:46; 0.15; 0.244; ＜2; 0.021; 0.040. 下风向013; 11:07~12:07; 0.14; 0.246; ＜2; 0.052; 0.034. 12:20~13:20; 0.18; 0.220; ＜2; 0.088; 0.041. 13:54~14:54; 0.15; 0.247; ＜2; 0.070; 0.128. 评价标准：颗粒物、甲醇、二氧化硫、氮氧化物无组织排放监控浓度限值《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）中无组织排放监控浓度限值,即颗粒物无组织排放浓度限值≤1.0mg/m³，甲醇浓度限值≤12mg/m³、二氧化硫浓度限值≤0.4mg/m³、氮氧化物浓度限值≤0.12mg/m³。 非甲烷总烃厂界无组织排放监控浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）中表6中的标准，即非甲烷总烃无组织排放浓度限值≤4.0mg/m³. 表2-14 现企业厂界无组织废气排放监测结果表（臭气浓度） 检测地点; 采样时间; 臭气浓度（无量纲）. 上风向005; 2023.9.26; 9:30; ＜10. 10:46; ＜10. 12:28; ＜10. 13:43; ＜10. 下风向006; 9;48; ＜10. 11:02; ＜10. 12:44; ＜10. 13:59; ＜10. 下风向007; 10:01; ＜10. 11:15; ＜10. 12:59; ＜10. 14:12; ＜10. 下风向008; 10:14; ＜10. 11:27; ＜10. 13:12; ＜10. 14:26; ＜10. 评价标准：臭气浓度无组织排放监控浓度限值《工业涂装工序大气污染物排放标准》-表6企业边界大气污染物浓度限值中无组织排放监控浓度限值，即臭气浓度≤20. 由上表2-13、2-14可知，现企业各厂界臭气浓度无组织排放监控浓度达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）中表6中的标准。 表2-15 现企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监测结果表 检测地点; 采样时间; 非甲烷总烃（mg/m3）; 限值（mg/m3）; 达标性. 厂区内车间门口; 2024.10.29; 12:57~13.57; 0.19; 6.0; 达标. 14:05~15:05; 0.13; 6.0; 达标. 15:07~16:07; 0.15; 6.0; 达标. 由上表可得，现企业厂区内车间外无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1中的特别排放限值要求。 （3）噪声 根据浙江安联检测技术服务有限公司2024年10月29日对企业厂界噪声的监测数据可知，监测期间，现企业生产厂区东、西、南、北厂界噪声监测值能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。具体监测情况详见下表。 表2-16噪声监测结果表 检测日期; 测点 位置; 主要 声源; 昼间Leq dB(A); 夜间Leq dB(A). 测量时间; 测量结果; 测量时间; 测量结果. 2024.10.29; 厂界东侧1#; 企业 生产; 14:38~14:41; 50.0; 22:03~22:06; 49.4. 厂界南侧2#; 道路交通; 14:47~14:50; 51.7; 22:13~22:16; 44.1. 厂界西侧3#; 车辆行驶; 14:52~14:55; 55.7; 22:19~22:22; 44.6. 厂界北侧4#; 企业 生产; 15:02~15:55; 58.6; 22:34~22:37; 48.4. 注：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）. （4）固废 现企业生产过程中产生的固废主要有金属边角料、收集的金属粉尘、包装废物、不合格产品、塑粉废滤芯、废滤芯（打磨粉尘、补漆废气、激光切割废气处理用）、废油泥、废沾染擦拭物、废活性炭、废油桶、废包装桶、废水处理污泥、废乳化渣、含金属屑的皂化液、废特种膜滤膜和生活垃圾。各类固废产生及处置情况详见下表。 表2-17 现企业固废产生及处置情况表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 预测产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处置去向. - 1; - 金属边角料; - 机加工; 一般固废; - /; - 10.846; 10; 收集后外售. - 2; 收集的金属粉尘; 工件打磨; / /; /; - 5.31; 5. - 3; 包装废物; 原料使用; /; - 5; 5. - 4; - 不合格产品; - 产品检验; - /; - 5; 5. - 5; - 塑粉废滤芯; - 废气处理; - /; - 0.001; 0.001. - 6; - 废滤芯; - 打磨废气处理; - 设备维修; - /; - 0.003; 0.003. - 激光切割废气处理; - 设备维修; - /; - 0.003; 0.003. - 7; - 废油泥; - 机械运转; 危险废物; - 900-217-08; - 3.15; 0.5; 暂存于危险废物贮存间，委托杭州大地海洋环保股份有限公司处置. - 8; - 废油桶; - 原料使用; - 900-249-08; - 0.373; 0.2. - 9; - 废擦拭污染物; - 机械清理; - 900-041-49; - 0.15; 2. - 10; - 废乳化渣; - 废槽液处理; - 336-064-17; - 14; 1. - 11; - 废水处理污泥; - 废水处理; - 336-064-17; - 3.244; 8. - 12; - 废活性炭; - 废气吸收; - 900-039-49; - 18.924; 1. - 13; - 废包装桶; - 原料使用; - 900-041-49; - 0.1; 0.5. - 15; - 含金属屑的皂化液; - 机械加工; - 900-006-09; - /; 0.1. - 16; - 废特种膜滤膜; - 废槽液处理; - 900-041-49; - 0.005; 0.1. - 17; - 生活垃圾; - 员工生活; /; - /; - 133.2; 120; 环卫部门统一清运. 5、现企业污染物排放情况汇总 表2-18 现企业污染物排放情况汇总 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废水; 生产废水、生活污水; 废水量; 16048; 0; 16048. CODcr; /; /; 0.481. NH3-N; /; /; 0.024. 废气; 焊接废气; 颗粒物; 0.032; 0.018; 0.014. 打磨粉尘; 颗粒物; /; /; 1.184. 喷塑粉尘; 颗粒物; /; /; 0.349. 柴油燃烧废气; 颗粒物; 0.065; 0; 0.065. SO2; 0.050; 0; 0.050. NOx; 0.689; 0; 0.689. 天然气燃烧废气; 颗粒物; 0.035; 0; 0.035. SO2; 0.032; 0; 0.032. NOx; 0.394; 0; 0.394. 硅烷试剂挥发废气; 非甲烷总烃; 少量; /; 少量. 固化废气; 非甲烷总烃; /; /; 0.076. 胶水废气; 非甲烷总烃、MDI; 少量; /; 少量. 激光切割粉尘; 颗粒物; /; /; 0.301. 固废; - 金属边角料; 10; 10; 0. 收集的金属粉尘; 5; 5; 0. 包装废物; 5; 5; 0. - 不合格产品; 5; 5; 0. - 塑粉废滤芯; 0.001; 0.001; 0. - 废滤芯; - 打磨废气处理; 0.003; 0.003; 0. 激光切割废气处理; 0.003; 0.003; 0. - 废油泥; 0.5; 0.5; 0. - 废油桶; 0.2; 0.2; 0. - 废擦拭污染物; 2; 2; 0. - 废乳化渣; 1; 1; 0. - 废水处理污泥; 8; 8; 0. - 废活性炭; 1; 1; 0. - 废包装桶; 0.5; 0.5; 0. - 含金属屑的皂化液; 2; 2; 0. - 废特种膜滤膜; 0.1; 0.1; 0. - 生活垃圾; 120; 120; 0. 噪声; 本项目主要噪声源为设备运行噪声，噪声级为60~80dB(A)左右。. 注：①CODCr、氨氮排放量计算为按《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表2标准中限值CODCr30mg/L、NH3-N1.5mg/L核算. 6、现企业总量控制情况 表2-19 现企业各项目污染物总量控制情况表 污染物; 现企业全厂污染物排放量（t/a）; 原环评核定量（t/a）; 是否符合. 废水量; 16048; 16605; 符合. CODCr; 0.481; 0.498; 符合. 氨氮; 0.024; 0.025; 符合. 颗粒物; 1.948; 4.946; 符合. VOCs; 0.076; 0.628; 符合. 氮氧化物; 1.083; 1.205; 符合. 二氧化硫; 0.082; 0.341; 符合. 注： CODCr、氨氮排放量计算为按《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表2标准中限值CODCr30 mg/L、NH3-N1.5mg/L核算. 7、现企业主要污染物防治措施及落实情况 现企业主要污染物防治措施落实情况详见表2-20。 表2-20现企业主要污染物防治措施落实情况 内容; 排放源; 污染物; 原审批防治措施要求; 落实情况. 废水; 生活污水、生产废水; CODCr、氨氮、总磷、SS、石油类、BOD5、动植物油类、氟化物、阴离子表面活性剂; 生活污水经化粪池、隔油池处理达标后纳管，送至余杭污水处理厂统一达标处理。清洗废水、废槽液滤液、特种膜反冲洗废水经自建废水处理设施处理达标后排入周边市政污水管网，锅炉排污水直接纳管排放，送至余杭污水处理厂统一达标处理。; 已落实 生活污水经化粪池、隔油池处理达标后纳管，送至径山污水厂统一达标处理；清洗废水、废槽液滤液、特种膜反冲洗废水经自建废水处理设施处理后排入周边市政污水管网，锅炉排污水直接纳管排放，送至径山污水厂统一达标处理。. 废气; 喷塑粉尘; 颗粒物; 两条表面处理流水线上的喷房及回收系统和小批量喷房均单设隔间，喷房密闭，采用下吸方式集尘，喷房下板底部风道设置抽风口。底板设有气刀吹气，将粉尘吹向吸风口。A线喷塑粉尘经收集汇总后采用大旋风分离+滤芯过滤器处理后通过一根不低于15m高的排气筒DA005排放，过滤器收集的塑粉回收再利用；B线喷房和小批量喷房的喷塑粉尘经收集汇总后采用大旋风分离+滤芯过滤器处理后通过一根不低于15m高的排气筒DA006排放; 现企业设有两条表面处理流水线，一条采用柴油供热（A线），一条采用天然气供热（B线），另外设3个小批量处理喷房，A线的喷房产生的喷塑粉尘经喷房自带的回收系统收集汇总后采用水喷淋+滤芯过滤器处理后通过15m高的排气筒排放（DA005），B线的喷房产生的喷塑粉尘经喷房自带的回收系统收集汇总后经滤芯+脉冲除尘处理设施处理后通过15m高排气筒排放（DA006），小批量喷房产生的喷塑粉尘经喷房自带的回收系统收集汇总后经滤芯+脉冲除尘处理设施处理后通过15m高排气筒排放（DA013）. 焊接废气; 颗粒物; 在焊接区域配备焊接烟尘净化器，净化器集气口正对操作点正上方，焊接烟尘经收集净化后无组织排放; 已落实。 焊接区域配备焊接烟尘净化器，净化器集气口正对操作点正上方，焊接烟尘经收集净化后无组织排放。. 打磨粉尘; 颗粒物; 其他金属打磨区域采用侧吸风罩装置收集打磨粉尘，其他金属粉尘收集后经滤芯处理，通过现有的打磨废气排气筒DA001排放； 铝镁金属打磨区域采用侧吸风罩装置收集打磨粉尘，铝镁金属粉尘收集后经滤芯处理，通过一根不低于15m高的排气筒DA012排放; 已落实。 其他金属打磨粉尘经滤芯除尘处理后通过15m高排气筒排放（DA001）；铝镁金属粉尘收集后经滤芯处理设施处理后通过15m高排气筒排放（DA012）。. 固化废气; 非甲烷总烃; 表面处理流水线A线上烘道产生的固化废气收集后汇总通过一套旋流水洗塔＋除雾器+活性炭吸附设备1处理，然后通过15m高的排气筒DA002排放； B线和小批量烘房的固化废气，分别通过管道收集后汇总，通过一套旋流水洗塔＋除雾器+活性炭吸附设备2处理，然后通过一根不低于15m高的排气筒DA007排放; 现企业表面处理A线烘房固化废气与柴油燃烧废气混合收集后经旋流塔+除雾器+活性炭吸附处理设施处理后通过15m高排气筒排放（DA002）；B线烘房、小批量烘房固化废气与天然气燃烧废气混合收集后，与热水炉的天然气燃烧废气一起，经水喷淋+活性炭吸附+光催化处理设施处理后通过15m高排气筒排放（DA007）。. 柴油燃烧废气; NOx、SO2、颗粒物; A线固化废气与柴油燃烧废气混合经烘道顶部排气管道收集，经旋流塔降低废气温度，通过除雾器去除水汽，然后通过活性炭吸附装置1处理后从现有的排气筒DA002排放； A线热水炉柴油燃烧废气全部收集后从现有的排气筒DA003排放； A线烘干炉柴油燃烧废气全部收集后从现有的排气筒DA004排放; 已落实。 现企业柴油供热表面处理流水线（A线）设有两个柴油加热炉、一个柴油锅炉，柴油锅炉用于前处理槽液加热系统供热（热水炉），柴油加热炉用于水洗后的工件烘干（烘干炉）和喷塑后工件固化（固化炉）。热水炉的柴油燃烧废气收集后通过15m高排气筒排放（DA004），烘干炉的柴油燃烧废气收集后通过15m高排气筒排放（DA003），固化炉采用直接加热方式，柴油燃烧废气与A线烘房固化废气混合收集后经旋流塔+除雾器+活性炭吸附处理设施处理后通过15m高排气筒排放（DA002）. 天然气燃烧废气; NOx、SO2、颗粒物; B线固化废气与固化炉、烘干炉天然气燃烧废气混合经烘道、烘房顶部排气管道收集，经旋流塔降低废气温度，通过除雾器去除水汽，然后通过活性炭吸附装置2处理后从现有的排气筒DA007排放； B线热水炉天然气燃烧废气全部收集后直接从一根不低于15m高的排气筒DA008排放；; 现企业供热表面处理流水线（B线）采用天然气供热，共设2个天然气加热炉、1个天然气锅炉，分别用于水洗后的工件烘干（烘干炉）、喷塑后工件固化（固化炉）、前处理槽液系统加热（热水炉）。烘干炉的天然气燃烧废气收集后通过15m高排气筒排放（DA008），固化炉采用直接加热方式，天然气燃烧废气与B线烘房、小批量烘房固化废气混合收集后经水喷淋+活性炭吸附+光催化处理设施处理后通过15m高排气筒排放（DA007）；热水炉的天然气燃烧废气收集后通过15m高排气筒排放（DA014）。. 激光切割粉尘; 颗粒物; 经设备自带的脉冲滤筒除尘器全部收集处理后从一根不低于15m高的排气筒DA010排放; 已落实。 现企业设有激光切割机，切割过程产生粉尘，激光切割粉尘经设备自带的脉冲滤筒除尘器全部收集处理通过15m高排气筒排放（DA011）. 食堂油烟废气; 油烟; 经油烟净化器净化后由油烟烟道引至楼顶高空排放; 已落实. 胶水废气; MDI、非甲烷总烃; 废气产生量较少，不做定量分析，在车间内无组织排放; 已落实. 硅烷化试剂挥发废气; 非甲烷总烃; 废气产生量较少，不做定量分析，在车间内无组织排放; 已落实. 丝印油墨、洗网废气; 苯系物、其他非甲烷总烃（不包括苯系物）; 丝印油墨、洗网废气经操作台上方集气罩收集后经活性炭吸附装置处理，然后从一根不低于15m高的排气筒DA009排放; 暂未投建. 补漆废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 补漆间半密闭，废气经抽风集气系统收集后通过滤芯+活性炭吸附装置处理，然后通过一根不低于15m高的排气筒DA009排放; 暂未投建. 固废; - 金属边角料; 金属边角料、收集的金属粉尘、包装废物、不合格产品、塑粉废滤芯、废滤芯（打磨废气处理、激光切割废气处理）等一般工业固废按要求进行分类收集和处置，出售给物资公司进行综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运；废切削液及切削残渣、含金属屑的皂化液、废机械润滑油、废油桶、废含油抹布、高乳化油污废液、废水处理污泥、废活性炭、脱脂剂硅烷化剂包装、废喷漆罐、废胶水瓶、废油墨及稀释剂桶、丝网印刷废网板、油墨清洗混合废液、废洗网水瓶、热水洗槽渣、旋流塔循环水、废皂化液桶、废特种膜滤膜、废滤芯（补漆废气处理）等危险废物存放在危险废物贮存间，委托杭州大地海洋环保股份有限公司定期处理。; 企业已按要求建设了危险固废仓库，危险固废仓库单独设置上锁，并贴有危废标识，地面硬化处理并铺有托盘。生活垃圾采用可密闭式箱体收集，防止臭气扩散。 本项目丝印、补漆工序暂未投建，相应的废喷漆罐、丝网印刷废网板、油墨清洗混合废液、废洗网水瓶、废油墨及稀释剂桶暂未产生；目前企业危废名称变动且部分危废实际不再产生，固废主要为金属边角料、收集的金属粉尘、包装废物、不合格产品、塑粉废滤芯、废滤芯（打磨粉尘、补漆废气、激光切割废气处理用）、废油泥、废沾染擦拭物、喷漆瓶、废活性炭、废油桶、废包装桶、废水处理污泥、废乳化渣、含油金属屑、废特种膜滤膜和生活垃圾。 金属边角料、收集的金属粉尘、包装废物、不合格产品、塑粉废滤芯、废滤芯（打磨粉尘、补漆废气、激光切割废气处理用）收集后外售综合利用；废油泥、废沾染擦拭物、喷漆瓶、废活性炭、废油桶、废包装桶、废水处理污泥、废乳化渣、含油金属屑、废特种膜滤膜委托杭州大地海洋环保股份有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门统一清运。. 收集的金属粉尘. 包装废物. - 不合格产品. - 塑粉废滤芯. 废滤芯; - 打磨废气处理. - 激光切割废气处理. - 废切削液及切削残渣. 含金属屑的皂化液. - 废机械润滑油. - 废油桶. - 废含油抹布. - 高乳化油污废液. - 废水处理污泥. - 废活性炭. - 脱脂剂硅烷化剂包装. - 废喷漆罐. - 废胶水瓶. - 废油墨及稀释剂桶. - 丝网印刷废网板. - 油墨清洗混合废液. - 废洗网水瓶. - 热水洗槽槽渣. - 旋流塔循环水. - 废皂化液桶. - 废特种膜滤膜. - 补漆废滤芯. - 生活垃圾. 四、现企业主要环境问题及整改措施 根据核查，现有企业基本落实了各项污染防治措施，可以做到达标排放。现企业主要存在问题及整改措施如下： 1、问题：现企业柴油燃烧废气与A线烘房固化废气混合收集后经旋流塔+除雾器+活性炭吸附处理设施处理后通过15m高排气筒排放（DA002），根据监测数据，废气温度较高，易导致活性炭燃烧的风险，旋流塔降温效率不足，需进行优化。 整改措施：本项目实施后，将对该套装置进行提升改造，确保废气进入活性炭吸附装置时温度低于40℃，并定期进行日常监测。加强对废气处理设施的管理，提高活性炭装置更换频率。 2、问题：现企业表面处理流水线B线的热水炉天然气燃烧废气排气筒DA014在验收报告中未进行验收监测、未进行日常监测。 整改措施：根据目前对杭州市天然气锅炉燃烧废气的污染物有组织排放检测结果调查，均能达标排放，且该天然气锅炉型号为50万大卡，折合约0.83t/h，低于1t/h，目前暂不要求进行低氮燃烧改造，天然气用量不大，因此认为现企业热水炉天然气燃烧废气排气筒DA014中有组织排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物浓度均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉特别排放限值要求。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB33/ 1415-2025），现企业已建天然气锅炉燃烧废气自2025年10月1日起应执行该标准要求，该标准严格于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，为满足该标准要求，本项目实施后现企业天然气锅炉需进行低氮燃烧改造，改造完成后应及时对排气筒DA014进行验收监测，后续进行日常监测。 五、以新代老削减 本项目实施后，将现有表面处理流水线A线上的柴油加热炉、柴油锅炉全部替换为天然气加热炉、天然气锅炉，项目实施后不再使用柴油，现有柴油加热炉、柴油锅炉排放的柴油燃烧废气中污染物总量需进行以新代老削减。现有柴油锅炉排污水及废水中的污染物需进行以新代老削减。项目实施后，现有表面处理流水线B线上的天然气锅炉需按照《锅炉大气污染物排放标准》（DB33/ 1415-2025）要求进行低氮燃烧改造，天然气锅炉燃烧废气中污染物总量需进行以新代老削减。 （1）废气 由表2-12可得，现企业全厂柴油燃烧废气颗粒物实际排放量约0.065t/a、二氧化硫排放量0.050t/a、氮氧化物排放量0.689t/a。该排放量作为附表的以新代老削减量。 由原环评可得，原环评审批的柴油燃烧废气中污染物排放总量为颗粒物0.069t/a，SO20.305t/a，氮氧化物0.772t/a。该排放量作为表3-14中以新代老削减量。 根据现企业表面处理流水线B线天然气锅炉燃料用量核算，天然气锅炉燃烧废气污染物排放量约为SO20.012t/a、NOx0.093t/a、颗粒物0.006t/a。 （2）废水 根据企业提供资料，现企业柴油锅炉排污水约为72t/a，直接纳管排放，送径山污水处理厂处理，CODCr排放量为0.002t/a，氨氮排放量为0.0001t/a，需进行以新代老削减。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 1、基本污染物环境质量现状 根据杭州市生态环境局余杭分局发布的《2023年杭州市余杭区生态环境状况公报》，2023年，余杭区环境空气优良率88.5%，同比上升4.0个百分点；PM2.5平均浓度30.3μg/m3，同比下降0.1μg/m³，降幅0.3%；PM10平均浓度51.0μg/m3，同比下降3.1μg/m³，降幅5.7%；O3-90per浓度为157μg/m3，同比下降4μg/m3，降幅2.5%。 2023年，余杭区SO2和NO2年平均浓度达到一级标准，PM2.5、PM10年平均浓度达到二级标准。与上年相比，SO2、NO2、O3-90per、PM2.5、PM10年平均浓度均有下降。主要污染因子为O3、PM2.5、PM10。 2023年全区12个镇街，环境空气质量优良率算术均值为85.2%，各镇街优良率为77.5%~90.9%。PM2.5浓度算术均值为30.9µg/m3，各镇街PM2.5年均值为26.9µg/m3~35.0µg/m3，所有镇街均达到环境空气质量二级标准。与上年同期相比，优良率下降1.6个百分点，PM2.5同比上升6.6%。 综上所述，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 2、其他污染物环境质量现状数据及现状评价 为了解建设项目周围环境空气现状，本环评引用了本项目所在地西北侧约4.1km处杭州中一检测研究院有限公司(监测报告编号：HJ23-172) 2023年7月22~28日对周边环境空气的现状监测数据，监测点位、监测时段及监测结果等内容见下表。 表3-1 特征污染因子环境空气监测结果表 采样点位; UTM坐标/m; 项目; 单位; 监测浓度范围; 评价标准; 达标情况. X; Y. Q-1溪口村; 766955; 3375219; TSP（日均值）; mg/m3; 0.022~0.036; 0.3; 达标. 由表3-1可见，监测期间，项目周边监测点的其他污染物TSP监测浓度范围为0.022~0.036mg/m3，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相关标准限值要求。 二、地表水环境 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015版）、《杭州市人民政府关于苕溪60、苕溪87水功能区水环境功能区调整方案的批复》，项目附近地表水体为西南侧约430m处北苕溪，项目段为苕溪87，水功能区为北苕溪余杭保留区，水环境功能区为饮用水水源准保护区，水质目标为Ⅲ类，保护范围为陆域：两岸纵深1000米（82km2）。水功能区、水环境功能区划情况详见下表3-2。 - 表3-2项目附近水环境功能区划 编号; 县名; 水功能区; 水环境功能区; 流域; 水系; 范围; 目标 水质. 编号; 名称; 编号; 名称; 起始断面; 终止断面. 苕溪87; 余杭; F1201201602000; 北苕溪余杭保留区; 330110FM21020400020; 饮用水水源准保护区; 太湖; 苕溪; 独松 东经119°42′25″，北纬30°33′52″; 庄村分洪闸 东经119°56'17"，北纬30°22'22"; Ⅲ类. 根据《2023年杭州市余杭区生态环境状况公报》： （一）两大流域水系2023年，余杭区两大流域苕溪、运河总体水质分别为II类、Ⅲ类，均达到功能区要求。区控及以上12个断面水质Ⅰ-Ⅲ类比例为100%，断面达到功能区要求为100%，保持稳定。 （二）乡镇交接断面河流2023年，全区41条（1条未监测）乡镇交接断面河流水质为Ⅲ类及以上 的有26条（占比65.0％），Ⅳ类有7条（占比17.5％），Ⅴ类有5条（占比 12.5％），劣Ⅴ类有2条（占比5.0％）。从流域分布看，苕溪流域全部达到Ⅲ类及以上水质，运河流域二分之一达到Ⅲ类及以上水质。 （三）饮用水水源地2023年，全区饮用水水源地水质保持良好，集中式饮用水水源地东苕溪仁和段、闲林水库，千吨万人饮用水水源地四岭水库、馒头山水库水质达标率均为100%。 本项目拟建地附近主要地表水水体为北苕溪，综上所述，项目所在区域属于水环境质量达标区。 三、声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围存在声环境保护目标，为南侧清波村民居，浙江安联检测技术服务有限公司2023年9月27日对项目所在地南侧清波村民居噪声情况进行检测，检测结果详见下表。保护目标周边情况如下图所示，北侧为现企业厂区及杭州凯贝奈特科技有限公司厂区，南侧为民居，西侧为拆迁后空地，东侧为山林。根据调查，现企业及周边企业2024年、2025年生产情况均未发生变动，该检测数据具有代表性。 图3-1 声环境保护目标周边情况示意图 - 表3-3声环境保护目标噪声检测结果表 - 测点位置; - 检测时间; - 检测结果Leq dB（A）. - 昼间; - 夜间. - 项目所在地南侧清波村民居; - 2023.9.27; - 58.0; - 46.8. 四、生态环境质量现状 本项目利用已建厂房，不新增建设用地，无需进行生态现状调查。 五、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 六、地下水、土壤环境质量现状 本项目厂区内排水实行雨污分流制，雨水经厂区雨水收集系统收集后纳入周边市政雨水管排放；生活污水经化粪池预处理达标后纳入周边市政污水管网；化粪池、危险废物贮存间及相应管道均做好防渗措施，建设项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径，故不开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境保护目标 项目所在地厂界外500m范围内规划保护目标均为H14村庄建设用地，目前均已建设村庄，不存在尚未建设的规划保护目标，项目大气环境保护目标情况详见表3-4。 - 表3-4大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对项目距离/m. 经度/E; 纬度/N. 清波村; 119.805697; 30.456851; 约2600人; 居住区; 南; 40. 商贸苑小区; 119.805879; 30.454939; 约1874人; 居住区; 南; 225. 王位山村; 119.804984; 30.461810; 约2799人; 居住区; 西; 80. 虎山村; 119.801725; 30.456261; 约2100人; 居住区; 西南; 340. 浪河口; 119.805833; 30.464197; 约120人; 居住区; 北; 280. 注：附图2中所示的黄湖镇社区卫生服务中心目前实际位置位于项目所在地西南侧约1.2km处，不在评价范围内。 二、声环境 本项目厂界外周边50m范围内声环境保护目标情况详见表3-5。 - 表3-5 声环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对项目距离/m. 经度/E; 纬度/N. 清波村民居; 119.805697; 30.456851; 约3户; 居住区; 2类声环境功能区; 南; 40. 三、地下水环境 本项目所在地厂界外500m范围内均不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 四、生态环境 本项目不在产业园区外新增用地，根据“三区三线”周边没有国家公园、自然保护区、生态保护红线等生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、污染物排放标准 1、废气 本项目实施后，全厂废气主要有焊接废气、打磨粉尘、喷塑粉尘、固化废气、天然气燃烧废气、激光切割粉尘、食堂油烟废气。 （1）焊接废气 项目焊接废气在车间内无组织排放，主要污染物为颗粒物，颗粒物厂界无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求，详见表3-8。 （2）打磨粉尘 项目打磨工序依托现企业的其他金属材料打磨区域的手动打磨机进行加工，其他金属粉尘收集后经滤芯处理，通过现有的其他打磨粉尘排气筒DA001排放，主要污染物为颗粒物，有组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中“表1大气污染物排放限值”，详见表3-6；厂界无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求，详见表3-8。 （3）喷塑粉尘 本项目实施后，新增6个落地喷房，喷塑工序在新增喷房中完成，喷塑粉尘经集气装置收集后经滤芯处理，然后分别通过新增的两根不低于15m高的排气筒DA015、DA016排放。主要污染物为颗粒物，有组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中“表1大气污染物排放限值”，详见表3-6；厂界无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求，详见表3-8。 （4）固化废气 本项目实施后，新增6个烘箱，固化工序在新增烘箱中完成，固化废气由烘箱顶部排气管道分别收集后汇总，经管道自然降温后由活性炭吸附装置处理，然后分别从新增的不低于15m高的排气筒DA017、DA018排放。主要污染物为非甲烷总烃、臭气浓度。非甲烷总烃、臭气浓度有组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中“表1大气污染物排放限值”，详见表3-6；厂界无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求，详见表3-7。厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值，详见表3-9。 （5）天燃气燃烧废气 项目新增烘箱5、6采用天然气间接加热，燃烧废气分别收集后汇总从一根不低于15m高的排气筒DA019排放，天然气加热炉燃烧废气根据《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》，原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3实施改造，详见表3-10。 本项目实施后，将现有表面处理流水线A线的柴油加热炉（烘干炉、固化炉）替换为天然气加热炉，柴油锅炉（热水炉）替换为天然气锅炉，热水炉的天然气燃烧废气收集后通过现有的15m高排气筒排放（DA004）。 根据《关于进一步明确杭州市燃气锅炉低氮改造有关事项的通知》（杭大气办〔2020〕13号）等文件，1吨以上新建天然气锅炉一氧化碳排放浓度应低于95mg/m3。本项目实施后，厂内天然气锅炉共2台，一台为现企业已建天然气锅炉，一台为本项目新增天然气锅炉，型号均为50万大卡，每台折合约0.83t/h，不需执行该要求。 天然气锅炉燃烧废气排气筒DA004、DA014的天然气燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB33/ 1415-2025） “表1大气污染物排放浓度限值”中“燃气锅炉”限值要求，详见下表3-11。 烘干炉的天然气燃烧废气收集后通过现有的15m高排气筒排放（DA003），固化炉天然气燃烧废气与A线烘房固化废气混合收集后经现有旋流塔+除雾器+活性炭吸附处理设施处理后通过现有的15m高排气筒排放（DA002），烘干炉、固化炉的天然气燃烧废气根据《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》，原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3实施改造，详见表3-10。 （6）激光切割粉尘 项目激光切割工序依托现企业的激光切割机进行加工，新增的激光切割粉尘经设备自带的脉冲滤筒除尘器全部收集处理后从现有的排气筒DA011排放，主要污染物为颗粒物，有组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中“表1大气污染物排放限值”，详见表3-6；厂界无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求，详见表3-8。 （7）食堂油烟废气 本项目实施后，新增员工在现企业已建食堂内就餐，新增食堂油烟废气经油烟净化装置处理后引至屋顶排放，排放浓度参照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）所规定的中型规模标准，详见表3-12。 - 表3-6《工业涂装工序大气污染物排放标准》-“表1大气污染物排放限值” 单位：mg/m3 污染物项目; 适用条件; 排放限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 所有; 30; 车间或生产设施排气筒. 臭气浓度; 1000. 非甲烷总烃; 80. 注：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。. - 表3-7 《工业涂装工序大气污染物排放标准》-表6企业边界大气污染物浓度限值 污染物项目; 适用条件; 限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 所有; 4.0. 臭气浓度; 20. 注：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。. - 表3-8《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h; 无组织排放监控浓度限值 mg/m3. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; /; /; /; 周界外浓度最高点; 1.0. 二氧化硫; /; /; /; 周界外浓度最高点; 0.40. 氮氧化物; /; /; /; 周界外浓度最高点; 0.12. - 表3-9《工业涂装工序大气污染物排放标准》表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 50; 监控点处任意一次浓度值. 表3-10天然气加热炉燃烧废气排放限值 炉窑类型; 颗粒物 （mg/m3）; 二氧化硫（mg/m3）; 氮氧化物（mg/m3）. 天然气加热炉; 30; 200; 300. - 表3-11《锅炉大气污染物排放标准》（DB33/ 1415-2025） “表1大气污染物排放浓度限值” 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 燃气锅炉. 颗粒物; 5; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 35. 氮氧化物（以NO2计）; 50. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 表3-12《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108j/h）; 1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（平方米）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度/（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2、废水 项目废水为生活污水、锅炉排污水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准(其中氨氮、总磷纳管排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）)后纳入市政污水管网，锅炉排污水可直接纳入市政污水管网，经径山污水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准（其中CODCr、NH3-N、总氮、总磷排放标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准）后排放。详见表3-13。 表3-13废水排放标准单位：mg/L（除pH外） 指标; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类; 总磷; 总氮; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 35; 20; 8; --; 100. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6~9; --; 10; 10; --; 1; --; --; 1. 《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准; --; 30; --; --; 1.5（3）; --; 0.3; 10（12）; --. 3、噪声 本项目所在地位于《杭州市余杭区声环境功能区划分方案（2021年修订版）》（杭环余发〔2022〕1号）中206区，厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类声环境功能区厂界噪声排放限值（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。厂界外南侧声环境保护目标（清波村民居）噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。 4、固体废物 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2023年7月1日后执行）的要求。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。因此本项目一般工业固废的贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目实施后，全厂污染物排放情况汇总如下表所示。 表3-14项目污染物排放情况汇总表单位：t/a 项目; 污染物 名称; 现有项目; 本项目; 以新带老削减量; 本项目实施后总厂排放量②; 排放增减量③. 审批量; 实际排放量; 产生量; 削减量; 预测 排放总量. 废水; 废水量; 16605; 16048; 3424; 0; 3424; 72; 19957; +3352. CODCr①; 0.498; 0.481; 1.351; 1.248; 0.103; 0.002; 0.599; +0.101. NH3-N; 0.025; 0.024; 0.118; 0.113; 0.005; 0.0001; 0.030; +0.005. 废气; SO2; 0.341; 0.082; 0.051; 0; 0.051; 0.317; 0.075; -0.266. NOx; 1.205; 1.083; 0.478; 0; 0.478; 0.865; 0.818; -0.387. 工业烟粉尘; 4.946; 1.948; 68.546; 62.649; 5.897; 0.075; 10.768; +5.822. VOCs; 0.628; 0.076; 2.10; 1.543; 0.557; 0; 1.185; +0.557. 注：①CODCr、氨氮排放量计算为按《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表2标准中限值CODCr30 mg/L、NH3-N1.5mg/L核算 ②本项目实施后总厂排放量=本项目预测排放总量+现有项目审批量-以新代老削减量 ③排放增减量=本项目实施后总厂排放量-现有项目审批量. 由上表可得，本项目实施后全厂污染物总排放量（排环境量）：废水19957t/a，CODCr0.599t/a、NH3-N0.030t/a，工业烟粉尘10.768t/a、VOCs1.185t/a、SO20.075t/a、NOx0.818t/a。 杭州斯诺康技术有限公司是列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，项目所在厂区内生活污水、生产废水分开排放，本项目仅新增生活污水排放量，无需购买CODCr、NH3-N排污指标；SO2排放量减少0.266t/a，NOx排放量减少0.387t/a；根据《余杭区环境空气质量提质进位三年行动方案（2024-2026）》，全区工业项目新增VOCs排放量实行2倍替代削减，烟粉尘实行1：1替代削减，项目投产后VOCs需新增总量0.557t/a，烟粉尘需新增5.822t/a，需向杭州市生态环境局余杭分局申请总量替代削减。项目具体总量控制指标汇总详见下表。 表3-16项目总量控制汇总表 单位：t/a 项目; 总量控制指标; 原环评核定量; 本项目变化量; 本项目实施后总厂排放量; 替代削减比例; 替代削减量. 废气; NOx; 1.205; -0.387; 0.818; /; /. SO2; 0.341; -0.266; 0.075; /; /. 工业烟粉尘; 4.946; +5.822; 10.768; 1：1; 5.822. VOCs; 0.628; +0.557; 1.185; 1：2; 1.114. 项目VOCs替代源是杭州金盛印铁涂料有限公司。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目选址位于浙江省杭州市余杭区黄湖镇工业区1号，在现企业生产厂区实施扩建，无需新征用地和新建厂房。施工过程主要是柴油储存库、液化天然气储罐、柴油加热炉、柴油锅炉的拆除，新设备的安装、调试，产生噪声、烟尘、生产生活垃圾、工人生活污水等污染，采取以下保护措施。 1、设计方案 柴油储存库、液化石油气储罐在拆除前，应由当地政府质检部门、业主、施工单位、设备生产厂家和设计院制定和设计相应的加固方案和安全措施，施工单位必须编制详细的施工方案和安全（HSE）措施，并经业主主管部门批准同意，方可实施。 2、施工扬尘 车辆运输道路指定专人定期洒水清理，防止道路扬尘；定期对车辆进行人工清理，清扫车轮、车帮；设备安装时，在安装前对安装场地进行清扫，擦拭清洁设备，减少扬尘。 3、废水 设备安装调试过程中，打扫用污水、冲洗水经排水明沟流入化粪池；利用厂区内已建厕所，厕所水流入化粪池处理。 4、噪声 施工过程中安装设备时轻拿轻放，在中午及夜间休息时间内尽量不进行施工，如因工期需要夜间施工应提前向周围居民及其他可能受影响的人员、单位发出通知，告知具体施工时间，对施工噪声、光源可能造成的环境污染程度予以说明，并请求谅解。 5、固废 设备运输、安装过程中，包装材料等生产垃圾需堆放整齐，存放在一般固废暂存间内。工人生活垃圾交由环卫部门统一处理。 6、安全措施 施工前需彻底清理现场易燃物，禁止明火作业，使用非电弧工具切割，配备防火毯、灭火器等设备。切割或焊接前必须排空罐内可燃气体，通过通风或抽风装置确保有害气体安全释放，操作时使用防爆灯具、防静电服等防护装备，避免火花或高温引发爆炸风险。拆除完成后，残留的危化品及危废物质需委托专业公司进行无害化处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目废气主要有焊接废气、喷塑粉尘、打磨粉尘、固化废气、天然气燃烧废气、激光切割粉尘、食堂油烟废气。由于项目将现有生产线上的柴油加热炉、柴油锅炉替换为天然气加热炉、天然气锅炉，现有柴油加热炉、柴油锅炉排放的柴油燃烧废气中污染物总量需进行以新代老削减。 - 焊接废气 本项目新增产品需进行焊接加工，利用现企业焊接设备进行生产，焊接过程产生少量焊接废气，焊接方式为二氧化碳气保焊、氩弧焊，焊接材料为钛钙型焊条，根据企业提供信息，本项目实施后新增电焊条的年耗量为3.3t/a，根据《环境保护实用技术手册》（胡名操主编）中不同焊接方式发尘量，焊接时的发尘量一般在2-16g/kg，本项目按每千克焊接材料的最大发尘量计算，新增焊接烟尘产生量为0.053t/a。本项目实施后年工作时间约5760h，企业在焊接区域配备焊接烟尘净化器，净化器集气口正对操作点正上方，焊接烟尘经收集净化后无组织排放。焊接烟尘收集效率按70%计，净化效率约80%，则新增焊接烟尘无组织排放量约0.023t/a，排放速率约0.004kg/h。 （2）金属打磨粉尘 本项目新增产品需进行打磨加工，在打磨过程中会产生少量的金属粉尘，涉及的金属原料为热镀锌钢带，利用现企业的其他金属材料打磨区域的手动打磨机进行加工。现企业其他金属打磨区域采用侧吸风罩收集打磨粉尘，风机风量为15000m3/h，其他金属粉尘收集后经滤芯处理，通过现有的其他打磨粉尘排气筒DA001排放，收集效率以60%计，处理效率约95%。由于金属粉尘颗粒较大，约80%未收集的金属粉尘沉降于车间地面，打扫后收集出售给废品回收公司，其余在车间内无组织排放。 本项目实施后新增热镀锌钢带使用量约9000t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法系数手册（2021版）》中34通用设备制造业行业系数表，金属件打磨产生颗粒物产污系数约2.19千克/吨-原料，则金属粉尘产生量为19.71t/a，其中有组织排放产生量为11.826t/a，排放量约0.591t/a，排放速率约0.103kg/h，排放浓度约6.84mg/m3。无组织排放量约为1.577t/a，排放速率为0.274kg/h，沉降于地面的金属粉尘量为6.307t/a。 本项目实施后，新增产品的打磨工序依托现企业打磨设备进行，通过通过调整设备上台班次，减少设备闲置时间的方式来实现新增的产能。现企业其他打磨粉尘排气筒DA001颗粒物平均排放浓度为1.95m/m3，本项目实施后，预计其他打磨粉尘排气筒DA001颗粒物总浓度为8.79 mg/m3。 （3）喷塑粉尘 本项目实施后，新增6个落地喷房，新增塑粉用量约175t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法系数手册（2021版）》中34通用设备制造业行业系数表，喷塑过程颗粒物产污系数为300kg/吨-原料。喷房设有配套的滤芯装置，喷塑粉尘经集气装置收集后经滤芯处理，然后分别通过不低于15m高的排气筒DA015、DA016排放，滤芯收集的塑粉回收利用。废气收集效率以98%计，处理效率以95%计，单个落地喷房风量约5000m3/h。 各个喷房对应的塑粉用量、排气筒编号、污染物产生排放量情况汇总详见下表。 表4-1 喷塑粉尘排放情况汇总表 排气筒; 喷房编号; 塑粉用量（t/a）; 喷塑粉尘产生量（t/a）; 收集、处理效率; 有组织; 无组织. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. DA015; 喷房1; 29; 8.7; 收集效率98%、处理效率95%; 34.104; 1.705; 0.296; 14.8; 0.696; 0.121. 喷房2; 29; 8.7. 喷房3; 29; 8.7. 喷房4; 29; 8.7. DA016; 喷房5; 30; 9; 17.346; 0.867; 0.151; 15.06; 0.354; 0.061. 喷房6; 29; 8.7. （4）固化废气 本项目实施后，新增6个烘箱，与新增的喷房一一对应，其中烘箱1~4采用电加热，烘箱5~6采用天然气间接加热。固化温度约200℃，塑粉中的树脂受热挥发，产生固化废气（VOCs）。根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》，粉末涂料VOCs含量按其树脂含量的2%计，参照塑粉生产企业环评报告中物料配方，塑粉中树脂含量约为55%~60%，则喷塑固化废气VOCs产生量约占塑粉用量的11‰~12‰，本环评以12‰计。固化废气由烘箱顶部排气管道分别收集后汇总，经管道自然降温后由活性炭吸附装置处理，然后分别从排气筒DA017、DA018排放。烘箱工作时密闭，仅在工件送入、取出时有少量废气逸散，废气收集效率以98%计，处理效率以75%计，单个烘箱风量约2000m3/h。 各个烘箱对应的塑粉用量、排气筒编号、污染物产生排放量情况汇总详见下表。 表4-2 固化废气VOCs排放情况汇总表 排气筒; 喷房编号; 塑粉用量（t/a）; 固化废气产生量（t/a）; 收集、处理效率; 有组织; 无组织. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. DA017; 烘箱1; 29; 0.348; 收集效率98%、处理效率75%; 1.364; 0.341; 0.059; 7.40; 0.028; 0.005. 烘箱2; 29; 0.348. 烘箱3; 29; 0.348. 烘箱4; 29; 0.348. DA018; 烘箱5; 30; 0.360; 0.693; 0.173; 0.030; 7.53; 0.015; 0.003. 烘箱6; 29; 0.348. （5）天然气燃烧废气 本项目实施后，新增的两个烘箱5、6采用天然气间接加热，燃烧废气分别收集后汇总从一根不低于15m高的排气筒DA019排放。 同时将现有表面处理流水线A线的柴油锅炉（热水炉）、柴油加热炉（烘干炉、固化炉）全部替换为天然气锅炉、加热炉，项目实施后，热水炉的天然气燃烧废气收集后通过现有15m高排气筒排放（DA004），烘干炉的天然气燃烧废气收集后通过现有15m高排气筒排放（DA003），固化炉采用直接加热方式，天然气燃烧废气与A线烘房固化废气混合收集后经现有旋流塔+除雾器+活性炭吸附处理设施处理后通过现有15m高排气筒排放（DA002）。对现有表面处理流水线B线的天然气锅炉（热水炉）进行改造，天然气燃烧废气收集后通过15m高排气筒排放（DA014）。 天然气锅炉燃烧废气中主要污染物为颗粒物、SO2、NOx，燃烧废气中污染物产污系数参考采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”，其中氮氧物经低氮燃烧处理可达标准50mg/m3），因此氮氧化物产污系数按照50mg/m3核算；烟尘产污系数依据《锅炉大气污染物排放标准》（DB33/ 1415-2025）编制说明按照5mg/m3核算。 - 表4-3天然气锅炉燃烧废气产污系数 产品名称; 原料; 工艺名称; 污染物指标; 产污系数. 蒸汽/热水、其他; 天然气; 室燃炉; 烟气量; 107753m3/万m3-原料. SO2; 0.02S*kg/万m3-原料. NOx; 50mg/m3核算. 颗粒物; 5mg/m3核算. 注*——二氧化硫的产污系数以含硫量（S）的形式表示，其中含硫量（S）是指天然气收到的基硫分含量，单位为mg/m3。根据天然气（GB17820-2018），S=100mg/m3。. 天然气加热炉燃烧废气中污染物产生量根据《排污许可申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020）中4.2.2.3许可排放量的绩效值法进行计算。 核算方法： 式中：Mi——第i个主要排放口污染物年许可排放量，t； R——第i个主要排放口对应工业炉窑前三年实际产量最大值（若不足一年或前三年实际产量最大值超过设计产能，则以设计产能为准）或前三年实际燃料消耗量最大值（若不足一年或前三年实际燃料消耗量最大值超过设计消耗量，则以设计消耗量为准），万t或万m3； G——绩效值，kg/t产品，kg/t燃料或kg/m3燃料； E年许可——污染物年许可排放量，t。 根据《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020），天然气低位发热量为32.238MJ/m3~38.979MJ/m3。加热炉排放口绩效值参考《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》中表6选取。本项目拟选取低位热值为38.73MJ/m3，则颗粒物绩效值为0.184g/m3燃料，SO2绩效值0.184g/m3燃料，NOx绩效值为2.767g/m3燃料。烟气量产污系数参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》表5 基准烟气量取值表，Vgy=0.285Qnet+0.343（Vgy，基准烟气量（Nm3/kg或Nm3/m3）。Qnet，气体燃料低位发热量（MJ/m3）），则基准烟气量产污系数约11.381 Nm3/m3。 综合上述内容，天然气燃烧废气污染物产生情况汇总详见下表。 表4-4天然气燃烧废气产污情况汇总表 排气筒; 设备; 天然气用量（万m3/a）; 基准烟气量（m3/h）; 污染物指标; 有组织; 无组织. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. DA004; 50万大卡天然气锅炉（热水炉）; 5.8; 109.81; SO2; 0.012; 0.012; 0.002; 18.34; /; /. NOx; 0.032; 0.032; 0.005; 50; /; /. 颗粒物; 0.003; 0.003; 0.0005; 5; /; /. DA014; 50万大卡天然气锅炉（热水炉）; 5.8; 109.81; SO2; 0.012; 0.012; 0.002; 18.34; /; /. NOx; 0.032; 0.032; 0.005; 50; /; /. 颗粒物; 0.003; 0.003; 0.0005; 5; /; /. DA003; 34万大卡天然气加热炉（烘干炉）; 3.99; 78.84; SO2; 0.007; 0.007; 0.001; 16.17; /; /. NOx; 0.110; 0.110; 0.019; 243.12; /; /. 颗粒物; 0.007; 0.007; 0.001; 16.17; /; /. DA002; 70万大卡天然气加热炉（固化炉）; 8.21; 162.22; SO2; 0.0148; 0.0148; 0.003; 15.84; 0.0002; 3.47×10-5. NOx; 0.223; 0.223; 0.039; 238.26; 0.004; 0.0007. 颗粒物; 0.0148; 0.0148; 0.003; 15.84; 0.0002; 3.47×10-5. DA019; 20万大卡天然气加热炉1、2（新增烘箱）; 2.78; 54.93; SO2; 0.005; 0.005; 0.0009; 16.17; /; /. NOx; 0.077; 0.077; 0.013; 243.12; /; /. 颗粒物; 0.005; 0.005; 0.0009; 16.17; /; /. （6）激光切割粉尘 本项目新增产品需进行激光切割，依托现有的激光切割机进行生产，参考《排放源统计调查产排污核算方法系数手册（2021版）》中38电气机械和器材制造业行业系数表，金属材料切割过程颗粒物产污系数为0.2841g/kg-原料，本项目实施后新增产品金属原材料使用量约9000t/a，则激光切割粉尘产生量约2.557t/a，经设备自带的脉冲滤筒除尘器全部收集处理后从现有的排气筒DA011排放，处理效率约98%，风机风量约5000m3/h，则激光切割粉尘有组织排放量为0.051t/a，排放速率约0.009kg/h，排放浓度约1.78mg/m3。现企业激光切割粉尘实测平均浓度＜20mg/m3，依托现有设备处理可行。 （7）食堂油烟废气 现企业设有食堂，食堂设有三只标准灶（即三只基准灶），属中型规模，本项目实施后，新增员工220人，全厂日就餐人数约590人，日油烟产生量为0.41kg/d，按日高峰期6小时计，则高峰期所排放油烟中油的量为0.068kg/h。现状食堂设有油烟净化器，处理效率为75%，则本项目实施后，将油烟净化器风量调整为10000m3/h，食堂油烟废气经油烟净化装置净化处理后排放浓度1.7mg/m3，小于2.0mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）所规定的标准。油烟废气经油烟净化器净化达标后由油烟烟道引至楼顶高空排放。 （4）恶臭污染物 项目固化工序产生少量恶臭气体，以臭气浓度进行表征，本环评不进行定量计算。参考现企业厂界臭气浓度监测数据，恶臭污染物均可达标，项目恶臭对周围环境产生的影响相对较小。 |

表4-5 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 工艺 | 效率/% | 废气排放/（m3/h） | 排放浓度/（mg/m3） | 排放量/ t/a |  |
| 焊接 | 峰焊机、碰焊机、二保焊机 | 无组织 | 颗粒物 | 0.053 | 焊接区域配备焊接烟尘净化器，净化器集气口正对操作点正上方，焊接烟尘经收集净化后无组织排放 | 收集效率70%，净化效率80% | -- | -- | 0.023 | 5760 |
| 打磨 | 打磨机 | 排气筒DA001 | 颗粒物 | 11.826 | 其他金属打磨区域采用侧吸风罩收集打磨粉尘，金属粉尘收集后经滤芯处理，通过现有的其他打磨粉尘排气筒DA001排放 | 收集效率60%，处理效率95% | 15000 | 6.84 | 0.591 |  |
|  |  | 无组织 |  | 1.577 | 由于金属粉尘颗粒较大，约80%未收集的金属粉尘沉降于车间地面，打扫后收集出售给废品回收公司，其余在车间内无组织排放 | -- | -- | -- | 1.577 |  |
| 喷塑 | 落地喷房1~4 | 排气筒DA015 | 颗粒物 | 34.104 | 喷房设有配套的滤芯装置，喷塑粉尘经集气装置收集后经滤芯处理，然后通过一根不低于15m高的排气筒DA015排放，滤芯收集的塑粉回收利用 | 收集效率98%，处理效率95% | 20000 | 14.8 | 1.705 |  |
|  |  | 无组织 |  | 0.696 | -- | -- | -- | -- | 0.696 |  |
|  | 落地喷房5~6 | 排气筒DA016 | 颗粒物 | 17.346 | 喷房设有配套的滤芯装置，喷塑粉尘经集气装置收集后经滤芯处理，然后通过一根不低于15m高的排气筒DA016排放，滤芯收集的塑粉回收利用 | 收集效率98%，处理效率95% | 10000 | 15.06 | 0.867 |  |
|  |  | 无组织 |  | 0.354 | -- | -- | -- | -- | 0.354 |  |
| 固化 | 烘箱1~4 | 排气筒DA017 | 非甲烷总烃 | 1.364 | 烘箱工作时密闭，顶部设抽风装置，固化废气收集后经管道自然降温后通过活性炭吸附装置处理，然后通过一根不低于15m高的排气筒DA017排放。 | 收集效率98%，处理效率75% | 8000 | 7.40 | 0.341 |  |
|  |  | 无组织 |  | 0.028 | -- | -- | -- | -- | 0.028 |  |
|  | 烘箱5~6 | DA018 | 非甲烷总烃 | 0.693 | 烘箱工作时密闭，顶部设抽风装置，固化废气收集后经管道自然降温后通过活性炭吸附装置处理，然后通过一根不低于15m高的排气筒DA018排放。 | 收集效率98%，处理效率75% | 4000 | 7.53 | 0.173 |  |
|  |  | 无组织 |  | 0.015 | -- | -- | -- | -- | 0.015 |  |
| 天然气燃烧 | 固化炉（替换现有的柴油固化炉） | 排气筒DA002 | SO2 | 0.0148 | 天然气燃烧废气与A线烘房固化废气混合收集后经现有旋流塔+除雾器+活性炭吸附处理设施处理后通过现有15m高排气筒排放（DA002） | 收集效率98%，无处理效率 | 162.22 | 15.84 | 0.0148 |  |
|  |  |  | NOx | 0.223 |  |  |  | 238.26 | 0.223 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.0148 |  |  |  | 15.84 | 0.0148 |  |
|  |  | 无组织 | SO2 | 0.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0002 |  |
|  |  |  | NOx | 0.004 | -- | -- | -- | -- | 0.004 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0002 |  |
|  | 烘干炉（替换现有的柴油烘干炉） | 排气筒DA003 | SO2 | 0.007 | 加热炉排气管道收集后通过现有15m高排气筒排放（DA003） | 收集效率100%，无处理效率 | 78.84 | 16.17 | 0.007 |  |
|  |  |  | NOx | 0.110 |  |  |  | 243.12 | 0.110 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.007 |  |  |  | 16.17 | 0.007 |  |
|  | 热水炉（替换现有的柴油热水炉） | 排气筒DA004 | SO2 | 0.012 | 由锅炉排气管道收集后通过现有15m高排气筒排放（DA004） | 收集效率100%，无处理效率 | 109.81 | 18.34 | 0.012 |  |
|  |  |  | NOx | 0.032 |  |  |  | 50 | 0.032 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.003 |  |  |  | 5 | 0.003 |  |
|  | 固化炉1、2（新增烘箱） | 排气筒DA019 | SO2 | 0.005 | 燃烧废气分别由加热炉管道收集后汇总从一根不低于15m高的排气筒DA019排放 | 收集效率100%，无处理效率 | 54.93 | 16.17 | 0.005 |  |
|  |  |  | NOx | 0.077 |  |  |  | 243.12 | 0.077 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.005 |  |  |  | 16.17 | 0.005 |  |
|  | 热水炉（现有天然气锅炉改造） | 排气筒DA014 | SO2 | 0.012 | 由锅炉排气管道收集后通过现有15m高排气筒排放（DA014） | 收集效率100%，无处理效率 | 109.81 | 18.34 | 0.012 |  |
|  |  |  | NOx | 0.032 |  |  |  | 50 | 0.032 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.003 |  |  |  | 5 | 0.003 |  |
| 激光切割 | 激光切割机 | DA011 | 颗粒物 | 2.557 | 经设备自带的脉冲滤筒除尘器全部收集处理后从现有的排气筒DA011排放 | 收集效率100%，处理效率98% | 5000 | 1.78 | 0.051 |  |

表4-6 项目废气点源参数一览表

| 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 风量 m3/h | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率kg/h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | NOx | SO2 | 颗粒物 |
| DA001 | 119.806827 | 30.458425 | 37.9 | 15 | 0.8 | 15000 | 30 | 5760 | 正常 | / | / | / | 0.103 |
| DA002 | 119.807245 | 30.460222 | 39.9 | 15 | 0.25 | 750 | 30 | 5760 | 正常 | / | 0.039 | 0.003 | 0.003 |
| DA003 | 119.807106 | 30.460040 | 39.8 | 15 | 0.3 | 1450 | 35 | 5760 | 正常 | / | 0.019 | 0.001 | 0.001 |
| DA004 | 119.807213 | 30.460050 | 39.8 | 15 | 0.11 | 110 | 80 | 5760 | 正常 | / | 0.005 | 0.002 | 0.0005 |
| DA011 | 119.806226 | 30.459428 | 37.0 | 15 | 0.5 | 5000 | 25 | 5760 | 正常 | / | / | / | 0.009 |
| DA014 | 119.807676 | 30.460345 | 40.7 | 15 | 0.11 | 110 | 80 | 5760 | 正常 | / | 0.005 | 0.002 | 0.0005 |
| DA015 | 119.807514 | 30.460426 | 40.5 | 15 | 1.2 | 20000 | 25 | 5760 | 正常 | / | / | / | 0.296 |
| DA016 | 119.807573 | 30.460372 | 40.7 | 15 | 0.6 | 10000 | 25 | 5760 | 正常 | / | / | / | 0.151 |
| DA017 | 119.807626 | 30.460340 | 40.8 | 15 | 0.3 | 8000 | 30 | 5760 | 正常 | 0.059 | / | / | / |
| DA018 | 119.807669 | 30.460324 | 41.0 | 15 | 0.4 | 4000 | 30 | 5760 | 正常 | 0.030 | / | / | / |
| DA019 | 119.807683 | 30.460302 | 41.0 | 15 | 0.05 | 55 | 300 | 5760 | 正常 | / | 0.013 | 0.0009 | 0.0009 |

表4-7 项目废气面源参数一览表

| 名称 | 面源中心点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 颗粒物 | SO2 | NOx |
| 车间2(焊接、打磨) | 119.806744 | 30.458800 | 38.4 | 90 | 50 | 26 | 1 | 5760 | 正常 | / | 0.278 | / | / |
| 车间3（喷塑、固化、天然气燃烧） | 119.807098 | 30.459707 | 39.4 | 90 | 145 | 26 | 1 | 5760 | 正常 | 0.008 | 0.183 | 3.47×10-5 | 0.0007 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、措施可行性分析 本项目采取的废气污染收集治理设施有滤芯除尘，活性炭吸附装置等。滤芯除尘、活性炭吸附均属于《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》中的可行技术。 拟采用活性炭颗粒一次性吸附去除有机废气，当排气浓度不满足排放要求时更换装置内的吸附活性炭，拟采用的颗粒活性炭性能参数参考《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）及同类型企业采用活性炭资料，吸附器入口颗粒物浓度不超过1mg/m3，活性炭颗粒吸附床气体流速不大于0.6m/s，活性炭颗粒比表面积不低于350m2/g，活性炭碘值不低于800mg/g。 本项目实施后，需新增2套活性炭吸附装置，风量分别为8000 m3/h、4000 m3/h，VOCs初始浓度分别为29.60mg/m3、30.08mg/m3，吸附的有机废气量分别为1.023t/a、0.52t/a。参考《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》，活性炭吸附容量可按每克活性炭吸附VOCs量为0.15克进行估算确定，则分别需要至少6.82t/a、3.47t/a的活性炭。根据《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知》（杭环便函[2022]192号），因此项目活性炭吸附装置拟采用一次装填量为1.2t（8000 m3/h）、0.6t（4000m3/h），更换频率均为2个月/次。 3、大气环境影响分析 正常工况下，项目废气排放对周边环境影响可接受。本项目非正常工况主要是废气处理装置异常运行，因此废气非正常工况下污染源强如下表所示。 表4-8项目废气非正常排放源强一览表 污染源名称; 污染物名称; 非正常排放原因; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 排气筒DA001; 颗粒物; 滤芯长时间未更换，处理效率降低至50%; 68.44; 1.027; 1; 1; 定期检修，故障时停止生产，及时维修、更换. 排气筒DA015; 颗粒物; 滤芯长时间未更换，处理效率降低至50%; 148.02; 2.960; 1; 1. 排气筒DA016; 150.57; 1.506; 1; 1. 排气筒DA017; 非甲烷总烃; 活性炭饱和，处理效率降至30%; 20.72; 0.166; 1; 1. 排气筒DA018; 21.05; 0.084; 1; 1. 排气筒DA011; 颗粒物; 滤筒长时间未更换，处理效率降低至50%; 44.39; 0.222; 1; 1. 企业还需采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责废气处理环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、记录情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换活性炭、滤芯、滤筒等，确保处理效率；活性炭吸附器入口颗粒物浓度不超过1mg/m3，活性炭颗粒吸附床气体流速不大于0.6m/s，活性炭颗粒比表面积不低于350m2/g，活性炭碘值不低于800毫克/克，并按照设计要求及时更换； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 4、废气监测计划 表4-9 废气监测计划 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018）中“表1大气污染物排放限值”. DA011. DA015. DA016. DA002; 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、臭气浓度; 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）、《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018）中“表1大气污染物排放限值”. DA004; SO2、NOx、颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB33/ 1415-2025）. DA014. DA003; SO2、NOx、颗粒物; 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）. DA019. DA017; 非甲烷总烃、臭气浓度; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018）中“表1大气污染物排放限值”. DA018. 无组织废气; 车间外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018）中“表1大气污染物排放限值”. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度、SO2、NOx; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准、《工业涂装工序大气污染物排放标准》表6企业边界大气污染物浓度限值标准. 二、废水 1、废水污染源强分析 本项目实施后，废水主要为锅炉排污水、生活污水。 （1）锅炉排污水 本项目实施后，企业将现有表面处理流水线（A线）的柴油锅炉替换为天然气锅炉，预计天然气用量约5.8万m3/a，锅炉用水为自来水，定期向锅炉内添加软水剂，防止水垢产生。根据企业提供资料，现企业柴油锅炉排污水约为72t/a，直接纳管排放，送径山污水处理厂处理，CODCr排放量为0.002t/a，氨氮排放量为0.0001t/a，需进行以新代老削减。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版）中“4430工业锅炉（热力生产和供应业）产污系数表”，天然气锅炉锅内水处理的产污系数为工业废水量9.86吨/万立方米-原料，CODCr790克/万立方米燃料。则天然气锅炉排污水产生量约为58t/a，CODCr产生量为0.005t/a。可直接纳管排放，送径山污水处理厂处理，CODCr排放量为0.002t/a，氨氮排放量为0.0001t/a。 （2）生活污水 本项目实施后，新增劳动定员为220人，厂区内设食堂，不设宿舍，员工平均生活用水量以50L/p•d计，年工作天数为360天，则项目新增员工生活用水为3960t/a，生活污水排放量以用水量的85%计，预计生活污水排放量为3366t/a，经化粪池、隔油池预处理达标后纳入市政污水管网，送径山污水厂处理。 生活污水水质参考一般城市污水水质，CODCr200~400mg/L、NH3-N 25~35mg/L，选取CODCr浓度400mg/L、NH3-N浓度35mg/L，污染物产生量为CODCr1.346t/a、NH3-N0.118t/a。CODCr、氨氮排放量计算为按《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表2标准中限值CODCr30 mg/L、NH3-N1.5mg/L核算，排放量为CODCr0.101t/a、NH3-N0.005t/a。 排放口情况详见表4-10。 表4-10废水间接排放口基本情况 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). DW001; 119.807736; 30.460365; 0.0058; 径山污水厂; 连续排放，流量稳定; 径山污水厂; CODCr、氨氮、; CODCr≤30，氨氮≤1.5. DW002; 119.805703; 30.456959; 0.336. 2、依托集中污水处理厂可行性分析 本项目实施后全厂新增废水纳管总量为3352t/a，纳管后送径山污水厂处理。径山污水处理厂近期设计规模为3.0万m3/d，远期设计规模为4.5万m3/d，尾水排入余杭塘河，排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准（其中CODCr、NH3-N、总氮、总磷排放标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表2新建城镇污水处理厂主要污染物排放限值）后排放。污水厂近期服务范围（至2020年）包括径山全部（即径山镇、黄湖镇、鸬鸟镇、百丈镇西部四镇），规划远期服务范围（2020至2040年）包括径山全部（即径山镇、黄湖镇、鸬鸟镇、百丈镇西部四镇），除接纳西部四镇污水外，还预留西北山区村庄污水接入的量。 - （1）设计进出水水质 根据调查，径山污水处理厂设计进出水标准情况见下表。 表4-11 径山污水处理厂设计进出水标准 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 粪大肠菌群数. 进水; ≤300; ≤130; ≤180; ≤35; ≤40; ≤3.0; /. 出水; ≤30; ≤10; ≤10; ≤1.5（3）; ≤10（12）; ≤0.3; ≤1000. （2）污水处理工艺 图4-1径山污水处理厂处理工艺流程 （3）水质监测数据 根据浙江省生态环境厅公布的浙江省污水处理厂信息公开数据，径山污水处理厂废水处理达标情况监测结果见表4-12。 表4-12径山污水处理厂出水水质情况（单位：mg/L，除 pH 外） 监测时间; 监测项目; 出口浓度; 标准限值; 单位; 达标情况. 2025.4.9; PH值; 6.6; 6~9; 无量纲; 是. 氨氮（NH3-N）; 0.547; 1.5; mg/L; 是. 石油类; 0.28; 1; mg/L; 是. 粪大肠菌群数; ＜20; 1000; 个/L; 是. 化学需氧量; 7; 30; mg/L; 是. 六价铬; ＜0.004; 0.05; mg/L; 是. 色度; 8; 30; 倍; 是. 动植物油; 0.08; 1; mg/L; 是. 五日生化需氧量; 2.4; 10; mg/L; 是. 悬浮物; ＜4; 10; mg/L; 是. 阴离子表面活性剂（LAS）; ＜0.05; 0.5; mg/L; 是. 总氮（以N计）; 4.88; 10; mg/L; 是. 总镉; ＜0.0005; 0.01; mg/L; 是. 总铬; ＜0.03; 0.1; mg/L; 是. 总汞; ＜0.00004; 0.001; mg/L; 是. 总磷（以P计）; 0.12; 0.3; mg/L; 是. 总铅; 0.00113; 0.1; mg/L; 是. 总砷; 0.00280; 0.1; mg/L; 是. （4）废水达标可行性分析 ①水质接管可行性 根据企业提供的城市污水纳入排水管网许可证可知，项目所在地已铺设市政污水管网，污水可纳管排放。根据前述分析，本项目废水中各污染物经处理后能达到纳管要求，因此水质接管可行。 ②项目废水水量接管可行性 径山污水处理厂目前运行的设计日处理量为3万m3/d，根据浙江省生态环境厅——监督性监测信息公开平台数据显示，径山污水处理厂目前生产负荷为82.7%，尚有余量0.519万m3/d；本项目废水新增纳管量约9.31t/d，则径山污水处理厂现有余量能够处理本项目废水，且本项目水质不会对现有的污水处理厂处理设施造成水质水量的冲击负荷。因此本项目废水排放依托径山污水处理厂可行。 4、废水监测计划 表4-13废水监测计划 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 生活污水纳管口; pH、COD、氨氮、总磷、SS、BOD5 、动植物油类; 1次/年; 执行《污水综合排放标准》（GB978-1996）三级标准(其中氨氮、总磷纳管排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）). 三、噪声 1、噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要来自于机械设备运转，企业应采取以下噪声防治措施：①优先选用低噪设备；②高噪声设备如风机安装消声器、减震垫等；③合理布置设备，高噪设备布置在车间中部，与厂界保持一定距离；④企业在生产中加强设备的维护保养和生产管理，减少非正常噪声的产生。 2、噪声影响达标情况分析 为更好地预测本项目噪声对厂界及环境保护目标的影响，采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中的工业噪声预测计算模式进行计算与分析。 根据分析，本项目将现企业柴油锅炉、柴油加热炉替换为天然气锅炉、天然气加热炉后，由于天然气燃烧更充分，减少了燃料不完全燃烧产生的爆炸声和机械振动，且柴油燃烧机因燃料特性，其燃烧室和运动部件通常更大，噪声贡献更显著，因此天然气锅炉、加热炉运行噪声普遍低于柴油加热炉、柴油锅炉，该改造不会导致现企业厂界噪声值的增加。项目主要新增噪声源采取隔声措施后各预测点噪声预测结果汇总详见表4-14~15。 |
| --- | --- |

表4-14项目噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强（任选一种） |  | 声源控制措施 |  | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） | 声功率级/dB(A) |  |  |  |
| 1 | 风机 | 20000m3/h | 80.05 | 89.52 | 16 | 80/1 | -- |  | 消声器、减振器（-20dB） | 昼夜 |
| 2 | 风机 | 10000m3/h | 75.72 | 81.79 | 16 | 80/1 | -- |  | 消声器、减振器（-20dB） | 昼夜 |
| 3 | 风机 | 8000m3/h | 67.99 | 89.52 | 16 | 80/1 | -- |  | 消声器、减振器（-20dB） | 昼夜 |
| 4 | 风机 | 4000m3/h | 63.04 | 76.22 | 16 | 80/1 | -- |  | 消声器、减振器（-20dB） | 昼夜 |
| 5 | 风机 | 55 m3/h | 68.04 | 70.32 | 16 | 80/1 | -- |  | 消声器、减振器（-20dB） | 昼夜 |

注：定义车间3西南角为坐标XYZ（0，0，0）点

表4-15项目噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级 /dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级 /dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 车间3 | 落地喷房 | 4000×4300×3200mm | 60/1 | 室内隔声（墙体隔声量20dB） | 85.31 | 91.69 | 1 | 13.70 | 42.00 | 昼夜 | 20 | 16.00 | 1m |
| 2 |  |  |  | 60/1 |  | 76.65 | 88.6 | 1 | 19.96 | 41.94 |  | 20 | 15.94 | 1m |
| 3 |  |  | 4000×4300×3200mm | 60/1 |  | 81.91 | 85.19 | 1 | 21.02 | 41.93 |  | 20 | 15.93 | 1m |
| 4 |  |  |  | 60/1 |  | 72.32 | 83.03 | 1 | 19.42 | 41.94 |  | 20 | 15.94 | 1m |
| 5 |  |  | 3500×4000×3000mm | 60/1 |  | 78.81 | 79.62 | 1 | 26.74 | 41.92 |  | 20 | 15.92 | 1m |
| 6 |  |  |  | 60/1 |  | 80.05 | 93.55 | 1 | 14.07 | 42.00 |  | 20 | 16.00 | 1m |
| 7 |  | 烘箱（电加热） | 4300×2200×2700mm | 60/1 |  | 75.72 | 74.98 | 1 | 26.47 | 41.92 |  | 20 | 15.92 | 1m |
| 8 |  |  |  | 60/1 |  | 75.72 | 94.78 | 1 | 14.65 | 41.99 |  | 20 | 15.99 | 1m |
| 9 |  |  | 3000×2200×2500mm | 60/1 |  | 72.01 | 89.52 | 1 | 15.82 | 41.97 |  | 20 | 15.97 | 1m |
| 10 |  |  |  | 60/1 |  | 65.51 | 80.24 | 1 | 15.01 | 41.98 |  | 20 | 15.98 | 1m |
| 11 |  | 烘箱（天然气加热） | 4500×2300×2700mm | 60/1 |  | 69.23 | 84.58 | 1 | 15.97 | 41.97 |  | 20 | 15.97 | 1m |
| 12 |  |  |  | 60/1 |  | 69.84 | 78.39 | 1 | 19.67 | 41.94 |  | 20 | 15.94 | 1m |
| 13 |  | 天然气加热炉 | 20万大卡 | 60/1 |  | 67.68 | 74.37 | 1 | 19.88 | 41.94 |  | 20 | 15.94 | 1m |
| 14 |  |  |  | 60/1 |  | 73.55 | 71.27 | 1 | 26.51 | 41.92 |  | 20 | 15.92 | 1m |

表4-16声环境保护目标调查表

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 空间相对位置/m |  |  | 距厂界最近距离/m | 方位 | 执行标准/功能区类别 | 声环境保护目标情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 1 | 清波村民居 | -92 | -238.14 | 1.2 | 40 | 南 | 执行2类声环境标准/2类声环境功能区 | 2层砖混结构民居，周边为其他民居 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、噪声影响达标情况分析 本项目主要噪声源采取隔声措施后各厂界噪声预测结果汇总详见表4-17，声环境保护目标噪声预测结果详见表4-18。 表4-17 采取措施后项目厂界噪声预测结果表 单位：dB - 预测点位; - 厂界东; - 厂界南; - 厂界西; - 厂界北. - 贡献值; 昼间; - 37.3; - 14.5; - 3.4; - 32.2. - 背景值; 昼间; - 50.0; - 51.7; - 55.7; - 58.6. - 预测值; 昼间; - 50.2; - 51.7; - 55.7; - 58.6. - 标准值; 昼间; - 60; 60; 60; 60. - 贡献值; 夜间; - 37.3; - 14.5; - 3.4; - 35.2. - 背景值; 夜间; - 49.4; - 44.1; - 44.6; - 48.4. - 预测值; 夜间; - 49.7; - 44.1; - 44.6; - 48.5. - 标准值; 夜间; - 50; 50; 50; 50. - 达标性; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标. - 注：由于本次项目新增设备集中于厂区内最北侧厂房车间3，与厂界西侧、南侧之间均有多间厂房阻挡，因此厂界西侧、南侧的噪声贡献值较小. 表4-18项目声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 南侧清波村民居; 58.0; 46.8; 60; 50; 1.5; 1.5; 58.0; 46.8; +0; +0; 达标; 达标. 注：由于本次项目新增设备集中于厂区内最北侧厂房车间3，与声环境保护目标之间有多间厂房阻挡，因此噪声贡献值较小. 由表4-17、4-18可得，采取环评提出的合理措施后，项目生产噪声对各厂界的预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，对声环境保护目标的预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3、噪声监测计划 表4-19 噪声监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 声环境; 厂界; LAeq; 1次/季; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 声环境保护目标; LAeq; 1次/季; 声环境保护目标噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 四、固废 本项目固废主要为金属边角料、收集的金属粉尘、包装废物、不合格产品、塑粉废滤芯、废活性炭和生活垃圾。 （1）金属边角料 项目剪板、切割等机加工过程中产生一定量的金属边角料，参照企业往年生产情况，边角料产生按原料用量的2‰计，本项目实施后新增金属原料用量约9000t/a，则产生边角料为18t/a，经收集后出售给废品回收公司。 （2）收集的金属粉尘 项目打磨过程会产生一定的金属粉尘，未收集的金属粉尘沉降于车间地面，打扫后收集出售给废品回收公司。沉降于地面的金属粉尘、打磨滤芯收集的其他金属粉尘、激光切割滤桶收集的金属粉尘均出售给废品回收公司，收集的金属粉尘共约为20.048t/a。 （3）包装废物 项目生产过程中会产生塑料袋、纸板、纸箱等废包装材料，参考企业往年生产情况，产生量约为5t/a，经收集后出售给废品回收公司。 （4）不合格产品 企业生产过程中会产生部分不合格产品，无法返修，直接报废，参考企业往年生产情况，本项目不合格产品量约5t/a。 （5）塑粉废滤芯 喷塑粉尘经收集后由滤芯处理，装置中的滤芯需要进行定期更换，根据企业提供资料，滤芯一般两年更换一次，产生量约为0.006t/a。 （6）废活性炭 本项目实施后，需新增2套活性炭吸附装置，风量分别为8000 m3/h、4000 m3/h，VOCs初始浓度分别为29.60mg/m3、30.08mg/m3，吸附的有机废气量分别为1.023t/a、0.52t/a。参考《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》，活性炭吸附容量可按每克活性炭吸附VOCs量为0.15克进行估算确定，则分别需要至少6.82t/a、3.47t/a的活性炭。根据《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知》（杭环便函[2022]192号），因此项目活性炭吸附装置拟采用一次装填量为1.2t（8000 m3/h）、0.6t（4000m3/h），更换频率均为2个月/次。 废活性炭产生量是指被吸附的有机气体量与活性炭本身用量之和，则本项目新增废活性炭产生量为12.343t/a。 （7）生活垃圾 本项目新增劳动定员为220人，年生产天数360天，生活垃圾产生量按1kg/（人·天）计算，则产生量为79.2t/a。 综上所述，项目金属边角料等产生情况详见下表。 表4-20 项目金属边角料等产生情况一览表 - 序号; - 名称; - 产生工序; - 形态; - 主要成分; - 估算产生量. - 1; - 金属边角料; - 机加工; - 固; - 金属; - 18. - 2; 收集的金属粉尘; 工件打磨; - 固态; 金属粉尘; - 20.048. - 3; 包装废物; 原料使用; - 固态; 塑料袋、纸箱等; - 5. - 4; - 不合格产品; - 产品检验; - 固; - 不合格产品; - 5. - 5; - 塑粉废滤芯; - 废气处理; - 固; - 滤芯、塑粉; - 0.006. - 6; - 废活性炭; - 废气吸收; - 固; - 活性炭、有机废气; - 12.343. - 7; - 生活垃圾; - 员工生活; - 固; - 果皮纸屑等; - 79.2. - 合计; - 139.597. 根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)，项目金属边角料等属性判定情况见表4-21。 - 表4-21项目金属边角料等属性判定 - 序号; - 名称; - 产生工序; - 形态; - 主要成分; - 是否属固体废物; - 判定依据. - 1; - 金属边角料; - 机加工; - 固; - 金属; - 是; - 4.2（a）. - 2; 收集的金属粉尘; 工件打磨; - 固态; 金属粉尘; 是; - 4.1（h）. - 3; 包装废物; 原料使用; - 固态; 塑料袋、纸箱等; 是; - 4.3（a）. - 4; - 不合格产品; - 产品检验; - 固; - 不合格产品; 是; - 4.1（a）. - 5; - 塑粉废滤芯; - 废气处理; - 固; - 滤芯、塑粉; - 是; - 4.1（h）. - 6; - 废活性炭; - 废气吸收; - 固; - 活性炭、有机废气; - 是; - 4.1（c）. - 7; - 生活垃圾; - 员工生活; - 固; - 果皮纸屑等; - 是; - 4.1（h）. 根据《国家危险废物名录(2025年版)》、GB5085.7-2007《危险废物鉴别标准通则》、《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）对各类固废进行属性判定，详见表4-21。 - 表4-21项目危废属性判定一览表 - 序号; - 名称; - 产生工序; - 主要成分; - 是否属危险废物; - 废物代码. - 1; - 金属边角料; - 机加工; - 金属; - 否; - 389-001-09. - 2; 收集的金属粉尘; 工件打磨; - 固态; - 否; - 389-001-09. - 3; 包装废物; 原料使用; - 固态; - 否; - 900-999-99. - 4; - 不合格产品; - 产品检验; - 不合格产品; - 否; - 399-999-04. - 5; - 塑粉废滤芯; - 废气处理; - 滤芯、塑粉; 否; - 900-999-99. - 6; - 废活性炭; - 废气吸收; - 活性炭、有机废气; 是; - 900-039-49. - 7; - 生活垃圾; - 员工生活; - 果皮纸屑等; 否; - /. 危险废物污染源强汇总见表4-22。 - 表4-22危险废物污染源强汇总情况 - 危险废物名称; 危险废物类别; - 危险废物代码; - 产生量（t/a）; - 产生工序及装置; - 形态; 主要成分; - 有害成分; - 产废周期; - 危险特性; - 污染防治措施. - 废活性炭; HW49; - 900-039-49; - 12.343; - 废气吸收; - 固; - 活性炭、有机废气; - 有机废气; - 2个月; - T; 暂存于危险废物贮存间，委托有资质单位定期处置. 项目固体废物分析结果汇总详见下表。 表4-23项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 属性; 处置去向. - 1; - 金属边角料; - 机加工; - 固; - 金属; - 18; 一般固废; 收集后外售. - 2; 收集的金属粉尘; 工件打磨; - 固; 金属粉尘; - 20.048. - 3; 包装废物; 原料使用; - 固; 塑料袋、纸箱等; - 5. - 4; - 不合格产品; - 产品检验; - 固; - 不合格产品; - 5. - 5; - 塑粉废滤芯; - 废气处理; - 固; - 滤芯、塑粉; - 0.006. - 7; - 废活性炭; - 废气吸收; - 固; - 活性炭、有机废气; - 12.343; 危险废物; 暂存于危险废物贮存间，委托有资质单位定期处置. - 27; - 生活垃圾; - 员工生活; - 固; - 果皮纸屑等; - 79.2; 一般固废; 环卫部门统一清运. - 一般固废; - 127.254; /. - 危险废物; - 12.343. - 合计; 139.597. - 一般固废管理要求 综上可得，项目一般工业固废主要有金属边角料、收集的金属粉尘、包装废物、不合格产品、塑粉废滤芯等，一般工业固废按要求进行分类收集和处置，出售给物资公司进行综合利用。企业生活垃圾委托当地环卫部门统一清运。本项目一般工业固废的贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目一般工业固废按要求收集、处置后，不会对周围环境造成不良影响。本项目实施后，新增的一般固废暂存依托现企业已建一般固废暂存间，现企业已有一般固废暂存间量充足，无需扩建。 2、危险废物管理要求 项目危险废物主要有废活性炭等。本项目实施后，新增的危险废物暂存依托现企业已建危险废物贮存间，现企业已有危险废物贮存间容量充足，无需扩建。 危险废物贮存间的建设与管理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求： ①危险废物贮存间的设计原则：要求地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建筑的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ②管理要求：衬里材料必须与危险废物相容；总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔，不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容；危险废物产生单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等；必须定期对所贮存的危险废物包装容器贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③要求安排专人做好危险固废的管理、贮存、交接、外运等登记工作，对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，严格执行转移联单制，根据《危险废物转移管理办法》，需做到： 1）加强信息化监管，全面运行危险废物电子转移联单。通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单。因特殊原因无法运行电子联单的，可先使用纸质联单，于转移活动完成后十个工作日内在信息系统补录。 2）危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 3）实行危险废物转移联单全国统一编号，危险废物转移联单编号由国家危险废物信息管理系统统一发放。 4）优化转移联单运行规则，允许同一份危险废物转移联单转移一个或多个类别危险废物，增加了不通过车（船或者其他运输工具）且无法按次对危险废物计量的其他转移方式的联单运行要求。 危险废物运输过程中严格执行相关安全要求，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，危险废物贮存期限原则上不得超过一年；同时制定相应的检查维护制度、管理人员岗位制度等，进一步加强管理。 ④安全防护：危险废物贮存间都必须设置警示标志；周围应设置围墙或其他防护栅栏；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；危险废物贮存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；按国家污染源管理要求对危险废物贮存间进行监测。 3、生活垃圾管理要求 本项目拟于厂区内设置若干个垃圾收集箱，可满足本项目生活垃圾的存储需求，且生活垃圾及时清运，不会对外环境产生污染影响。 综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效的收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。 五、地下水及土壤环境 （1）地下水环境 本项目厂区内排水实行雨污分流制，雨水经厂区雨水收集系统收集后纳入周边市政雨水管排放。生活污水经化粪池预处理达标后排入周边市政污水管网，锅炉排污水可直接纳管排放，送至径山污水厂统一达标处理。原材料仓库、化粪池、危险废物贮存间、污水管道等均做好分区防渗措施。项目分区防渗工作技术要求详见下表。 表4-24项目分区防渗技术要求表 防渗级别; 工作区; 防渗技术要求. 一般防渗区; 危险废物贮存间; 等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB 16889执行. 污水管道. 简单防渗区; 一般固废存放区; 一般地面硬化. 原材料仓库. 化粪池. 成品仓库. 厂区道路. 综上所述，正常运行情况下，项目不会对地下水造成影响。在非正常状况下，只要落实好以上防治措施，可有效避免和及时控制，不会对地下水环境产生不利影响。 （2）土壤环境 本项目主要从事其他未列明电气机械和器材制造，企业拟落实以下措施：化粪池、危险废物贮存间、污水管道等均做好分区防渗措施。管道天然气做好防渗防漏措施，日常严格管理，严禁“跑、冒、滴、漏”。固体废物分类收集，不得露天堆放，在厂区内设置专门的危险废物贮存间，采取防风、防雨、防渗、防漏等措施，防止渗漏污染土壤。。 综上所述，正常运行情况下，项目不会对土壤造成影响。在非正常状况下，只要落实好以上防治措施，可有效避免和及时控制，不会对土壤环境产生不利影响。 六、生态 本项目不在产业园区外新增用地，故不对生态环境影响进行分析。 七、环境风险 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B（重点关注的危险物质及临界量），项目主要风险物质为管道天然气等原辅材料及废活性炭等危险废物。 项目涉及的危险化学品理化性质详见下表。 表4-25 危险化学品理化性质表 序号; 名称; CAS号; 危险性类别. 1; 天然气; 8006-14-2; 易燃气体,类别1. 2、风险潜势初判及评价等级 当同一厂区内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当存在多种危险物质为时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100根据项目所用危险化学品在厂内的最大贮存量，与风险导则附录B中的临界量进行计算，项目Q值计算结果如下： - 表4-26临界量、实际储存量及Q值计算结果 序号; 危险化学品名称; CAS号; 临界量(t); 实际储存量(t); q/Q. 1; 天然气①; 74-82-8; 10; 0.072; 0.0072. 2; 危险废物②; --; 50; 12.8715; 0.25743. Q值; 0.265. 注：①由于本项目产生的危险废物依托现企业危险废物贮存间暂存，因此危险废物实际储存量全厂半年危险废物产生量计算，每半年处置一次，根据核实，现企业危险废物产生量约13.4t/a，本项目新增危废产生量约12.343t/a；②项目实施后，全厂仅采用管道天然气供热，厂区内天然气管道容积约100m3，实际储存量折合约0.072t。. 3、环境风险识别 本项目主要危险物质为主要风险物质为管道天然气等原辅材料及废活性炭等危险废物。根据生产情况，对生产过程中释放风险物质的扩散途径及环境影响情况见下表。 - 表4-27危险物质的扩散途径及环境影响一览表 序号; 环境风险单元; 涉及物质; 扩散途径及环境影响. 1; 危险废物贮存间; 废活性炭; 废活性炭因保存不当而发热自燃，燃烧产物将造成二次污染，引发其他事故. 2; 废气处理设施事故; 活性炭、废气、滤芯、滤筒; 废气处理设施故障，未有效处理废气中的污染物，排放的废气将对区域大气环境质量产生一定的影响。. 3; 天然气管道; 天然气; 天然气发生泄漏，导致危害人体，引发火灾爆炸等安全事故. 4、环境风险分析 据前述环境风险识别，从地表水、地下水、土壤、大气、人口至社会等方面考虑，给出企业突发环境事件对环境风险受体的影响程度和范围，具体见下表。 - 表4-28企业突发环境事件可能发生的危害后果分析 序号; 突发环境事件类型; 各类突发环境事件对环境风险受体的影响程度及范围. 1; 天然气泄漏; 天然气管道发生泄漏，导致中毒，引发火灾爆炸等安全事故. 2; 安全隐患导致次生事件; 火灾及灭火过程中对大气及水环境造成影响. 5、环境风险防范措施及应急要求 针对企业可能产生的环境风险隐患，采取一系列方法措施。为进一步减少环境风险可能产生的环境影响，在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施： （1）总图布置安全措施 在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，结合厂地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。根据规范要求满足建构筑物间的防火间距，确保消防车道畅通。 （2）运输、输送过程的风险控制措施 1）合理地规划运输路线及时间，运输时必须谨慎驾驶，以免事故发生。 2）危险物品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险物品的车辆、具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，不得用来盛装其他物品，更不允许盛装食品。而车辆必须是各类专用货车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 3）被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险货物包装标志》（GB190-85）规定的危险物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固。同时具有有毒等多种危险特性时，则应根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几种包装标志，以便一旦发生问题时，可以进行多种防护。 4）在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。 （3）储存、使用过程的风险控制措施 贮存过程事故风险主要是因保存不当而造成的火灾爆炸和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。 危废暂存场地必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，应建在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，在常温、常压下易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存；不相容的危险废物不能堆放在一起。危险废物贮存设施都必须按规定设置警示标志。 各类危险废物实行出入库登记制度，严格参照相关物料特性进行搬运、装卸，危废暂存库内采取必要的隔离分区，严禁不同属性混装或混放，可能产生渗滤液的危险废物暂存点需进行地面防腐、防渗处理，并配备渗滤液收集设施，必要时设置围堰等，以防危险废物及其渗滤液外溢。 （4）风险防范措施 现企业已完成突发环境事件应急预案备案，备案编号330110-2022-067-L，本项目实施后，企业应采取以下风险防范措施，并根据项目变动重新，及时完成应急预案的修订并备案： ①原料间进行“三防”处理，配备截流设施（拟设置托盘，托盘可收集物料容积至少约200L），同时厂区配备相应吸附材料、应急泵和灭火器等消防设施。 ②机加工车间地面及裙脚进行防渗防漏处理，配备相应吸附材料。 ③抛丸喷塑固化车间地面及裙脚进行防渗防漏处理，配备相应吸附材料。 ③危险废物贮存间要求见上述。 ④隔油池和化粪池进行防腐防渗防漏处理；厂区雨水和污水排放口规范阀门等切断设施设置，配套建设满足应急要求的事故应急设施，确保事故废水收集，同时需做好事故废水的处理（如外运委托处理），确保废水不流入附近地表水体，另购置相应应急物资，事故状态下落实好事故水质检测工作。 ⑤活性炭处理设施严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》 （HJ 2026-2013）、《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》进行设计、建设与运行管理（具体要求详见4.2.2章节），落实好风冷降温预处理措施，以防火灾等发生。各类废气处理设施安排专人负责管理，定期进行维护保养，若非正常运行，立即停止生产。 （4）环保设备风险防范 根据《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号）文件，企业应当委托有相应资质的设计单位对项目环保设施进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。 企业应把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。 八、环境管理及环境监测 1、环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和杭州市的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 2、环境监测计划 企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立企业监测制度，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。环境监测计划应包括两部分：一为竣工验收监测，二为营运期的污染源和环境质量监测。 ①竣工验收监测 建设单位必须根据相关法律、法规的要求以及国家、省、市以及地方的环保要求，自主开展验收工作。 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： （1）各种资料手续是否完整。 （2）各处理装置的实际处理能力是否具备竣工验收条件。 （3）按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 （4）现场监测：包括对废气、废水、噪声等处理情况的测试，进而分析各种环保设施的处理效果；通过对污染物的实际排放浓度和排放速率与相应的标准的对比，判断污染物是否达标排放；通过污染物的实际排放浓度和烟气流量测算出各污染物的排放总量，分析判断其是否满足总量控制的要求；对周围环境敏感目标环境质量进行验证；厂界无组织最大落地浓度的监测等。各监测布点按相关标准要求执行，监测因子应覆盖项目所有污染因子。 （5）环境管理的检查：包括对各种环境管理制度、固体废物的处置情况是否有完善的风险应急措施和应急计划、各排污口是否规范化等其它非测试性管理制度的落实情况。 （6）对环境敏感目标环境质量的验证等。 （7）现场检查：检查各种设施是否按“三同时”要求落实到位，各项环保设施的施工质量是否满足要求，各项环保设施是否满足正常运转条等。 （8）是否有完善的风险应急措施和应急计划。 （9）竣工验收结论与建议。 ②营运期的污染源和环境质量监测 项目营运期污染源监测计划详见下表。 表4-29 项目营运期污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018）中“表1大气污染物排放限值”. DA011. DA015. DA016. DA002; 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、臭气浓度; 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）、《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018）中“表1大气污染物排放限值”. DA004; SO2、NOx、颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB33/ 1415-2025）. DA014. DA003; SO2、NOx、颗粒物; 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）. DA019. DA017; 非甲烷总烃、臭气浓度; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018）中“表1大气污染物排放限值”. DA018. 无组织废气; 车间外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018）中“表1大气污染物排放限值”. 厂界; 非甲烷总烃、臭气浓度、SO2、NOx; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准、《工业涂装工序大气污染物排放标准》表6企业边界大气污染物浓度限值标准. 废水; 生活污水排放口; pH、COD、氨氮、总磷、SS、BOD5、动植物油类; 1次/半年; 执行《污水综合排放标准》（GB978-1996）三级标准(其中生活污水中氨氮、总磷纳管排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）). 噪声; 各厂界噪声; LAeq; 1次/季; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 声环境保护目标噪声; LAeq; 1次/季; 声环境保护目标噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 九、排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目属于“三十三、电气机械和器材制造业 38 ”中“87 其他电气机械及器材制造 389”，企业排污许可管理类别判断如下。 表4-30 排污许可管理对应情况表 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 本项目. 三十三、电气机械和器材制造业38. 87; 其他电气机械及器材制造389; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他; 本项目行业类别为其他电气机械及器材制造389，涉及通用工序简化管理. 五十一、通用工序. 109; 锅炉; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）; 除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）; 企业不属于纳入重点排位单位名录的企业，本项目实施后，全厂采用管道天然气供热，涉及天然气锅炉、天然气加热炉的使用。全厂天然气锅炉合计出力约1.66t/h. 110; 工业炉窑; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑; 除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑）. 111; 表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; 其他. 由上表可得，本项目实施后，企业应执行排污登记管理，现企业已申领排污许可证，企业应及时变更为排污登记。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 金属打磨粉尘（颗粒物） | 其他金属打磨区域采用侧吸风罩装置收集打磨粉尘，金属粉尘收集后经滤芯处理，通过现有的打磨废气排气筒DA001排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018）中“表1大气污染物排放限值” |
|  | DA002 | 固化废气（非甲烷总烃、臭气浓度）、天然气燃烧废气（NOx、SO2、颗粒物） | 天然气燃烧废气与A线烘房固化废气混合收集后经现有旋流塔+除雾器+活性炭吸附处理设施处理后通过现有15m高排气筒排放（DA002） | 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）、《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018）中“表1大气污染物排放限值” |
|  | DA003 | 天然气燃烧废气（NOx、SO2、颗粒物） | 加热炉排气管道收集后通过现有15m高排气筒排放（DA003） | 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3） |
|  | DA004 | 天然气燃烧废气（NOx、SO2、颗粒物） | 由锅炉排气管道收集后通过现有15m高排气筒排放（DA004） | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB33/ 1415-2025） |
|  | DA014 | 天然气燃烧废气（NOx、SO2、颗粒物） | 由锅炉排气管道收集后通过现有15m高排气筒排放（DA014） |  |
|  | DA015 | 落地喷房1~4喷塑粉尘（颗粒物） | 喷房设有配套的滤芯装置，喷塑粉尘经集气装置收集后经滤芯处理，然后通过一根不低于15m高的排气筒DA015排放，滤芯收集的塑粉回收利用 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018）中“表1大气污染物排放限值” |
|  | DA016 | 落地喷房5~6喷塑粉尘（颗粒物） | 喷房设有配套的滤芯装置，喷塑粉尘经集气装置收集后经滤芯处理，然后通过一根不低于15m高的排气筒DA016排放，滤芯收集的塑粉回收利用 |  |
|  | DA017 | 烘箱1~4固化废气（非甲烷总烃、臭气浓度） | 烘箱工作时密闭，顶部设抽风装置，固化废气收集后经管道自然降温后通过活性炭吸附装置处理，然后通过一根不低于15m高的排气筒DA017排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018）中“表1大气污染物排放限值” |
|  | DA018 | 烘箱5~6固化废气（非甲烷总烃、臭气浓度） | 烘箱工作时密闭，顶部设抽风装置，固化废气收集后经管道自然降温后通过活性炭吸附装置处理，然后通过一根不低于15m高的排气筒DA018排放 |  |
|  | DA018 | 天然气燃烧废气（NOx、SO2、颗粒物） | 天然气燃烧废气全部收集后直接从一根不低于15m高的排气筒DA018排放 | 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3） |
|  | DA011 | 激光切割粉尘（颗粒物） | 经设备自带的脉冲滤筒除尘器全部收集处理后从现有的排气筒DA011排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018）中“表1大气污染物排放限值” |
|  | 无组织 | 焊接烟尘（颗粒物） | 焊接区域配备焊接烟尘净化器，净化器集气口正对操作点正上方，焊接烟尘经收集净化后无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 |
|  |  | 固化废气（非甲烷总烃、臭气浓度） | 未被收集的固化废气在车间内无组织排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》-表6企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 天然气燃烧废气（NOx、SO2、颗粒物） | 未被收集的天然气燃烧废气在车间内无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 |
| 地表水环境 | 生产废水排放口 | Ca+、Mg2+ | 锅炉排污水直接纳管排放，送至径山污水厂统一达标处理。 | 执行《污水综合排放标准》（GB978-1996）三级标准(其中生活污水中氨氮、总磷纳管排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）) |
|  | 生活污水排放口 | pH、COD、氨氮、总磷、SS、BOD5、动植物油类 | 生活污水经化粪池、隔油池处理达标后纳管，送至径山污水厂统一达标处理 |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效A声级 | ①优先选用低噪设备；②高噪声设备如风机安装消声器等降噪装置；③合理布置设备，高噪设备布置在车间中部，与厂界保持一定距离；④企业在生产中加强设备的维护保养和生产管理，减少非正常噪声的产生。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
|  | 声环境保护目标 | 等效A声级 |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 金属边角料、收集的金属粉尘、包装废物、不合格产品、塑粉废滤芯等一般工业固废按要求进行分类收集和处置，出售给物资公司进行综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运；废活性炭等危险废物存放在危险废物贮存间，委托有资质的单位定期处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 化粪池、危险废物贮存间、污水管道等均做好分区防渗措施。管道天然气做好防渗防漏措施，日常严格管理，严禁“跑、冒、滴、漏”。固体废物分类收集，不得露天堆放，在厂区内设置专门的危险废物贮存间，采取防风、防雨、防渗、防漏等措施，防止渗漏污染土壤。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）总图布置安全措施 在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，结合厂地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。根据规范要求满足建构筑物间的防火间距，确保消防车道畅通。 （2）运输、输送过程的风险控制措施 1）合理地规划运输路线及时间，运输时必须谨慎驾驶，以免事故发生。 2）危险物品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险物品的车辆、具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，不得用来盛装其他物品，更不允许盛装食品。而车辆必须是各类专用货车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 3）被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险货物包装标志》（GB190-85）规定的危险物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固。同时具有有毒等多种危险特性时，则应根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几种包装标志，以便一旦发生问题时，可以进行多种防护。 4）在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。 （3）储存、使用过程的风险控制措施 贮存过程事故风险主要是因保存不当而造成的火灾爆炸和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。 危废暂存场地必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，应建在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，在常温、常压下易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存；不相容的危险废物不能堆放在一起。危险废物贮存设施都必须按规定设置警示标志。 各类危险废物实行出入库登记制度，严格参照相关物料特性进行搬运、装卸，危废暂存库内采取必要的隔离分区，严禁不同属性混装或混放，可能产生渗滤液的危险废物暂存点需进行地面防腐、防渗处理，并配备渗滤液收集设施，必要时设置围堰等，以防危险废物及其渗滤液外溢。 （4）风险防范措施 ①原料间进行“三防”处理，配备截流设施（拟设置托盘，托盘可收集物料容积至少约200L），同时厂区配备相应吸附材料、应急泵和灭火器等消防设施。 ②机加工车间地面及裙脚进行防渗防漏处理，配备相应吸附材料。 ③抛丸喷塑固化车间地面及裙脚进行防渗防漏处理，配备相应吸附材料。 ③危险废物贮存间要求见上述。 ④隔油池和化粪池进行防腐防渗防漏处理；厂区雨水和污水排放口规范阀门等切断设施设置，配套建设满足应急要求的事故应急设施，确保事故废水收集，同时需做好事故废水的处理（如外运委托处理），确保废水不流入附近地表水体，另购置相应应急物资，事故状态下落实好事故水质检测工作。 ⑤活性炭处理设施严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》 （HJ 2026-2013）、《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》进行设计、建设与运行管理（具体要求详见4.2.2章节），落实好风冷降温预处理措施，以防火灾等发生。各类废气处理设施安排专人负责管理，定期进行维护保养，若非正常运行，立即停止生产； （4）环保设备风险防范 根据《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号）文件，企业应当委托有相应资质的设计单位对项目环保设施进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。 企业应把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、本项目实施后全厂污染物总排放量（排环境量）：废水19957t/a，CODCr0.599t/a、NH3-N0.030t/a，工业烟粉尘10.768t/a、VOCs1.185t/a、SO20.075t/a、NOx0.818t/a。 2、现企业使用柴油锅炉、柴油加热炉，应执行排污简化管理，已申领排污许可证，本项目将现有的柴油锅炉、柴油加热炉替换为天然气锅炉、天然气加热炉，项目实际投产前企业应执行排污登记管理，需及时进行排污变更。 |  |  |  |

- 六、结论

杭州斯诺康技术有限公司拟在现企业生产厂区实施扩建，项目实施后，新增产能为年产导入储能柜5000套、充电桩25000套。并对现有项目进行改造，将现有生产线上的柴油加热炉、柴油锅炉替换为天然气加热炉、天然气锅炉，拆除现有的柴油储存库。同时，现企业原有天然气加热炉、天然气锅炉使用厂区内天然气储罐储存的液化天然气作为原料，本项目实施后，将拆除天然气储罐，改用管道天然气。 综上所述，杭州斯诺康技术有限公司年产导入储能柜5000套、充电桩25000套项目的建设符合杭州市生态环境分区管控动态更新方案的要求，符合杭州市余杭区黄湖镇国土空间总体规划（2021-2035年）的要求，符合国家和地方产业政策等要求，符合总量控制的要求，项目投产后区域环境质量能够维持现有等级。项目采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。经预测分析，在保证污染防治措施的前提下，该项目的建设符合建设项目环保审批原则。只要建设单位在项目建设和日常运转管理中，切实加强对“三废”的治理，认真落实本评价报告所提出的环保要求和各项污染防治措施，则该项目从环保角度论证是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.082 | 0.341 | 0 | 0.051 | 0.062 | 0.071 | -0.011 |
|  | NOx | 1.083 | 1.205 | 0 | 0.478 | 0.782 | 0.779 | -0.304 |
|  | 工业烟粉尘 | 1.948 | 4.946 | 0 | 5.897 | 0.071 | 7.774 | +5.826 |
|  | VOCs | 0.076 | 0.628 | 0 | 0.557 | 0 | 0.633 | +0.557 |
| 废水 | CODCr | 0.481 | 0.498 | 0 | 0.103 | 0.002 | 0.582 | +0.101 |
|  | NH3-N | 0.024 | 0.025 | 0 | 0.005 | 0.0001 | 0.0289 | +0.0049 |
| 一般工业 固体废物 | - 金属边角料 | 10 | / | 0 | - 18 | / | - 28 | +18 |
|  | 收集的金属粉尘 | 5 | / | 0 | - 20.048 | / | - 25.048 | +20.048 |
|  | 包装废物 | 5 | / | 0 | - 5 | / | - 10 | +5 |
|  | - 不合格产品 | 5 | / | 0 | - 5 | / | - 10 | +5 |
|  | - 塑粉废滤芯 | 0.001 | / | 0 | - 0.006 | / | - 0.007 | +0.006 |
| 危险废物 | - 废活性炭 | 1 | / | 0 | - 12.343 | / | - 13.343 | +12.343 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①