杭州市临平区“区域环评+环境标准”改革

建设项目环境影响评价文件备案承诺书

项目名称：年产15000套KACE球阀技改项目

承诺方（甲方）：凯艾斯阀门（杭州）有限公司

行政主管部门（乙方）：杭州市生态环境局

- 一、项目主要内容

- （一）项目单位

- 凯艾斯阀门（杭州）有限公司

- （二）法定代表人

- JAMES KEITH COX

- （三）拟建地址

- 浙江省杭州市临平区余杭经济开发区兴起路480号

- （四）项目主要建设内容

- 凯艾斯阀门（杭州）有限公司拟投资2400万元，租用杭州金士顿实业有限公司1号厂房（建筑面积约3109.35m2），购置喷漆设施、电焊机、打标机等设备，采用超声波清洗、喷漆、焊接、抛丸等工艺，实施“年产15000套KACE球阀技改项目”，预计项目实施后全厂年产KACE球阀15000套。

- （五）主要污染防治措施

- 废气：

- 机加工废气：清扫收集后作为固废处理；焊接废气：采用移动式焊烟净化器处理后排放；抛丸粉尘：设备自带滤筒除尘设施处理后排气筒排放；喷砂粉尘：区域密闭负压收集+袋式除尘处理后排气筒排放；调漆废气：密闭负压收集+除湿+滤纸除尘+活性炭吸附后排气筒排放；喷漆废气：水幕+密闭负压收集+除湿+滤纸除尘+活性炭吸附后排气筒排放；晾干废气：密闭负压收集+除湿+滤纸除尘+活性炭吸附后排气筒排放。

- 废水：

- 生产废水设置调节池均质后经房东废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳管，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮纳管排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准）后纳管。最终由临平净水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A等标准后排放。

- 噪声：

- 风机进出口管道采取适当消音措施；各动力设备底部布置砼基础，设备和砼基础之间安装减震器；针对空压系统，设置单独空压机棚，安装减震基座，管道包扎处理，进出风口加装消声器；加强日常的设备维护，生产时关闭门窗，夜间不生产；各动力设备底部布置砼基础，设备和砼基础之间安装减震器。

- 固体废物：

- 边角料、收集的粉尘、收集的焊尘、焊渣、废零部件、废钢丸、一般废包装材料委托相关物资回收单位回收处理；废液压油、废抹布、废活性炭、废过滤材料（含漆渣）、废切削液、废漆渣、废原料桶、废刷子、含油金属屑、委托相关有资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门清运处理。

- （六）主要污染物排放量及总量来源

本项目实施后企业临平区厂区涉及总量控制污染物指标及控制量为：化学需氧量（COD）0.029t/a、氨氮（NH3-N）0.001t/a、烟粉尘0.044t/a、VOCS0.026t/a。企业需向杭州市生态环境局临平分局申请总量替代削减，其中COD需替代削减量为0.012t/a、NH3-N需替代削减量为0.001t/a，以上交易量待浙江省排污权有偿使用和交易制度、省交易系统建立和实施后进行交易，VOCs需替代削减量为0.052t/a，交易来源届时由当地生态环境主管部门解决，以上指标具体以当地环境主管部门出具的新增主要污染物总量准入和削减替代平衡方案为准。

（七）总投资及环保投资

项目总投资2400万元，其中环保投资24万元。

- 二、承诺内容
 （一）甲方事项

1、甲方承诺本项目不属于《临平区“区域环评+环境标准”改革实施方案》中“临平国家级经济技术开发区”环评审批负面清单中的项目。详见附件。

2、甲方承诺项目建设期符合以下条件和标准:

（1）项目选址符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案。

（2）项目建设过程排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准要求。
    （3）项目符合项目所依托的工业有关专项规划和开发区规划及其规划环评要求。

（4）建设项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（5）按法律法规规定申领排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。

3、甲方承诺项目生产期符合以下条件和标准：

（6）加强环保治理设施的运行维护，确保生产过程污染物排放符合国家、省规定的污染物排放标准。

（7）建设项目新增化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物、重金属等主要污染物排放量须符合总量控制要求。

（8）严格遵守环保法律、法规、环保管理制度，项目生产不对周围环境造成污染和生态破坏，同时自觉接受环保主管部门监督、检查。

（9）法律法规有规定的，从其规定。相关执行标准出台或修改，按新标准执行。

（二）乙方承诺内容事项

乙方对企业提交的申请材料进行形式审查，对符合条件的出具备案意见。
    三、违约责任
    （一）甲方不履行承诺或者履行承诺不符合约定的，应当承担法律责任，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等相应法律法规进行处罚。同时，今后项目环评改革政策，按现有审批程序办理。

- 承诺书对承诺人具有法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
承诺方（甲方）：凯艾斯阀门（杭州）有限公司
法定代表人签字：
联系电话：

行政主管部门（乙方）：（盖公章）

年  月  日