- 建设项目环境影响登记表

（适用于环境影响报告表简化为环境影响登记表的项目）

填报日期：

| 项目名称 | 年产6.4万吨新型轻量高韧结构打包带生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 浙江省杭州市临平经济技术开发区龙船坞路60号 | 占地（建筑、营业）面积（m2） |  |  | 0 |
| 建设单位 | 浙江永创机械有限公司 | 法定代表人或者 主要负责人 |  |  | 查进成 |
| 联系人 | 李相坤 | 联系电话 |  |  | 18157183513 |
| 项目投资(万元) | 2000 | 环保投资(万元) |  |  | 100 |
| 拟投入生产运营日期 | 2024年6月 |  |  |  |  |
| 项目性质 | □新建 □改建 ☑扩建 |  |  |  |  |
| 承诺备案依据 | ☑“ 区域环评+环境标准 ”改革区域内，环境影响报告表简化为环境影响 登记表的建设项目 |  |  |  |  |
| 建设内容及规模 | ☑工业生产类项目□生态影响类项目□畜禽养殖类项目□核工业类项目（核设施的非放射性和非安全重要建设项目）□核技术利用类项目□电磁辐射类项目 |  |  |  |  |
| 主要环境影响 | ☑废气 ☑废水 ☑生活污水 ☑生产废水 ☑固废 ☑噪声 □生态影响 □辐射环境影响 |  | 采取的环保措 施及排放去向 | □无环保措施： 直接通过 排放至 。 ☑有环保措施： ☑ 挤出、注塑工序有机废气 采取 集气罩+软帘+活性炭吸附处理 措施后通过排气筒排放至高空 。 ☑ 混料粉尘 采取 三面围合+顶面密闭吸风+二级水喷淋处理 措施后通过排气筒排放至高空 。 ☑ 食堂油烟废气 采取 油烟净化处理 措施后通过专用烟道排放至屋顶 。 ☑ 打包带生产中直接冷却水 采取 专用管道收集沉淀处理 措施后通过市政污水管网排放至临平净水厂 。 ☑ 生活污水 采取 隔油、化粪处理 措施后通过市政污水管网排放至临平净水厂 。 ☑其他措施：现有设备进行进一步维护和基础加固和减震处理，新增各动力设备底部布置砼基础，设备和砼基础之间安装减震器；风机类设备的进出口管道采取适当消音措施，设独立区域，区域墙体设置吸声材料；高噪声设备（如空压机、工业冷水机组）安装时采用减振、隔震措施，设独立区域，区域墙体设置吸声材料；设备均放置在厂房内，尽可能利用建筑进行隔声，生产时关闭门窗 。 ☑其他措施：泥渣、废包装材料、废纸分别收集后委托相关物资回收单位回收处理；废活性炭、废机油、废机油桶、废油墨桶、废抹布分别收集后委托相关有资质单位处理；生活垃圾、废油脂分别收集后委托环卫等清运处理 。 |  |
| 总量控制指标 | 本项目实施后企业涉及总量控制污染物指标及控制量为：化学需氧量（COD）1.135t/a、氨氮（NH3-N）0.056t/a、烟粉尘2.24t/a、VOCS 7.773t/a、SO2 0.023t/a、NOx 0.037t/a。 |  |  |  |  |
| 承诺：浙江永创机械有限公司查进成承诺所填写各项内容真实、准确、完整。建设项目符合“ 区域环评+环境标准 ”改革相关条件，是环境影响报告表简化为环境影响登记表项目。涉及总量控制的项目，投产前取得污染物排放总量指标，并落实区域削减平衡方案。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由浙江永创机械有限公司查进成承担全部责任。 法定代表人或者主要负责人签字： |  |  |  |  |  |
| 备案回执 该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号： 。 |  |  |  |  |  |

填 表 说 明

1.建设项目符合《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57号）的规定。

2.建设单位自觉接受环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门的日常监督管理。

3.总量控制指标：填写地方生态环境管理部门核定的总量控制指标。没有总量控制指标的，填写无。